|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» _____________2013 года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на реконструкцию литейного производства. Бытовой блок.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013г.

Техническое задание.

Работы по заключению экспертизы промышленной безопасности

строительных конструкций здания литейного цеха корпуса 15.

1. Общестроительные работы.

| Место проведения работ | Виды работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.Кровля в осях А-Н/1-3 | -укладка раствора по верхней поверхности парапета толщиной 20 мм (ширина парапета 360 мм) -устройство сливов оцинкованных по поверхности парапета | 32,4 м2 |
| 2.Кровля по оси Н в осях 2-3 | -разборка кирпичной кладки парапета - кирпичная кладка парапета | 0,72 м3 |
| 3.Парапет по оси Н на пересечению с осью 3 | -разборка кирпичной кладки парапета - кирпичная кладка парапета | 1,5 м3 |
| 4. Плита покрытия в осях КН 20-21 1-я от оси Н Плита покрытия в осях ТК 20-21 6-я от оси Г Плита покрытия в осях ГК 20-21 1-я от оси К Монолитные плиты покрытия 2-го этажа в осях А-Б /1-2 Конструкции покрытия 2-го этажа в осях АБ /2-3 Конструкции покрытия 2-го этажа в осях БВ /1-2 Конструкции покрытия 2-го этажа в осях ДЖ /1-2 Конструкции покрытия 2-го этажа в осях ЛМ /2-3 Конструкции перекрытия 1-го этажа в осях АБ /2-3 | - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия - очистить от высолов -снятие старого покрытия | 0,9м2 0,5м2 0,5м2 2,4м2 0,6м2 5,8м2 3,9м2 0,1м2 0,5м2 ВСЕГО 15,2 м2 |
| 5. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях В-Д/2-3 Конструкция покрытия 2-го этажа в осях И/1-2 Конструкция перекрытия 1-го этажа в осях Д-Е/2-3 | -сбивка штукатурки -штукатурка поверхности потолка -сбивка штукатурки -штукатурка поверхности потолка -сбивка штукатурки -штукатурка поверхности потолка | 0,07м2 0,9м2 0,6м2 ВСЕГО 1,57 м2 |
| 6. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях Б-Д/1-2 Конструкция покрытия 2-го этажа в осях В-Д/2-3 Конструкция покрытия 2-го этажа в осях Г-К/20-21 | -очистка поверхности потолка от существующей побелки -очистка поверхности потолка от существующей побелки -очистка поверхности потолка от существующей побелки | 1,5м2 0,7м2 2,6м2 ВСЕГО 4,8 м2 |
| 7. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях А-Н/1-3 (помещения №10) 7.1. Конструкция покрытия 2-го этажа в осях АН/1-3 (помещения № 6, 7, 8, 9,11) | -грунтовка поверхности потолка -окраска поверхности потолка -устройство потолка типа Армстронг | 11,2 м2 16,4+44,7+24,4 +45,4+29,2+68,46 = 228,56 м2. |
| 8. Плита покрытия в осях Г-К/20-21 1-е,2-е,6-е от оси К | -заделка швов между плитами покрытия расширяющимся безусадочным раствором | 20 м.п. |
| 9. Монолитные плиты перекрытия подвала в осях Б-В/1-3 Монолитные плиты перекрытия подвала в осях Д-Е/1-3 Монолитне плиты перекрытия в осях А-Г/8-9 | -сбивка бетона -очистка арматуры от ржавчины -промывка водой под давлением -нанесение слоя фракционной смеси -торкретирование -сбивка бетона -очистка арматуры от ржавчины -промывка водой под давлением -нанесение слоя фракционной смеси -торкретирование -сбивка бетона -очистка арматуры от ржавчины -промывка водой под давлением -нанесение слоя фракционной смеси -торкретирование | 3,5 м2 2,7 м2 4,5м2 ВСЕГО 10,7 м2 |
| 10.Балка покрытия в осях А-Г/8-9 | -очистка от ржавчины арматуры -покрытие арматуры антикоррозийным составом -заделка скола бетона полимерцементным раствором | 2 м2 |
| 11. Внутренние стены: По оси 3 в осях А-Д В осях5-6, 13-4, 19-20 По оси К в осях 6-9,10-12, 13-15, 15-17 ( на высоте +8,0м) По оси Г в осях 4-9,10-12, 13-14, 17-18 (на высоте +8м) По оси А в осях 8-9, 9-10, 14-15, 16-17 По оси Н в осях 20-21 | -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -установка лесов 64м2 -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -установка лесов 64м2 -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -установка лесов 64м2 -очистка от старой штукатурки -грунтовка -штукатурка слоем до 30 мм -установка лесов 64м2 | 5,5м2 4,5м2 14,5м2 12,5м2 13,5м2 4,5м2 ВСЕГО 55 м2 |
| 12. Фасад по оси А в осях 14-15, 18-19 По оси Н в осях 19-20 По оси Н в осях 20-21 | -расчистка кирпичной кладки стен -штукатурка с добавлением камня -расчистка кирпичной кладки стен -штукатурка с добавлением камня | 0,9 м2 (глубиной 30 мм) 0,2 м2 (глубиной 40мм) |
| 13. Конструкция перекрытия 1-го этажа в осях Д-Е/1-2 | - очистка перекрытия от старого слоя краски | 10,5 м2 |
| 14. Фасад по оси А в осях 1-3 По оси А в осях 3-6 По оси А в осях 6-9 По оси А в осях 9-11 По оси А в осях 11-13 По оси А в осях 13-15 По оси А в осях 17-20 По оси Н в осях 1-3 По оси Н в осях 3-6 По оси Н в осях 6-10 По оси Н в осях 11-13 По оси Н в осях 14-17 По оси Н в осях 17-21 По оси 1 в осях А-Б По оси 1 в осях Б-В По оси 1 в осях Д-Е По оси 1 в осях Е-НС По оси 1 в осях И-М По оси 1 в осях М-Н | -счистка с поверхности стен слоя штукатурки -грунтовка кирпичных стен -штукатурка стен слоем до 30мм -установка лесов _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ _____»_____ | 1,7м2 8,6м2 18м2 0,9м2 11,3м2 9,5м2 40,2м2 4м2 7,8м2 16,5м2 4,6м2 4,8 м2 13,6м2 2,6м2 0,6м2 2,4м2 0,3м2 0,5м2 3,1м2 ВСЕГО 67,7 м2 |
| 15. Внутренняя стена по оси 1/Б-М, 2/А-Б, Н/2-3, Г/8-9, Г/10-12, Г/12-13, К/10-11 | -очистка от старого слоя штукатурки -грунтовка стен -штукатурка по кирпичу слоем до 30 мм | 6,5+4,5+1,5+8+2= 22,5 м2 |
| 16. Оконная перемычка по оси К в осях 14-15, 15-16, 16-17, По оси Г в осях 15-16 | -удалить разрушенный слой бетона -очистка арматуры от ржавчины -промывка водой -нанесение слоя фракционной смеси -торкетирование -установка лесов | 16 м2 |
| 17.Фасад по оси Н в осях 3-4, 7-8, 10-11, 11-12, 12-13, 18-19 | -расшивка трещин -заполнение (инъекция) трещин цементным раствором (раскрытие трещин 3 мм) | 15 м.п. |
| 18. производственный участок Колонны К-4, К-5, К-6, К-9, К-14, К-16, К-19, К-20 18.1. Колонны по оси Г-5, Г-15, | -очистка от старого слоя штукатурки -грунтовка стен -штукатурка по кирпичу слоем до 30 мм -расшивка трещин -заполнение (инъекция) трещин цементным раствором (раскрытие трещин 3 мм) | 8х2х3,9=62,4 м2 L= 1,2 м |
| 19. Отмостка по оси А, в осях 4-21 шириной 700 мм | -демонтаж растворной стяжки -выемка грунта на глубину 200 мм -щебеночная подготовка 100 м2 -укладка сетки кладочной -устройство бетонной подготовки с устройством опалубки | L= 96 х0,7 = 67,2 м2 |
| 20. Ремонт помещений 2-го этажа в осях А-Н/1-3. Пол помещений № 6, 7, 8, 9, 10, 11, коридор. Стены помещений № 6, 7, 8, 9, 11, коридор. Стены помещений № 10 | -демонтаж линолеума -демонтаж плинтуса -укладка фанеры с креплением анкера L=100мм в два слоя фанерой 10 мм -укладка коммерческого линолеума -устройство плинтуса деревянного -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -выравнивание стен сухими смесями -оклейка стен стеклообоями с последующей окраской водостойкой акриловой краской -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -выравнивание стен сухими смесями -окраска стен акриловой износостойкой краской | 16,4+44,7+24,4 +45,4+29,2+11,2+ 68,46 =239,76 м2. 47,37+69,54+54,1+ 56,16+29,4+24,88+ 58,18+204,84 = 544,47 м2. 43,17 м2. |
| 21. Ремонт помещений 1-го этажа в Н-Ж/1-3 Пол помещений № 4,5. Пол помещений № 2 Стены помещений № 4, 5. Стены помещений № 2. Стены коридора Потолок помещений № 4, 5. Потолок помещений № 2, коридор | -демонтаж линолеума -демонтаж плинтуса -укладка фанеры с креплением анкера L=100мм в два слоя фанерой 10 мм -укладка коммерческого линолеума -устройство плинтуса деревянного -демонтаж метлахской плитки -демонтаж плинтуса -устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм - устройство полов керамогранитных -демонтаж плитки со стен -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -выравнивание стен сухими смесями -оклейка стен стеклообоями с последующей окраской водостойкой акриловой краской -демонтаж плитки со стен 11,45 м2 -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -облицовка стен плиткой керамической на высоту 1,8 м. - окраска водостойкой акриловой краской верха стен -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -выравнивание стен сухими смесями -окраска стен акриловой износостойкой краской -устройство потолка типа Армстронг -ремонт штукатурки 30% -грунтовка поверхности потолка -окраска поверхности потолка | 53,4+16,4 = = 69,8 м2 3,93 м2 39,77 м2. 51,77+30,81+47,5+ 27,48+46,89= 204,45 м2 21,42 м2 64,82 м2. 57,74 м2. 3,93+23,95= 27,88 м2 |
| 22. Ремонт помещений 1-го этажа в Н-Ж/1-3 Пол помещений № 2, коридор. Полы душевой Стены помещений № 2, коридор Перегородки душевой Стены душевой | -демонтаж линолеума -демонтаж плинтуса -демонтаж полов из досок -устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм - устройство полов керамогранитных -устройство плинтуса керамогранитного -плитки метлахской -разборка стяжек цементных -устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм - устройство полов керамогранитных -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -облицовка стен плиткой керамической на высоту 1,8 м. - окраска водостойкой акриловой краской верха стен -демонтаж перегородок из стеклоблоков -устройство перегородок кирпичных (толщиной ½ кирпича) -штукатурка стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -облицовка стен плиткой керамической | 54,1+24,85+31,93 =110,88 м2. 15,65+7,18= 22,83 м2. 66+43,68+65,16= 174,84 м2. 54,95 м2. 44,76+25,21= 69,97 м2. |
| 23. Подвал на ометке - -3,0м в осях А-Е/1-3 Пол Стены Потолок | -разборка стяжек цементных -устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм -демонтаж перегородок 24.28 м2. -демонтаж плитки со стен 28,51 м2 -сбивка штукатурки стен -протравка поверхности стен -грунтовка стен за 1 раз -устройство сетки по стенам -штукатурка стен по сетке -сбивка штукатурки потолка -протравка поверхности потолка -грунтовка потолка за 1 раз -устройство сетки по потолкам -штукатурка потолков по сетке | 6,68+29,03+7,5+ 13,88+39,26= 96,32 м2. 29,04+58,86+ 28,51+37,57+ 164,47=318,45 м2. 6,68+29,03+7,5+ 13,88+39,26= 96,32 м2. |
| 24 Лестничная клетка в осях А-Б/1-2, Н-М/1-2 Пол Стены Потолок | -разборка стяжек цементных -устройство стяжек толщиной 80 мм с армированием сеткой ячейкой 100х100 мм -ремонт штукатурки стен слоем до 20мм -грунтовка стен за 1 раз -выравнивание стен сухими смесями -окраска стен акриловой износостойкой краской -ремонт штукатурки 30% -грунтовка поверхности потолка -окраска поверхности потолка | 19,12 м2. 372,48 м2. 125,52 м2. |
| 25. Дверные проемы | - замена деревянной двери на деревянные полнотелые ,окрашенные с ручкой ,замком и наличником - замена металлической двери на противопожарную металлическую - замена деревянной двери на ПВХ | 69,96 м2. 8,4 м2. 2,94 м2. |
| 23. Кровля. Ремонт стропильной системы (односкатной кровли) | -усиление стропил, доска 150х50 мм, L=5 м, крепление болтами L=350 мм, D=12 мм через 0,5 м (через усиленную гайку) -усиление диафрагмы жесткости металлическими элементами; пластины 300х150х5 мм, крепление шпильками D=12 мм через усиленную шайбу - Обработка стропильной системы кровли огнебиозащитным составом | 20 шт. 110 шт. 16 шт. 810 м2 |

2. Электромонтажные работы (ЗД-334.17.47-ЗС).

Демонтаж электрооборудования.

- Демонтаж вводного рубильника ВР-3 – 1 шт.

- Демонтаж пускателя – 2 шт.

- Демонтаж щитка – 3 шт.

- Демонтаж щитка освещения – 5 шт.

- Демонтаж светильников с люминесцентными лампами – 66 шт.

- Демонтаж светильников с лампами накаливания – 25 шт.

- Демонтаж кабеля – 1300 м.

- Демонтаж розеток – 40 шт.

- Демонтаж выключателей – 40 шт.

Монтаж электрооборудования.

- Установка светильника с люминесцентными лампами, зеркальный, растровый, встраиваемый, ЛВО10-4*18-214, ЭПРА – 71 шт.

- Установка светильника с люминесцентными лампами, потолочный,                  ЛПО46-2*36-712, ЭПРА – 23 шт.

- Установка светильника с люминесцентными лампами, потолочный,                  ЛСП44-2*36-012, ЭПРА – 30 шт.

- Установка светильника с лампами накаливания, потолочный                                                        НПП03-60-001 – 19 шт.

- Установка выключателей 1-кл. открытой установки – 26 шт.

- Установка выключателей 1-кл. скрытой установки – 10 шт.

- Установка выключателей 2-кл. открытой установки – 10 шт.

- Установка переключателя на два направления открытой установки – 2 шт.

- Установка розеток 2-х местных о/у – 54 шт.

- Установка шкафа распределительного, навесного, IP54 (1000х750х200), выкл. ввода ВА57-35,  Iрасц.=160А, выкл. Распределения ВА57-31: 4х63А, 2х50А; ПР8503-1131-2УХЛ2 – 1 шт.

- Установка с понижающим трансформатором, с тремя выключателями IP54,        ЯТП-0,4 – 1 шт.

- Установка щита распределительного, навесного, 220х300х120, IP31,                       ЩРН-12 – 2 шт.

- Установка выключателей автоматических, 1 пол.: Iрасц.=25А – 12 шт.;                     Iрасц.=16А – 6 шт.

- Установка выключателей автоматических, 3 пол.: Iрасц.=40А – 1 шт.;                                             Iрасц.=50А – 1 шт.

- Установка щита освещения, навесного, металлического IP31, 1х40А, 6х16А,     ОЩВ-6 (40/16А) – 1 шт.

- Установка щита освещения, утопленный, металлического IP31, 1х40А, 6х16А,     УОЩВ-6 (40/16А) – 1 шт.

- Установка коробки монтажной для скрытой установки розеток и                  выключателей – 10 шт.

- Установка коробки ответвительная для открытой установки – 55 шт.

- Установка коробки распределительной для скрытой установки – 15 шт.

- Прокладка трубы гофрированной, легкой, диаметром 20 мм – 130 м.

- Прокладка трубы водогазопроводной, диаметром 40 мм – 30 м.

- Установка металлорукава РЗ-ЦХ-50 – 20 м.

- Установка мини-канала ТМС 25/1Х17 – 250 м.

- Установка мини-канала ТМС 50/2Х20 – 50 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х70 мм – 40 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х10 мм – 45 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-3х1,5 мм – 940 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-3х2,5 мм – 520 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х1,5 мм – 40 м.

- Прокладка кабеля силового 0,66кВ, ВВГнг-4х6 мм – 130 м.

Техническое задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости № 10/13.