Техническое задание

на поставку механического модуля устройства закрутки труб

для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Предмет закупки: механический модуль устройства закрутки труб

Обнинск

2013
Техническое задание

на поставку механического модуля для устройства

закрутки труб в вакууме

.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ                                                                                      3

Подраздел 1.1 Наименование                                                                                 3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне                                                                        3

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления                                                 3

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления                                  3

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ                                                                            3

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                                     3

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                                  3

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров               3

Подраздел 4.2. Требования к надежности                                                             5

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам                                                   5

Подраздел 4.4 Требования к маркировке                                                              5

Подраздел 4.5 Требования к упаковке                                                                   5

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ                           5

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки                                                              5

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров                                               5

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ                                             5

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ                                                                     6

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ                                                                                                      6

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ                                                         6

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ                                                           6

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                                       6

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ                                                                     6

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ                                        6

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ                                                                                                     6

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ      7

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ                                                7

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ                                                                        7

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

- поставка механического модуля устройства закрутки труб, изготовленного в соответствии с принципиальной схемой механического модуля закрутки труб (Рисунок 1);

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

- поставляемое оборудование должно быть новым и изготовленным не ранее 2013 года; не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

- срок поставки 19 ноября 2013

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Не имеется

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- механический модуль устройства закрутки труб предназначен для проведения процесса последовательного скручивания локального участка трубы с прямыми продольными ребрами, нагретого до температуры скручивания высокочастотным индуктором и изыскания технологии закрутки оребрённых особотонкостенных труб с высоким ребром и оребрённых труб из тугоплавких металлов и сплавов на их основе.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- эксплуатация модуля предполагается в нормальных условиях в производственном помещении. Дополнительных требований по сейсмостойкости, вибрационным нагрузкам не предъявляется.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара

- модуль должен представлять собой механизм протягивания трубы с продольными ребрами через скручивающую втулку и охлаждающую втулку, установленную за зоной нагрева. При проведении скручивания внутренняя поверхность трубы защищается от окисления продувкой аргоном, наружная - обдувается спреером, что стабилизирует зону деформации и защищает от окисления поверхность трубы. Для автоматизации процесса скручивания, контроля параметров и профиля трубы, Модуль должен быть оснащён абсолютными датчиками поворота закручивающей втулки и продольного перемещения цангового зажима, протягивающего трубу через закручивающую втулку и индуктор. Нагрев трубы и её температура на выходе из охлаждающей втулки должна контролироваться с помощью пирометров. Температура оболочки измеряется на расстоянии не более 5 мм влево от индуктора. Необходимо адаптировать модуль устройства закрутки труб к имеющейся системе управления, обеспечивающей полную автоматизацию процесса закрутки за счет поддержания соотношения скоростей подачи и закрутки, а также поддержание температур нагрева трубы на выходе из индуктора и охлаждающей втулки за счет регулирования мощности высокочастотного нагревателя. Технические характеристики механического модуля закрутки труб приведены в таблице 1. Таблица 1 – Размеры оребренных труб и параметры процесса скручивания № пп; Параметр; Значение. 1; Размеры труб, мм:. - наружный диаметр dn; 6-20. - толщина стенки, S; 0,3-2,0. - высота ребра; 0,3-2,0. - толщина ребра; 0,3-2,0. -длина готовой трубы, max; 1000…4500. 2; Число ребер, шт.; 2-4. 3; Шаг спирали, мм; (150÷1500)±15. 4; Направление спирали; левое (правое). 5; Длина заготовки, max, мм; 5000. 6; Скорость движения каретки тянущей, м/мин. - рабочий ход (регулирование с дискретностью 0,001); 0,2-1,0. - холостой ход не более; 6,0. 7; Тяговое усилие каретки, max, кг; 2000. 8; Момент, развиваемый механизмом скручивания трубы, max, Нм; 600. 9; Максимальная температура нагрева скручиваемого сечения, °С*. - сплав ПТ-7М; 720±10. -стали нержавеющие; 1050±10. 10; Способ нагрева; местный, индукционным нагревателем с регулируемой частотой. 11; Максимальная частота высокочастотного генератора, кГц; 66. 12; Максимальная мощность высокочастотного генератора, кВт; 15. 13; Температура трубы на выходе из охлаждающей втулки, max, °С; 400. 14; Способ охлаждения; обдув инертным газом (аргоном). 15; Давление инертного газа (аргона), МПа. - подводимое к установке; 1,6. - давление рабочее; 0,11-0,16. 16; Габариты установки (длина х ширина х высота) не более, мм; 11500×1500×1200. Механический модуль закрутки труб должен быть оснащён одним загрузочным (длина 4000 мм) и двумя приёмными (длина каждого 2000 мм) стеллажами: - загрузочный стеллаж должен представлять собой рамную конструкцию из стального профиля, имеющую трубу-направляющую для движения заготовки и отвода отработанного аргона, окрашенную эмалью и устанавливаемую таким образом, что оси скрутки механического модуля и ось трубы-направляющей стеллажа совпадали; - приёмные стеллажи должны представлять собой рамные конструкции из стального профиля, окрашенные эмалью и устанавливаемые на конструкцию модуля слева по направлению протяжки трубы.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

- срок службы модуля должен составлять не менее 10 лет; - наработка на отказ определяется при эксплуатации первого образца; - срок службы между ремонтами не нормируется.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

- материалы по действующим ГОСТ согласно ЧКД изготовителя; - комплектующие: подшипники по действующим ГОСТ, мотор – редуктор согласно ЧКД изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

- на модуль крепиться шильдик (место определяется изготовителем) с указанием предприятия – изготовителя, номера чертежа, года выпуска, и указанием места строповки при транспортировке и монтаже. По ГОСТ 14192

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

- упаковка и консервация деталей модуля должна обеспечить сохранность от коррозии при транспортировке; - модуль поставляется в деревянной упаковке, предохраняющей от коррозионного воздействия и механических повреждений деталей и узлов модуля; - предельная масса (брутто/нетто) единицы (в транспортной таре/первичной упаковке) – не более 2000 кг/1800 кг

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

-модуль принимается представителем Заказчика. Входной контроль качества модуля проводится по результатам скручивания опытных образцов ребристых труб.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Заказчику передаётся следующий пакет документации: - эксплуатационная документация (чертежи сборочных единиц основных узлов, сменных и быстроизнашиваемых деталей); - техническое описание; - инструкция по монтажу; - инструкция по эксплуатации; - сертификаты на стандартные изделия (комплектующие), входящие в конструкцию механического модуля.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- модуль может транспортироваться любым видом транспорта, обеспечивающим его сохранность. Остальные требования оговариваются в договоре поставки.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- специальных требований не предъявляется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента запуска оборудования в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

- в соответствии с документацией завода – изготовителя.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- негативное воздействие на окружающую среду в процессе эксплуатации не предполагается

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- конструкция поставляемого модуля должна исключать возможность соприкосновения персонала с движущимися частями; - в руководстве по эксплуатации должны быть отражены требования безопасности при проведении работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- заключение ОТК изготовителя; - оценка качества механического модуля закрутки труб производится по результатам получения удовлетворяющих действующим техническим условиям оребрённых оболочек ТВЭл.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В объём поставки должны входить: 1. Загрузочный стеллаж – 1 шт.; 2. Механический модуль закрутки труб – 1 шт.; 3. Приемный стеллаж – 2шт.; 4. Пневмопривод – 1 шт.; 5. Станция подачи инертного газа – 1 шт.; 6. Пневмооборудование; 7. Эксплуатационная документация (чертежи сборочных единиц основных узлов, сменных и быстроизнашиваемых деталей); 8. Техническое описание; 9. Инструкция по монтажу; 10. Инструкция по эксплуатации

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Единовременно не позднее 19 ноября 2013 года

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

- вся документация, входящая в объём поставки должна быть предоставлена на бумажном носителе, на русском языке. Чертежи возможно предоставлять в форматах .cdr или .cdw.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль | Механический модуль устройства закрутки труб |
| 2 | ЧКД | Чертёжно – конструкторская документация |
| 3 | ОТК | Отдел технического контроля |
|  | ТВЭл | Тепловыделяющий элемент |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рисунок 1. «Принципиальная схема механического модуля закрутки труб» | 8 |

Рисунок 1

Рисунок 1 - Принципиальная схема механического модуля закрутки труб

Контактное лицо:  Овчинникова Инга Николаевна(48439) 9-48-16.