Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на проведение строительно-монтажных работ по установке разделительного ограждения на ПХРО Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОВЕДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ПХРО КАЗАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА «ПРИВОЛЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ» ФГУП «РОСРАО»

1. Основание:

Правила физической защиты радиационных источников, пунктов хранения, радиоактивных веществ (НП-034-01), раздел 2.2.3.

2. Цель:

Создание барьера физической защиты в виде разделительного ограждения, отделяющего ЗСР ПХРО (территорию, где проводятся радиационно-опасные работы при обращении с радиоактивными отходами (РАО) и находятся хранилища РАО с сооружениями и техническими средствами, обеспечивающими их функционирование, радиационную безопасность и физическую защиту) от остальной территории ПХРО.

Обеспечение контролируемого доступа на территорию ЗСР ПХРО, предотвращение несанкционированного прохода в ЗСР и обратно работников Казанского отделения, подрядных организаций, выполняющих различные работы на территории ЗСР.

Предотвращение несанкционированного выноса (вывоза) радиоактивных веществ с территории ЗСР.

Обеспечение радиационной безопасности при кондиционировании и другом обращении с РАО на территории ЗСР.

3. Место оказания услуг:

Республика Татарстан, Высокогорский район, 21-й километр Дубъязского тракта – ПХРО  Казанского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

4. Срок оказания услуг:

Дата начала оказания услуг – с момента подписания договора;

дата окончания оказания услуг – 10.12.2013г.

5. Наименование оказываемых услуг состав работ:

Поставка оборудования и проведение строительно - монтажных работ по установке РО в соответствии с вышеуказанной проектной документацией.

Состав работ:

| Выполняемые работы |  |  | Потребность в материалах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| Монтаж заграждения |  |  |  |  |  |
| Монтаж опорных конструкций массой до 0,1 т (Панель 3D серии, Столб ограждения, насадка) | т | 1,414 | Панель 3D серии CITY: HxW (высота х ширина) 2030x3005 (+-2) мм, пруток D5 мм, ячейка = 50х200 мм, V-образных изгибов 4 (Анти.корр. защита горячецинкованный пруток 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: стандарт; Цвет: Зеленый | шт | 27 |
|  |  |  | Столб ограждения: профиль 80х80х2 мм, L 3000 мм, под бетонирование (Антикор. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Вариант исполнения: под крепление хомут, без заглушки; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 34 |
| Установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты (АКЛ) типа "Репейник" установка козырька высотой до 1 м по существующему ограждению | м | 100 | Комплект L-образной насадки на столб 60х60 с креплением в распор, ус 530 мм (Ант.корр.защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: комплект крепежа под СББ; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 34 |
|  |  |  | Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованая d2,5 мм (Длина бухты 400 м) | бухта | 1 |
|  |  |  | Плоский барьер безопасности из армированной колючей ленты: D 500 мм, витков в п.м 4,4 ГОСТ 3282-74 (рабочая длина бухты 10 м) | бухта | 10 |
| Устройство калиток с установкой столбов металлических | шт | 3 | Калитка серии PROM: HxW 2000x1000 мм, бетонирование в кондукторе, встроенный замок CISA, регулируемые петли (Анти.корр защита горячецинкованное сырье 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Исполнение станадарт; Цвет Зеленый RAL 6005) | комп | 3 |
| Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических | шт | 4 | Ворота распашные серии PROM-S1: HxW 2000x4000 мм, заполнение FENCE, петли регулируемые, открывание наружу, столбы под бетонирование (Анти. корр защита горячецинкованный сырье 100-275 г/м2 + полимер 60-100 мкм; | комп | 4 |
|  |  |  | I-образная насадка на створку ворот (Ант.корр. защита: горячецинкованный прокат 100-275 г/м2+ полимер 60-100 мкм; Размер: комплект крепежа под СББ; Цвет: Зеленый RAL 6005) | шт | 16 |
| Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | м3 | 12 |  |  |  |
| Устройство фундаментов-столбов бетонных | м3 | 12 |  |  |  |
| Устройство бетонной подготовки | м3 | 4,2 |  |  |  |
| Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 0,021 |  |  |  |
| Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 11 | Магнитоконтактный извещатель накладной на металлическую дверь ИО-102-20/Б3 М (СМК-20) | шт | 11 |
| Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 650 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.20мм, лёгкая с протяжкой ДКС 91920 | м | 650 |
| Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 650 | Кабель сигнальный КПСВЭВ 2х2х0,75 | м | 650 |
| Монтаж освещения |  |  |  |  |  |
| Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | м3 | 4 |  |  |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 4 |  |  |  |
| Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 | м3 | 6 |  |  |  |
| Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | м3 | 4 |  |  |  |
| Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 | м3 | 2 | Арматура d=12мм | м | 10 |
|  |  |  | Бетон М200 | м3 | 2 |
| Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,308 | Опора освещения МКО-5Ф-75 | шт | 4 |
| Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,0674 | Закладная деталь фундамента ФМ-0,108-1,5 | шт | 4 |
| Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | м | 30 | Металлорукав d=20мм РЗ-ЦХ-20 | м | 30 |
| Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 30 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | м | 30 |
| Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на опоры, масса 1 м кабеля до 1 кг | м | 105 | Кабель силовой ВВГнг 3х2,5 | м | 35 |
|  |  |  | Провод изолированный СИП-4 2х16 | м | 70 |
|  |  |  | Комплект промежуточной подвески ES1500Е | шт | 1 |
|  |  |  | Анкерный кронштейн CS 10.3 | шт | 5 |
|  |  |  | Анкерный зажим DN-123 | шт | 5 |
|  |  |  | Герметичный зажим Р616 | шт | 4 |
|  |  |  | Лента крепления F 207 | м | 4 |
|  |  |  | Скрепа для фиксации ленты NC 20 | шт | 6 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | шт | 3 | Кронштейн однорожковый КР1-1,0-1,0 | шт | 3 |
| Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков 2 | шт | 3 | Кронштейн двухрожковый КР2-1,0-1,0-180 | шт | 3 |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами люминесцентными (светодиодный светильник) | шт | 8 | Светильник светодиодный LedelL-street 48 ECO | шт | 8 |
| Коробка | шт | 2 | Коробка квадратная влагозащищенная инд. 92126 | шт | 2 |
| Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг (кронштейн для светильника) | шт | 2 |  |  |  |
| Крепление |  |  | Фасадное крепление SF10 | шт | 20 |

7. Требования к участникам процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации (лицензии, сертификаты, допуски с обоснованием их требования):

-Лицензия ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

-Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов в части оказания услуг эксплуатирующим организациям.

8. Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Заявки (сертификаты, разрешение на использование…):

Качество материалов и оборудования, используемых при оказании услуг, должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.

9. Требования к продукции, работам, услугам (технические характеристики, качество, гарантийные сроки):

Срок гарантии качества услуг, оказанных Исполнителем, составляет 24 месяца с момента оформления сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг/выполненных работ. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы (приборы) в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания соответствующего акта.