Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку фольги из редкоземельных металлов.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
Технические характеристики поставляемой продукции:

Пластина иттриевая (1 шт (~ 109 гр)):

Марка материала:  


иттрий ИТМ-1 по ТУ 48-4-208-72;

диаметр пластины:  


72±0.4 мм;

толщина пластины:


6±0.2 мм

Галлий технический (1 уп):

Марка материала:


Гл-0, ГОСТ 12797-77;

Масса упаковки:


100 г.

Упаковка должна обеспечивать сохранность материала при его транспортировке и обращении с ним при температуре не выше 29°С.

Диск ниобиевый (1 шт (~ 209 гр)):

Марка материала:


ниобий Нб-1П по ТУ 48-4-241-73;

диаметр диска:


72±0.4 мм;

толщина диска:


6±0.2 мм

Пруток рениевый (1 шт (~ 108 гр)) :

Марка материала: 

рений марки электронно-лучевой плавки, ТУ 48-19-92-86;

диаметр прутка:


6-8 мм;

длина прутка:


97-102 мм

Материалы компании «GoodFellow»:

1.Фольга гадолиниевая (GD 00024)


–
2 шт

Толщина фольги 250 мкм, 

отклонение толщины  ±15%,

чистота, не хуже 99%,

размер фольги 25×25 мм,

фольга оптически плотная, без микроотверстий

2.Фольга неодимовая (ND 000210)


–
2 шт 

Толщина фольги 100 мкм, 

отклонение толщины  ±15%,

чистота, не хуже 99%,

размер фольги 25×25 мм,

фольга оптически плотная, без микроотверстий

3.Фольга диспрозиевая (DY 000220)



1 шт

Толщина фольги 100 мкм, 

отклонение толщины  ±15%,

чистота, не хуже 99%,

размер фольги 25×25 мм,

фольга оптически плотная, без микроотверстий.

4.Фольга празеодимовая (PR 000210)


– 2 шт

Толщина фольги 100 мкм, 

отклонение толщины  ±15%,

чистота, не хуже 99%,

размер фольги 25×25 мм,

фольга оптически плотная, без микроотверстий.


5.Пленка полиэтилен-терефталатная (ES301005)
–
1 шт

Толщина пленки 0.5 мкм,

ширина пленки 315 мм,

длина пленки 1м,

пленка двухосно-ориентированная.
Качество поставляемой фольги и пленки должно быть подтверждено сертификатами компанией изготовителя

Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

– Пластина иттриевая




1 шт (~ 109 гр) (Россия)
– Галлий технический




100 гр (Россия)
– Диск ниобиевый





1 шт (~ 209 гр) (Россия)
– Пруток рениевый




1 шт (~ 108 гр) (Россия)
– Фольга гадолиниевая (GD 00024)


2 шт (Англия)
– Фольга неодимовая (ND 000210)


2 шт (Англия)
– Фольга диспрозиевая (DY 000220)


1 шт (Англия)
– Фольга празеодимовая (PR 000210)


2 шт (Англия)
– Пленка полиэтилен-терефталатная (ES301005)
1 шт (Англия)
– паспорт изделия на русском языке;

– накладная и счет фактура.
Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев. Срок и порядок определения причины выхода товара из строя и замены его на новый согласуются дополнительно.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества и техническая документация на русском языке; паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;
· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя;
· контроль за доставкой товара производится согласно условиям договора поставки;

· поставщик обязан предоставить Заказчику вместе с товаром следующие документы: паспорт изделия на русском языке, накладная, счет-фактура.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









