Утверждаю

Заместитель директора «НИКИРЭТ» - филиала ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» - директор ТЦ СФЗ

_______________________В. В. Степин

«_____»________________2012 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Кабина охраны наружного исполнения - объемная сборно-сварная самоустойчивая металлическая конструкция, имеющая надлежащее техническое оснащение. Наружные кабины охраны защищают жизнь охранников при нападении и дают возможность вести ответный огонь.

Обеспечивается выполнение требований до 5а класса пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97 включительно, включая места соединений.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| № п/п | Наименование продукции размеры Высота х Ширина (ВхШ), м | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабина охраны КЗН-21-24-45 Размеры Высота - 2550 мм Ширина - 2380 мм Длина - 4435мм Состав на один комплект: |  |
| 2 | Кабина защитная наружная, бронированный модульный универсальный комплекс 5 класса пулестойкости (ГОСТ Р 51112-97, ГОСТ Р 50941-96) |  |
| 3 | Блок дверной защитный редут (ДБ5В1-21-10) "Редут" 5 класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) размером 2,1х1,0 м, правый, с защитно-декоративным покрытием. | 1 |
| 4 | Комплектация: - коробка замкнутого типа из стального коробчатого профиля, - полотно с двумя листами (наружный - броневой, внутренний - металлический) на каркасе из стального коробчатого профиля с горизонтальным усиливающим профилем, - петли прецизионные, регулируемые, - замок механический "ЭЛЬБОР" серии "Гранит" мод.1.06.02, врезной, сувальдный повышенной секретности (свыше 1,5 млн.), с пятью ригелями диаметром 18 и вылетом 40 мм, с защитой от перепиливания и высверливания рабочих элементов - задвижка с усиленным ригелем сечением 20х комплект ручек "Дуга" с базой 200 мм, - утеплитель - уплотнитель створки, - защитно-декоративное износостойкое покрытие, цвет - 7035 - по каталогу RAL (светло-серая шагрень) |  |
| 5 | дополнительная комплектация - стекло размером 800(h)х450 мм - доводчик |  |
| 6 | Блок дверной защитный редут (ДБ2-21-10) "Редут" 2 класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) размером 2,1х1,0 м, правый, с защитно-декоративным покрытием | 1 |
| 7 | Комплектация: - коробка замкнутого типа из стального коробчатого профиля, полотно с двумя листами (наружный - броневой, внутренний - металлический) на каркасе из стального коробчатого профиля с горизонтальным усиливающим профилем, - петли прецизионные, регулируемые, - замок механический "ЭЛЬБОР" серии "Гранит" мод.1.06.02, врезной, сувальдный повышенной секретности (свыше 1,5 млн.), с пятью ригелями диаметром 18 и вылетом 40 мм, с защитой от перепиливания и высверливания рабочих элементов - задвижка с усиленным ригелем сечением 20х20 мм, - комплект ручек "Дуга" с базой 200 мм, - утеплитель - уплотнитель створки, - защитно-декоративное износостойкое покрытие, цвет - 7035 - по каталогу RAL (светло-серая шагрень) |  |
| 8 | дополнительная комплектация - доводчик - извещатель магнитоконтактный ИО-102-2 |  |
|  | Бронированные блоки 5 -го класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) с каркасом из стального горячекатанного перфорированного профиля сечением 0,04х0,04 м, загрунтованные, компл. |  |
| 9 | Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м Б5-21-5 размером 2,1х0,5 м Б5-21-10 размером 2,1х1,0 м Б5-21-7,5 размером 2,1х0,75 м Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м, доработанный под установку пулестойкого стеклопакета 5ХЛ класса размером 0,8х1,15 м и приспособления для ведения огня Комплектация: - пулестойкий стеклопакет 3ХЛ класса (ГОСТ Р 51136-98) размером 0,8х1,15 м, шт. - приспособление для ведения огня | 1 2 1 2 3 |
| 10 | Бронированные блоки 1 -го класса пулестойкости (ГОСТ Р 50941-96) с каркасом из стального горячекатанного перфорированного профиля сечением 0,04х0,04 м, загрунтованные, компл. |  |
|  | Б5-21-12,5 размером 2,1х1,25 м Б5-21-7,5 размером 2,1х0,75 м | 3 2 |
|  | Универсальное многофункциональное утепленное основание (пол/крыша) 1 класса пулестойкости для наружных кабин с каркасом из стальных горячекатанных профилей, двухсторонней обшивкой стальным листом, с уложенной между ними тепло-звукоизоляцией (пенополистирол), с отверстиями для ввода кабелей ,загрунтованное УО 20-20. |  |
|  | Прочие металлоконструкции |  |
|  | Стойка угловая соединительная, разворота на 900, перфорированная, сечением 0,04х0,04 м, L=2,1 м, шт. | 6 |
|  | Комплект крепёжных и соединительных элементов (болты, гайки, шайбы, винты). | 1 |
|  | Комплект наружной облицовки "ФАВОРИТ" |  |
|  | - стальные объёмно-профилированные панели с атмосферостойким покрытием, с накладными угловыми и декоративными элементами (молдингами) для стен (высота 2,5 м), цвет - 7035 (светло серый), пог. м (2,5х1,0 м); 28,0 - элемент декоративный угловой, накладной; - молдинг накладной; - рамка декоративная для отделки окон. | 28 |
|  | Комплект внутренней отделки | 1 |
|  | Панели пластиковые профильные, облегчённые, влагостойкие, светлых тонов, с внутренними ребрами жесткости в комплекте с крепежно-клеевыми и накладными декоративными элементами (для стен, потолок - масляная краска светлых тонов), пог. м (2,6х1,0 м) | 32 |
|  | Линолеум износостойкий на утеплённой основе, кв. м | 10 |
|  | Комплект электрооборудования | 1 |
|  | Щит распределительный с корпусом из ударопрочного пластика с защитой от случайного переключения и DIN-рейкой ● корпус для установки электрооборудования ● дверца защитная тонированная ● соединительный клеммный блок с заземлением (номинальное напряжение до 400 В) ● соединительный клеммный блок с нейтралью (номинальное напряжение до 400 В) ● устройство защитного отключения двухполюсное 25А/30 мА в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку ● вводной трехполюсной автоматический выключатель C40 в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку с защитой от длительных перегрузок и токов короткого замыкания | 1 |
|  | - распределительный однополюсной автоматический выключатель С16 в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку с защитой от длительных перегрузок и токов короткого замыкания - распределительный однополюсной автоматический выключатель С110 в корпусе из неподдерживающей горение пластмассы, снабжённом замками для установки на DIN-рейку с защитой от длительных перегрузок и токов короткого замыкания - коммутационный провод ПВ сечением 2,5 мм2 для расключения электрооборудования внутри щита, м - крепёж для установки электрощитка | 2 1 1,5 |
| 11 | Кабельная продукция для подключения электрооборудования - Кабель силовой трёхжильный (NYM 2,5х3) для подключения электророзетки, м - гофрорукав из не поддерживающего горение пластика, м - кабель силовой двухжильный (ПВС 0,75х3) для подключения вентилятора и плафона освещения, м - Кабельный канал, м | 8 8 11 9 |
| 12 | Плафон общего освещения мощностью ~40 Вт с отражателем и рассеивателем из ударопрочного стекла | 2 |
| 13 | крепёж для установки плафона |  |
| 14 | Вентилятор вытяжной (14 Вт) с пониженным корректированным уровнем звуковой мощности (44 дБ) с защитой от поражения электротоком и доступа к опасным частям и прониконвения воды. Не создаёт радиопомех. - крепёж для установки вентилятора | 1 |
| 15 | Розетка двухсекционная с заземлением для наружной проводки - крепёж для установки розетки | 3 |
| 16 | Выключатель двухклавишный для наружной проводки | 2 |
| 17 | Конвектор электрический повышенной эффективности с электронным термостатом, обеспечивающим защиту от перегрева, и пониженной температурой поверхности с терморегулятором, шт. | 2 |
| 18 | Кондиционер (сплит ситема) с системой удаления отработанного воздуха, многофункциональный, четырёхрежимный, пультом дистанционного управления и таймером | 2 |
| 19 | Кронштейн для крепления оборудования | 2 |

Начальник СТУ-7								С.В. Никитин