
Приложение 1

к договору  № ______________

от  «_____» __________ 201_ г.

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

___________

Е.И. Гонтарь       

	г.
	УТВЕРЖДАЮ:

 Генеральный директор 

ЗАО «РУСБУРМАШ»

______________Риос Э.Д.Р.

«   » _______________2009 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение геологоразведочных работ на уран
на месторождении Дыбрынское
	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	Заказчик 
	ОАО «Хиагда»
Адрес: Республика Бурятия, Баунтовский район, п. Багдарин

	Наименование объекта
	месторождение Дыбрынское

	Место работ
	Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Дыбрынское, входящее в контур лицензии УДЭ № 14977 ТЭ на площади 31,2кв.км


1. Целевое назначение работ:

Разведочные работы на Дыбрынском месторождении урана с целью обоснования и локализации промышленных запасов урана категорий С1 и С2.
2. Оценочные параметры:

2.1. Методические рекомендации по применению классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых.Радиоактивные металлы, М, 2007;
2.2. Инструкция по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений». И.М. Хайкович, Л.В. Зернов и др., М., 1987 г.

2.3. Инструкция по отбору, документации, обработке, хранению, сокращению и ликвидации керна скважин колонкового бурения. М 1994

2.4. Методические рекомендации  по составу и правилам  оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов металлических и неметаллических полезных ископаемых. М 2007.
2.5. Отчет о геологическом изучении недр. Общие требования к содержанию и оформлению. ГОСТ 7.63-90. М. 1992.

2.6. При разведке запасов урана категории C1 и С2 и их оперативной оценки используются показатели ТЭО разведочных постоянных кондиций, принятые для разведки и освоения Хиагдинского месторождения, утвержденные протоколом ГКЗ РФ от 25.04. 2008 № 237- к:

Для подсчета балансовых запасов:

· бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности — 0.01%;

· к непроницаемым рудам отнести прослои мощностью более 0.3 м с содержанием глинисто-алевритистой фракции более 30% и/или имеющие кажущееся электрическое сопротивление менее 30 Ом*м;

· максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока -5 м;

· минимальный коэффициент фильтрации рудовмещающей толщи по пересечению рудной залежи и подсчетному блоку - 1 м/сут;

· минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади — 0,075%;

· Для подсчета забалансовых запасов по экономическим причинам:

· минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади - 0,040%;

Для подсчета забалансовых запасов по горнотехнологическим и гидрогеологическим причинам:

· бортовое содержание урана для оконтуривания рудных интервалов по мощности - 0.01%

· максимальная мощность прослоев безрудных пород, включаемых в контур подсчетного блока - 5 м;

· минимальный метропроцент для оконтуривания рудной залежи по площади - 0,075%.

3. Основные геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.
3.1.Камеральная    обработка    геолого-геофизических,    гидрогеологических,аналитических, технологических материалов, обоснование и локализация запасов уранакатегорий С1 и С2.
3.2.Создание цифровой базы первичных данных геолого-геофизической информации.
3.3. Составление окончательного отчета с подсчетом запасов урана на основе ТЭО кондицийгруппы месторождений Хиагдинского рудного поля.

3.4. Защита геологического отчёта с подсчётом запасов урана в ГКЗ (ТКЗ) РФ.
4.Ожидаемые результаты и сроки выполнения работ.

В результате выполненных работ будут:

4.1.
Изучены закономерности локализации оруденения, прослежены и оконтурены урановорудные залежи на основе результатов разведочного бурения.

4.2.
Охарактеризованы фильтрационные свойства руд и вмещающих отложений наоснове гидрогеологических исследований.

4.3.
Определен вещественный состав руд и их геотехнологические параметры на основе минералого-аналитических и геотехнологических испытаний.

4.4 Созданы базы данных первичной геолого-геофизической информации и электронная модель месторождения.

4.5.
Обоснованы и локализованы запасы урана категорий C1 - 6,0 тыс. т, С2 - 1,2 тыс. т.

4.6.
Составлен и защищен в ГКЗ (ТКЗ) РФ отчет с подсчетом запасов категорий C1и С2по месторождению Дыбрынскоена основе утверждённых в ГКЗ РФ кондиций для группыместорождений Хиагдинского рудного поля.
4.7. Сроки работ: 

начало - I квартал 2012 г.

окончание - IV квартал 2012 г.
5.Форма отчетности и рассылка отчетных материалов


Ежемесячные, квартальные и годовой информационные геологические и экологические отчеты о результатах работ направляются в ОАО «Хиагда»» в письменном и электронном вариантах.
Окончательный отчет с подсчетом запасов, совместно со специалистами ОАО «Хиагда», представляется на рассмотрение и апробацию в ГКЗ (ТКЗ) МПР РФ в IV квартале 2012 г.

Окончательный отчет предоставляется в ОАО «Хиагда» в 5 экземплярахв бумажном и в электронном виде.

