Приложение № 1 к договору подряда

№ _______________от ____________

Типовая форма технического задания

на выполнение строительно-монтажных работ

при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

(капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

Предмет закупки: ЖКО. Капитальный ремонт. Проспект «Шахтеров» 2 корпус 1. Душевые.

Краснокаменск

2014г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при  капитальном ремонте по объекту : ЖКО. Проспект «Шахтеров» дом 2 корпус 1.  Душевые.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ при  капитальном ремонте по объекту : ЖКО. Проспект «Шахтеров» дом 2 корпус 1.  Душевые.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

ЖКО. Проспект «Шахтеров» дом 2 корпус 1. Капитальный ремонт. Душевые.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Проект выполнен проектно-конструкторским отделом ОАО «ППГХО» на основании задания № 100-61-05/08 от 28.07.2011г. в соответствии СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СанПиН № 42-121-4719-88 «санитарные правила устройства оборудования и содержания общежитий для рабочих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и профессионально-технических училищ», в связи с предписанием № 86 «Регионального управления № 107 ФМБА России»; утвержден 16.12.2013 года. Техническое задание составлено на основании локальных сметных расчетов № 5398 СМ-1 ЛС-1 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-2 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-3 изм 1; № 5398 СМ-1 ЛС-4 изм1

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Проектом предусмотрено устройство приточно-вытяжной вентиляции в женском и мужском отделениях душевых помещений и бытовых комнат общежития №7: - вытяжка осуществляется из верхней зоны центробежным вентилятором, устанавливаемым на улице, система В1; - крепление вентиляционной установки В1 предусматривается к стене здания на кронштейнах; - приточный воздух подается существующей установкой в преддушевые так же в верхнюю зону помещений; - воздуховоды системы вентиляции В1 запроектированы из оцинкованной тонколистовой стали S=0,5-0,7мм по ГОСТ 14918-80; - воздуховоды приточной системы - существующие; - воздуховоды системы вентиляции В1, прокладываемые на улице, изолировать матами минераловатными S=30мм в окладке из металлической сетки с последующей штукатуркой асбесто-цементным раствором S=20мм по металлической сетке «рабица».

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

ЖКО. 9-ти этажное общежитие. Проспект «Шахтеров» дом 2 корпус1.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

Необходимость разработки ППР отсутствует

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Требования к техническим характеристикам строительных работ: - описание строительства и закупки материалов не требуется; - подъездные дороги и транспортные пути имеются и находятся в удовлетворительном состоянии; - объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной ведомости, проекта; подрядчик обязан: - выполнять требования нормативной и технической документации; - соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности; - обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники, инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом; - иметь опыт выполнения подобного рода работ; - наличие СРО на допуск к работам согласно «Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» не требуется. - Наличие трудовых ресурсов: персонал ИТР -1 чел., высококвалифицированных рабочих основной специальности: монтажники вентиляционных систем – 3чел., разряд 4; электромонтажники – 2чел., разряд 4; Итого 5 человек - Рабочие строительных специальностей: плотники –бетонщики -2 чел. 3- 4 разряд Итого 2 человека

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Оформление проекта производства работ не требуется .

Подраздел 3.3. Требования к наличию трудовых ресурсов

Обоснованные дополнительные требования к участникам процедуры закупки: не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Локальные сметные расчеты № 5398 СМ-1 ЛС-1 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-2 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-3 изм 1; № 5398 СМ-1 ЛС-4 изм1

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- перечень материалов, используемых при производстве работ представлен в локальном сметном расчете № 5398 СМ-1 ЛС-1 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-2 изм1; № 5398 СМ-1 ЛС-3 изм 1; № 5398 СМ-1 ЛС-4 изм1; - производить контроль качества используемого материала, который отражается в журнале входного контроля качества материалов; - весь материал должен иметь сертификаты качества и им соответствовать.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1; Локальные сметы; 5398; СМ-1 ЛС-1изм1; 2. СМ-1 ЛС-2изм1; 2. СМ-1 ЛС-3изм1; 5. СМ-1 ЛС-4изм1; 5. 2; Чертежи; 5398; АС; 2. ОВ; 5. ОВ.С; 2. 5398-1054; ЭМ; 2. ЭМ.С; 2.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Обеспечение исполнения договора(контракта) и реализации проектов при условии обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала заказчика, подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц.

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ с момента подписания договора, окончание - 30 ноября 2014 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан выполнить работы надлежащего качества в указанные сроки.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

К особым условиям работ требований нет.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы результата работы, выполненной подрядчиком. - гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6 «Договора подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта приемки работ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Состав и объём отчётной документации, в том числе исполнительной документации должен соответствовать РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации: на бумажном носителе - в 4-х экз., на электронном носителе – в 1-м экз.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЖКО | Жилищно-коммунальный отдел |
| 2 | ПКО | Проектно-конструкторский отдел |
| 3 | ППГХО | Приаргунское производственное горно-химическое объединение |
| 4 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

От ПОДРЯДЧИКА                                                   От ЗАКАЗЧИКА

Директор  ДКСиРЗиС

________________                                                    ___________________

(                                     )                                               ( В. В. Смыков)