Техническая часть

Наименование, характеристики и кол-во поставляемых Товаров:

| Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | Особые условия поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 6 |
| Сигнализатор плотности SF6 типа 233.52.100, артикул прибора 7780415,: - диапазон абсолютного давления 0…6 бар - присоединение радиально снизу – М20х1,5 - с электроконтактами 821.2.2.2 - раздельная электрическая цепь - заполнение корпуса – силиконовое масло М50 - Температура окружающей среды: -45…+60С | Шт. | 90 | 1. Первичная поверка приборов обязательна 2. Каждый прибор должен комплектоваться паспортом. |

Замена на аналог не предусмотрена конструкторской документацией.

Поставщик должен предоставить копиюдействующего в 2014г. сертификата официального дилера завода-изготовителя, подтверждающего право поставки продукции.

Срок поставки: 90 календарных дней с момента подписания договора поставки.

Условия оплаты: 100% оплата в течение 10 рабочих дней с момента поступления товара на склад ОАО «ПО «МЗ «Молния».

Место поставки: Москва, Рязанский проспект, 6А

В цену должны быть включены налоги, пошлины, ставки провозных платежей, прочие сборы, а также затраты на упаковку, стоимость тары, погрузочно-разгрузочные работы, транспортировку на ОАО «ПО «МЗ «Молния».

Начальник отдела

по обеспечению производства                                                             Гарипов И.М.

ОАО "ПО "МЗ "Молния"