ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора

на выполнение работ: «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия«Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1.		Общие положения

1.1.	Название работы (предмет контракта): «Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов по теме: «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2, включая проектно-изыскательские работы, бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)».

1.2.	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» «РосРАО».

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта, предлагаемая на конкурс:
1 822 204,24 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи двести четыре) рубля 24 коп., включая НДС.

1.4.	Сроки выполнения работы: с даты заключения договора по 20 ноября 2014 года.

1.5.	Место выполнения работы: Ставропольский край, г. Лермонтов, объекты бывшего госпредприятия «Алмаз»: рудник №1 (г. Бештау), рудник №2 (г. Бык), хвостохранилище гидрометаллургического завода, а также по месту нахождения Исполнителя.

# 1.6. Перечень сокращений

| # ВЭ | # Вывод из эксплуатации |
| --- | --- |
| # РАО | # Радиоактивные отходы |
| # ФЦП ЯРБ | # Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года» |
| # ЯРОО | # Ядерно- и радиационно опасный объект |
| # ФГУП «РосРАО» | # Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами» |
| # МЗУА | # Минимально значимая удельная активность |
| # МЭД | # Мощность экспозиционной дозы |
| # ППР | # План производства работ/ проект производства работ |
| # ГМЗ | # Гидрометаллургический завод |
| # СП ЛКП-91 | # Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд |
| # ПДД | # Предельно допустимая доза |
| # ПДП | # Предельно допустимое поступление |

2.	Цель и задачи работы

# 2.1. Целью работы является разработка проекта проведения мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз».

# 2.2. Основная задача – обоснование видов и объемов работ по мониторингу в пострекультивационный период в районе рудника №1 (г. Бештау), рудника №2 (г. Бык) и хвостохранилища гидрометаллургического завода с разработкой проекта мониторинга.

# Проект должен включать:

# - наблюдения за состоянием поверхности отвалов и приустьевых участков горных выработок,

# - наблюдения за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен,

# - наблюдения за подземными и поверхностными водами в районе расположения рекультивированных объектов.

3.	Исходные данные для проведения работ

# Первые тонны руды на предприятии были добыты в 1951 г., первая тонна закиси-окиси урана выпущена в 1954 году. Добыча руды на руднике № 1 (г.Бештау) была прекращена в 1971 г., на руднике № 2 (г.Бык) – в 1989 году.

# С 1975 г. завод перерабатывал привозную руду месторождения «Жёлтые воды» (Украина) и уранфосфорные рудные концентраты месторождений Прикаспийского горно-металлургического комбината (Казахстан, полуостров Мангышлак, г. Шевченко).

# Первоначально урановые руды перерабатывались по кислотно-содовой осадительной схеме, затем, в 1959 г., завод был реконструирован с переводом на кислотную бесфильтрационную сорбционно-экстракционную схему, а в 1972 г. – вторично реконструирован на комплексную схему с выпуском сложных фосфорных удобрений и закиси-окиси урана.

# В 1994 г. Лермонтовское производственное объединение «Алмаз» было акционировано. Выведенные из эксплуатации рудники № 1 и № 2 (г.Бештау и г.Бык) и хвостохранилище гидрометаллургического завода (ГМЗ) остались на балансе государства, остальные обслуживающие предприятия – были проданы на аукционах.

# При эксплуатации рудников образовались отвалы забалансовых руд и загрязнённых пород, расположенных на территории площадью 36 га на руднике № 1 (Бештау), 18,4 га на руднике № 2 (Бык) и отходы гидрометаллургического завода в открытом хвостохранилище площадью 79,7 га. Общий объём накопленных отходов составляет около 18,8 млн. т, из которых на хвостохранилище 14,1 млн. т и на отвалах рудников 4 млн. т. Общая площадь загрязнённых территорий составляет 167 га.

# Работы по ликвидации рудников и закрытию штолен и стволов выполнялись до 1994 г. по техническим решениям предприятия в соответствии с действовавшими на тот период нормативами.

# 3

# В хвостохранилище ГМЗ с 1954 г. складировались хвосты уранового производства, а с 1991 г. – фосфогипс от переработки апатита.

# Основным фактором воздействия рекультивированных рудников №1 и №2 на окружающую среду являются подземные воды, выклинивающиеся из затампонированнных штолен №16 и №32 рудника №1, №9 рудника №2 на дневную поверхность. Эти воды отводятся на рельеф и далее в гидрографическую сеть, частично используются населением для полива дачных участков в летний период.

# В настоящее время разработана проектная документация «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)», которой предусмотрена разработка проекта мониторинга объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» на пострекультивационный период.

4.		Этапы и состав работ

4.1.	Сроки выполнения этапов работ и состава работ по каждому этапу представлены в Таблице 1.

Таблица 1

| №№ этапов п/п | Наименование и содержание этапа работ | Сроки выполнения работ | Форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предпроектные работы: Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. | с даты подписания договора – 15.05.2014г. | Аннотационный отчет с определением и обоснованием индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод. |
| 2. | Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». Подэтап: разработка системы гидрогеологического мониторинга. | 16.05.2014г. – 30.06.2014г. | Аннотационный отчет с указанием и обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга, методики наблюдений и опробования. |
| 3. | Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». Подэтап: разработка системы гидрологического мониторинга. | 01.07.2014г. – 30.09.2014г. | Аннотационный отчет с обоснованием местоположения пунктов наблюдательной сети, регламента мониторинга, методики наблюдений и опробования. |
| 4. | Разработка проекта мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз». Подэтап: сметные расчеты стоимости строительства и эксплуатации системы мониторинга. | 01.10.2014г.- 20.11.2014г. | Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» с комплектом текстовых и графических приложений |

# 5. Состав работ.

# 5.1. Предпроектные работы.

# Проведение рекогносцировочного обследования территории и объектов, подлежащих рекультивации и последующему мониторингу. Обоснование индикаторных показателей физического состояния рекультивированных объектов, потенциально возможной зоны их влияния, радиохимического состояния подземных и поверхностных вод.

# 5.2. Проектные работы.

# Разработка проекта мониторинга. Проект мониторинга рекультивированных объектов бывшего госпредприятия «Алмаз» разрабатывается на 5-летний период после завершения рекультивационных работ. Запроектированный объем работ по мониторингу должен быть достаточным для заключения о полноте и эффективности проведенных рекультивационных мероприятий, принятия решения о необходимости строительства очистных сооружений шахтной воды штольни 16 рудника №1 (г.Бештау) и подготовки рекомендаций об объемах дальнейших наблюдений.

# В основу проекта мониторинга должны быть положены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:

- том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ),

- том 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).

# Проект должен включать:

- цели и задачи мониторинга;

- обоснование местоположения пунктов наблюдательной сети (скважины, гидропосты, места высачивания шахтных вод и т.д.);

- обоснование регламента мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичности наблюдений, методики опробования;

- требования по расположению, обустройству и оборудованию гидрологических и гидрогеологических точек наблюдения (при этом максимально должна быть использована существующая режимная сеть в районе хвостохранилища гидрометаллургического завода);

- требования по обследованию физического состояния рекультивированных объектов;

- требования по наблюдениям за количеством и качеством подземных вод, выклинивающихся из затампонированных штолен;

- требования по наблюдениям за подземными и поверхностными водами в зоне потенциального влияния рекультивированных объектов;

- регламент проведения мониторинга – перечень контролируемых параметров, периодичность наблюдений, методики опробования;

- требования к созданию и ведению электронной базы данных мониторинга;

- перечень аппаратурного обеспечения наблюдений;

- сметные расчеты и сводный сметный расчет стоимости строительства и  эксплуатации объектов гидрологической и гидрогеологической сетей наблюдения, стоимости проведения мониторинга, создания и эксплуатации базы данных.

6.	Основные требования к проведению работ

6.1.	Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества (ПОК) (форма прилагается) и сетевой график выполняемых по контракту работ. Сетевой график строится на основании календарного плана путем декомпозиции работ на подэтапы, имеющие измеряемые значения на конец отчетных периодов: 3 мес., 6 мес., 9 мес., 10 мес., 11 мес., 12 мес. В процессе выполнения контракта Исполнитель представляет Заказчику отчет об исполнении сетевого графика (форма прилагается) в трехдневный срок по каждому отчетному периоду. При наличии отставания от сетевого графика по требованию Заказчика может быть установлен недельный период отчетности.

6.2. Глубину, конструкцию, расположение и количество скважин наблюдательной сети, а также количество и расположение гидростворов на водотоках определить в процессе проектирования по итогам проведения рекогносцировочного обследования.

# 6.3. При разработке проекта мониторинга должны быть учтены предложения ОАО «ВНИПИпромтехнологии», изложенные в проектной документации  «Рекультивация хвостохранилища, объектов гидрометаллургического завода и урановых рудников №1 и №2 бывшего государственного предприятия «Алмаз» (г. Лермонтов, Ставропольский край)»:

- том 1 «Пояснительная записка» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ПЗ),

- том 8 раздел 8.1 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», подраздел 8.2. «Предложения к программе деятельности по мониторингу и обеспечению безопасного состояния объектов в пострекультивационный период» (инв. № Ц-ОД/ИФ02-10-11/09-ООС1).

Выписка из проектной документации прилагается.

6.4. Разработка чертежей в составе проекта мониторинга должна выполняться согласно действующим СНиП, ГОСТ, техническим регламентам.

6.5. Основные документы, которым должны отвечать результаты работы:

- Федеральный закон от 21 февраля 1992г. № 2395-1 «Закон о недрах».

- Федеральный закон от 21.11.1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».

- Федеральный закон от 9.01.1996г. № 3 – ФЗ «О радиационной безопасности населения».

- Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 3.06.2006г. № 74-ФЗ «Водный кодекс».

- Федеральный закон от 01.12.2007г. № 317-ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

- «Положение о ведении государственного мониторинга водных объектов» (утверждено Постановлением Правительства РФ № 307 14 марта 1997 г.).

- «Положение о порядке осуществления государственного мониторинга состояния недр Российской Федерации» (Приказ МПР № 443 от 21 мая 2001г.; регистрационный номер Минюста РФ № 2818 от 24 июля 2001г.).

- ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

- «Нормы радиационной безопасности» НРБ-99/2009.

- «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»  ОСПОРБ-99/2010.

- «Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами» СПОРО-2002.

- СП 2.6.1.2216-07. Санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения радиационных объектов. Условия эксплуатации и обоснования границ.

- РБ-011-2000. Оценка безопасности приповерхностных хранилищ радиоактивных отходов.

- НП-058-04. Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения.

- НП-064-05. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии.

- НП-069-06. Приповерхностное захоронение радиоактивных отходов. Требования безопасности.

- СНиП II-02-96. Инженерные изыскания для строительства.

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

7.	Основные требования в документации, предъявляемой по окончании работ.

# 7.1. Графическая часть и сметные расчеты в проекте мониторинга должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 21.1101-200 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

# 7.2. Проект мониторинга должен включать текстовую и графическую части, сметные расчеты.

# Графическая часть должна содержать геолого-гидрогеологические планы, схемы, чертежи расположения объектов гидрологической и гидрогеологической сетей, конструкции водомерных постов, наблюдательных скважин и пр.

# 7.3. Графические приложения должны быть выполнены в формате AutoCAD 2011 (dwg), АrcGis-9 (карты), Corel DRAW-11. Все программное обеспечение, необходимое для выполнения работы по договору, должно быть лицензионным.

8.	Перечень технической документации, предъявляемой по окончании работ.

8.1.	Заказчику по окончании работ (этапа работ) предъявляется следующая документация:

- сетевой график выполняемых по контракту работ;

- отчеты об исполнении сетевого графика;

- аннотационные отчеты (по этапам 1-3);

- проект мониторинга (по этапу 4) с приложениями и сметными расчетами;

- акты сдачи-приёмки выполненных работ.

8.2.	Заказчик вправе запросить иные документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта.

8.3. Аннотационный отчет предоставляется Заказчику в 1 экземпляре на бумажном носителе.

8.4. Проект мониторинга предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах в бумажном виде и в электронных версиях с графическими и текстовыми приложениями. Формат электронной версии согласовывается с Заказчиком. Электронная версия сметных расчетов предоставляется в формате Excel.

8.5. Электронная версия отчетной документации должна быть идентична печатной версии отчетной документации.

8.6. Сдача-приемка работы оформляется актом сдачи-приемки, являющимся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и  Исполнителем.

9.	Порядок рассмотрения и приемки работ

9.1.	Контроль за ходом выполнения работ осуществляется представлением Заказчику ежеквартальных отчетов в  соответствии с требованиями п.5.1 настоящего ТЗ. Отчеты представляются в адрес ФГУП «РосРАО» в электронном виде (только общедоступная информация) на адрес EAUlitina@rosrao.ru. При отклонении (отставание от сроков, установленных календарным планом) устанавливается еженедельный режим представления отчетов с представлением справки по принимаемым компенсационным мерам.

9.2.	При завершении выполнения работ (этапа), Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности работ (этапа) к сдаче.

9.3.	Уведомление Исполнителя о готовности работ (этапа) к сдаче должно быть подписано  руководителем Исполнителя или иным надлежащим образом уполномоченным должностным лицом Исполнителя.

9.4.	По окончании работы (этапа) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экз., прилагая к нему отчетные документы.

10.	Требования к конфиденциальности

Защита сведений, составляющих государственную тайну, коммерческую тайну, конфиденциальную и служебную информацию осуществляется в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными актами Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.

Приложение 1.

Форма титульного листа программы обеспечения качества

«                              НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – ИСПОЛНИТЕЛЯ                               »

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации  -

исполнителя, ФИО, подпись,

печать, дата

ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

работ, выполняемых по государственному контракту на выполнение работ

по теме: «___ наименование работ___ »   в рамках федеральной целевой программы

«___ наименование ФЦП___ »

Москва

2014 г.

Приложение 2.

Форма сетевого графика

Сетевой график выполнения работ по государственному контракту

От «___»________20___ года №___________________________

по состоянию на ______________ 201__ года

| № | Наименование этапа |  | Стоимость этапа, тыс. руб. | График |  |  |  |  |  | Текущее отставание | Причины отставания и меры по устранению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 30 мар | 30 июн | 30 сен | 31 окт | 30 ноя | 05 дек |  |  |
| 1 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | план |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

УТВЕРЖДАЮ										СОГЛАСОВАНО

Руководитель организации –								Руководитель

исполнителя, ФИО, подпись,								заказчика работ, ФИО, подпись, дата

печать, дата