Требования заказчика по облуживанию системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В). Огонек.

1.Общие положения.

1.1. Настоящие Требования Заказчика составлены для получения Спецобъектам  АМС (далее – Заказчик) услуг Исполнителя по техническому обслуживанию системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В) с потребностями поддержания в исправном состоянии и возможностью нормального функционирования.

2. Технические показатели.

Здание Главного корпуса в клиентской зоне оборудовано системой умного дома управлением освещения на базе KNX EIB , освещение подразделяется на основное, подсветка деревьев и декоративное. Напряжение сети общего освещения 220/380 В.

Для освещения предусмотрены в основном светильники с галогеновыми лампами с трансформаторами 12 В.

Технические подвальные помещения оборудованы светильниками 2х36 Вт; 2х9 Вт.

В Наружном освещении используются несколько типов светильников:

1.Парковые столбики Simes E27 LED -   350 шт.

2. Парковые столбики деревянные под Е27 LED - 300шт.

3. Сайтовые светильники (декоративная подсветка деревьев) i-LeD 2170 6Вт 2700К - 200 шт.

- Подсветка прудов  LED 28шт.

Смонтирована розеточная сеть для местного освещения и подключения технологического оборудования. Подключение розеточных групп через устройства защитного отключения с срабатыванием по току утечки 30 мА

Прием и распределение электроэнергии предусмотрено от главных распределительных щитов (ГРЩ), которые устанавливаются в помещении ГРЩ в подвальном помещении.

В качестве распределительных пунктов (РЩ) предусмотрены     электрические щиты, утопленные в стену, напольного или навесного  исполнения с автоматическими выключателями и отключающими аппаратами на вводе.

ГРЩ и вторичные распределительные пункты, щиты и электроприемники соединены между собой коммуникационными трассами, где проложены кабеля.

Схемы электрических сетей с питанием электроприемников и электрических щитов выполнены, как по радиальной, так и по магистральной схеме.

Все питающие и  распределительные электросети выполнены кабелями с медными жилами типа (ВВГнг и NYM). Кабели  проложены, открыто по кабельным лоткам, конструкциям в технических помещениях, в специально предусмотренных шахтах, либо в металлических трубах за непроходными подвесными потолками коридоров или в подготовке пола.

3. Основные требования к продукту:

3.1.Техническое обслуживание системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В)

Поддержание системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В) в исправном состоянии. Проведения планово-предупредительного ремонта и технического обслуживания.

Все необходимые для производства работ расходные материалы, инвентарь, инструменты приобретаются и доставляются Исполнителем своими силами и за свой счет. Исполнитель обязан следить за достаточностью инвентаря, оборудования и расходных материалов, их надлежащим состоянием (чистота, исправность, срок годности, условия хранения и транспортировки) и в случае неисправности своевременно их менять.

Обеспечивать сохранность имущества арендатора (Заказчика) силами Исполнителя.

После вступления договора в силу Исполнитель обязан в течении 10 дней поставить на склад Заказчика материалы минимального запаса и поддерживать его постоянство:

Кабель ВВГ нг-ls 3*2.5 – 200м.

Кабель ВВГ нг-ls 3*1.5 – 200м.

Кабель ПВС 3*1,5 – 200м.

Кабель КГ 3*4 - 200м.

Лампа GU10 LED 2700К 5Вт 220В – 20шт.

Лампа GU10 LED 2700К 3Вт 220В – 20шт.

Лампа Т-9 LED 2700К 18Вт  – 5шт.

Лампа MR16 LED 2700К 6Вт 12В – 20шт.

Лампа MR16 LED 2700К 6Вт 220В -20шт.

Лампа MR16 галоген 35Вт 12В – 20шт.

Лампа MR16 галоген 35Вт 220 – 20шт.

Лампа Е27 LED 2700К 6Вт  -20шт

Лампа Е14 LED 2700К 6Вт  -20шт

Лампа Е14 накаливания свеча матовая Вт – 20шт.

Автоматический выключатель АВВ 6А  - 5шт.

Автоматический выключатель АВВ 16А - 5шт.

Автоматический выключатель АВВ 25А - 5шт.

4. Основные требования к Контрагенту:

4.1. Сведения, предоставляемые Претендентом:

- Полное наименование компании;

- Ф.И.О. Генерального директора;

- Реквизиты компании (юридический и фактический адрес, тел., факс и т.д.);

- Контактное ответственное лицо;

- Общие сведения о компании (виды деятельности, численность персонала);

- Является ли компания дилером другой фирмы по реализации данного вида услуг;

- Опыт работы на российском рынке по комплексному техническому обслуживанию системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В)

- Референт лист с  отзывами от организаций на объектах которых предоставляются аналогичные услуги;

- Коммерческое предложение с расчетом стоимости предоставляемых услуг.                - Проект договора.

- Наличие транспорта для доставки персонала.

5. Условия выполнения работ.

5.1. Устранение неисправностей (дефектов) в работе системы внутреннего и наружного освещения, щитов силового управления и кабельных линий (до 400В), требующее замены запасных частей, деталей, узлов, агрегатов, комплектующих и т.д., производится Исполнителем не позднее 72 (Семидесяти двух) часов с момента диагностики неисправности и 15 (Пятнадцати) рабочих дней при сложном ремонте. В случае, когда по технологии производства на ремонтные работы требуется большее количество времени или требуется индивидуальное производство запчастей или их заказ у Производителя, сроки ремонта уточняются после диагностики неисправности. Диагностика должна быть проведена в день обнаружения неисправности.

5.2. Исполнителем должны составляться Акты выполненных работ, акты о неисправностях и причинах возникновения неисправностей, рекомендаций по эксплуатации и др. Акты подписываются со стороны Исполнителя руководителем подразделения эксплуатации, обслуживающим Оборудование, а со стороны Заказчика - ответственным лицом. Акты обслуживания оборудования являются основанием для составления ежемесячных Актов сдачи-приемки выполненных работ.

5.3. Наименования и количество запасных частей, расходных материалов и деталей к замене, выявленных Исполнителем в процессе проведения работ по профилактическому обслуживанию, либо в процессе проведения внеплановых работ фиксируются Сторонами в Акте выполненных работ.

5.4. В случае необходимости ремонта в стационарных условиях, транспортировка неисправного оборудования осуществляется силами Исполнителя, сроки ремонта уточняются после диагностики неисправности. Расходы, связанные с перевозкой, оплачивает Заказчик отдельным счетом.

5.5. По окончанию ремонтных работ предоставить Заказчику применяемую технологию выполнения работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы.

5.6. Соблюдать правила противопожарной безопасности, охраны труда, не нарушая при этом установленных требований режима работы Заказчика.

5.7. После завершения технологических операций производить складирование и вывоз мусора.

5.8. Работы по текущему ремонту производить в отведенное  время, по согласованию с заказчиком возможно круглосуточно.

5.9. Произвести и сдать работы в соответствии с нормативными документами (СНиП, ГОСТ и др.), действующими на территории РФ.

5.10. При необходимости сделать временное ограждение места проведения работ в соответствии с требованием Заказчика.

5.11. При проведении ремонтных, обслуживающих и других видов работ ответственность за выполнение требований техники безопасности возлагается на Исполнителя, присутствие ответственного лица обязательно.

6.Особые условия.

6.1. Требования к персоналу:

6.1.1. Персонал Исполнителя должен иметь профильное образование, хорошо 	разговаривать на русском языке, иметь прописку или регистрацию в Москве (	Московской обл.), иметь соответствующую квалификацию и удостоверения:

  - группу по электробезопасности не ниже 4 гр. до  и выше 1000в  для ИТР и не ниже 3 гр. до 1000В  для исполнителей;

6.1.2. Персонал Исполнителя должен иметь действующие справки из психа и 	наркодиспансера по месту постоянной регистрации.

6.3. Обеспечивать постоянное нахождение ответственных лиц на время проведения 	аварийного ремонта или необходимых срочных работ в течение суток. Доступ 	персонала и спецтехники Подрядчика к месту производства работ осуществляется по 	пропускам. Пропуска оформляет Подрядчик за свой счет.

6.4. Обеспечивать обслуживающий персонал фирменной спецодеждой.

6.7. Все виды работ производятся в соответствии с утвержденным Заказчиком 	графиками ППР (годовой, ежемесячный)

6.8. При использовании Исполнителем материальных ресурсов, отличных от учтенных 	в ТЕР МО и ТЕРр МО, Исполнитель обязан предоставить соответствующие 	документы, подтверждающие стоимость применяемых материалов (счет-фактура, 	накладная).

6.9. Оплата за аварийные виды работ не входящих в договор производится по 	согласованию сторон.

6.10 Минимально необходимый персонал для выполнения работ (по схеме 5\2 в дневное время и выездом аварийной бригады по схеме 24\7 в ночное время с прибытием на объект не позднее 3 часов после получения заявки):

1. Техник-электрик – не ниже 3 Гр. по эл. безопасности