
Типовая форма технического задания 

на поставку стандартного промышленного оборудования

Предмет закупки поставка грейдера ГС-250 или эквивалент
Чита, 2013

Технического задания 
на поставку стандартного промышленного оборудования
для объекта цех ПВ ОАО «Хиагда»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	 Поставка грейдера ГС-250 или эквивалент
класс автогрейдера -250 по ГОСТ 27535

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2012 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	481415


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Планировка и профилирование площадей и откосов, разравнивание и перемещение грунта при ремонте автодорог цеха ПВ ОАО «Хиагда», снега или сыпучих строительных материалов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатические исполнения и категории размещения автогрейдеров по ГОСТ 15150.
Требования к эксплуатации автогрейдеров - по ГОСТ 25646.

В эксплуатационной документации должен быть указан перечень инструментов для обслуживания автогрейдеров, а также перечень приборов для обслуживания автогрейдера в соответствии с ГОСТ 27253.

В ремонтной документации должен быть указан перечень механических съемников, приспособлений и переходников в соответствии с ГОСТ 27718.

Применение автогрейдера в условиях района приравненного к районам крайнего севера с сезонными температурами от – 45 до + 40



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	Автогрейдеры изготавливают в соответствии с ГОСТ
11030-93 и технических условий на автогрейдеры конкретных моделей по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

3.1.2. Климатические исполнения и категории размещения автогрейдеров по ГОСТ 15150.

 Конструкция автогрейдеров должна обеспечивать:

планирование и профилирование земляного полотна с кюветами глубиной не менее 0,5 м и наклоном внутренних стенок от 1:2 до 1:3, наружных от 1:1 до 1:1,5, а также с откосами крутизной от 1:1,5 до 1:4 на насыпи высотой до 2,5 м;

Ширина (отвал в транспортном положении)

3220 мм

Высота (без проблесковых маяков)

4000 мм

Продольная база

6000 мм

Колея передних колёс (широких/узких)

2696/2615 мм

Колея задниз колёс (широких/узких)

2576/2510 мм

Дорожный просвет (под отвалом в транспортном положении)

350 мм

Дорожный просвет (под передним мостом)

615 мм

Дорожный просвет (под задним мостом)

440 мм

Дорожный просвет (под подвеской среднего и заднего мостов)

395 мм

Эксплуатационная масса

19500 кг

Масса на передний мост

5660 кг

Масса на средний и задний мосты

13850 кг

Минимальный радиус поворота

18 м

Двигатель

ЯМЗ-238НДЗ

Мощность

173 кВт

Объём призмы волочения (бульдозер)

2.57 м3

Ширина отвала (бульдозер)

3200 мм

Высота отвала (бульдозер)

970 мм

Длина отвала (грейдер)

4200 мм

Высота отвала (грейдер)

700 мм

Трансмиссия
 

Тип
Механическая с приводом на все колеса, с механизмом  отключения переднего моста

Редуктор привода гидронасосов
Однорядный с упругой соединительной муфтой

Сцепление
Сухое, двухдисковое, постоянно замкнутое с гидросервированием его привода, с тормозком ведомого вала

Раздаточный редуктор
Однорядный для привода среднего и заднего мостов со стояночным тормозом

Стояночный тормоз
                                                          Ленточного типа

Промежуточные передачи к мостам
                               Карданные

Ходовая часть
 

Колесная формула
                                                                    1×3×3

Ведущие мосты
                                                                       Все

Управляемый мост
                                                                Передний

Главная передача мостов                              Одноступенчатая, коническая

                                                                                        без дифференциалов

Бортовые редукторы мостов              Одноступенчатые, цилиндрические, с 

                                                                                внутренним зацеплением

Полуоси
                                                  Полностью разгруженного типа

Колесные тормоза
Многодисковые с металлокерамическими дисками,  


       работающие в масляной ванне.


Подвеска среднего и заднего мостов
   Балансирная с реактивными штангами, обеспечивающая прокачку мостов в вертикальной плоскости.

Подвеска переднего моста
Шарнирная, обеспечивающая прокачку моста в поперечной плоскости

Размер шин, дюйм
                                                         16.00-24 (20,5-25)

Давление в шинах, МПа (кгс/см2)
                                0,23…0,28 (2,3…2,8)

Управление
 

Управление коробкой передач, мультипликатором, реверсом и передним мостом

      Механическое

Управление сцеплением

     Механическое с  гидросервированием

Управление поворотом передних колес

    Гидравлическое

Управление тормозами:

    колесными

    стояночными

 

   Пневматическое

   Механическое

Управление рабочими органами

  Гидравлическое

Электрооборудование
 

Напряжение, В

24

Мощность стартера, кВт (л.с.)

8,2 (11,2)

Аккумуляторные батареи
 тип

 количество

 6СТ-190А

2

Количество передач автогрейдера:

при движении вперед                                                                    6

при движении назад
                                                                      6

Скорости движения автогрейдера при 
нормальной частоте вращения коленчатого 
вала двигателя, км/час:

при движении вперед

I передача                                                                                      3,5

II передача                                                                                    5,51

III передача                                                                                   9,75

IV передача                                                                                  14,1

V передача                                                                                     22

VI передача                                                                                   41

при движении назад

I передача                                                                                    4,22

II передача                                                                                   6,64

III передача                                                                                 11,72

IV передача                                                                                 16,9

V передача                                                                                  26,6

VI передача
                                                                               47
Минимальный радиус поворота 

при движении по сухой бетонированной поверхности, м
               16,8

Уклон удержания автогрейдера стояночным тормозом, %,
                 17

Тормозной путь автогрейдера, движущегося 
с начальной скоростью                                                                                 30 км/ч

на горизонтальном участке сухого асфальта при 
выключенном сцеплении, м, не более
                                                   13,2

Тормозной путь автогрейдера, движущегося с начальной скоростью   30 км/ч

при торможении аварийной системой (в случае выхода из строя

одного из контуров), м, не более
                                                                39.8
Грейдерный отвал

Длина отвала, мм, не менее                                                                           4200

Высота отвала с ножами, мм, не менее                                                        700

Угол резания                                                                                                 30-70

Угол зачистки откосов при угле                                                                  0-90
захвате в плоскости откоса не менее                                                          45º0,5

Глубина кювета, м, не менее от                                                                1:2 до 1:3

Откос внутренних стенок от                                                                   1:1 до 1:1,5

Откос наружных стенок                                                                               0-360

Угол установки в горизонтальной 
плоскости, полноповоротного отвала                                                          0±64

неполноповоротного отвала от положения 
перпендикулярного продольной оси автогрейдера                                   1050

Боковое выдвижение отвала в обе стороны 
относительно тяговой рамы, мм, не менее                                                  500

Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее
 



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Эксплуатационная мощность двигателя по ГОСТ 18509
Эксплуатационная масса по ГОСТ 27922
Наработка без дозаправки топливом не менее 9 моточасов работы (18 ч сменного времени)

Удельный расход топлива кг/м3- не более 0,15

Расход рабочей жидкости гидросистемы, г/моточас, не более 7,06



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	 80% ресурс до первого капитального ремонта моточас, не менее  8400
Средняя наработка на отказ, моточас, не менее                                200



	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Требования эргономики и безопасности - по ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 27254, ГОСТ 27257, ГОСТ 27921, ГОСТ 28769, ГOCT 12.1.012.



	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Основная рама (прямоугольное сечение сталь 265), зимний пакет с двойным лобовым остеклением машины, утепление капота пенофинолом, утепление аккумуляторного отсека, дополнительный отопитель должен обеспечивать комфортные условия при работе эксплуатационного персонала при низких температурах окружающей среды(до -45 С)

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Бесперебойная работа всех узлов и агрегатов грейдера при низких температурах

( до -45 С)

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Стандарт

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Бесперебойная работа  при низких температурах ( до -45 С)

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	 Комплект системы спутникового мониторинга ГЛОНАСС, , подогреватель двигателя webasto или эквивалент, дополнительный обогреватель кабины Гидроник или эквивалент
два комплекта ножей (в том числе, установленные на рабочих органах);
шина с камерой и флепом для автогрейдеров класса 250;
запасные части, инструмент, принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП;
эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601, в том числе инструкция по эксплуатации, содержащая технико-эксплуатационную характеристику по ГОСТ 27535, инструкция по техобслуживанию и формуляр;
ремонтная документация по ГОСТ 2.602 в том числе каталог деталей и сборочных единиц, нормы расхода запасных частей;
руководство по текущему ремонту, перечень быстроизнашиваемых деталей.
 

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Поставка оборудования производится с маркировкой необходимой для данного оборудования

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	поставка  производится в упаковке с маркировкой данного оборудования в соответствии с п.4.10.;

- оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке по ГОСТ 26653-90 с упаковочным листом;
- упаковка должна обеспечивать защиту грейдера от воздействия внешней среды при хранении на открытой площадке;
- Поставщик предоставляет заверенные копии сертификационной документации, действительные на момент поставки одновременно с поставкой оборудования, документацией  на русском языке (паспорта на автогрейдер и комплектующие,  установленное на них оборудование, инструкция по эксплуатации поставляемого оборудования) запаянные в пластиковый пакет.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Россия, 672018 Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50 ЦБ МТС ОАО «Хиагда»
Приемка - сдача оборудования заказчику производится в присутствии представителя поставщика, имеющего  нотариально заверенную доверенность на право подписи передаточных документов

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке  автогрейдера передаются ПСМ, инструкция по эксплуатации, паспорт на автогрейдер и установленное оборудование, заверенный сертификат соответствия требованиями российского законодательства,  действующим на момент поставки; сервисная книжка с отметками о постановке на гарантийное обслуживание, документ подтверждающий гарантийные обязательства. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортирование автогрейдера осуществляют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, и требованиями ГОСТ 27252.
 Требования к хранению автогрейдера устанавливают в технических условиях на автогрейдер в соответствии с требованиями ГОСТ 27252 и ГОСТ 7751.
 Требования к консервации автогрейдера устанавливают в технических условиях на автогрейдер в соответствии с ГОСТ 27252 и ГОСТ 9.014.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу поставляемого оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем, но не менее 18 месяцев или 2000 моточасов со дня ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Расположение  узлов и агрегатов должно допускать возможность проведения ТО и ТР силами заказчика  


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Специалисты поставщика осуществляют плановое техническое обслуживание согласно          
 нормам на данный вид оборудования


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соответствие Гост 12.1.005, Гост 17.2.2.02, Гост 17.2.2.05


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	по ГОСТ 12.2.011, ГОСТ 27254, ГОСТ 27257, ГОСТ 27921, ГОСТ 28769, ГOCT 12.1.012.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007  


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	см. раздел 10.


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки октябрь-ноябрь 2013 г.


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязан направить с оборудованием:

· каталог запасных частей, содержащий чертежи общего вида с размерами и полной спецификацией узлов; 

· чертежи специального инструмента и приспособлений;




РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Поставщик производит обучение персонала, предоставляет тех.документацию подробно описывающую правила эксплуатации грейдера


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Заказчик

Главный механик ОАО «Хиагда»                                                  А.В.Панов
СОГЛАСОВАНО:

От Поставщика                                                  От Покупателя

___________________                                        Директор по производству

                                                                               ОАО «Хиагда»
________/___________/                                        ____________/В.П. Савинов
