# ТОМ 2 «Техническое задание»

Выполнение работ по ремонту лестничной клетки и коридора III этажа в Административном корпусе по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82. В осях «36» и «42». Ремонт лестницы и площадок в осях «А» и «В» (левое крыло).

# Участник запроса предложений должен принять во внимание, что ссылки в техническом задании на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения применяемых материалов и оборудования или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса предложений может представить в своей заявке на участие в запросе предложений иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения используемых материалов и оборудования или производителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и оборудование, указанные в техническом задании.

Указание Участником запроса предложений эквивалентов материалов и оборудования, указанных в техническом задании, не может являться причиной для отклонения Участника.

| Коридор в осях «36» и «42» площадью 43 кв.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общестроительные работы. |  |  |  |
| 1. | Демонтаж декоративных панелей со стен из «Инсулака» |  | - 41,8м2 |
| 2. | Демонтаж деревянного плинтуса сеч. 20х120 |  | - 14п.м. |
| 3 4. | Облицовка существующих перегородок и двух пилонов листами «Гипрока» по металлическому каркасу Шлифовка паркетного пола |  | - 68,6м2 - 43м2 |
| 5. | Погрузка и разгрузка строительного мусора |  | - 0,8м3. |
| 6. | Вывоз строительного мусора |  | - 0,8м3. |
| 7. | Ремонт штукатурки стен |  | - 2,2м2. |
| 8. | То же потолка |  | - 1,5м2. |
| 9. | Затирка потолка цементно-песчаным раствором |  | - 55м2. |
| 10. | Покрытие потолка Тиффен-грунтом |  | - 55м2. |
| 11. | То же стен |  | - 123м2. |
| 12. | Шпатлевка потолка сухой смесью «Ветонит» |  | - 55м2. |
| 13. | То же стен |  | - 123м2. |
| 14. | Окраска потолка белой воднодисперсионной краской |  | - 55м2. |
| 15. | Окраска стен воднодисперсионной краской |  | - 123м2. |
| 16. | Демонтаж дверного блока с фрамугой в кирпичной кладке, остекленный, размер 2000*3400 |  | - 1шт. |
| 17. | Изготовить дверной блок с фрамугой 2000*3400 по эскизу № 9 |  | - 1шт. |
| 18. | Установка дверного блока, 2000*3400, белый, ламинированный, по эскизу № 9 |  | - 1шт. |
| 19. | Демонтаж дверного блока в перегородке 900*2100 |  | - 1шт. |
| 20. | Изготовить дверной блок 900*2400 по эскизу №15 |  | - 1шт. |
| 21. | Установка дверного блока, 900*2400, белый, ламинированный, по эскизу №15 |  | - 1шт. |
| 22. | Демонтаж дверного блока в кирпичной кладке 800*2100 |  | - 2шт. |
| 23. | Изготовить дверной блок 800*2100 по эскизу №21 |  | - 2шт. |
| 24. | Установка дверного блока, 800*2100, белый, ламинированный, по эскизу № 21 |  | - 2шт. |
| 25. | Покрытие пола водным лаком |  | - 43м2. |
| 26. | Монтаж деревянного плинтуса сеч. 20х120 |  | - 14п.м. |
| 27. | Окраска деревянного плинтуса эмалью сеч. 20х120 |  | - 33п.м. |
| Лестницы и площадки в осях «А» и «В» (левое крыло) |  |  |  |
| 1. | Демонтаж существующего ограждения |  | - 51п.м. |
| 2. | Установка ограждения из перил из нержавеющей стали |  | - 51п.м. |
| 3. | Демонтаж цементно-песчаных плинтусов на площадках и маршах |  | - 27м2. |
| 4. | Подготовка поверхности под установку плинтусов |  | - 27м2. |
| 5. | Демонтаж плитки ПХВ на площадках |  | - 99м2. |
| 6. | Облицовка проступей и площадок белым, полированным мрамором «Коэлга», толщиной 30мм |  | - 177,5м2. |
| 7. | Облицовка подступенков белым, полированным мрамором «Коэлга», толщиной 20мм |  | - 40м2. |
| 8. | Выполнить плинтус из темно-серого мрамора, ширина полос 110мм, а так же для рисунка на площадках |  | - 206п.м. (22,6 м2). |
| Электрооборудование и электроосвещение коридора в осях «36» и «42». |  |  |  |
| 1. |  | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20, квадратный, мощностью 32 Вт типа СС110-141-1-Н-072М | - 20шт. |
| 2. |  | Светильник накладной светодиодный с опаловым отражателем IP20 (1245х186х66 мм) мощностью 32 Вт типа СС110-212-1-Н-072М | - 4шт. |
| 3. |  | Выключатель 2-х клавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 1шт. |
| 4. |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В в нормальном исполнении | - 3шт. |
| 5. |  | Коробка ответвительная прямоугольная белого цвета открытой установки | - 10шт. |
| 6. |  | Мини-канал DLP-D сечением 25*16мм, L=2м кат. №636302 | - 62шт. |
| 7. |  | Внутренний угол к поз.6 кат. №636420 | - 24шт. |
| 8. |  | Кабель белого цвета с медными жилами марки ВВГнг-660 сечением мм2: |  |
|  |  | - 3*1,5 | - 160м. |
|  |  | - 4*1,5 | - 25м. |
| 9. |  | Демонтаж светильника 4х40Вт | - 13шт. |
| 10. |  | Демонтаж выключателей, коробок ответвительных | - 15шт. |
| 11. |  | Демонтаж силового кабеля сеч. 3*2,5мм2 | - 150м. |