Приложение №2 к договору

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель генерального

Директора по бурению и сервису

___________________ С.Б. Демченко

«____»  ________________   2015 г.

Тема закупки: буровой станок перфораторного типа

Чита

2015
Техническое задание

на поставку бурового станка перфараторного типа

для АО «РУСБУРМАШ»

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование;

Подраздел 1.2 Сведения о новизне.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Станок буровой перфораторного типа

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, не эксплуатируемым. 2. Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: - наличие паспорта оформленного в соответствии с ГОСТ 2.610-2006. - наличие таблички на корпусе, указывающей наименование изделия, заводской номер и дату выпуска. Год выпуска оборудования не ранее 2015. 3. Внешний вид оборудования – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Буровой станок перфораторного типа предназначен для бурения взрывных скважин при подземной разработке полезных ископаемых диаметром 51-64 мм в породах с коэффициентом крепости f = 6...20 по шкале проф. М.М. Протодьяконова пневматическим перфоратором. Буровой станок представляет собой агрегат, установленный на салазки, что позволяет перемещать его без разборки с помощью пневмолебедки с одного веера на другой. Телескопическая распорная колонка с гидравлическим домкратом позволяет надежно раскреплять станок в горной выработке. Наличие гидропневмоаккумулятора гарантирует распор колонки в течение длительного времени. Податчик выполнен из антикоррозионного материала (алюминиевый профиль), со съемными направляющими из нержавеющей стали. Цепная подача перфоратора. Разборка бурового става производится без применения ключей с помощью пневматического зажимного люнета. Управление станком осуществляется с переносного пульта, установленного в безопасном, удобном для работы месте на расстоянии до четырех метров от устья скважины. Для очистки сжатого воздуха из шахтной сети в пневмосистеме станка установлен центробежный влагоотделитель. Для смазки перфоратора и пневмоприводоподатчика в магистрали установлена автомасленка.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации: - температура воздуха на рабочем месте должна быть от +5° до +35° С; - подаваемый к станку сжатый воздух, должен быть очищен от механических примесей и воды; - проветривание выработки должно соответствовать требованиям ПБ 03 – 553 – 03; - круговой веер в вертикальной плоскости - освещенность на рабочем месте должна быть не ниже установленной ГОСТ 12.2.106 – 85; - на рабочем месте должен быть предусмотрен отток промывочной воды со шлангом; - давление сжатого воздуха, подаваемого к станку должно быть не ниже 0,5 Мпа (5 кгс/см2).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Технические показатели бурового станка Наименование показателя; Значение показателя. Направление бурения:. полный веер, град; 0…360. горизонтальные скважины на высоте от почвы, м; 0,7÷1,45. Минимальные размеры горной выработки (ширина х высота), м; 2,5 х 2,5. Рабочее давление сжатого воздуха, не менее МПа (кгс/см2); 0,5 (5). Расход воздуха (перфоратор и привод подачи), не более, м3/мин; 14. Рабочее давление в водяной магистрали, МПа (кгс/см2); 0,6…1,2 (6…12). Технические показатели отдельных узлов Наименование показателя; Значение показателя. 1. Податчик:. Длина, не более, мм; 2200. Ход подачи, не менее, мм; 1135. Масса, не более, кг; 250. 1.1 Механизм подачи. Тип подачи; цепной. Привод, тип; ДАР-5М (или эквивалент). Редуктор подачи; планетарный. Максимальное усилие подачи, не менее кгс (при Р=5кг/см²); 1200. Максимальная скорость подачи, не менее м/мин; 14. Масса, не более, кг; 40. 1.2 Перфоратор. Марка; М4R31 (или эквивалент). Тип; Пневматический. Тип хвостовика; R32. Энергия удара ударника, Дж, не менее; 260. Частота ударов, с-1, не менее; 37. Ударная мощность, кВт, не менее; 7,5. Крутящий момент, Н м, не менее; 294. Частота вращения бура, с-1; 0,83 … 1,3. Номинальное давление сжатого воздуха, не менее МПа; 0,5. 1.3 Люнет. Тип привода зажима; Пневмоцилиндр. Масса, не более, кг; 35. 1.4 Рама податчика. Материал профиля; Алюминиевый сплав. Сменные направляющие (нержавеющая сталь), шт; 2. Масса (с плитой перфоратора и цепью),не более, кг; 95. 2. Колонка распорная. Тип; телескопический. Высота наименьшая, мм; 2200. Высота наибольшая, мм; 3550. Ход гидроцилиндра распора, мм; 150. Номинальное давление распора, не менее МПа (кг/см2); 7,0 (70). Усилие распора при номинальном давлении, Н (кгс); 35000 (3500). Масса, не более, кг; 65. 3. Салазки. Габаритные размеры (длина х ширина) не более, мм; 1600 х 1000. Масса, не более, кг; 60. 4. Пульт пневматический. Масса, не более, кг; 50. 4.1 Насос ручной. Тип; гидравлический. Емкость бака, л; 1,5. 4.2 Гидропневмоаккумулятор. Тип; диафрагменный. 5. Лебедка ручная. Тип; рычажная. Диаметр каната, мм не более; 8. Длина каната, не менее, м; 15. Усилие на рукоятке, Н (кгс); 320 (32). Тяговое усилие, Н (кгс); 10000 (1000). 6. Лебедка пневматическая. Редуктор, тип; планетарный. Привод, тип; пневмомотор ДАР-5М или эквивалент. Диаметр каната, не более мм; 8. Длина каната, не менее м; 20. Тяговое усилие, Н (кгс) не менее; 13000(1300). Масса, не более, кг; 60. 7. Автомасленка. Тип; пневматическая. Емкость бака, не менее,л; 4,0. Удельный расход масла, г/м3; 0 ÷ 2,5. Масса, не более, кг; 24. 8. Влагоотделитель. Тип; Центробежный. Масса, не более, кг; 25. 9. Штанга буровая (в комплект станка не входит). Тип- MF (Atlas Copco); R32. Тип резьбы. Диаметр штанги; 32 мм. Диаметр хвостовой муфты; 46мм. Длина рабочая; 915мм. Длина общая; 995 мм. Масса; 5,5 кг. Диаметр бурения, мм - от 52 до 85 Минимальные размеры горной выработки не более, м – 2,5×2,5 Глубина бурения не менее; м – 30 Мощность привода, не менее, квт -7,5 Давление подводимого сжатого воздуха от обще шахтных магистралей, Мпа–не более 0,45 Привод – Пневмомотор ДАР – 5М, либо аналог Конструкция станка, должна предусматривать: стрелу из алюминиевого материала Против изнашиваемые пластины(сменные направляющие) закрывающие рабочую поверхность стрелы Перфоратор марки М4R31 либо аналог разборные салазки Штанги должны разбираться (раскручиватся) при помощи пневматического зажимного люнета. ручную и пневматическую лебёдку регулировку скорости подачи бурового инструмента; регулировку подачи воды на промывку скважины; регулировку подачи масла в рабочий поток сжатого воздуха. тип станка –для бурения в шахте. высота колонки с верхним распором мм, - от1800 до 2800 распорную колонку наличие на распорном домкрате гидропневмоаккумулятора вес станка в сборе – не более 500 кг. (без комплекта штанг) тип хвостовика R32

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Направление бурения: полный веер, град 0…360 горизонтальные скважины на высоте от почвы, м 0,7÷1,45 Минимальные размеры горной выработки (ширина х высота), м 2,5 х 2,5 Рабочее давление сжатого воздуха, МПа (кгс/см2)не менее 0,5 (5) Расход воздуха (перфоратор и привод подачи), не более, м3/мин 14 Рабочее давление в водяной магистрали, МПа (кгс/см2) 0,6…1,2 (6…12) Расход воды (промывка), не более л/мин 12

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Станок должен отвечать требованиям надёжности. Все детали и механизмы должны исправно работать и функционировать, параметры и режимы работы оборудования должны соответствовать паспортным данным в регламентные межремонтные периоды, определённые заводом-изготовителем. Срок службы станка, лет – не менее 36 месяцев. Наработка на отказ - не менее 2000 часов.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Конструкция станка должна обеспечивать выполнение монтажных и демонтажных работ с помощью 1 человека. Время сборки бурового станка с помощью 1 машиниста – не более 2-х часов. Монтажные и демонтажные работы выполняются с помощью слесарного инструмента, с ограничением количества размеров под ключ – не более 32 мм. Пульт управления станком должен располагаться на расстоянии - от 2 до 4 метров Управление станка выполняется с помощью рычагов. Органы управления станка должны иметь надписи, поясняющие их назначение и показывающие направление включения с учетом требований ГОСТ 21753. Присоединение рукавов сжатого воздуха, должно обеспечиваться с помощью быстро разъемных соединений или при помощи соединительных гаек.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Материалы, узлы и комплектующие станка должны быть качественными, безусловно, новыми, не бывшими в эксплуатации.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Станок должен быть устойчив к воздействию внешних факторов, наличие воды абразивных материалов при температурных режимах от +15° до +35ºС.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Особых требований не предусмотрено

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

На пульте управления устанавливаются контрольные приборы виброустойчивые для замера давления сжатого воздуха, давления воды, давление в гидроцилиндре распорной колонке.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Станок должен быть укомплектован следующим ЗИПом: -перфоратор М4R31 либо аналог-1 шт. -полиуретановые прокладки – 10 комплектов; - цепь двухрядная – 1 шт.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Маркировку выполняют на прикрепленной к станку металлической табличке, выполненной по ГОСТ 12969, ГОСТ 12971 и содержащей следующие данные: товарный знак (или наименование) предприятия-изготовителя; условное обозначение станка и номер технических условий на станок; порядковый номер станка по системе нумерации предприятия-изготовителя; год и месяц выпуска.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Все агрегаты и элементы станка должны быть надежно защищены от повреждений при транспортировке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ, с подписанием акта приёма-передачи. Поставщик обязан предоставить следующие документы: - Руководство по эксплуатации на русском языке - Каталог запасных частей на русском языке - Перечень и чертежи быстроизнашивающихся деталей. - Сертификаты соответствия согласно «Техническому регламенту безопасность машин и оборудования» - Гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Категория транспортирования - "Ж" по ГОСТ 9.014.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Категория условий хранения - по ГОСТ 15150

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок 12 месяцев или 2000 мото-часов. Гарантийный период наступает с момента ввода оборудования в эксплуатацию. При наступлении гарантийного случая в период действия гарантийного срока, Продавец обеспечивает замену вышедших из строя деталей и узлов за свой счёт в течение 10 рабочих дней.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Все основные узлы и агрегаты должны быть ремонтно пригодны. Их компоновка должна предусматривать возможность применения агрегатно- узлового метода ремонта.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Обслуживание станка должно предусматривать наличие запыленности на рабочем месте и влаги.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Общие гигиенические требования к станкам - по ГОСТ 12.2.106.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Общие требования безопасности к конструкции станка должны соответствовать ГОСТ 12.2.003. - сертификат соответствия требованиям Технического регламента - паспорт на оборудование - разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставщик обеспечивает поставку оборудования в технически исправном состоянии без дефектов изготовления. При поставке оборудования Поставщик обязан провести комплекс работ, включающий проверку, настройку и испытания оборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Проведение пусконаладочных работ в промышленных условиях, в соответствие с техническими характеристиками станка и техническим заданием.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительных требований не предусмотрено

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество –2 шт. Срок поставки – сентябрь 2015 г. Место поставки – г. Краснокаменск, Забайкальский край

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство по эксплуатации и каталог запасных частей должны быть на русском языке на бумажном и электронном носителе. Все остальные документы в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Руководитель сервисного центра                                                                               Ефремов С.А

Начальник производства ОСП«Бурового участка №2»                                         Андреев А.Н.

Механик ОСП «Бурового участка №2»                                                                    Кулиев Д.В.