Приложение № 1

К спецификации

по договору

№ _____ от «___» ____20 ___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку емкость для питьевой воды на шасси

(Предмет закупки)

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | ## Прицеп-цистерна предназначена для транспортировки и кратковременного хранения пищевых жидкостей (молоко, вода питьевая), плотностью не более 1,03 г/см3, в условиях, предназначенных для изделий изготовленных по категории 1 ГОСТ 15150-69 в климатическом исполнении «У». ## Исполнение А, без средств изменения объема (ГОСТ 9218). |
| 2. | Требования к качеству поставляемого товара, выполняемым работам, оказываемым услугам | ПТС/ПСМ, сертификаты соответствия ГОСТ Р, гигиенические сертификаты на материалы. |
| 3. | Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | ## Термоизолированная цистерна состоит из 1 секции, основания и отсека обслуживания, расположенного в задней части прицепа-цистерны. Цистерна имеет 1 горловину, предназначенную для наполнения, дезинфекции и осмотра внутренней поверхности корпуса цистерны. Горловина закрывается термоизолированной крышкой. Трубопроводы наполнения-слива имеют эффективную защиту от обмерзания в зимнее время. Цистерна имеет герметичный отсек, в котором размещены выводы трубопроводов. Технические характеристики прицепа-цистерны Базовое шасси; И АЗ-8375. Количество осей / колес; 1 / 2. Рабочая вместимость, м³; 0,9. Количество секций; 1. Материал секций; Сталь коррозионностойкая. Диаметр горловины, мм; 500. Материал наружной обшивки цистерны; Сталь коррозионностойкая "зеркальная" / углеродистая сталь с ЛКП. Термоизоляционный материал автоцистерны; Пенопласт ФРП. Толщина термоизоляции, мм; 50. Условный проход трубопроводов слива, мм; 50. Запорная арматура; Донный клапан, один на каждый отсек. Управление донными клапанами; Сзади, из отсека. Габаритные размеры, мм; 3 230 х 2 020 х 2 050. Снаряженная масса, кг; 760. Полная масса, кг; 1 660. - на ось; 1 580. - на сцепное устройство; 80. |
| 4 | Прочие требования | ## Прицеп-цистерна должна быть оборудована поручнями и удобными площадками обслуживания, имеющими перфорированную поверхность против скольжения при любых климатических условиях. ## Должен иметься электро подогрев воды и запорной арматуры. Отсек должен закрываться на замок от несанкционированного доступа. ## В комплект поставки так же должно входить - запасное колесо, комплект наборов ключей и приспособлений для осуществления ремонта колёсного шасси, транспортные габаритные фонари. |

Прицеп-цистерна для питьевой воды

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |