ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку контейнеров КРАД-3,0 (или эквивалент) для нужд филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на поставку стандартного промышленного оборудования для Грозненского отделения филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

1.2 Сведения о новизне

1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

4.3 Требования по надежности

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

4.6  Требования к стабильности

4.7 Требования к электропитанию

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике4.9 Требование к комплектности

4.10 Требование к маркировке

4.11 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование

- Контейнеров металлических защитных - КРАД-3,0

1.2 Сведения о новизне

- Поставляемое оборудование должно быть новым, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованием технического задания), не является выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

1.3 Код ОКП

- Начало формы Конец формы 317722 Контейнеры специализированные для перевозки штучных и сыпучих грузов

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

– для транспортирования РАО низкой активности объемом не менее 3м3 – сбор и промежуточное хранение РАО в местах их образования; – транспортирование РАО от мест их образования до места переработки; – длительное хранение РАО в хранилище; – транспортирование и последующее размещение РАО в сооружениях региональных могильников по истечении сроков длительного хранения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– предотвращение рассеяния радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях; – обеспечение выполнения нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО. Хранению с применением КРАД-3,0 могут подвергаться РАО следующих категорий: – "отвержденные и твёрдые низкоактивные", "отработавшие свой ресурс радионуклидные источники" по классификации документа СПОРО-2002.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Основные параметры и размеры

– объем внутренний, м3 не менее 3,0; – масса пустого КРАД-3,0, кг 648,8+/-10; – масса заполненного КРАД-3,0, кг, не более 6000; – габариты КРАД-3,0 (Д × Ш × В), мм 2620 × 1430 × 1080; – толщина днища мм. 5,0; – толщина стенок корпуса мм. 3,0; – толщина крышки мм. 4,0;

4.2 Основные технико- экономические и эксплуатационные показатели

– максимальное количество ярусов при штабелировании КРАД-3,0 6;

4.3 Требования по надежности

– назначенный срок эксплуатации, лет, не менее 30.

4.4 Требования к конструкции, монтажно- технические требования

Корпус КРАД-3,0 предназначен для размещения в нём РАО и проведения операции отверждения РАО путём заполнения пустот в корпусе цементным раствором. Корпус представляет собой сварной каркас из труб прямоугольного и квадратного сечения. Боковая поверхность и дно каркаса обшиты листовой сталью. На корпусе имеется посадочное место для установки крышки, 4 проушины для проведения погрузки-разгрузки КРАД-3,0. Крышка предназначена для герметичного закрытия корпуса КРАД-3,0 после загрузки в него РАО и проведения операции отверждения. На крышке имеются проушины для проведения работ по установке и снятию крышки. Герметизация крышки обеспечивается прокладкой. Конструкция контейнера позволяет осуществлять штабелирование КРАД-3,0 при хранении.

4.5 Требования к материалам и комплектующим оборудования

Толщина боковой поверхности корпуса контейнера 3мм. Толщина днища контейнера 5мм. Толщина материала крышки контейнера составляет 4мм.

4.6 Требования к стабильности

нет

4.7 Требования к электропитанию

нет

4.8 Требование к контрольно- измерительным приборам и автоматике

нет

4.9 Требование к комплектности

– корпус; – крышка; – проушины; – руководство по эксплуатации (на русском языке); – сертификат соответствия; – паспорт контейнера (на русском языке).

4.10 Требование к маркировке

На боковой поверхности контейнера КРАД должна быть нанесена маркировка следующего содержания: - знак радиационной опасности ЗРО-8 по ГОСТ 17925-72; - наименование завода – изготовителя; - обозначение КРАД; - заводской номер КРАД; - год изготовления; - масса нетто.

4.11 Требования к упаковке

нет

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному Договоре, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к Договору). Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами отгрузки, силами и за счет Поставщика. За 5 (Пять) календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов). Фактической датой поставки считается дата, указанная в Акте приема-передачи Товара (оборудования) Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки по адресу указанном в договоре. Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным, Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества несет Поставщик. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает Акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установленой в Приложении к Договору) и заверяет его печатью, на накладной Поставщика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.2 Требования по передачи заказчику технических и иных документов при перевозки товара

При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: а) документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.), а также свидетельства о поверке; б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке; в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода; г) товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика); д) акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 3 к настоящему Договору) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Контейнера КРАД без РАО в закрытом состоянии допускает транспортирование всеми видами транспорта. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15157-69, в части воздействия механических факторов – условиям Ж по ГОСТ 23170-78. При транспортировании КРАД должны быть приняты меры по защите от атмосферных осадков.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Контейнер КРАД без РАО в закрытом состоянии допускает хранение под навесом, в не отапливаемых и в отапливаемых хранилищах

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

- гарантийный срок , месяцев 12

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Контейнер КРАД должен сохранять свои рабочие качества в течении всего назначенного срока службы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНЮ

нет

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Нет

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

– предотвращение рассеяния радиоактивных загрязнений при перевозке, промежуточном и долгосрочном хранении РАО, в нормальном эксплуатационном режиме и при его прогнозируемых нарушениях; – обеспечение выполнения нормативных требований в отношении внешнего облучения персонала и населения на всех этапах обращения с упакованными РАО. Хранению с применением КРАД-3,0 могут подвергаться РАО следующих категорий: – "отвержденные и твёрдые низкоактивные", "отработавшие свой ресурс радионуклидные источники" по классификации документа СПОРО-2002.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Качество контейнеров КРАД должно подтверждаться сертификатами качества

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наличие лицензий и сертификатов: -Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на конструирование оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов; -Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, дающая право на изготовление оборудования для стационарных объектов и сооружений, предназначенных для хранения радиоактивных отходов; - Сертификат соответствия выданным органом по сертификации «Центр по сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения».

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

нет

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКИ (ПРЕРОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки до 30.12.2013г. Количество 11шт.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЕНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся информационная продукция входящая в комплект при передачи заказчику должна быть на русском языке в бумажном и при наличии в электронном виде.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

нет

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | РАО | Радиоактивные отходы |
| 2 | СПОРО-2002 | Санитарных правил обращения с радиоактивными отходами |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | нет |  |