
Техническое задание

Предмет закупки: поставка радиотехнического средства обнаружения

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к комплектности

Подраздел 3.4. Требования к маркировке

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Радиотехническое средство обнаружения  «Конус-4П» или эквивалент

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 3, подраздел 3.1.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	1. Рабочая температура от -40С° до +50С°


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	

	Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Принцип работы должен быть основан на регистрации изменения электромагнитного поля, создаваемого в пространстве приемопередающими каналами устройства, при вторжении нарушителя в зону обнаружения.

Размеры зоны обнаружения м3:

-один приемопередающий канал: 150-5000;

-два приемопередающих канала: 150-10000;

Расстояние между приемником и передатчиком одного канала, м:

- в помещении большого объема: 6-40м;

- в коридоре шириной от 2 до 6м: 10-75м;

Напряжение электропитания, В: 10-15; 20-30 постоянного тока.

Ток потребления, мА, не более: 90;

Габаритные размеры, мм:

-передатчика (приемника): 132х150х42;

-электронного блока: 248х235х60.

	Подраздел 3.2. Требования по надежности

	Срок долговечности, безотказности и ремонтопригодности - не менее 10 лет. 

	Подраздел 3.3 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
 -Радиотехническое средство обнаружения  «Конус-4П» или эквивалент-1шт;

-паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке.

	Подраздел 3.4 Требования к маркировке 

	ГОСТ 9181-74 или маркировка завода изготовителя

	Подраздел 3.5 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара от повреждений при его перевозке.

Закупаемый товар должен поставляться в жесткой упаковке.

Товар поставляется в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль. В соответствии с ГОСТ 9181-74.Или упаковка завода изготовителя.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 25 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок закупаемого товара 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Радиотехническое средство обнаружения «Конус-4П» или эквивалент-1шт.

2. Срок поставки: 25 февраля 2015г.


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-40.
PAGE  
1

