Приложение 1

К спецификации №_______ от _________г.

К Договору поставки между ОАО «ППГХО» и ________________________

№ 100-10-05/_________ от «____»  ______20___г.

| № позиции | Наименование ТМЦ | Параметр эквивалентности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кабельный транспортер К-2 | Масса снаряженного прицепа 570 кг Полная масса прицепа 2570 кг Количество осей/ колес 2/ 4 Габаритные размеры, мм - длина 3900 - ширина 2300 - высота 2080 База 2845 ± 71 мм Колея 1900 мм Распределение полной массы, кг - на колеса прицепа 2500 - на сцепное устройство 70 Подвеска независимая, рычажная, с резиношнуровыми упругими элементами Тормозная система - рабочая - стояночная механическая инерционная ручная Шины ГОСТ4754-80, 205/70R14 Давление в шинах, кг/см 2 2,2 - 2,5 Параметры перевозимых барабанов по ГОСТ 5151-79 от 10 до 22 Максимальный диаметр барабана 2200 мм Максимальная ширина 1300 мм Максимальный вес перевозимых барабанов 2000 кг |
| 2 | Лестница 3х17 универсальная | Вес 32 кг Количество секций: 3x17 Нагрузка 150 кг Высота 4,76 м Высота 2-х секций 8,83 м Высота 3-х секций 12,25 м |
| 3 | Лестница приставная выдвижная трехсекционная Centaure Тип С3х17 | Вес 48.6 кг Длина в сложенном виде, м: 4.95 Количество ступеней: 3х17 Материал: Алюминий Общая длина лестницы, м: 12.25 Тип: Профессиональная |
| 4 | Перфоратор аккумуляторный DeWALT DC 213 KB | Тип хвостовика sds-plus Количество режимов 3 Сила удара 2.1 Дж Тип аккумулятора Ni-MH Напряжение аккумулятора 18 В Емкость аккумулятора 2.6 А*ч Время заряда 40 мин Max диаметр сверления буром (бетон) 20 мм Мах диаметр сверления (дерево) 26 мм Мах диаметр сверления (сталь) 13 мм Регулировка частоты вращения Частота вращения на холостом ходу 0-1100 об/мин Частота ударов 0-4200 удар/мин |
| 5 | Перфоратор BOSCH 0.611.263.708(GBH 7-46 DE) | Мощность 1350 Вт Напряжение 220 В Макс. энергия удара 13 Дж Макс. диаметр сверления (бетон - бур) 80 мм Тип крепления сверла SDS-Max Макс. число оборотов холостого хода 280 об/мин Макс. количество ударов в минуту 2800 уд/мин Макс. диаметр сверления (бетон) 150 мм Вес 8.2 кг комплектация -Зарядное устройство; -2 x 2,6 Ач аккумуляторные батареи; -чемодан. |
| 7 | Сверло SDS-Max Speed X Bosch 12x800/940 мм | Тип хвостовика SDS-Max Диаметр бура 12 мм Рабочая длина 800 мм Общая длина 940 мм |
| 8 | Сверло SDS-Max Speed X Bosch 20x800/920 мм | Тип хвостовика SDS-Max Диаметр бура 20 мм Рабочая длина 800 мм Общая длина 920 мм |
| 9 | Сверло SDS-Max Speed X Bosch 32x800/920 мм | Тип хвостовика SDS-Max Диаметр бура 32 мм Рабочая длина 800 мм Общая длина 920 мм |
| 10 | Бур проломной SDS-Max Bosch 45x850x1000 мм | Тип хвостовика SDS-Max Диаметр бура 45 мм Рабочая длина 850 мм Общая длина 1000 мм |
| 11 | Перфоратор Makita HR2400 | Частота холостого хода 0-1200 об/мин Энергия удара 1,5 Дж Масса 2,4 кг Сетевой шнур 5 м Максимальный диаметр сверления бетона 24 мм Потребляемая мощность при непрерывной работе 750 Вт Максимальный диаметр сверления дерева 24 мм Максимальный диаметр сверления металла 13 мм |
| 12 | Набор буров SDS-plus BOSCH 2.607.019.927 | Тип хвостовика SDS-Plus Набор из 5 ударных сверл Диаметр: 5/6/6/8/10. |
| 13 | Угловая шлифовальная машина Makita GA9040SF01 | Напряжение сети 220 В Потребляемая мощность 2600 Вт Диаметр диска 230 мм Число оборотов на холостом ходу 6600 об/мин Посадочный диаметр диска 22 мм Плавный пуск Поворотная задняя рукоятка Вес 5.6 кг |
| 14 | Отрезной круг Bosch Professional 230 x 3 мм изогнутый по металлу | диаметр отверстия 22.23 мм диаметр 230 мм толщина 3 мм тип: по металлу |
| 15 | Аккумуляторный шуруповерт Makita BDF453SHE | 16 положений крутящего момента + режим дрели Емкость аккумулятора 1.5 Ач Напряжение аккум 18 Вольт Тип аккум Lilon Макс. число оборотов 1300 об/мин Масса 1.8 кг Макс. крутящий момент 42 Нм Макс. диаметр сверления (Дерево) 36 мм Макс. диаметр сверления (Металл),13 мм комплектация -Чемодан -Два аккумулятора -Зарядное устройство |
| 16 | Набор из 30 насадок-бит Bosch Max Grip, S/PH/PZ/T + держатель, длина 25 мм | Набор из 31 предмета (смешанный) длина 25 мм содержимое набора: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) T10, T15 (2х), T20(2х), T25 (2х), T30, T40 S0.6x4.5, S0.8x5.5, S1.2x8.0 + держатель UH 54 |
| 18 | Удерживающая привязь УП I А (безлямочная, строп лента, ПП I А) | Длина стропа, включая карабин - 1300 мм. Величина обхвата талии - 700-1500 мм. Статическая разрывная нагрузка - не менее 10000 (1000) Н (кгс). Масса - не более 2,4 кг. |
| 19 | CT-840 Набор инструментов | Состав набора: -кримпер для зачистки и обжима кабеля - 1 шт. -нож для бумаги - 1 шт. -отвертка 3х75 мм (-) - 1 шт. -отвертка торцевая 5,5х75 мм - 1 шт. -5” круглогубцы - 1 шт. -экстрактор микросхем - 1 шт. -отвертка 3х75 мм (+) - 1 шт. -отвертка торцевая 6,0х75 мм 1 шт. -5” бокорезы - 1 шт. -строительная рулетка 3 мм - 1 шт. -отвертка 5х75 мм (-) - 1 шт. -кассетница - 1 шт. -5” плоскогубцы - 1 шт. -инструмент для радиомонтажа - 3 шт. -отвертка 5х75 мм (+) - 1 шт. -подставка для паяльника - 1 шт. -8” плоскогубцы - 1 шт. -пинцет 135 мм - 1 шт. -отвертка 6х100 мм (-) - 1 шт. -набор шестигранных ключей - 1 шт. -5” круглогубцы угловые - 1 шт. -ножницы - 1 шт. -6” разводной ключ - 1 шт. -аэрозоль WD-40 - 1 шт. -оловоотсос - 1 шт. -индикаторная отвертка - 1 шт. -пинцет 160 мм - 1 шт. -микродрель с насадками - 1 шт. -антистатический браслет - 1 шт. -тиски настольные - 1 шт. |
| 20 | 1PK-936B, Набор инструментов (для обслуживания сетей) | комплект: -сумка на молнии -насадки для кримпера RJ-45 и RJ-11 и др. -кримпер под сменные насадки -мультисетевой тестер -резак для кабеля -стриппер для коаксиального кабеля -прецизионный стриппер для кабеля -инструмент для заделки контактов 110/66 -мини фонарик -набор складывающихся шестигранных ключей (7шт.) -сменное лезвие -набор головок -набор насадок -рукоятка с трещоточным механизмом -набор отвёрток -телескопическое зеркало |
| 21 | Набор для монтажа СИП НИС-2 (с динамометром) | комплект: — ЭДР-20 — динамометр — ИН-20 — инструмент для резки ленты — НМ-20 — ножницы для резки ленты — НС-32 — ножницы для резки проводов — ЛР-15 — лебедка — МЗ-22 — монтажный зажим («лягушка») — ВМ-15 — вертлюг — ЧМ 10-20 — чулок монтажный — ЧМ 20-30 — чулок монтажный — ЧМ 30-40 — чулок монтажный — ключ 10 мм — ключ 13 мм — НМ-02 — нож монтерский — КО — клинья отделительные — КС-25 — инструмент для снятия изоляции — К-50 — кардощетка — молоток - сумка |
| 22 | PD-334 (КВТ) Инструмент для заделки кабеля в кросс-панель тип 110/88 | комплект Сменный нож-вставка, тип 110/88 Замок TWIST-LOCK Ударная функция Двухпозиционный регулятор силы удара Встроенное в рукоятку отделение для хранения ножа с замком-фиксатором |
| 23 | Лазерный дальномер-рулетка Leica DISTO D8 | Вес (гр): 195 г Время работы от батареи: до 5000 измерений Дальность: 0.05 - 200 м Диапазон измерений: до 200 м Память: 30 значений Питание: тип AA, 2 x 1.5В Размер: 144 x 55 x 30 мм Точность: ± 1 мм Экран, см: Цветной 2,4" Bluetooth: Да Возможность подключения к компьютеру: Bluetooth Подсветка экрана:Да Встроенная цифровая камера: 4х цифровой визир Мин/Макс значение: Да Таймер: Да |
| 25 | Трос-лидер синтетический , 1000 м | Диаметр от 6 до 8 мм, бухта 500м |
| 28 | Баллон со сжатым воздухом Fellowes FS-99795 (235 мл) | Объем 235 мл, Назначение универсальное |
| 31 | Hyperline WMB-1 Самоклеющиеся маркеры (0-9), переплет (10 листов) | Самоклеющиеся маркеры (0-9), переплет (10 листов) |
| 33 | Очки STAYER защитные, поликарбонатные прозрачные линзы | Очки защитные, поликарбонатные прозрачные линзы |
| 35 | Модуль GLC-LH-SM | Тип интерфейса: SFP Длина волны, нм: 1310 Тип оптического кабеля: Single Mode Длина кабеля: 10 км Тип разъема: LC Тип порта: Gigabit Ethernet Совместимость: Catalyst 2960 series, Catalyst 3560 series |
| 36 | Cisco WS-C2960-24TC-S | Оперативная память: 64 МБ Флеш-память: 32 МБ Интерфейсные порты: Медные интерфейсы: -24 x RJ-45 Ethernet 10/100 Оптические интерфейсы: -2 x 10/100/1000 Ethernet -2 x SFP-based Gigabit Ethernet Другие интерфейсы: 1 x консольный порт Сетевые особенности: Поддерживаемые стандарты: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol -IEEE 802.1p CoS приоритизация -IEEE 802.1Q VLAN -IEEE 802.1s -IEEE 802.1x -IEEE 802.3ad -IEEE 802.3af -IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX -Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T -Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX -Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T -Спецификация IEEE 802.3z 1000BASE-X -100BASE-FX (SFP) -1000BASE-SX (SFP) -1000BASE-LX/LH (SFP) -Стандарты RMON I и II -SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 -Неблокируемая коммутация на скорости 6.5 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) -Возможность настройки до 8000 MAC-адресов -Возможность настройки до 255 IGMP-групп -Автоматическая настройка DHCP -Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100 -Автоматический выбор режима дуплекса -Dynamic Trunking Protocol (DTP) -Port Aggregation Protocol (PAgP) -Link Aggregation Control Protocol (LACP) -DHCP-сервер -DHCP Relay -Настройка по умолчанию -Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX) -Time-domain reflectometer (TDR) -Возможность быстрой замены конфигурации Работоспособность и масштабируемость: -Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast -IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol -Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) -Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD -Автоматическое восстановление портов Оптимизация полосы пропускания: -Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи -IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol -IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol -Egress committed rate (ECR) -Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN -Минимизация VLAN1 -VLAN Trunking Protocol (VTP) -Internet Group Management Protocol (IGMP) версии 3 -Фильтрация IGMP QoS: -Стандарт 802.1p CoS -QoS ACL -Четыре выходные очереди на каждом порте -Возможность настройки расписания SRR -Weighted tail drop (WTD) -Строгий приоритет очереди Сетевая безопасность: -IEEE 802.1x -IEEE 802.1x с назначением VLAN -IEEE 802.1x с голосовыми VLAN -IEEE 802.1x и безопасность портов -IEEE 802.1x с гостевой VLAN -MAC Auth Bypass (MAB) -Списки доступа, зависящие от портов, для интерфейсов 2 уровня -Однонаправленная фильтрация MAC-адресов -Блокировка неизвестной многоадресной/одноадресной передачи -SSHv2 и SNMPv3 -Поддержка двунаправленной передачи данных на порте Switched Port Analyzer (SPAN) -Аутентификация TACACS+ и RADIUS -Оповещение о MAC-адресах -Безопасность портов -Многоуровневая безопасность -BPDU Guard -Spanning-Tree Root Guard (STRG) -Фильтрация IGMP -Динамическое назначение VLAN Управление: Особенности управления: -Командная строка Cisco IOS Software CLI -Возможность создания каналов VLAN на любом порте -Поддержка до 400 идентификаторов VLAN -Remote Monitoring (RMON) -Маршрутизация 2 уровня -Все группы RMON поддерживаются через порт Switched Port Analyzer (SPAN) -Domain Name System (DNS) -Trivial File Transfer Protocol (TFTP) -Network Timing Protocol (NTP) -Cisco Discovery Protocol версий 1 и 2 -Link Layer Discovery Protocol (LLDP) |
| 37 | Cisco WS-C3560G-48TS-S | Оперативная память: 128 МБ Флеш-память: 32 МБ Интерфейсные порты: Медные интерфейсы: 48 x RJ-45 10/100/1000 Gigabit Ethernet Оптические интерфейсы: 4 x SFP Gigabit Ethernet Другие интерфейсы: 1 x консольный порт Сетевые особенности: Поддерживаемые стандарты: -IEEE 802.1s -IEEE 802.1w -IEEE 802.1x -IEEE 802.3ad -IEEE 802.3x полный дуплекс на портах 10BASE-T, 100BASE-TX, и 1000BASE-T -IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol -IEEE 802.1p CoS приоритизации -IEEE 802.1Q VLAN -Спецификация IEEE 802.3 10BASE-T -Спецификация IEEE 802.3u 100BASE-TX -Спецификация IEEE 802.3ab 1000BASE-T -Спецификация IEEE 802.3z 1000BASE-X -Стандарты RMON I и II -SNMPv1, SNMPv2c, и SNMPv3 Производительность: -Матрица коммутации: 32 Гбит/с -Неблокируемая коммутация на скорости 38.7 миллионов пакетов/с (размер пакетов 64 байта) -Возможность настройки до 12000 MAC-адресов -Возможность настройки до 11000 однонаправленных маршрутов -Возможность настройки до 1000 IGMP-групп Простота использования и легкость развертки: -Express Setup -Автоматическая настройка DHCP -Автоматическая настройка QoS (Auto QoS) -Автоматическое определение скорости на каждом порте 10/100 -Автоматический выбор режима дуплекса -Dynamic Trunking Protocol (DTP) -Port Aggregation Protocol (PAgP) -Link Aggregation Control Protocol (LACP) -DHCP-сервер -DHCP Relay -Настройка по умолчанию -Автоматическое определение кроссовер (Auto-MDIX) -Time-domain reflectometer (TDR) Работоспособность и масштабируемость: Избыточное резервирование: -Технологии Cisco UplinkFast и BackboneFast -IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol -Per-VLAN Rapid Spanning Tree Plus (PVRST+) -Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) -Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) и Aggressive UDLD -Автоматическое восстановление портов -Cisco Redundant Power System 2300 (RPS 2300) -Equal cost routing (ECR) -Агрегация полосы пропускания до 8 Гбит/с с использованием технологии Cisco Gigabit EtherChannel и до 800 Мбит/с с использованием технологии Fast EtherChannel Высокопроизводительная IP-маршрутизация: -Аппаратная архитектура Cisco Express Forwarding -Стандартные однонаправленные протоколы IP-маршрутизации (статическая, RIPv1, RIPv2 и RIPng) -Policy-Based Routing (PBR) -Внутрисетевая маршрутизация -Возможность передачи не IP-трафика между двумя VLAN Оптимизация полосы пропускания: -Возможность штормового контроля на каждом порте при широковещании и одноадресной передачи -IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol -IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol -VPN routing/forwarding (VRF)-Lite -Local Proxy Address Resolution Protocol (ARP) и частная граница VLAN -Минимизация VLAN1 -VLAN Trunking Protocol (VTP) -Internet Group Management Protocol v3 (IGMP) Snooping для IPv4 и IPv6 MLD v1 и v2 Snooping -Фильтрация IGMP -Multicast VLAN registration (MVR) QoS: -Стандарт 802.1p CoS и классификация DSCP -QoS ACL -Четыре выходные очереди на каждом порте -Возможность настройки расписания SRR -Weighted tail drop (WTD) -Строгий приоритет очереди -Функция Cisco CIR -Возможность ограничения трафика по признакам: MAC-адресу, IP-адресу, номера портов TCP/UDP с использованием списков доступа -Асинхронные прием и передача данных -Возможность настройки до 64 политик на каждом порте Fast Ethernet или Gigabit Ethernet Сетевая безопасность: -IEEE 802.1x -IEEE 802.1x с назначением VLAN -IEEE 802.1x с голосовой VLAN -IEEE 802.1x и безопасность портов -IEEE 802.1x с гостевой VLAN -Веб-аутентификация для не клиентов 802.1x -Многодоменная аутентификация -MAC Auth Bypass (MAB) -Безопасность VLAN ACLs (VACL) -Стандартная и расширенная безопасность маршрутизации (RACL) -Списки доступа, зависящие от портов (PACL), для интерфейсов 2 уровня -Однонаправленная фильтрация MAC-адресов -SSHv2, Kerberos, и SNMPv3 -Частная граница VLAN, ограничение трафика -Поддержка двунаправленной передачи данных на порте Switched Port Analyzer (SPAN) -Аутентификация TACACS+ и RADIUS -Оповещение о MAC-адресах -Dynamic ARP Inspection (DAI) -DHCP snooping -Безопасность источников IP -DHCP Interface Tracker (Option 82) -Безопасность портов -Доверенная граница -Многоуровневая безопасность -BPDU Guard -Spanning-Tree Root Guard (STRG) -Динамические VLAN -Поддержка до 2000 настаиваемых пунктов (ACE) Управление: Особенности управления: -Командная строка Cisco IOS Software CLI -Cisco Discovery Protocol version 2 (CDPv2) -Шаблоны для управления базой коммутации -Generic On-Line Diagnostic (GOLD) -Каналы VLAN -Поддержка до 1024 VLAN и до 128 ступеней spanning-tree -Поддержка до 4000 идентификаторов VLAN -Remote SPAN (RSPAN) -Embedded Remote Monitoring (RMON) -Маршрутизация 2 уровня -Поддержка 9 групп RMON -Domain Name System (DNS) -Trivial File Transfer Protocol (TFTP) |