|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» __20 __г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение сварочного агрегата (передвижного)

для ОСП «Буровой участок Хиагда»

| п/п | Наименование | Требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам. | Сварочный агрегат передвижной, предназначен для питания одного сварочного поста ручной дуговой сварки, используется для работы в полевых условиях. Агрегат сварочный АДД-4004П+ВГ позволяет производить сварку электродами d -1,6…6 мм с любым типом покрытия, питание осуществляется от источника постоянного тока, сварочного генератора ГД-4004 индукторного типа. В качестве привода используются дизельные двигатель Д-242 с водяным охлаждением. АДД-4004П+ВГ изготавливается на раме и устанавливаться на шасси. |
| 2. | Требования к техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара. | модель; АДД-4004П+ВГ (или аналог). особенности конструкции; на одноосном шасси автомобильного прицепа. пределы регулирования; 43 430 А. номинальный сварочный ток при ПВ 60%; 400. напряжение холостого хода; 70 В. двигатель / дизель; Д-242. мощность двигателя, не менее; 37 кВт (50 л.с.). частота вращения; 1800 / 2000 об/мин. вид топлива; дизельное. вид охлаждения; жидкостное. расход топлива при номинальном режиме; 5,6 9,4 кг/час. емкость топливного бака; 60 л. комплектация; вспомогательный генератор на 220В, 50Гц, 4,2 кВА. сварочный кабель. приспособления для сварки (электрододержатель, маска сварщика). длина ширина высота; 1670 950 1200 мм. масса агрегата; не более 1000 кг. Срок и объем гарантии: 12 месяцев (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).но не менее 2000 мото часов. Год выпуска оборудования: не ранее 2012 г. |
| 3. | Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и прочие документы | Обязательные документы: - ПСМ; - разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применяемом оборудовании на опасных производственных объектах; - инструкция по эксплуатации; - каталог запасных частей; - сертификат соответствия ГОСТ Р, - гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся при передаче автотранспортных средств покупателю. |
| 4. | Требования к количеству | 1 шт. |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |
| Генеральный директор |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. | __________________/_______________ |
| М.П. | М.П. |