ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку материнских плат
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка материнских плат  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть сертифицирован, новым, серийным, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Материнская плата
	Гнездо процессора: не ниже LGA 1155

Процессор: Intel Core 3rd Generation (i7/i5/i3)

Чипсет: Intel® Q77 PCH
Системная шина:  не ниже 1333/1600 ГГц
BIOS: AMI EFI
Управление питанием: с помощью технологий 

ACPI 4.0a, APM 1.2, DMI 2.1, PCI 2.3, Plug and Play (PnP) 1.0a 

Возможности расширения:  не менее 4-х PCI  (5V/33MHz/32bit), не менее  2-х PCIe x16 (ревизии 3.0 и 2.0), не менее 1- x PCIe x4 (ревизии 2.0)

Разъемы PCIe x16 c фиксаторами для закрепления устанавливаемых плат расширения

Расстояния между разъемами PCIe x16 - не менее 50мм, для возможности размещения  в них плат расширения с установленными  радиаторами и вентиляторами охлаждения.

Оперативная память:  не менее 4x DIMM 240  с возможностью 

установки  до  32 Гб DDR3

Графика: встроенная или в составе процессора

Разрешение видео выхода: CRT не менее 2048x1536 для встроенной графики

Графические интерфейсы: VGA и DVI-D

Дисковые накопители: не менее 3x SATA 2.0 и 2х SATA3.0  с поддержкой RAID 0/1/5/10. Обязательное наличие 1x mSATA

Последовательные порты: не менее 6xCOM (RS232) из них не менее 2-x с поддержкой (RS422/RS485)

USB: не менее 4xUSB3.0 и не менее 2x USB2.0

Ethernet: не менее 2-х  Gigabit Ethernet с обязательной поддержкой Wake on Lan

Клавиатура/Мышь: Стандартные разъемы PS/2

Звук: типа Audio Codec ALC886 

Аппаратный мониторинг системы: Температура, вентиляторы, батареи и напряжение

Батарея: наплатная литиевая батарея и внешний разъем для батареи

Питание: Стандарт ATX и наличие 8 pin разъема питания процессора.

Сторожевой таймер: поддержка программного сторожевого таймера, временной период с 0.5с до 255с.

Температура эксплуатации: в диапазоне от 0°С до 60°С

Формат платы: ATX

Габариты: от 24.37см до 24,39см и от 30.47 см до 34,9см
Наработка на отказ: не менее 120,000 часов 
	Не менее
12 месяцев
	300
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет.  Оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки каждой партии товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Упаковка товара должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.

Окончание поставки – не более 8 недель с даты подписания договора. Допускается поставка товара партиями не менее 100 штук. 
Начальник подразделения                                                                            ______________________Е.Ф. Медведев________________________

                                                                                                                                                                    подпись                                         ФИО                                                                                                     

Исполнитель                                                                                                    ________________________О. Ю. Грабенко___________

                                                                                                                                                                 подпись                                         ФИО                                                                                                    
