ФМ


	[image: image1.png]



	                 Открытое акционерное общество

        «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»


ЗАО «Опытное предприятие атомноэнергетического и

нефтехимического машиностроения» (ЗАО «Опыт»)

142103, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.2

тел/факс (495) 747-10-46 e-mail: opit@aozio.msk.ru
ТОМ 2 «Техническая часть»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку  тонколистового проката 
Технические требования

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров.
	 № п/п
	Наименование
	Толщина, мм
	Размер листа, мм
	Количество, тонн

	1
	Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Лист нержавеющий ст. 08/12Х18Н10Т по ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, М2а; АТ; БШ; БД; О; ПН; закален, травлен, МКК отсутств.
	0,5
	1000х2000
	5

	2
	Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Лист нержавеющий ст. 08/12Х18Н10Т по ГОСТ 5582-75, ГОСТ 19904-90, М2а; АТ; БШ; БД; О; ПН; закален, травлен, МКК отсутств.
	1,0
	1250х2500
	10


1. Требования к упаковке оборудования.

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
2. Область применения: Для АЭС. 
3. Требования к технической документации, поставляемой с оборудованием.
Поставщик обязуется поставить комплект документации на русском языке в бумажном виде. Комплект технической документации:

3.1. Документы о сертификации Товара ((сертификат соответствия, сертификат качества на каждую отгруженную партию, заверенный печатью завода изготовителя.  В сертификате качества на материал обязательно должны присутствовать  испытания на растяжение при нормальной температуре t = 20 Cо, контроль макроструктуры основного металла, испытания на стойкость к межкристаллитной коррозии).  Поставщик обязуется предоставить оригинал сертификата качества на русском языке с оригинальной (синей) печатью ОТК изготовителя. 
3.2. для поставщиков продукции импортного производства и/или применения импортных полуфабрикатов (сляб) в составе поставляемого товара: обязательное предоставление совместно с предметом закупки копии разрешения Ростехнадзора на применение,  выданного на основании заключения головной материаловедческой организации или письмо в адрес заказчика о выполнении указанных требований. 

Представленные сертификаты на готовую продукцию будут проверяться на соответствие заявленным стандартам, ТУ, а также через ОТК Завода-изготовителя.. Будут проверяться заявленные в сертификате качества механические свойства, химический состав каждой поставленной партии, плавки металлопроката.

3.3. счет, счет-фактуру;

3.4. товарную накладную в 2-х экз.;

4. Место поставки. Россия, 142103, Московская область, г.Подольск,  ул. Железнодорожная,  д .2
5. Срок поставки. 11.09.2015г. - 18.09.2015г.
