ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку приводов 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка приводов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование не должно быть заложенным и не должно являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска товара должна быть не ранее 2012 г.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Привод iMotion 1301 

или эквивалент
	№
Параметр
Требование технического задания
1

Область применения
Проходы с высокой интенсивностью

2

Допустимый вес дверных створок
    До 450 кг
3

Привод
Мотор

Электромеханический привод (без гидравлики), состоящий из синхронного АС-мотора (переменного тока) и гипоидного редуктора.

Управляющее устройство

Микропроцессорное с управляющей системой; система самообучающаяся, при сбое в электроснабжении привод калибруется и программируется самостоятельно

Постоянный контроль движения, даже при сбое электропитания
4

Электропитание
От сети, напряжение: 1х115/230V,  50/60 Hz

Потребляемая мощность: макс 250 W
5

Системы активации двери

Датчик движения / контактная кнопка. 

Режим Push&Go (начальное движение створки выполняется человеком, затем включается привод)

6

Параметры движения, изменяемые пользователем самостоятельно, без применения сервисного компьютера
Угол раскрытия, время задержки в открытом положении, скорость открытия, скорость закрытия 
7

Панель управления
Подключается через интерфейс LIN Bus
Панель тройного назначения и обеспечивает:

1) переключение рабочих режимов (Закрыто/ Автоматический / Открыто), 

2) изменение параметров работы привода

3) индикацию ошибок работы привода

Обязательно наличие встроенной блокировки от несанкционированного доступа

8

Диагностика привода
Постоянная самодиагностика (без сервисного компьютера) с индикацией неисправностей

9

Встроенная система безопасности
Регулируемый по чувствительности реверс в направлении открытия и закрытия

10

Программируемые входы
Не менее 8 шт (с возможностью расширения через дополнительные модули).

11

Программируемые выходы
Не менее 3 шт (с возможностью расширения через дополнительные модули и с защитой от короткого замыкания).

12

      Регистрация
Класс защиты привода: IP22

13

Долговечность
Класс 3 по DIN 18650-1 : 2005

14
Комплектация
Привод (мотор с управляющим устройством в комплекте) 1шт.

15
Дополнительные требования к оборудованию
· Возможность монтажа привода на существующие двери, как на перемычке двери, так и на дверном полотне; 

· Низкое электропотребление (не более 250 W);

· Привод должен обеспечивать открытие дверей шириной до 1500 мм и весом до 450 кг;

· Наличие сопротивления ветровой нагрузке;
· Момент инерции (дверная створка) 80 кг Х кв.м

· Скорость открытия/закрытия до 45 градусов/мин
· Возможность программирования работы дверей в режиме «шлюза»

· Приводы должны быть электромеханическими (без гидравлики);

· Уровень шума не более 70 dB;

· В случае двухстворчатых дверей привод должен обеспечивать работу дверей в режиме “master-slave” , обеспечивать постоянный контроль за синхронностью движения створок

· Ввод в эксплуатацию, программирование и техническое обслуживание привода должно выполняться без специально «сервисного» компьютера или программатора; 

· Приводы должны иметь возможность переключения режимов работы (Открыто, Автоматический, Закрыто) и изменения параметров движения: углов открытия, времени задержки в открытом положении, скоростей открытия и закрытия;

· Приводы должны обеспечивать время задержки в открытом положении до 10 мин;

· Приводы должны иметь регулируемое прижимное усилие для обеспечения надежного закрытия двери;

· Наличие системы «самодиагностики» привода, с индикацией ошибок; 

· При пропадании электропитания привод должен работать как обыкновенный доводчик, при этом управляющее устройство должно обеспечить полное, надежное и безопасное закрытие двери; данный алгоритм работы привода обеспечивается без использования дополнительных аккумуляторных батарей и подключения источников бесперебойного питания;

· Привод должен иметь интегрированный реверс в обоих направлениях;

· Наличие «обратной связи», позволяющей передавать внешним сетям информацию о состоянии двери (ее положении);

· Возможность подключения периферийных устройств (активаторы, датчики безопасности) и неограниченное количество устройств, не требующих питания от привода; 

· Приводы должны иметь возможность подключения к ним систем контроля доступа, при этом привод должен подавать команду на открытие электромагнитных замков в двери  

· Ремонтопригодность: должна обеспечиваться возможность отдельных блоков, а не всего механизма в целом

· Долговечность – ожидаемый срок службы 10 лет при условии регулярного технического обслуживания

	24 месяца
	36
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано в оригинальную упаковку, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
1) Руководство пользователя на русском языке.
2) Паспорт на русском языке. 

       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Сроки поставки товара: поставка осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                                                                                                    Д.П. Давыдов
