Том 2 «Техническая часть»

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «УАЗ» _______________ В.Н. Жадушкин |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул.Курчатова, 2Б.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г. Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

2.1.1. Основанием для разработки данного Технического задания являются договоры Генерального подряда с АО «Атомэнергопроект» №33/2015 от 22 апреля 2015г.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

2.2.1. Основной целью проведения комплекса строительно-монтажных работ в номерном фонде гостиницы «Дон» является приведение внешнего вида и оснащение помещений в соответствии с требованиями действующих норм и правил РФ, а также факт физического и морального износа помещений и инженерных систем явившийся результатом отсутствия проведения ремонтных работ начиная с 1980 г.

2.2.2. Выполняемые работы и поставляемые материалы для выполнения данных работ должны соответствовать ведомости физических объемов работ (Раздел 4 настоящего технического задания)  по ремонту номерного фонда гостиницы «Дон».

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ.

2.3.1. Настоящее техническое задание предусматривает выполнение строительно-монтажных работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи) гостиницы «Дон», расположенной по адресу: г.Нововоронеж, ул. Курчатова, 2Б.

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

2.4.1. До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

2.4.2. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с  оформлением акта разграничения ЭО.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

3.1.1. Все строительно-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с ППР и принятыми проектными решениями.

3.1.2. Производство работ должно осуществляться в соответствии с:

- СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001

- ГОСТ 6629-88. Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Типы и конструкция

-  СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-  СНиП 3-03.07-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

-  СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88»;

-  СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

-  ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

-  СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

-  ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ";

- ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»;

- РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- И 1.13-07 – Инструкция по оформлению приёмо-сдаточной документации по электромонтажным работам.

3.1.3. Подрядчик гарантирует производство работ по монтажу в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление от 25 апреля 2012 г. № 390 Правила противопожарного режима в РФ;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

3.1.4. Все применяемые при строительстве материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

3.2.1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания.

Подраздел 3.3 Требования к сметной документации.

3.3.1. Локальные сметы на проведение строительно-монтажных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг.), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред. 2009 г.).

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСТНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

4.1. Ведомость объемов работ в помещениях общего номерного фонда (1 – 3 этажи).

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж вентиляционных жалюзийных решеток 250х250мм | шт. | 70 |
| 2 | Снятие старых обоев | м2 | 2342,67 |
| 3 | Демонтаж пожарных шкафов 1700х500х1500мм | шт. | 10 |
| 4 | Демонтаж встроенного двустворчатого шкафа с антресолью. Габариты шкафа 925х600х2500 | шт. | 72 |
| 5 | Демонтаж кирпичных перегородок (1/2 кирпича), оштукатуренных с двух сторон | м3 | 31,27 |
| 6 | Демонтаж керамической глазурованной плитки с поверхности стен | м2 | 1411,2 |
| 7 | Демонтаж оконного блока из ПВХ размером 1350х1250мм с вертикальной перемычкой, однокамерным стеклопакетом, одной створкой открывающейся в двух положениях и одной створкой глухой | шт. | 1 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 8 | Заделка старых дверных проемов посредством устройства перегородок из ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм. | м2 | 41,58 |
| 9 | Устройство перегородок из ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом из направляющего профиля ПН-2 50/40/0,6 и стоечного профиля ПС-2 50/50/0,6, двуслойной обшивкой листами 12,5мм с каждой стороны, заполнением минераловатными звукопоглощающими плитами типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 50 мм. | м2 | 80,2 |
| 10 | Монтаж оконного блока из ПВХ размером 1350х1250мм с вертикальной перемычкой, однокамерным стеклопакетом, одной створкой открывающейся в двух положениях и одной створкой глухой | шт. | 1 |
| 11 | Монтаж оконного блока из ПВХ размером 630х2000мм с вертикальной перемычкой и однокамерным стеклопакетом | шт. | 1 |
| 12 | Облицовка стен и откосов ГВЛВ по системе «КНАУФ» (С623) с одинарным металлическим каркасом из направляющего потолочного профиля ПН 28/27/0,6 и ПН 60/27/0,6 и двуслойной обшивкой листами 12,5мм с дверным проемом | м2 | 564,66 |
| 13 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 2698,72 |
| 14 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Ветонит LR+ (или аналог) по стеклотканевой сетке типа «строби» | м2 | 2416,54 |
| 15 | Оклейка поверхности стен флизелиновыми обоями типа Practic Vlies Band (или аналог) под окраску | м2 | 2416,54 |
| 16 | Окраска поверхности стен водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interion (или аналог) | м2 | 2698,78 |
| 17 | Оклейка поверхности стен стеклохолстом типа Полинет Пластволокно (или аналог) под окраску | м2 | 564,66 |
| 18 | Окраска поверхности стен, оклеенных стеклохолстом, водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interion (или аналог) | м2 | 564,66 |
| 19 | Штукатурка поверхности стен гипсовой штукатуркой типа КНАУФ-Ротбанд (или аналог) по установленным маякам | м2 | 744,64 |
| 20 | Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 578,5 |
| 21 | Облицовка поверхности стен плиткой керамической плиткой типа Kerama Marazzi, Скандинавская коллекция | м2 | 735,12 |
| 21.1 | Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия "Фестиваль", серия «Калейдоскоп», цвет: зеленый или голубой, керамическая плитка размер 20х20 см. | м2 | 547,2 |
| 21.2 | Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия "Фестиваль", серия «Городские цветы», цвет: зеленый или голубой, керамическая плитка размер 20х20 см. | м2 | 187,92 |
| 22 | Установка вентиляционных настенных решеток размером 250х250мм | шт. | 71 |
| 23 | Монтаж пожарных шкафов типа ШПК-320ВОБ встраиваемого типа с габаритом: 540х1300х230мм. | шт. | 10 |
| ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 24 | Демонтаж наличников | п.м. | 2688,2 |
| 25 | Демонтаж дверных полотен | м2 | 395 |
| 25.1 | Демонтаж дверных полотен 800х2000мм | шт. | 137 |
| 25.2 | Демонтаж дверных полотен 600х2000мм | шт. | 127 |
| 25.3 | Демонтаж дверных полотен 1300х2000мм | шт. | 9 |
| 26 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 273 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 27 | Монтаж дверных блоков с антивандальным покрытием в сборе с коробкой и уплотнителем в притворе | шт. | 60 |
| 27.1 | Дверь для гостиничного номера Dera EI60 (без фурнитуры) (или аналог) с размером полотна 800х2000мм. Цвет - красное дерево, порог – обычный, вид декоративного покрытия – шпон. | шт. | 60 |
| 27.2 | Петли накладные с ходом на центрах, оцинкованные, размером 85х67 мм | компл. | 60 |
| 27.3 | Дверной врезной замок «Браво» (или аналог) | шт. | 46 |
| 27.4 | Дверная ручка 0522 «Браво» (или аналог) | шт. | 46 |
| 27.5 | Фиксатор дверного замка «Браво» (или аналог) | шт. | 46 |
| 27.6 | Доводчик «Dorma» Cam Action TS 91 (или аналог) | шт. | 41 |
| 28 | Монтаж дверных блоков с антивандальным покрытием в сборе с коробкой и уплотнителем в притворе | шт. | 46 |
| 28.1 | Дверь для гостиничного номера Dera EI60 (без фурнитуры) (или аналог) с размером полотна 600х2000мм. Цвет - красное дерево, порог – обычный, вид декоративного покрытия – шпон. | шт. | 46 |
| 28.2 | Петли накладные с ходом на центрах, оцинкованные, размером 85х67 мм | компл. | 46 |
| 28.3 | Дверной врезной замок «Браво» (или аналог) | шт. | 17 |
| 28.4 | Дверная ручка 0522 «Браво» (или аналог) | шт. | 17 |
| 28.5 | Цилиндр дверного замка ключ-ключ «Браво» (или аналог) | шт. | 17 |
| 29 | Установка наличников | п.м. | 520,8 |
| 30 | Установка металлических накладок на дверные полотна размером 400х90мм, изготовленных из листовой шлифованной нержавеющей стали | шт. | 82 |
| 31 | Установка металлических дверей-люков, модель «Титан» (или аналог) размером 600х600мм | шт. | 138 |
| 32 | Монтаж противопожарных металлических светопрозрачных двупольных, неравнопольных дверных блоков типа ДПМО-Пульс-02/60К (или аналог) с размером по проему 1300х2100мм, EI60, RAL9003, исполнение правое, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки п/п черного цвета, без порога (пластина 3мм). | шт. | 16 |
| 33 | Монтаж противопожарных металлических светопрозрачных, однопольных дверных блоков типа ДПМ-Пульс-01/60К (или аналог) с размером по проему 900х2100мм, EI60, RAL9003, исполнение правое, евроцилиндр с комплектом ключей, нажимные ручки п/п черного цвета, без порога (пластина 3мм). | шт. | 20 |
| 34 | Монтаж противопожарных светопрозрачных маятниковых двупольных дверных блоков с антивандальными ручками ДСПД-30, размером 1300х2000мм. | шт. | 3 |
| 35 | Обрамление полотен технических дверей уголком ПВХ 15х15мм под окраску. | п.м. | 331,2 |
| ПОЛЫ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 36 | Демонтаж мусоропроводной асбестоцементной трубы Ø400мм | п.м. | 12 |
| 37 | Заделка отверстий Ø400мм в перекрытиях, толщиной 300мм, с устройством арматурного каркаса из арматурной сетки Ø5мм и шагом 100х100мм и бетонной смесью М150 | м3 | 2 |
| 38 | Снятие напольной плитки | м2 | 153,09 |
| 39 | Демонтаж плинтусов | п.м. | 1335,66 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 40 | Устройство оснований полов из трудногорючей фанеры ФСФ-ТВ на дюбель-гвоздях потайной (8х120) | м2 | 1090,11 |
| 41 | Монтаж пластиковых плинтусов размером 19х48мм | п.м. | 43,8 |
| 42 | Укладка ковролина «Windsor» шириной 4 м (аналог Ковролн Веллингтон) на клей | м2 | 753,96 |
| 43 | Укладка ковролина умерено воспламеняющегося (РП2), «Родео» шириной 4 м | м2 | 336,15 |
| 44 | Устройство пластиковых плинтусов Prexa LD 55A-DL-C55 (или аналог). Цвет – по согласованию с заказчиком. | п.м. | 1151,76 |
| 45 | Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 94,25 |
| 46 | Устройство стяжек из цементно-песчаного раствора толщиной до 5см | м2 | 84,65 |
| 47 | Покрытие поверхности стяжки грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ), на акриловой основе (или аналог) в 1 слой | м2 | 84,65 |
| 48 | Устройство наливного пола из выравнивающей смеси типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | м2 | 64 |
| 49 | Укладка напольной керамической плитки типа Kerama Marazzi, Скандинавская коллекция | м2 | 162,25 |
| 49.1 | Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия «Гармония», цвет: салатовый или голубой размер 30,2х30,2хсм. | м2 | 47,4 |
| 49.2 | Kerama marazzi Скандинавская коллекция серия «Городские цветы» 4549, цвет: Баллада белый, размер 50,2х50,2см. | м2 | 114,85 |
| 50 | Кладка отдельных участков внутренних стен в 1/2 кирпича | м3 | 0,35 |
| 51 | Устройство обмазочной гидроизоляции пола душевых кабин | м2 | 21,4 |
| 52 | Монтаж накладных металлических порожков шириной 60мм. | п.м. | 106 |
| ПОТОЛКИ |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 53 | Устройство натяжных потолков Descor (или аналог) из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом | м2 | 1091,85 |
| 54 | Устройство реечных алюминиевых потолков Омега 100 (или аналог) | м2 | 61,17 |
| 55 | Очистка поверхности потолков от побелки | м2 | 161,78 |
| 56 | Обработка поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 161,78 |
| 57 | Шпаклевка поверхностей потолков | м2 | 161,78 |
| 58 | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионным составом | м2 | 161,78 |
| 59 | Устройство потолочного ПВХ плинтуса | п.м. | 244,75 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 60 | Демонтаж выключателей электрических и телефонных розеток | шт. | 429 |
| 61 | Демонтаж пластиковых коробов 100х50мм | п.м. | 412 |
| 62 | Демонтаж светильников и люстр | шт. | 255 |
| 63 | Демонтаж датчиков ОПС | шт. | 216 |
| 64 | Демонтаж телевизионного кабеля (скрытая проводка) | п.м. | 800 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 65 | Устройство штроб в бетонных стенах шириной 25мм и глубиной 25мм | п.м. | 1845 |
| 66 | Прокладка силового кабеля в гофре и штробах | п.м. | 6870 |
| 66.1 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х1,5мм2 | п.м. | 2710 |
| 66.2 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х2,5мм2 | п.м. | 2740 |
| 66.3 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, 3х4,0мм2 | п.м. | 900 |
| 66.4 | Кабель РК-75-4-11 | п.м. | 520 |
| 66.5 | Гофра ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | п.м. | 7007,4 |
| 67 | Монтаж электрических розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость. | шт. | 302 |
| 68 | Монтаж телевизионных розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость. | шт. | 46 |
| 69 | Монтаж телефонных розеток утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость. | шт. | 46 |
| 70 | Монтаж выключателей утопленного типа с рамками Legrand Valena (или аналог), цвет: слоновая кость. | шт. | 192 |
| 71 | Устройство ПВХ карнизов для освещения типа Европласт | п.м. | 440 |
| 72 | Прокладка светодиодной ленты 5050/24/60 14,4Вт/м 860lm/m IP65 Lux-класс | п.м. | 440 |
| 73 | Монтаж блока питания 250W/12V | шт. | 18 |
| 74 | Монтаж настенных бра артикул SL215.111.01 | шт. | 28 |
| 75 | Монтаж встраиваемых светодиодных светильников Lightstar MOBILED INC, артикул 003224 | шт. | 124 |
| 76 | Монтаж накладных потолочных светильников Indi 48168 | шт. | 44 |
| 77 | Сверление отверстий в стенах для установки распаечных коробок Ø68мм | шт. | 576 |
| 78 | Устройство посадочных мест под установку электрического бокса размером 180х208х72мм в кирпичных стенах | шт. | 56 |
| 79 | Монтаж встраиваемых электрических боксов 601052 Ekinoxe NX на 6 модулей с прозрачной дверцей IP 40 (Legrand) | шт. | 56 |
| 80 | Установка в электрические боксы устройств защитного отключения (УЗО) DX"3" 411500 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand) | шт. | 56 |
| 81 | Установка в электрические боксы автоматов DX"3"-E 407261 /1Р/ C10A 6,0 кА (Legrand) | шт. | 56 |
| 82 | Установка в электрические боксы автоматов DX"3"-E 407263 /1Р/ C16A 6,0 кА (Legrand) | шт. | 60 |
| 83 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе нагревательного мата по готовому основанию под плитку на 2,5 м2 (комплект с регулятором) типа Energi ktp-25 | компл. | 8 |
| 84 | Монтаж настенно-потолочных светильников на 2 лампы типа Globo Bike 40401-2 (или аналог) | шт. | 70 |
| 85 | Монтаж настенно-потолочных светильников на 1 лампу типа Globo Bike 40401-1 (или аналог) | шт. | 32 |
| 86 | Монтаж влагозащищенных светильников для ванных комнат на 2 лампы, настенных, типа Aqua артикул: A6940AP-2WH (или аналог) | шт. | 34 |
| 87 | Монтаж потолочных люминесцентных светильников на 4 лампы 4*18 Вт ЭмПРА, 620*620, белый растровый | шт. | 17 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 88 | Демонтаж чугунных радиаторов с количеством секций до 10 | шт. | 75 |
| 89 | Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду32мм | п.м. | 168,0 |
| 90 | Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду25мм | п.м. | 183,0 |
| 91 | Демонтаж стальных водогазопроводных труб Ду15мм | п.м. | 715,5 |
| 92 | Демонтаж чугунных ванн длиной 1500мм | шт. | 54 |
| 93 | Демонтаж умывальников и раковин | шт. | 9 |
| 94 | Демонтаж унитазов | шт. | 59 |
| 95 | Демонтаж настенных смесителей с душем | шт. | 57 |
| 96 | Демонтаж чугунных канализационных труб Ø110мм | п.м. | 198 |
| 97 | Демонтаж чугунных канализационных труб Ø50мм | п.м. | 84 |
| 98 | Демонтаж полотенцесушителей | шт. | 54 |
| 99 | Демонтаж стальных трубопроводов отопления из водогазопроводных труб Ду32мм | п.м. | 1368,9 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 100 | Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 20мм и толщиной стенки 3,4 мм | п.м. | 1214 |
| 101 | Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 25мм и толщиной стенки 4,2 мм | п.м. | 224 |
| 102 | Монтаж полипропиленовых трубопроводов PPRS с гильзами и креплениями для ГВС PN20 SDR 6, наружным диаметром 32мм и толщиной стенки 5,4 мм | п.м. | 224 |
| 103 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб Ду20 мм с хомутами для крепления | п.м. | 334,9 |
| 104 | Монтаж шаровых кранов размером 3/4" (Ду20) | шт. | 138 |
| 105 | Монтаж шаровых кранов размером 1/2" (Ду15) | шт. | 218 |
| 106 | Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø110мм с хомутами для крепления | п.м. | 264 |
| 107 | Монтаж ПВХ трубопроводов системы канализации Ø50мм с хомутами для крепления | п.м. | 356 |
| 108 | Монтаж биметаллических радиаторов типа Рифар Монолит (Rifar Monolit) 500 / 6 секций (или аналог). Температура теплоносителя 1200С. | шт. | 69 |
| 109 | Монтаж электрического полотенцесушителя типа Сунержа Фурор-Ёлочка 1000х900 (или аналог) | шт. | 13 |
| 110 | Установка душевой двери в нишу 1500х1860мм типа Kermi Atea (Германия) Артикул AT PTF 15018 (или аналог) | шт. | 9 |
| 111 | Установка душевого трапа типа Viega Advantix Артикул 617271 (или аналог) | шт. | 9 |
| 112 | Монтаж душевых систем для ванн и душевых кабин типа Grohe New Tempesta Cosmopolitan System, Артикул 200 27394000 (или аналог) | шт. | 46 |
| 113 | Монтаж смесителей для ванн типа Hansgrohe Talis E2 31662000 (или аналог) | шт. | 46 |
| 114 | Монтаж смесителей для умывальников типа Hansgrohe Focus E2 31517000 (или аналог) | шт. | 48 |
| 115 | Монтаж унитазов типа Ideal Standard Playa Артикул J492401 (или аналог) | шт. | 13 |
| 116 | Монтаж биде типа KAISER SH-341 (или аналог) | шт. | 13 |
| 117 | Монтаж раковин типа Ideal Standard Motion W890101 (или аналог) | шт. | 50 |
| 118 | Монтаж полупьедесталов для раковин типа Ideal Standard Motion W310401 (или аналог) | шт. | 50 |
| 119 | Монтаж полотенцедержателей длиной 85см типа Ideal Standard Motion B5316AA (или аналог) | шт. | 50 |
| 120 | Монтаж сифонов для раковин типа Viega Eleganta, Артикул 366681 (или аналог) | шт. | 13 |
| 121 | Монтаж умывальников с пьедесталом типа Santek – Анимо (или аналог) | шт. | 35 |
| 122 | Монтаж сифонов для раковин типа AlcaPlast A410 | шт. | 35 |
| 123 | Монтаж моек из нержавеющей стали 600х800мм | шт. | 2 |
| 124 | Монтаж подстолья под мойку, облицованную пластиком с печатным рисунком, марка КМ-5 | шт. | 2 |
| 125 | Монтаж смесителей для раковин типа Jika Cool 3.111B.1.004.110.1 (или аналог) | шт. | 35 |
| 126 | Монтаж смесителей для ванн типа Jika Lyra 3.2127.7.004.261.1 (или аналог) | шт. | 33 |
| 127 | Монтаж прямоугольного душевого поддона типа Люкс Dolphin (или аналог) (прямоугольный, 80х100см) | шт. | 33 |
| 128 | Монтаж сифона для душевого поддона типа Люкс F-28 Sanplast (или аналог) | шт. | 33 |
| 129 | Монтаж ПВХ гофротрубы диаметром 40мм, L=1,0м | шт. | 33 |
| 130 | Монтаж душевого угла 80х100 R-525 типа Dolphin (или аналог) | шт. | 46 |
| 131 | Монтаж унитазов-компакт типа Santek Сенатор WH111823 антивсплеск (или аналог) | шт. | 34 |
| 132 | Монтаж гофрированной фановой трубы Артикул WC-F23R | шт. | 46 |
| 133 | Монтаж водяного полотенцесушителя типа М1 60*60 Тругор (или аналог) | шт. | 33 |
| 134 | Монтаж сифонов для раковин хромированных типа Viega Eleganta, Артикул 366681 (или аналог) | шт. | 13 |
| 135 | Монтаж сифонов для раковин пластиковых с гофрой типа AlcaPlast, Артикул A410 (или аналог) | шт. | 35 |
| 136 | Прокладка водогазопроводных оцинкованных труб Ду50мм | п.м. | 50 |
| ЭВАКУАЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 137 | Демонтаж напольных покрытий из керамической плитки | м2 | 132,8 |
| 138 | Демонтаж лестничных перил | п.м. | 136 |
| 139 | Демонтаж стальных конвекторов длиной до 2м | шт. | 9 |
| 140 | Очистка потолка от старой побелки | м2 | 228,8 |
| 141 | Обработка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения | м2 | 228,8 |
| 142 | Шпаклевка поверхностей потолков | м2 | 228,8 |
| 143 | Окраска поверхностей потолков водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interior (или аналог), цвет белый | м2 | 228,8 |
| 144 | Обработка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 545,6 |
| 145 | Шпаклевка поверхности стен универсальной строительной шпаклевкой типа Ветонит LR+ (или аналог) по стеклотканевой сетке типа «строби» | м2 | 545,6 |
| 146 | Окраска поверхностей стен водоэмульсионным составом типа HUSKY Super Paint Interior (или аналог), цвет по согласованию с заказчиком | м2 | 545,6 |
| 147 | Локальный ремонт цементной стяжки площадью до 1,0 м2 | м2 | 54,4 |
| 148 | Обработка поверхности пола грунтовкой глубокого проникновения типа Бетоконтакт (КНАУФ) (или аналог) | м2 | 132,8 |
| 149 | Укладка напольной керамической плитки типа Kerama Marazzi, серия «Сатин», цвет бежевый или серый, размер 33,3х33,3см | м2 | 132,8 |
| 150 | Монтаж биметаллических радиаторов типа Рифар Монолит (Rifar Monolit) 500 / 10 секций | шт. | 9 |
| 151 | Монтаж лестничных ограждений из нержавеющей стали; диаметр поручня 50,8мм, диаметр стойки 38 мм, высота 90 см, диаметр ригеля 16мм, количество ригелей 2 шт. | п.м. | 136 |
| СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 152 | Монтаж сплит систем типа Panasonic CS-YW7MKD или YW9MKD (или аналог) с размещением внешнего блока на фасаде внутренней стороны здания при длине трассы не более 15м и прокладкой дренажа в систему канализации | шт. | 46 |
| 152.1 | Внутренний блок настенного типа Panasonic CS-YW7MKD (или аналог) | шт. | 46 |
| 152.2 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | п.м. | 644 |
| 152.3 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | п.м. | 230 |
| 152.4 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | п.м. | 644 |
| 153 | Сверление отверстий в бетонных стенах Ø30мм для прокладки сплит систем | шт. | 138 |
| 154 | Устройство штроб шириной 40мм и глубиной 50мм в бетонных стенах (площадь сечения 20 см2) | п.м. | 132 |
| 155 | Демонтаж существующих сплит-систем типа Ballu7 | шт. | 14 |
| 156 | Монтаж б/у сплит-систем типа Ballu7 | шт. | 14 |
| 156.1 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | п.м. | 196 |
| 156.2 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | п.м. | 70 |
| 156.3 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 6х1 мм | п.м. | 196 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 157 | Погрузка строительного мусора в автомобили и вывоз на расстояние до 20 км | т. | 72,12 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

5.1. Применяемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ.

5.2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

5.3.   Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов.

5.4. Материалы и изделия, применяемые при выполнении монтажа, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

5.5.    Все используемые материалы и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту.

5.6. Каждая единица Товара должна сопровождаться техническим паспортом изделия с указанным серийным номером производителя, датой производства Товара, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.

5.7. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению продаж, сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования.

5.8. Поставляемый товар должен иметь упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного оборудования – международным стандартам упаковки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке оборудования.

5.9.  Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

5.10. Подрядчик отвечает за качество приобретаемых и применяемых материалов.

5.11. При работе оборудования должно быть исключено выделение вредных газов, наличие повышенного уровня шума и вибраций.

5.12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации.

5.13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генподрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 40 (Сорок) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

7.1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов.

7.2. Подрядчик должен иметь внутреннюю системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.

7.3. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика.

7.4. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генподрядчика  все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генподрядчиком соответствующего требования Подрядчику.

7.5. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генподрядчиком.

7.6. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и оборудование.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - После окончания работ проводится комплексная проверка работы систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с составлением «Акта проверки работоспособности системы».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

8.1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию.

8.2. Гарантия должна распространяться на выполненные работы, включая примененные материалы и комплектующие изделия.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

9.1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генподрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте.

9.2. Обеспечение производства строительно-монтажных и электромонтажных работ согласно действующему законодательству РФ и нормативной документации, регламентирующей производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

-  СНиП 31-06-2009 - Общественные здания и сооружения;

- Правил технической эксплуатации энергоустановок;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов;

- ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- МПОТ (ПОТ РМ-016-2001) «Межотраслевая инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания;

- ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- Планами-графиками работ

- Бланками переключений;

- Программами индивидуального и комплексного опробования оборудования.

9.3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда.

9.4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

9.5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик.

9.6.  В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Заказчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Заказчика.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

  - Представитель Генподрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку.

  - Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями.

  - Подрядчик своевременно предъявляет Генподрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

  - Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях.

  - Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат.

10.6. В конце каждого месяца, но не позднее 25 числа, Подрядчик предоставляет Генподрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата  России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

  - По завершении работ Подрядчик представляет Генподрядчику исполнительно-техническую  документацию,  оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD.

  - Оригиналы паспортов на применяемое оборудование;

  - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна».

11.4. После завершения электромонтажных работ, Подрядчик, предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика:

11.4.1. Исполнительную техническую документацию на выполненные электромонтажные работы, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития;

11.4.2. Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006;

11.4.3. Технический отчет по измерениям и испытаниям;

11.4.4. Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия;

11.4.5. Акты на скрытые работы.

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТ.

12.1. Работы производятся без авансового платежа.

12.2. Оплата производится на основании выставленного счета по факту выполнения работ по договору, предоставления Генподрядчику исполнительно-технической документации согласно требованиям раздела 11 настоящего ТЗ, а также после подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 согласно п.10.6. настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней;

12.3. Подтверждение наличия свидетельства о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, согласно предмету закупки, выданные саморегулируемой организацией, в соответствии с ч.2, ст. 52  Градостроительного кодекса РФ:

раздел III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

п. 33. «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), п. №:

33.3. Жилищно-гражданское строительство.

12.4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, не менее 3 (трех) лет, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3).

12.5. Персонал, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь регистрацию на территории РФ на весь период действия договора.

12.6. Инженерно-технический персонал (за исключением разнорабочих), привлекаемый для полного и своевременного выполнения данного договора, должен иметь документы, подтверждающие нормативный уровень квалификации в соответствии с тарификацией выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию:

– реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии);

– реквизиты документа об образовании;

– вид обучения и его продолжительность;

– наименование профессии и уровень присвоенной квалификации;

– реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии.

12.7. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе:

- не менее 3 электромонтажников, имеющих группу по электробезопасности не ниже III;

- не менее 10 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 12 плотников, имеющих разряд не ниже II;

- не менее 5 плиточников, имеющих разряд не ниже III;

- не менее 3 слесарей-сантехников.

12.8. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний).

12.9. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста.

12.10. Условия проведения шумных строительно-монтажных работ, и работ по монтажу инженерных систем:

- проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, электрогазосварочных работ, погрузочно-разгрузочных работ  - запрещено в ночное время и выходные дни, и разрешено  в дневное время с 8-00 до 17-00;

- возможность проведения не создающих шума отделочных и монтажных работ в выходные и праздничные дни, требует дополнительного согласования по времени и месту их проведения  с Генподрядчиком;

-  работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения.

График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке  предварительно согласовывается с Генподрядчиком.

12.11. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается.

12.12. Помещений и площадей (за исключением площадей, занимаемых для проведения ремонтных работ)  для хранения материала на период производства работ на территории гостиницы «Дон» не предоставляются.

12.15. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории гостиницы «Дон» в период проведения строительно-монтажных работ не предусматривается.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

ТЗ – техническое задание;

ГКЛ – гипсокартонный лист;

ППР – проект производства работ;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система проектной документации;

ИТР – инженерно-технический работник.