| Приложение № 2 к Спецификации по Договору № _________от «___» ________2011г. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер Куликовский С.В. ________________________ "____"____________2011г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на поставку станков для подземного бурения для ОСП «Краснокаменское»

1. Общие требования

1.1. Место поставки: 674673, Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОСП «Краснокаменское» ЗАО «РУСБУРМАШ» (согласно спецификации к проекту Договора)

1.2. Год выпуска оборудования: новое, не ранее 2010 г.

1.3. Обязательные документы: инструкция по эксплуатации, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ.

1.4.  Срок и объем гарантии: 12 месяцев или 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).

1.5. Срок поставки: согласно Графику поставки

1.6. Прочие требования: комплект буровых штанг, набор ключей, пневмоударник, буровая коронка  и ЗИП.

Буровой станок НКР-100МПА

Буровой станок  НКР-100МПА должен обеспечивать бурение скважин Ф85-110мм., глубиной до 50м.,  в подземных условиях, по руде и  породе коэффициент крепости которых составляет f=10-16 по шкале пр. Протодьяконова. Пульт управления станка должен быть выносным. Привод пневматический от магистрали сжатого воздуха. Станок раскрепляется в горной выработке на распорной колонке. Состоит из следующих основных узлов: редуктор с пневмозахватом и двигателем ДАР-14М, подающий патрон, став штанг, ограждение, соединительные рукава. Перехват штанг осуществляется автоматически с пульта управления, срабатыванием клапанов прямого и обратного хода.

Технические характеристики

| Буровой станок НКР-100МПА | 6 шт. |
| --- | --- |
| Диаметр скважины, мм | 85-110 |
| Глубина скважины, м | До 50 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм. | 5-6 |
| Рабочее давление воды, атм. | 10-12 |
| Расход воды, л/мин | 15-20 |
| Максимальное усилие подачи, кг | 600 |
| Усилие подачи на инструмент при бурении, кг | 150 |
| Ход подачи, мм | 365 |
| Мощность пенвмодвигателя, кВт. | 10,5 |
| Габариты станка, с пультом мм: Длина Ширина Высота | 2600 872 1800-2900 |
| Рабочая длина штанги, мм | 1200 |
| Диаметр штанги, мм | 63,5 |

Буровой станок  БП-100М

Буровой станок  БП-100М  должен обеспечивать бурение скважин Ф85-160мм., расширение скважин до диаметра 250мм., глубиной до 100м.,  в подземных условиях, по руде и породе коэффициент крепости которых составляет f=6-20 по шкале пр. Протодьяконова. Способ бурения ударно-вращательный, погружными пневмоударниками.  Пульт управления станка должен быть выносным. Привод вращателя и податчика пневматический, двигатель ДАР-14М. Станок перемещается по горным выработкам на салазках, раскрепляется на колонке с гидродомкратом.

Дополнительные опции:

-пневмолебедка с приводом от пневмомотора ДАР-5:тяговое усилие -1000кг; масса -40кг; Емкость каната -40м.

Технические характеристики

| Буровой станок БП-100М | 1 шт. |
| --- | --- |
| Диаметр скважины, мм | 85-250 |
| Глубина скважины, м | 100 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, атм. Направление бурения, град | 5-6 0-360 |
| Рабочее давление воды, атм. | 10-12 |
| Расход воды, л/мин | 15-20 |
| Максимальное усилие подачи, кг | 1500 |
| Мощность пневмодвигателя, кВт. | 10,5 |
| Габариты горной выработки, м -минимальные - максимальные Общая масса станка (без штанг), кг | 2,2*2,2 2,8*2,8 370 |
| Номинальный крутящий момент на шпинделе вращателя, кг/м. Номинальная частота вращения, об/мин Максимальная частота вращения, об/мин | 110 50 80 |
| Буровая штанга, мм | 76*820*750 |

Технические данные основных узлов

| № пп | Наименование | Значение показателя | Исполнение станка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4. |
| 1. | Рабочий орган (100.01.00.000) Масса, кг Длина, мм Ход подачи, мм | 400 2470 1337 | 100.00.00.000 |
| 2. | Рабочий орган (100.01.00.000-01) Масса, кг Длина, мм Ход подачи, мм | 420 2585 1337 | 100.00.00.000-01 |
| 3. | Рабочий орган (100.20.00.000) Масса, кг Длина, мм Ход подачи, мм | 390 2025 900 | 100.00.00.000-02 |
| 4. | Редуктор подачи, тип (100.01.04.000-01) | одноступенчатый, планетарный | 100.00.00.000 100.00.00.000-01 100.00.00.000-02 |
|  | Привод, тип | пневмомотор ДАР 14М |  |
|  | Передаточное число редуктора | 5 |  |
|  | Максимальное усилие подачи, Н (кгс) | 15000 (1500) |  |
|  | Максимальная скорость подачи, м/мин | 30 |  |
|  | Масса, кг | 105 |  |
| 5. | Вращатель (100.02.01.000), тип | одноступенчатый планетарный редуктор | 100.00.00.000 100.00.00.000-02 |
|  | Привод, тип | пневмомотор ДАР 14М |  |
|  | Передаточное число редуктора | 5 |  |
|  | Номинальный крутящий момент на шпинделе, Н.м (кгс.м) | 900 (90) |  |
|  | Максимальная частота вращения шпинделя, с-1 (об/мин) | 1,33(80) |  |
|  | Масса, кг | 130 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Вращатель (100.03.00.000), тип | двухступенчатый планетарный редуктор | 100.00.00.000-01 |
|  | Привод, тип | электромотор АДМ 100L 4МО5 |  |
|  | Передаточное число редуктора | 25 |  |
|  | Номинальный крутящий момент на шпинделе, Н.м (кгс.м) | 622 (63,5) |  |
|  | Частота вращения шпинделя, с-1 (об/мин) | 0,93 (56) |  |
|  | Масса, кг | 140 |  |
| 7. | Колонка распорная (100.05.00.000), тип | телескопический | 100.00.00.000 100.00.00.000-01 |
|  | Высота наименьшая, мм | 2400 |  |
|  | Высота наибольшая, мм | 3650 |  |
|  | Диаметр гидроцилиндра распора, мм | 80 |  |
|  | Ход, мм | 150 |  |
|  | Объем цилиндра, л | 0,85 |  |
|  | Усилие распора при номинальном давлении, Н (кг.с) | 35000 (3500) |  |
|  | Масса, кг.с | 75 |  |
| 8. | Колонка распорная (100.30.00.000), тип | телескопический | 100.00.00.000-02 |
|  | Высота наименьшая, мм | 1855 |  |
|  | Высота наибольшая, мм | 2655 |  |
|  | Диаметр гидроцилиндра распора, мм | 80 |  |
|  | Ход, мм | 150 |  |
|  | Объем цилиндра, л | 0,85 |  |
|  | Усилие распора при номинальном давлении, Н (кг.с) | 35000 (3500) |  |
|  | Масса, кг.с | 65 |  |
| 9. | Насос ручной гидравлический (100.40.01.000), тип | плунжерный | 100.00.00.000 100.00.00.000-01 100.00.00.000-02 |
|  | Емкость бака, л | 2,0 |  |
|  | Диаметр плунжера, мм | 20 |  |
|  | Ход, мм | 30 |  |
|  | Усилие на рукоятке, Н (кгс) | 200 (20) |  |
|  | Число качаний в мин. | 35 |  |
|  | Подача, л/мин | 0,5 |  |
|  | Номинальное давление, кг/см2 | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | Лебедка ручная (100.50.02.000), тип | рычажная | 100.00.00.000 100.00.00.000-01 100.00.00.000-02 |
|  | Передаточное число редуктора | 18 |  |
|  | Диаметр каната, мм | 5,8 |  |
|  | Длина каната, м | 12 |  |
|  | Усилие на рукоятке, Н (кгс) | 200 (20) |  |
|  | Тяговое усилие, Н (кгс) | 15000 (1500) |  |
| 11. | Автомасленка (100.07.00.000), тип | пневматическая |  |
|  | Емкость бака, л | 4,25 |  |
|  | Удельный расход масла, г/м3 | 2,5 |  |
| 12. | Пневмоударник, тип | П-110-2,8М |  |
|  | Номинальное давление воздуха МПа (кгс/см2) | 0,5 (5) |  |
|  | Ударная мощность, кВт | 2,8 |  |
|  | Расход воздуха, м3/мин | 7,0 |  |
|  | Масса, кг | 24 |  |
| 13. | Штанга буровая (100.12.00.010) |  | 100.00.00.000 100.00.00.000-01 |
|  | Диаметр, мм | 76 |  |
|  | Длина, мм | 1230 |  |
|  | Рабочая длина, мм | 1160 |  |
|  | Масса, кг | 13 |  |
| 14. | Штанга буровая (100.80.00.010) |  |  |
|  | Диаметр, мм | 76 |  |
|  | Длина, мм | 820 | 100.00.00.000-02 |
|  | Рабочая длина, мм | 750 |  |
|  | Масса, кг | 9,6 |  |

Первый зам. Главного инженера                                                                  Харенко А.А.

Главный механик                                                                                           Менаметов Р.Ш.