|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ФГУП УЭМЗ ______________А.В. Максимов «___» сентября 2014года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на ремонт производственных помещений (оси 3-21/А-Н) в корпусе №15 цеха №36 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Документация размещена на официальном сайте закупок ГК «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru, на ЭТП «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

и на официальном сайте закупок РФ www.zakupki.gov.ru

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На ремонт производственных помещений (оси 3-21/А-Н) в корпусе №15 цеха №36 ФГУП «Уральский электромеханический завод» по адресу г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9.

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

Помещение № 1 в осях 3-4/К-Н.

- Разборка линолеума на полах  - 45,7 м2

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм -  45,7 м2

- Армирование стяжки цементной кладочной сеткой 100*100мм, диаметром 4мм – 45,7м2

- Устройство стяжек цементных толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100 диаметром 4мм  - 45,7 м2

- Монтаж перфорированной металлической плитки пола размером 300*300мм на раствор  - 45,7 м2

Помещение № 2 в осях 4-5/К-Н.

- Огрунтока балок потолка – 20,46м2

- Ремонт штукатурки балок потолка – 6,138м2

- Сплошное выравнивание балок потолка – 20,46м2

- Окраска балок  потолка водоэмульсионными составами  – 20,46 м2

- Частичная отбивка старого штукатурного слоя со стен - 48,7 м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 162,14м2

- Ремонт штукатурки стен –48,7 м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен - 162,14 м2

- Окраска верха стен водоэмульсионными составами – 120,47 м2

- Облицовка низа стен металлическим стальным листом толщиной 1мм с огрунтовкой и покраской масляной краской на 2 раза ( Н =2 м) – 41,67 м2

- Демонтаж металлической чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм - 36,19 м2

- Засыпка вручную котлованов, ям гравием – 7,13м3

- Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 7,13м3

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм -  36,19 м2

- Армирование стяжки цементной кладочной сеткой 100*100мм диаметром 4мм – 42,5м2

- Устройство стяжек цементных толщиной 60мм  - 42,5 м2

- Монтаж перфорированной металлической  плитки пола 300*300мм на раствор – 42,5 м2

- Установка и разборка  лесов – 42,5 м2

- Обезжиривание металлической двери – 9,12м2

- Окраска масляными составами металлической двери – 9,12м2

Помещение № 3 в осях 5-6/К-Н.

- Облицовка стены керамической плиткой по оси 5/К-Н (на высоту 2 м) с отбивкой слоя штукатурки толщиной слоя до 20мм с последующим выравниванием штукатуркой– 7,74м2

- Заливка цементно-песчаным раствором отдельных мест покрытий пола толщиной до 20мм– 2,7м2

Помещение № 4 в осях 6-7/К-Н.

- Обшивка оконной рамы панелью из вспененного пенопласта (сендвич панель толщиной 10мм) по металлокаркасу-12,8 м2

- Заливка цементно-песчаным раствором отдельных мест покрытий пола толщиной до 20мм– 2,5м2

Помещение № 5 в осях 7-8/К-Н.

- Огрунтока балок потолка – 20,8м2

- Ремонт штукатурки балок потолка – 6,24м2

- Сплошное выравнивание балок потолка – 20,8м2

- Окраска балки потолка водоэмульсионными составами  – 20,8 м2

- Закладка проема кирпичом – 0,396м3

- Частичная отбивка старого штукатурного слоя со стен - 42,9 м2

- Огрунтовка поверхностей стен – 146,16

- Ремонт штукатурки стен – 46,23м2

- Сплошное выравнивание поверхностей стен – 146,16 м2

- Окраска стен водоэмульсионными составами – 146,16 м2

- Демонтаж плитки чугунной  540*540мм толщиной 10мм– 11,7м2

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм  -  42,5 м2

- Демонтаж металлического бака в полах 1200*1100*700мм– 1 шт.

- Засыпка канала гравием  фракции 20-40мм с последующей трамбовкой – 1,2м3

- Устройство стяжек цементных толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100 диаметром 4мм - 42,5 м2

- Укладка металлической перфорированной плитки пола 300х300мм - 42,5 м2

- Установка и разборка  лесов – 42,5 м2

- Зашивка ГКЛВ по металлокаркасу – 19,78м2

- Подготовка стен из ГКЛ под окраску – 19,78м2

- Окраска стен из ГКЛ водоэмульсионными составами – 19,78м2

- Закладка кирпичом отдельных мест перегородки из стеклоблоков – 3м2

- Окраска перегородки из стеклоблоков масляной краской – 64,2м2

- Устройство оконных откосов панелями из вспененного пенопласта (сендвич панель толщиной 10мм)с прокладкой утеплителя толщиной 100мм и устройством пластикового уголка по периметру окна (9м/п)– 1,45м2

Генераторная в осях 8-9/К-Н.

- Обезжиривание антресолей металлических ранее окрашенных– 54,36м2

- Окраска антресолей масляной краской– 54,36м2

Помещение №41 в осях 12-13/К-Н.

- Демонтаж бетонного плинтуса  -  27,7м/п

- Разборка стяжки цементной толщиной 60мм – 42,6м2

- Устройство стяжек цементных толщиной 60мм с армированием сеткой кладочной 100*100 диаметром 4мм– 42,6м2

- Демонтаж линолеума – 42,6м2

- Устройство линолеума – 42,6м2

- Демонтаж металлического дверного проема – 1,89м2

- Оштукатуривание дверных откосов – 2,1м2

- Огрунтовка дверных откосов – 2,1м2

- Сплошное выравнивание дверных откосов – 2,1м2

- Окраска дверных откосов водоэмульсионными составами – 2,1м2

- Окраска металлических стеллажей и воздуховодов – 75м2

- Устройство металлических ограждений по металлокаркасу из сетки рабицы – 16м2

- Изготовление металлических дверей из уголка 50*50 с прутком диаметром 12мм, шаг 100мм (900*2000мм – 1 шт.; 800*1800мм – 1 шт.)– 2шт.

- Окраска металлических ребристых поверхностей (решеток) – 38,8м2

Помещение в осях 7-8/А-Г

- Устройство полов из плит бетонных 500х500 по готовой бетонной подготовке– 47,3м2

Помещение в осях 8-9/А-Г

- Демонтаж оконных проемов – 2,59м2

- Демонтаж деревянного дверного проема – 3,68м2

- Закладка проема кирпичом – 2,35м3

- Оштукатуривание поверхности стены – 12,54 м2

- Сплошное выравнивание поверхности стены – 12,54м2

- Окраска водоэмульсионной краской поверхности стены – 12,54м2

- Установка металлических ворот (двустворчатых равносторонних)– 6,38м2

- Устройство плитки бетонной 500х500 мм– 46,48м2

- Заделка отверстий в плитах перекрытий до 1м2 (раствор М200)– 4шт.

Помещение № 7 в осях 9-17/А-Г.

- Демонтаж чугунной плитки 540*540мм толщиной 10мм– 278м2

- Демонтаж цементной стяжки  толщиной 60мм– 278м2

- Демонтаж металлического уголка – 78м/п

- Монтаж металлического уголка 32х32 в каналах – 83,6м/п

- Перекрытие каналов металлическим рифленым листом толщиной 6мм – 19м2

- Армирование стяжки цементной кладочной сеткой диаметром 4мм – 278м2

- Устройство цементных стяжек толщиной 60мм – 278м2

- Монтаж металлической перфорированной плитки пола 300х300мм – 146м2

- Устройство полимерных полов – 132м2

- Обрамление металлических ворот резиной (ширина 200мм)– 14 м/п

- Засыпка траншей гравием фракции 20-40мм– 5,6м3

- Уплотнение гравия пневмотрамбовками – 5,6м3

Окраска металлических конструкций (труб, радиаторов)в осях 3-19/А-Н.

- Обезжиривание металлических конструкций– 164,3м2

- Грунтовка металлических конструкций– 164,3м2

- Окраска маляными составами на 2 раза металлических конструкций  – 164,3м2

Заделка отверстий .

- Заделка отверстий в кирпичных стенах цементно-песчаным раствором до 1м2 – 10шт.

- Заделка отверстий в кирпичных стенах цементно-песчаным раствором более 1м2 – 2шт.

Ремонт транспортных металлических ворот  в осях 3-4/А.

- Обрамление проема ворот листовой сталью неоцинкованной 3мм по металлокаркасу – 1,8м2

- Замена обшивки ворот (50%) листовой сталью неоцинкованной  3мм – 10,55м2

- Окраска масляными составами металлических ворот на 2 раза– 21,1м2

- Обрамление металлических ворот резиной (ширина 200мм)– 17,1м/п

Заделка проема кирпичем по оси 21/В-Е.

- Закладка проема кирпичем – 0,175 м3

Оштукатуривание кирпичных стен – 2,8м2

Подготовка стен под окраску – 2,8м2

Окраска водоэмульсионными составами поверхности стены – 2,8м2

Отмостка.

- Разборка бетонных оснований – 1,12 м3

- Разработка грунта вручную – 11,12 м3

- Затаривание мусора в мешки и его вывоз – 26,928 т.

- Демонтаж бортовых камней – 3 п.м.

- Устройство подстилающих слоев из щебня – 7,78  м3

- Устройство подстилающих слоев песчаных – 3,36 м3

- Установка гидроизоляционного слоя из полиэтиленовой пленки – 55,6 м2

- Армирование отмостки сеткой кладочной d-5мм с ячейкой 100х100мм – 58,38м2

- Устройство бетонной отмостки с уклоном от здания – 5,56 м3

- Установка бортовых камней – 3 п.м.

Прочие работы.

- Затаривание строительного мусора и его вывоз – 34,41572 т.

Электромонтажные работы

Прокладка кабеля в цехе:

- Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м кабеля до 1 кг – 981м.

- Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м кабеля до 2 кг – 45м.

- Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100мм – 9м.

- Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 50мм – 249м.

- Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40мм – 1125м.

- Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25-32мм – 92м.

- Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2 – 1475м

Материалы к перечню электромонтажных работ:

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5мм2 – 622м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 2,5мм2 – 232м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5мм2 – 155м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 50мм2 – 45м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5мм2 – 90м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5мм2 – 202м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 4,0мм2 – 130м.

- Кабели гибкие с медными жилами, с ПВХ изоляцией экранированные в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности КГВЭВ нг с числом жил – 4 и сечением 35мм2 – 20м.

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108мм, толщина стенки 3,5мм – 9м

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 3 и сечением 95мм2 – 9м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3мм – 249м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57мм, толщина стенки 3мм – 249м

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 70мм2 – 75м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 95мм2 – 120м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 35мм2 – 10м.

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 35мм2 – 32м

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 50мм2 – 12м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40мм, толщина стенки 2,5мм – 239м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32мм, толщина стенки 2,5мм – 20м

- Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20мм, толщина стенки 2мм (Д25,20) – 866м

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 3 и сечением 1,5мм2 – 50м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 1,5мм2 – 30м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 2,5мм2 – 26м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 4 и сечением 50мм2 – 231м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 1,5мм2 – 492м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 5 и сечением 2,5мм2 – 260м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 6мм2 – 10м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 16мм2 – 28м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил 4 и сечением 25мм2 – 20м.

- Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 кВ, число жил 5 и сечением 35мм2 – 8м.

- Труба винипластовая по установленным конструкциям. По стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25мм – 61м

- Труба винипластовая по установленным конструкциям. По стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50мм – 31м

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 2,5мм2 – 43м.

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 6мм2 – 18м.

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 16мм2 – 6м.

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 25мм2 – 5м.

- Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки КГН, с числом жил – 4 и сечением 35мм2 – 20м.

Общестроительные работы:

- Пробивка отверстий диаметром 100мм с толщиной стен до 500мм – 25 шт.

- Герметизация кабельных проходок – 25 шт. (2,355м3)

Стекловолокно огенеупорное керамическое cerablanket – 10кг

Набухающая противопожарная шпатлевка – 20 кг

- Грунтование, покраска стальных труб – 134,02м2

Монтажные узлы и изделия:

- Коробка клеммная на 10 клемм, степень защиты  IP43 – 1шт.

- Коробка клеммная на 10 клемм степень защиты  IP54 – 23шт

- Металлоконструкции (для установки аппаратуры и крепления электропроводок) – 10кг

Трубы:

- Труба стальная водогазопроводная с узловым прохордом 20мм на толщину стенки диаметром 20х2,8 – 50м

- Рукав резиновый с тканевым каркасом класса 2 (В) внутренним диаметром 25мм – 10м

Сантехнические и теплотехнические работы.

1.Помещение в осях  8-9/А-Г.                                                                                                                                                     Подвод  сжатого воздуха к  поз. 8,9.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу25  длинной- 6 п.м. ,                                                                                                                                                                dу15  длинной-  15п.м.

1 врезка в действующую сеть.

Установка крана шарового dу25-1шт., dу15-2шт.

2.Помещение 103.                                                                                                                                                     Подвод  сжатого воздуха к  поз. 13,14.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу25  длинной - 6 п.м. ,                                                                                                                                                                dу15  длинной -  5п.м.

1 врезка в действующую сеть.

Установка крана шарового dу25-1шт., dу15-2шт.

Замена существующей  канализации в полу на отм. -0,50  dу100  длинной - 9 п.м.

Установка и обвязка  умывальника.                                                                                                               Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной - 10 п.м.

2 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-4шт.

Прокладка канализации  dн50   длинной - 5 п.м. в полу.

1 врезка в действующую сеть.

Установка  двух трапов    d 100.

Прокладка канализации  dн110   длинной - 4 п.м. в полу.

1 врезка в действующую сеть.

Подвод водооборота к поз14.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной - 20 п.м. ,

dу50  длинной - 4 п.м.    (в т.ч.  2,0 п.м. проложено в полу в лотке  2трубы).                                                                                                                                                                          2 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-3шт.

3.Помещение 104.                                                                                                                                                     Подвод  сжатого воздуха к  поз. 26.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной - 7 п.м.,                                                                                                                                                                1 врезка в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-2шт.

Подвод водооборота к поз. 26.                                                                                                                   Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной -15 п.м. ,

dу50  длинной - 4 п.м.                                                                                                                                                                       2 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-3шт.

Подвод водооборота к поз. 27,28.                                                                                                                   Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной -10 п.м. ,

dу50  длинной - 8 п.м., dу100  длинной - 6 п.м.                                                                                                                                                                       2 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-4шт.,  dу50 -1шт.

Проект и прокладка трубопровода аммиака  к  поз.27. специализированной организацией.

4.Обвязка циклона промывателя.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной -5 п.м.

1 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-2шт.                                                                                                        Прокладка канализации  dн50   длинной - 25 п.м. в полу.

1 врезка в действующую сеть.

5.Обвязка сатураторной установки.

Прокладка  стальной водогазопроводной трубы  dу15  длинной -5 п.м. ,

1 врезки в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-2шт.                                                                                                        Прокладка канализации  dн50   длинной - 8 п.м. в полу.

1 врезка в действующую сеть.

Установка крана шарового dу15-3шт.                                                                                                                   Слив из бака.                                                                                                                                                    Установка трапа   d 100  с решеткой с грязесборником на  существующую канализацию.

Общестроительные работы:

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз – 10,83м2

- Масляная окраска металлических поверхностей решеток, труб за 2 раза – 7,69м2

- Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб за 2 раза – 3,14м2

- Затаривание строительного мусора с последующим вывозом – 1,206т.

Материалы и оборудование к перечню сантехнических работ

1.Умывальник прямоугольный  2 величины со спинкой УмПр2СФ по ГОСТ 30493-96 – 1шт.

2.Сифон бутылочный, пластмассовый, унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальников СБЧВ ГОСТ 23289-94 -1шт.

3.Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный   См- МДЦБ    ГОСТ    25809-96 -1шт.

4.Гибкая подводка гайка/ штуцер  -60см.  -  2шт.

5.Трап чугунный с вертикальным отводом по ГОСТ 1811-97     Dу100     ТВ 100 -2шт.

6. Кран шаровый муфтовый латунный  11Б27П1  ТУ 3712-002-4606952-99                                                     dу15  -24шт.,      dу25  -2шт.,   dу50 -1шт.

7.Задвижка чугунная, параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,

Ру =  1,0 МПа    с ответными фланцами,      Dу50 – 1шт.

8.Фланец стальной плоский приварной на  Ру = 1,0 МПа из стали 20,  исполнения 1                                         (с соединительным выступом),   d  50.  Фланец 1-50-10 ст. 20 ГОСТ 12820-80 - 2шт.

9.Труба стальная водогазопроводная    ГОСТ  3262-75                                                                                     dу15 -90м., dу25-12м.,  dу50 -16м.,   dу100 -6м.

10.Отводы стальные dу 50  - 10шт.,      dу100  - 4шт.

11.Труба НПВХ с раструбом, уплотнительным кольцом  ТУ 6-19-307-86                                                      Dн  50  - 40м.,              Dн110 – 20м.

12.Отводы  НПВХ   Dн  50  - 4шт.,              Dн110 – 6шт.

13.Полуотводы    НПВХ   Dн  50  - 4шт.,              Dн110 – 6шт.

14.Тройник  НПВХ    110х110х110 - 3шт.,       110х50х110 - 2шт.

15.Насос дренажный погружной фирмы    « GRUNDFOS»  Unilift     КР  250-AV1,                                  Q =6,0ь3/ч, Н=5,0м.                                                                                                                             Принадлежности к насосу:     хомут для шланга   Dу32мм, –1шт.,  быстросъемная муфта со стороны шланга   Dу32мм –1шт.,  быстросъемная муфта со стороны насоса   Dу32мм –1шт.

16. Трап с решеткой с грязеотстойником   Dн110,     HL71   -1шт.

17.Рукав класса В (II)  внутренним диаметром  мм.,   наружным диаметром 53мм,                    с комбинированной тканью, на рабочее давление 0,63МПа    Гост 18698-79  - 20м.

Рукав  В(II)  -6,3-40-51 Гост18698-79.

18. Резинотканевые рукава    dу15 -30м.

Вентиляционные работы.

Демонтажные работы:

- Клапан воздушный с приводом (2000х2000) – 1 шт.

- Переходы изолированные – 20м2

- Трубы изолированные Ø 108х4 – 40 м

- Вентилятор №8  с электродвигателем (марка Ц9-57) – 1 комплект

- Калорифер №10 (марка КСК-3) – 4 шт.

- Решетка воздухозаборная 2000х1000 – 1шт.

- Вентилятор №6,3 с электродвигателем (марка ЦП7-40) – 1 комплект

- Циклон (марка ВЦНИИОТ №10) – 1 шт.

- Воздуховод Ø450 – 10м

- Воздуховод Ø400 – 7м

- Воздуховод Ø315 – 3м

- Воздуховод Ø280 – 7м

- Воздуховод Ø215 – 7м

- Воздуховод Ø200 – 4м

- Воздуховод Ø170 – 7м

- Вентилятор №4 с электродвигателем (марка Ц9-57) – 1 комплект

- Воздуховод Ø200 – 20м

- Воздуховод Ø405 – 3м

- Воздуховод Ø375 – 5м

- Вентилятор №2 с электродвигателем (марка Ц14-46) – 1 комплект

- Воздуховод 200х100 – 20м

- Вентилятор №6,3 с электродвигателем (марка Ц9-57) – 1 комплект

- Воздуховод Ø315 – 36м

- Воздуховод Ø300 – 30м

- Вентилятор №6,3 с электродвигателем (марка Ц9-57) – 1 комплект

- Воздуховод Ø350 – 15м

- Воздуховод Ø280 – 6м

- Воздуховод Ø250 – 6м

- Воздуховод Ø160 – 6м

- Вентилятор №4 с электродвигателем (марка Ц14-46) – 1 комплект

- Воздуховод Ø250 – 3м

- Воздуховод Ø280 – 10м

- Воздуховод Ø200 – 6м

- Воздуховод Ø110 – 15м

- Воздуховод Ø355 – 15м

Перемещение:

- Циклон – промыватель (марка СИОТ № 3) – 1 шт.

Система П-1

- Воздуховод плотный «П» класс гермет. «В» 400х200мм, Ст.=0,7мм – 3,5м

- Сетка оцинкованная 400х400 – 1шт.

- Патрубок плотный класс герметичности «В»  400х400мм, L=400мм Ст.=2,0мм (для ЗВД) – 0,64м2

- Воздуховод плотный «П» класс герметичности «В». 1200х1200мм, Ст. =2мм – 3м

- Крепление воздуховодов – 70 кг

Система ПЕ-1

- Клапан регулирующий 800х600 с эл. приводом – 1шт.

- Решетка алюминиевая ВР-Г800х600 – 1шт.

- Патрубок плотный «П» класс герметичности «В» 800х600х100, Ст. 1,2мм, оцинкован. – 1шт.

Система В-6*.

- Вентилятор радиальный взрывозащищенный, коррозионностойкий . Исполнение 1. Положение «Пр°». Эл. двигатель N=2,2кВт, n=930об/мин. – 2 комплекта. (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-3,2; L=240мм – 2 шт.

- Гибкая вставка Н-3,2; h=180мм – 2 шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø280-Ø450мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 2шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 250х250-Ø450мм, L =400мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 2шт.

- Клапан обратный взрывозащищенный Ø450 – 2шт.

- Клапан регулирующий «ВЕЗА». Ø250 с электроприводом – 1шт.

- Сетка оцинкованная 200х200 – 2шт.

- Воздуховод плотный «П» класс герметич. «В»:

Ø450мм, Ст.=1,2мм оцинкован. – 2м.

Ø250мм, Ст. ∆=0,8мм оцинкован. – 3м.

Ø160мм, Ст. ∆=0,8мм оцинкован. – 2м.

- Воздуховод кл. «П», герметич. «В», оцинкован . Изолирован комплексной огнезащитной системой «ЕТ-Vent-30» ∆=4,5мм, предел огнестойкости El30

Ø160мм, Ст. ∆=0,8мм– 6м.

Ø200мм, Ст. ∆=0,8мм– 4м.

Ø450мм, Ст. ∆=1,2мм– 6м.

- Воздухвод плотный «П»  класс герметич. «В». Ø450мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99 ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 23 м.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 2шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм – 2шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 5шт.

- Крепление воздуховодов – 80кг.

Система В-7*

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий Исполнение 1. Положение «ЛО°». Эл. двигатель N=4кВт, n = 1430 об/мин. – 1 комплект (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-4; L=240 мм – 1шт.

- Гибкая вставка Н-4; h=180 мм – 1шт.

- Клапан регулирующий «ВЕЗА». Ø355 с электроприводом – 3шт.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В». Оцинкован Ø500мм, Ст.=1,2мм – 4м.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 300х300-Ø500мм, L =400мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø400-Ø500мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 5шт.

- Крепление воздуховодов – 20кг.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В». Оцинкован. Ø355мм,Ст.=1,0мм – 15м

Система ВУ-15*

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий, Д раб. кол.=1,05. Исполнение 1. Положение «ЛО°». Эл. двигатель N=75кВт, n=2850об/мин.   -  1 комплект (материал заказчика)

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø400-Ø560мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 280х280-Ø560мм, L =400мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Гибкая вставка В-4; L=240 мм – 1шт.

- Гибкая вставка Н-4; h=180 мм – 1шт.

- Воздуховод плотный «П» класс герметич. «В». Оцинкован:

Ø500мм, Ст. ∆=1,2мм– 25м.

Ø355мм, Ст. ∆=1,0мм– 15м.

Ø315мм, Ст. ∆=1,0мм– 12м.

Ø250мм, Ст. ∆=0,8мм– 30м.

Ø180мм, Ст. ∆=0,8мм– 3м.

- Переход плотный «П», класс герметич. «В». 353х702-Ø500мм, L=400мм, Ст.=1,2мм, оцинкован. – 1шт.

- Переход плотный «П», класс герметич. «В». Ø390-Ø500мм, L=300мм, Ст.=1,2мм, оцинкован. – 1шт.

- Клапан регулирующий «Веза» Ø250мм с электроприводом – 7шт.

- Ушко уравнивания потенциалов  из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 10 шт.

- Крепление воздуховодов – 90 кг

- Вентиль Ду15 – 1шт.

- Труба водогазопроводная Ду15 – 0,5м

Система В-16*

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий Исполнение 1. Положение «Л45°». Эл. двигатель N=4кВт, n = 1430 об/мин. – 1 комплект (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-4; L=240 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Гибкая вставка Н-4; h=180 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø403-Ø800мм, L =500мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) =32мм, покровный слой «Энергопак» - 2м.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 300х300-Ø800мм, L =500мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) =32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Воздуховод плотный «П» класс герметич. «В». Оцинкован:

Ø355мм, Ст. ∆=1,0мм– 5м.

Ø250мм, Ст. ∆=0,8мм– 8м.

Ø200мм, Ст. ∆=0,8мм– 7м.

- Ушко уравнивания потенциалов  из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 4 шт.

- Крепление воздуховодов – 30 кг

Система В-9*

- Вентилятор канальный. С эл. приводом N=0,256кВт,n=3980об/мин. с семисторным регулятором скорости. – 1 комплект

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «А», Ø125мм, Ст.=0,8мм, оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex» АС(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 16м.

- Зонт Ø125 ТУ36-2337-80. – 1шт.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «А»,

Ø125мм, Ст.=0,5мм, оцинкован. – 4м

Ø100. Ст. ∆=0,5мм – 5м.

- Решетка алюминиевая ВР-Г200х100 – 6шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 4шт.

- Крепление воздуховодов – 8кг.

Система В-24.

- Воздуховод плотный «П» класс герметич. «В».

Ø280мм, Ст. =1,0мм– 15м.

Ø200мм, Ст. =0,8мм– 7м.

Ø125мм, Ст. =0,8мм– 6м.

- Лючок замера параметров воздуха – 4шт.

- Крепление воздуховодов – 14кг.

Система В-40А.

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий, Д раб. кол.=1,1. Исполнение 1. Положение «Пр°». Эл. двигатель N=11,0кВт, n=1435об/мин.   -  2 комплекта (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-6,3; L=240 мм– 2шт.

- Гибкая вставка Н-6,3; h=180 мм– 2шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø630-Ø560мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 2шт.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В», Ø560мм, Ст.=1,2мм, оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex» АС(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 20м.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 441х441-Ø630мм, L =400мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 2шт.

- Клапан обратный, Ø630 серия 5.904-41  - 2шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø530-Ø560мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 2шт.

- Зонт Ø560 – 1шт.

- Воздуховод плотный «П». класс герметич. «В». Изолирован комплексной огнезащитной системой «ЕТ-Vent-30»  ∆4,5мм, предел огнестойкости Еl30. Оцинкован .

Ø560мм, Ст. =1,2мм– 12м.

Ø500мм, Ст. =1,2мм– 2м.

Ø355мм, Ст. =1,0мм– 1м.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В» оцинкован

Ø500мм, Ст. ∆ =1,2мм– 9м.

Ø355мм, Ст. ∆ =1,0мм– 20м.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В». Ø560мм, Ст.=1,2мм оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex AC «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 20м.

- Клапан регулирующий «ВЕЗА». Ø355 с электроприводом – 2шт.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 2шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 2шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 5шт.

- Крепление воздуховодов – 300 кг.

Система В-41А.

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий Исполнение 1. Положение «Пр0°». Эл. двигатель N=4кВт, n = 1250 об/мин. – 1 комплект (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-3,2; L=240 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Гибкая вставка Н-3,2; h=180 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 250х250-Ø400мм, L =400мм, Ст.=1,0мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». Ø400мм, L =400мм, Ст.=1,0мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 10м.

- Зонт Ø400 ТУ36-2337-80 – 1шт.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В» Ø400мм, Ст.=1,0мм, оцинкован – 20м.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 3шт.

- Крепление воздуховодов – 68 кг.

Система В-42А.

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий Исполнение 1. Положение «Пр0°». Эл. двигатель N=3кВт, n = 945 об/мин. – 1 комплект (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-5; L=240 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Гибкая вставка Н-5; h=180 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 400х400-Ø400мм, L =400мм, Ст.=1,0мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В».Ø510- Ø450мм, L =300мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Зонт Ø450 ТУ36-2337-80 – 1шт.

- Воздуховод плотный «П»  класс герметич. «В», Ø450мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 14м.

- Воздуховод плотный. «П», герметич. «В»,Ø450мм, ст.=1,2мм, оцинкован . Изолирован комплексной огнезащитной системой «ЕТ-Vent-30» ∆=4,5мм, предел огнестойкости El30 – 16м.

- Воздуховод плотный. «П», класс герметич.  «В», оцинкован.

Ø450мм  ∆=1,2мм – 9м

Ø355мм  ∆=1,0мм – 15м

- Клапан регулирующий «ВЕЗА». Ø355 с электроприводом – 2шт.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 1шт.

- Крепление воздуховодов – 120 кг.

Система ВУ-56*

- Вентилятор радиальный коррозионностойкий Исполнение 1. Положение «Пр45°». Эл. двигатель N=5,5кВт, n = 1430 об/мин. – 1 комплект (материал заказчика)

- Гибкая вставка В-2,5; L=240 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Гибкая вставка Н-2,5; h=180 мм серия 5.904-38– 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В». 200х200-Ø450мм, L =400мм, Ст.=1,2мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Переход плотный «П»  класс герметич. «В».Ø250- Ø350мм, L =300мм, Ст.=1,0мм, Оцинкован. Изолирован листовым материалом «Armaflex АС «(АС-32-99/Е) ∆=32мм, покровный слой «Энергопак» - 1шт.

- Ушко уравнивания потенциалов из стальной ленты 30*3 – 1шт.

- Кабель с медной жилой сечением 4мм2, L=250мм. – 1шт.

- Лючок замера параметров воздуха – 2шт.

- Крепление воздуховодов – 10 кг.

- Воздуховод плотный «П», класс герметич. «В» Ø250мм, Ст. = 0,8мм, оцинкован. – 5м.

Пуско наладочные работы

Восстановление отделки, нарушенной при изменении размеров проемов (ОК-2, вентрешетки)-9,5м2

Опоры под воздуховоды – 144,94 кг

Подвесы под воздуховоды – 57,2 кг

Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости : -№ 17 /14  от    05.09.2014 г.