# Техническое  задание

Основные требования применения: для определения фракционного состава нефтепродуктов в соответствии с ASTM D 2887.

| № п.п. | Технические требования | Требуемый параметр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая характеристика комплекса |  |
| 1.1. | Поставляемая техника должна быть новой, не бывшей в эксплуатации и изготовлена не ранее 2012 года. | Наличие |
| 1.2. | Сертификат об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии | Наличие |
| 1.3. | Сертификат соответствия производства и обслуживания требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (ИСО 9001:2000) | Наличие |
| 1.4. | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Наличие |
| 1.5. | Санитарно-Эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 1.6. | Все представленные технические характеристики поставляемого оборудования должны быть подтверждены официальными документами завода-производителя (свидетельство и описание типа средств измерений, эксплуатационные документы) | Наличие |
| 1.7. | Эксплуатационная и техническая документация на русском языке | Наличие |
| 1.9. | Соответствие требованиям по электромагнитной совместимости ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (для медицинских изделий) или ГОСТ Р 51522.1-2011 (для лабораторного оборудования) подтвержденное протоколом испытаний испытательного центра, аккредитованного на право проведения соответствующих испытаний | Наличие |
| 2. | Технические характеристики: |  |
| 2.1. | Газовый хроматограф | 1шт. |
| 2.1.1. | Общие характеристики хроматографа |  |
| 2.1.1.1 | Возможность подключения внешней полнофункциональной клавиатуры с четырехстрочным дисплеем, обеспечивающей задание и контроль любых параметров конфигурации и метода, диагностику изменение параметров хроматографа | наличие |
| 2.1.1.2 | Встроенный контроллер, обеспечивающий возможность автономной работы прибора, в том числе без персонального компьютера | наличие |
| 2.1.1.3 | Связь с компьютером по интерфейсам Ethernet, USB, RS232 | наличие |
| 2.1.1.4 | Не менее тринадцати независимых нагреваемых зон | наличие |
| 2.1.1.5 | Функция «Сон» (автономное включение хроматографа в заданное время) | наличие |
| 2.1.1.6 | Все элементы газовой схемы (пневматические узлы) доступны при открывании верхней крышки прибора. Не необходимости снимать боковые и задние крышки прибора | наличие |
| 2.1.1.7 | Автономный запуск режима анализа хроматографа после включения | наличие |
| 2.1.1.8 | Одновременное размещение в хроматографе трех детекторов и трех испарителей | наличие |
| 2.1.1.9 | Возможность установки или замены детекторов с универсальным посадочным местом в любой последовательности без замены аналитической части (модуля) | наличие |
| 2.1.1.10 | Хроматограф должен иметь возможность присоединения квадрупольного масс-спектрометрического детектора с чувствительностью не менее 450:1 (при вводе 1 мкл пробы октафторнафталина с концентрацией 1пг/мкл в режиме TIC), для будущего оснащения | наличие |
| 2.1.2 | Электронное регулирование газовых потоков | наличие |
| 2.1.2.1 | Количество каналов, не менее | 5 |
| 2.1.2.2 | Максимальное давление газа-носителя на входе в хроматограф | 1,25 МПа |
| 2.1.2.3 | диапазон задания и измерения расхода газа, не менее | 0-500 мл/мин |
| 2.1.2.4 | диапазон задания и измерения давления, не менее | 0-1000 кПа |
| 2.1.2.5 | Задание параметров регулятора для каждого канала в отдельности | наличие |
| 2.1.3 | Термостат колонок |  |
| # 2.1.3.1 | # объем термостата, не менее | 12.3л |
| 2.1.3.2 | # диапазон рабочих температур, не менее | от (Т окр. среды + 4°С) до 450°С с дискретн. установки 0,1 °С |
| 2.1.3.3 | # Максимальная скорость программирования, не менее | до 120 °С/мин с дискретн. установки 0,1 °С/мин |
| 2.1.3.4 | # Скорость охлаждения с 400 °С до 50 °С, не более | 5,5мин |
| 2.1.3.5 | # количество изотерм | 20 |
| 2.1.3.6 | # Отклонение среднего установившегося значения температуры термостатов от заданного значения, %, не более | 1,5 |
| 2.1.4. | Детектор пламенно- ионизационный (ПИД) | 1 шт. |
| 2.1.4.1 | Предел детектирования (по гептану), не более | 2х10-12 г/с |
| 2.1.4.2 | Линейный диапазон, не менее | 0,5* 107 |
| 2.1.4.3 | Максимальная температура, не менее | 450оС |
| 2.1.4.4 | Электронное управление потоков, автоматический контроль поджига | Наличие |
| 2.1.4.5 | Комплект гаек и муфт для подключения колонок | Наличие |
| 2.1.5. | Испаритель капиллярный 7.3 | 1 шт. |
| 2.1.5.1. | Возможность работы в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splitless) | Наличие |
| 2.1.5.2. | Возможность прямого ввода пробы в капиллярную колонку (on-column) | Наличие |
| 2.1.5.3. | Возможность работы капиллярного испарителя с насадочными колонками | Наличие |
| 2.1.5.4. | Максимальная температура, не менее | 450°С |
| 2.1.5.5. | Скорость программирования температуры в диапазоне от 40 до 320°С, не менее | 30°С/мин |
| 2.1.5.6. | Вентилятор для быстрого охлаждения испарителя | Наличие |
| 2.1.5.7. | Быстрая замена лайнера (вставки) | Наличие |
| 2.1.5.8. | Работа в режимах с делением потока (Split) или без деления потока (Splltless) | Наличие |
| 2.2 | Колонки, входящие в поставку комплекса: |  |
| 2.2.1 | Колонка RTX-2887, 10m*0.53mm*2.65mkm, Cat. N 10199 или эквивалент | 1шт. |
| 2.3 | Программное обеспечение для управления хроматографом, сбора и обработки хроматографических данных | 1шт. |
| 2.3.1. | Должно функционировать под управлением операционных систем Microsoft Windows 98/XP/Windows 7 | Наличие |
| 2.3.2. | Язык интерфейса программы: русский/английский | Наличие |
| 2.3.3. | Возможность создания учетных записей пользователей с паролями, позволяющих разграничить доступ к программе для пользователей, имеющих разную квалификацию | Наличие |
| 2.3.4. | Возможность автоматизации выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и условий выполнения каждого анализа с автоматической обработкой и выдачей результатов, как с участием, так и без участия оператора | Наличие |
| 2.3.5. | Программное управление и контроль всех рабочих параметров хроматографа и внешних устройств | Наличие |
| 2.3.6. | Автоматическая и ручная разметка пиков, различные методы градуировки и количественной обработки данных, усреднение результатов нескольких измерений, печать отчетов, создание автоматических последовательностей для обработки данных с гибкими настройками для каждого метода | Наличие |
| 2.3.7. | Возможность обработки хроматограммы и выдачи результата после выхода интересующих пиков, не дожидаясь окончания анализа | Наличие |
| 2.3.8. | Выявление и идентификация неограниченного количества соединений | Наличие |
| 2.3.9. | Построение многоточечной градуировки с неограниченным количеством уровней | Наличие |
| 2.3.10 | Ведение журнала, регистрирующего все действия оператора в программе обработки в соответствии с требованиями GLP | Наличие |
| 2.4. | Специализированное программное обеспечение для расчета в соответствии с ASTM 2887, 5307. | 1 шт. |
| 2.5. | Дозатор автоматический жидкостный или эквивалент | 1 шт. |
| 2.5.1. | # объем контейнера с пробой | от 0,1 до 2 мл |
| 2.5.2. | # Объем вводимой пробы | от 0,1 до 10 мкл |
| 2.5.3. | # Количество виал для слива промывочной жидкости | 3 |
| 2.5.4. | # Количество инжекций из одной виалы | От 1 до 99 |
| 2.5.5. | # Количество контейнеров | 14 |
| 2.5.6. | # возможность установки шприцев 0,5; 1; 5; 10 мкл | Наличие |
| 2.5.7. | # два алгоритма промывки шприца, различные варианты ввода пробы | Наличие |
| 2.5.8. | управление из программы хроматографа или компьютера, задание переменных параметров алгоритмов промывки и ввода пробы | Наличие |
| 2.5.9. | хранение рабочих параметров дозатора в методе | Наличие |
| 2.5.10. | комплект ЗиП (запасной комплект виал и уплотнительных септ, микрошприцы для установки в дозатор, монтажные элементы и электрические кабели для подключения дозатора, комплект мембран испарителя). | Наличие |
| 2.6. | Система захолаживания термостата колонок | 1 шт. |
| 2.6.1. | Полная программная интеграция с хроматографом | Наличие |
| 2.6.2. | Возможность задания температуры термостата колонок хроматографа от 0°С | Наличие |
| 2.6.3. | Не требует дополнительных хладоагентов при работе | Наличие |
| 2.7. | Дополнительное оборудование и расходные материалы |  |
| 2.7.1 | Мембрана резиновая в испаритель | 100шт. |
| 2.7.2 | Пробоотборник ПГО-50 (вентили В 12 (1.М-П), уплотнение вентиля металл–полиамид, присоединительная резьба G ½ - А, , соответствует ГОСТ 14921-78) | 2шт. |
| 2.7.3 | Виала (4мл, Cat.N 27203-U, Supelco) | 10шт. |
| 2.7.4 | Внутренний стандарт ASTM D 5307, 25мл (Cat.N 48479, Supelco) | 1шт. |
| 2.7.5 | Клей полиимидный Polyimide sealing resin (5г./уп.) | 1уп. |
| 2.76 | Количественный градуировочный раствор Boiling Point Calibration № 1 (ASTM D 2887) (Cat.N 5080-8716, Agilent) | 1шт. |
| 2.7.7 | Соединитель колонок 5шт./уп. (Кат.№ ML-100, Ohio Valley) | 1уп. |
| 2.7.8 | Трубка медная капиллярная | 6м. |
| 2.7.9 | Шприц SGE-Chromatec-01-1мкл с метрологической поверкой | 4шт. |
| 2.7.10 | Руководство пользователя по подготовке и проведению хроматографического анализа на аппаратно-программном комплексе. Нефть и нефтепродукты. Имитированная дистилляция. Определение фракционного состава по ASTM 2887 и ASTM 5307. | 1шт. |
| 3. | Дополнительные требования |  |
| 3.1. | Обеспечение стандартными комплектами ЗИП и расходными материалами | Наличие |
| 3.2. | Государственная метрологическая поверка | Наличие |
| 3.3. | Для каждой единицы оборудования должны быть указаны: Фирма-изготовитель, Марка оборудования, Каталожный номер. | Наличие |
| 4. | Сервис и техническая поддержка |  |
| 4.1. | Доставка оборудования до г.Москва | Наличие |
| 4.2. | Пуско-наладочные работы, обучение операторов, гарантийное обслуживание (не менее 18 месяцев после ввода прибора в эксплуатацию) осуществляется сервис-нженерами, сертифицированными фирмой изготовителем. | Наличие |
| 4.3. | Послегарантийное обслуживание осуществляется сервис-инженерами, сертифицированными фирмой изготовителем | Наличие |