| СОГЛАСОВАНО Исп. директор ООО «Трест РосСЭМ» ____________________Д.П.Рыков | УТВЕРЖДЕНО Директор Курского фил. АО «НИАЭП» _______________И.В.Крууз |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку, монтаж и пусконаладочные работы стандартного промышленного оборудования

для нужд Курского фил. АО «НИАЭП»

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основание для закупки |  | Инвестпрограмма:«Механизация Курской строительной площадки для выполнения СМР(краны)»(поз.1) |  |  |  |  |
| 2 | Цель |  | Поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, испытание и документальное сопровождение пуска в работу козлового крана. |  |  |  |  |
| 3 | 3. 1 Наименование оборудования |  | Козловой кран г.п.100 т, пролет 42 м с одной консолью |  |  |  |  |
|  | 3.2 Марка оборудования |  | КК-Кр 100/10 |  |  |  |  |
|  | 3.3 Количество |  | 2 |  | шт |  |  |
| 4 | Сведения о новизне |  | Новый. Изготовлен не позднее 2014г. Не бывший в употреблении и не восстановленный. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Кран общего назначения предназначен для укрупнения и перемещения армометаллоблоков. Аренда ООО «Трест РосСЭМ» |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3.1 Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напряжение сети |  |  |  |  | В | 380 |
| 2 | Частота сети |  |  |  |  | Гц | 50 |
| 3 | Тип крана |  |  |  |  | - | козловой |
| 4 | Грузоподъемность главного подъема |  |  |  |  | т | 100 |
| 5 | Грузоподъемность вспомогательного подъема (не менее) |  |  |  |  | т | 10 |
| 6 | Пролет |  |  |  |  | м | 42 |
| 7 | Высота подъема крюка осн. подъема (не менее) |  |  |  |  | м | 16,5 |
| 8 | Высота подъема крюка вспом. Подъема (не менее) |  |  |  |  | м | 18 |
| 9 | Скорость подъема груза (не более) |  |  |  |  | м/мин | 8 |
| 10 | Скорость передвижения грузовой тележки (не более) |  |  |  |  | м/мин | 25 |
| 11 | Скорость передвижения крана (не более) |  |  |  |  | м/мин | 40 |
| 12 | Управление крана |  |  |  |  |  | с кабины |
| 13 | Группа режима работы крана |  |  |  |  |  | А4 |
| 14 | Условия эксплуатации |  |  |  |  |  | У1 |
| 15 | Тип крановых рельсов |  |  |  |  |  | Р65 |
| 16 | Конструкция моста и опор крана – коробчатого сечения |  |  |  |  | - | - |
| 17 | Рабочая длина консоли |  |  |  |  | м | 10,0 |
| 18 | Токопровод к крану – кабельный барабан |  |  |  |  | - | - |
| 19 | Система управления- частотные преобразователи для механизмов передвижения крана и главного подъема, релейно-контакторная для механизмов вспомогательного подъема |  |  |  |  | - | - |
| Подраздел 3.2 Требования к комплектности |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 3.3 Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Поставщик обеспечивает доставку крана на строительную площадку, его разгрузку, монтаж, наладку и испытания крана на территории стройплощадки Курской АЭС. |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Срок поставки |  | В течение 210 дней с момента заключения договора |  |  |  |  |
| 2 | Перечень документов, подтверждающих качество оборудования/изделия, поставляемых совместно с оборудованием/изделием |  | 1.Сертификат соответствия; 2.Паспорт; 3.Инструкция по монтажу и эксплуатации крана на русском языке. 4.Упаковочные листы. 5.Комплект документов на приборы и устройства безопасности(паспорта, сертификаты, инструкции по настройке, эксплуатации и обслуживанию приборов безопасности на русском языке). 6.Комплект чертежей с описанием запасных и быстроизнашивающихся частей и деталей крана. 7.Программа испытаний крана(полное техническое освидетельствование после завершения монтажа и наладки в соответствии с требованиями «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» Приказ Ростехнадзора от 12.11.13 №533. 8.Установочный чертеж. |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  | Гл. технолог |  | Ефремов В.В. |  |  |  |
| Разработал |  | Гл. механик |  | Горяинов В.В. |  |  |  |

от 18.02.2015 г.