# Приложение №1 к Спецификации

Техническое задание

на поставку химических электронасосных агрегатов  Х80-50-200-ИСД-У2, Х65-50-160-ИС-У2, АХП 50-32-200-0,8 И-СД У2, АХП 50-32-200-1,3 И-СД У2, НД 2,5 Р 200/25 И 14А или их эквивалент

Все ссылки на товарные знаки, марки производителей, технические условия встречающиеся в техническом задании сопровождаются словами «или эквивалент».

| Наименование работ, услуг: | Поставка химических электронасосных агрегатов Х80-50-200-ИСД-У2, Х65-50-160-ИС-У2, АХП 50-32-200-0,8 И-СД У2, АХП 50-32-200-1,3 И-СД У2, НД 2,5 Р 200/25 И 1 А или эквивалент |
| --- | --- |
| Место поставки: | Забайкальский Край, г. Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» |
| Время выполнения работ: | ноябрь 2013 года. |
| Требования к исполнителю | Завод изготовитель или официальный дилер заводов изготовителей оборудования, иметь право на реализацию продукции предприятия в части номенклатуры насосов, и запасных частей на территории Российской Федерации. |
| Технические характеристики | Электронасосный агрегат Х80-50-200-И-СД-У2: Q-50 м3/час, H-50 м, частота вращения 2900 об/мин, эл.двигатель 30 кВт, двойной мягкий сальник, ст. 07ХН25МДТЛ. Электронасосный агрегат Х65-50-160-И-С-У2: Q-25 м3/час, Н-32 м, частота вращения 2900 об/мин, эл.двигатель 11 кВт, одинарный мягкий сальник, ст. 07ХН25МДТЛ. Электронасосный агрегат АХП 50-32-200-1,3 И-СД-У2: Q- 12,5 м3/час, Н-50 м, частота вращения 2900 об/мин, двойной мягкий сальник, ст. 07ХН25МДТЛ Электронасосный агрегат АХП 50-32-200-0,8 И-СД-У2: Q- 12,5 м3/час, Н-50 м, частота вращения 2900 об/мин, двойной мягкий сальник, ст. 07ХН25МДТЛ НД 2,5 Р 2000/25 И 13А: Одноплунжерный, регулирование ручное на ходу, тип уплотнения – шевронные манжеты, эл.двигатель 5,5 кВт общепромышленный, подача 2000 литр/час, давление 25 кгс/см2 |
| Комплектация оборудования насосов типа Х | Электронасосный агрегат в сборе, а именно: Насос, рама , электродвигатель, муфта, щиток ограждения муфтового соединения, паспорт, инструкция по эксплуатации |
| Комплектация насосов типа НД | Насос, эл.двигатель, паспорт, инструкция по эксплуатации. |
| Требования к оборудованию | наличие сертификата соответствия поставляемой продукции. поставляемое оборудование должно быть изготовлено с соблюдением требований по качеству, другим специальным требованиям, указанным в спецификации, технических требованиях и характеристиках на оборудование приведенные в данном техническом задании. поставляемое оборудование должно быть новым гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| Прочие условия | При предложении поставщиком оборудования – являющегося эквивалентом в отличие от указанных в спецификации и в согласованных с заказчиком технических требованиях, поставщик обязан в своем техническом предложении подтвердить в сравнении по всем значениям параметров и характеристик, соответствие или преимущество предлагаемого оборудования запрашиваемому, а также весовые, массогабаритные и конструктивные присоединительные размеры. |

- Наименование Оборудования:

  - Электронасосные агрегаты  Х80-50-200-ИСД-У2, Х65-50-160-ИС-У2, АХП 50-32-200-0,8 И-СД У2, АХП 50-32-200-1,3 И-СД У2, НД 2,5 Р 200/25 И 13А или эквивалент.

2. Требования к обслуживанию Оборудования

2.1. Поставщик устраняет недостатки согласно гарантийным обязательствам. Расходы, связанные с устранением недостатков в течение гарантийного срока, несёт Поставщик.

3. Требования к качеству Оборудования

3.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Оборудования в стране производителя, а также действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

4. Требования к безопасности поставляемого Оборудования

4.1. Оборудование должно быть разрешено к эксплуатации на территории Российской Федерации.

5. Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества Оборудования, к обслуживанию Оборудования, к расходам на эксплуатацию Оборудования

5.1. В стоимость электронасосных агрегатов  Х80-50-200-ИСД-У2, Х65-50-160-ИС-У2, АХП 50-32-200-0,8 И-СД У2, АХП 50-32-200-1,3 И-СД У2, НД 2,5 Р 200/25 И 13А включена доставка до 672018 Забайкальский край г. Чита п. Рудник Кадала ул. Дворцовский тракт 50 ЦБ МТС ОАО «Хиагда», предпродажная подготовка.

5.2. Гарантийный срок не менее 12 месяцев.

| «УТВЕРЖДАЮ»: | «СОГЛАСОВАНО»: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Хиагда» |  |
| (Должность) | (Должность) |
| А.В. Шмаков |  |
| (ФИО) | (ФИО) |
| __________________________________ | __________________________________ |
| (Подпись) | (Подпись) |