| № | Наименование | Марка | Ед. измер. | Колич. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | штат | резер |
| 1 | Пульт централизованного наблюдения | ОКО-3-ППУ-Р22 | шт | 1 |  |
| 2 | Радиомодем УКВ | ОКО-ППК-200 | шт | 1 |  |
| 3 | Антенна внешняя | АНТЭЛ-UHF-2 | шт | 1 |  |
| 4 | Антенна УКВ выносная | МАРТ-VHF | шт | 1 |  |
| 5 | Ноутбук с CPU "Intel Core i3", память 3Gb. | - | шт | 1 |  |
| 6 | Карта COM порта для ноутбука | WF-100 (или аналог) | шт | 1 |  |
| 7 | Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20-SMD | шт | 3 |  |
| 8 | Пульт контроля и управления | С2000М | шт | 1 |  |
| 9 | Блок индикации радиомодема с ТМ | ОКО-БИ-101 | шт | 1 |  |
| 10 | Блок индикации кнопочный | С2000-БКИ | шт | 1 |  |
| 11 | Блок сигнально - пусковой | С2000-СП1 | шт | 2 |  |
| 12 | Блок контроля линии оповещения | БКЛО-12 | шт | 2 |  |
| 13 | Релейный усилитель | УК-ВК-02 | шт | 3 |  |
| 14 | Резервированный источник питания | РИП-12-RS | шт | 1 |  |
| 15 | Резервированный источник питания | Скат-1200Р20 | шт | 1 |  |
| 16 | Батарея аккумулятоорная 12 вольт | АКБ-12-17 а*час | шт | 3 |  |
| 17 | Батарея аккумулятоорная 12 вольт | АКБ-12-26 а*час | шт | 1 |  |
| 18 | Батарея аккумулятоорная 12 вольт | АКБ-12-7 а*час | шт | 2 |  |
| 19 | Бокс настенный для АКБ | для АКБх2х17а*ч | шт | 1 |  |
| 20 | Извещатель пожарный дымовой | ИП212-73 Pro | шт | 198 | 20 |
| 21 | Базовое основание | BL401 | шт | 198 |  |
| 22 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУ | шт | 8 | 1 |
| 23 | Автоматический выключатель с коробом | ИЭК-1А-6 | шт | 1 |  |
| 24 | Оповещатель пожарный речевой | Соната-М | шт | 3 |  |
| 25 | Усилитель речевого оповещателя | Соната-У | шт | 42 | 4 |
| 26 | Устройство контроля шлейфа | УКШ-1 | шт | 45 |  |
| 27 | Световое табло ВЫХОД | Молния-12-ВЫХОД | шт | 24 | 3 |
| 28 | Коробка телефонная | РКУ-10х2 | шт | 14 |  |
| 29 | Коробка универсальная | УК-2П | шт | 114 |  |
| 30 | Коробка монтажная | ТУСО-100х100х55 IP55 | шт | 6 |  |
| 31 | Шкаф металлический с остекленной дверкой | SR12830 (1200х800х300) | шт | 1 |  |
| 32 | Лампа аварийного освещения светодиодная | SKAT LT-2330 LED | шт | 1 |  |
| 33 | Разъемы для подключения антенны | (по разъемам пульта ОКО) | шт | 2 |  |
| 34 | Кабель сигнальный огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,52 | м | 3200 |  |
| 35 | Кабель сигнальный огнестойкий | КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | м | 600 |  |
| 36 | Кабель силовой | ВВГнг-3х1,5 | м | 100 |  |
| 37 | Кабель радиочастотный | РК-50-7-312 (RG-312) | м | 40 |  |
| 38 | Кабель витая пара интерфейсный | КВП-5е 2х2х0,52 | м | 10 |  |
| 39 | Кабельный канал пластиковый | 25х16 | м | 460 |  |
| 40 | Кабельный канал пластиковый | 25х40 | м | 1200 |  |
| 41 | Кабельный канал пластиковый | 40х60 | м | 40 |  |
| 42 | Стальная струна | 1 мм | м | 600 |  |
|  | Знаки пожарной безопасности. |  |  |  |  |
| 43 | Знак огнетушителя | F04 | шт | 10 |  |
| 44 | Знак направления к эвакуационному выходу | E03 | шт | 12 |  |
| 45 | Знак направления к эвакуационному выход | E04 | шт | 12 |  |
| 46 | Знак по лестнице вниз | E13 и E14 | шт | 7 |  |