ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение работ «Ремонт бытовых помещений (гардеробные, душевая, туалет, умывальная) здания спецпрачечной Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пусконаладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт бытовых помещений (гардеробные, душевая, туалет, умывальная) здания спецпрачечной.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Дефектная ведомость №1 от 07.03.2014г, утвержденная Директором Челябинского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Грешняковым А.П. (Приложение 1). Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Свирепо И.Г. (Приложение 2).

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии, устранение дефектов и улучшение технических характеристик ограждающих конструкций зданий и сооружений на территории производственной базы.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Ремонт бытовых помещений: - разборка, облицовка стен керамической плиткой (плитки керамические) – 24 м2; - отбивка штукатурки с поверхностей/ сплошное выравнивание сухими смесями стен/ потолка (смеси сухие строительные) – 68,6/ 50/ 18,6 м2; - протравка нейтрализующим раствором поверхностей (раствор медного купороса) – 164,6 м2; - улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен/ потолка (краски водно-дисперсионные) – 50/ 18,6 м2; - окраска масляными составами труб за 2 раза (краски масляные и алкидные) – 2,6 м2; - разборка/ установка дверных блоков филенчатых/ установка дверей из поликарбоната (блоки дверные внутренние филенчатые/ светопрозрачный поликарбонат толщ.6 мм) – 6,6/ 2,1/ 4,8 м2; - очистка поверхностей щетками/ отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолка/ перетирка поверхностей раствором/ улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен/ потолка (краски водно-дисперсионные) – 43/ 26,4/ 36/ 7 – м2; - улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза (краски масляные и алкидные) – 4,32 м2; - разборка/ установка блоков дверных филенчатых (блоки дверные внутренние филенчатые) – 2,73 м2; - разборка/ облицовка стен керамической плиткой (плитки керамические глазур.) – 20 м2; - отбивка штукатурки, сплошное выравнивание сухими смесями потолка/ улучшенная окраска в/эм составами потолка (смеси сухие строительные, краски водно-дисперсионные) – 9/ 9/ 9 м2; - окраска масляными составами труб/ дверей за 2 раза (краски масляные) – 2,6/ 4,86 м2; - заделка отверстий бетоном В15 (М200) (бетон тяжелый, В 15 (М200)) – 0,03 м3; - погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный) – 2,5 т Форма ведомости объемов работ № п. п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; Разборка керамической плитки на стенах; м2; 24. 2; Облицовка стен керамической плиткой (плитки керамические, глазурированные); м2; 24. 3; протравка нейтрализующим раствором поверхностей (раствор медного купороса); м2; 164,6. 4; отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолка; м2; 68,6. 5; сплошное выравнивание сухими смесями стен (смеси сухие строительные); м2; 50. 6; сплошное выравнивание сухими смесями потолка (смеси сухие строительные); м2; 18,6. 7; улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен (краски водно-дисперсионные); м2; 50. 8; улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка (краски водно-дисперсионные); м2; 18,6. 9; окраска масляными составами труб за 2 раза (краски масляные и алкидные); м2; 2,6. 10; разборка дверных блоков филенчатых; м2; 6,6. 11; установка дверных блоков филенчатых (блоки дверные внутренние филенчатые); м2; 2,1. 12; установка дверей из поликарбоната (светопрозрачный поликарбонат толщ.6 мм); м2; 4,8. 13; очистка поверхностей щетками; м2; 43. 14; отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолка; м2; 43. 15; перетирка поверхностей раствором; м2; 26,4. 16; улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен (краски водно-дисперсионные); м2; 36. 17; улучшенная окраска водоэмульсионными составами потолка (краски водно-дисперсионные); м2; 7. 18; улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза (краски масляные и алкидные); м2; 4,32. 19; Разборка блоков дверных; м2; 2,73. 20; установка блоков дверных филенчатых (блоки дверные внутренние филенчатые); м2; 2,73. 21; Разборка керамической плитки со стен (плитки керамические глазур.); м2; 20. 22; облицовка стен керамической плиткой; м2; 20. 23; отбивка штукатурки с поверхностей; м2; 9. 24; сплошное выравнивание сухими смесями потолка (смеси сухие строительные); м2; 9. 25; улучшенная окраска в/эм составами потолка (краски водно-дисперсионные); м2; 9. 26; окраска масляными составами труб за 2 раза (краски масляные); м2; 2,6. 27; окраска масляными составами дверей за 2 раза (краски масляные); м2; 4,86. 28; заделка отверстий бетоном В15 (М200) (бетон тяжелый, В 15 (М200)); м3; 0,03. 29; погрузочно-разгрузочные работы, перевозка на 25 км (мусор строительный); т; 2,5.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.; Дефектная ведомость №1; Дефектная ведомость на ремонт бытовых помещений (гардеробные, душевая, туалет, умывальная) здания спецпрачечной.; 2. 2.; Локальная смета № 1; Локальная смета на ремонт бытовых помещений (гардеробные, душевая, туалет, умывальная) здания спецпрачечной.; 6.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

454036, г. Челябинск, Свердловский тракт, 2б. Производственная база.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – с момента подписания договора; дата окончания работ – один месяц с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам и другим нормативным документам. Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работа в стесненных условиях.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дефектная ведомость №1 | 1-2 |
| 2. | Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве | 3 |
| 3. | Локальная смета № 1 | 4-10 |