- ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | - Наименование - ТМЦ | - Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | - Ед. изм. | - Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS 7х0.5-500 или эквивалент | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы). LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 7х0.5 мм² | м | 3000 |
| 2 | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS 4х0.5-500 или эквивалент | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы) LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 4х0.5 мм² | м | 2000 |
| 3 | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS 19х0.5-500 или эквивалент | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы). LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 19х0.5мм² | м | 700 |
| 4 | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS 7х0.75-500 или эквивалент | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы). LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 7х0.75мм² | м | 170 |
| 5 | Кабель Типа КМПВЭВнг-LS 12х0.75-500 или эквивалент | Судовой малогабаритный кабель с медными многопроволочными жилами, с пластмассовой изоляцией, оболочка – ПВХ- пластикат, общий экран – медная проволока, наружная оболочка – ПВХ-пластикат. Предназначен для неподвижной прокладки в стационарных установках, для монтажа цепей управления сигнализации, связи, межприборных соединений, работающих при переменных напряжениях 500В и 1000В, частотой не более 200 кГц, в диапазоне температур от -50ºС до + 65ºС и относительной влажности 98% при температуре +35º. Кабель устойчив к воздействию ГСМ и жидкости ПГВ, не распространяет горение. Электрическое сопротивление изоляции (на 1 км длины) не менее 150 Мом. Рабочая емкость 1 м кабеля – не более 260пф (для одиночной экранированной жилы). LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 12х0.75 мм² | м | 50 |
| 6 | Кабель Типа КИПв-ЭВнг-LS 6х2х0.78 или эквивалент | Кабель симметричный для систем распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейсRS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482. Кабель парной скрутки, пары с много проволочными медными лужеными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и плеткой из медных луженых проволок. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности , с низким дымо- и газовыделением. Имеет сертификат пожарной безопасности, по нераспространению горения при прокладке в пучках и разрешение федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Включен в номенклатуру кабельных изделий для АЭС. | м | 258 |
| 7 | Кабель Типа КИПв-ЭВнг-LS 2х2х0.78 или эквивалент | Кабель симметричный для систем распределенного сбора данных, использующих промышленный интерфейсRS-485 по стандартам ИСО/МЭК 8482. Кабель парной скрутки, пары с много проволочными медными лужеными жилами с изоляцией из пористого полиэтилена в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником и плеткой из медных луженых проволок. Оболочка из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности , с низким дымо- и газовыделением. Имеет сертификат пожарной безопасности, по нераспространению горения при прокладке в пучках и разрешение федеральной службы по технологическому надзору на применение во взрывоопасных и пожароопасных зонах. Включсен в номенклатуру кабельных изделий для АЭС. Сечение 2х2х0.78 мм² | м | 600 |
| 8 | Кабель Типа КВВГнг-LS 4х1.5 или эквивалент | Электротехнический контрольный кабель предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести) LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 4х1.5 мм² | м | 800 |
| 9 | Кабель Типа КВВГнг-LS 5х1.5 или эквивалент | Электротехнический контрольный кабель предназначен для присоединения к электроаппаратуре, электроприборам. Кабель предназначен для передачи управляющих сигналов до 1 кВ или 0.66 кВ переменного напряжения, может прокладываться в каналах, помещениях и т.п. Конструкция: жила (мягкая медная проволока), изоляция (ПВХ пластикат), поясная изоляция (лента ПЭТФ пленки), оболочка (ПВХ пластикат пониженной горючести) LS-низкое дымо- и газовыделение. Сечение 5х1.5 мм² | м | 400 |
| 10 | Провод Типа ПВС 3х0.75 или эквивалент | Провод со скрученными медными многопроволочными жилами, ПВХ-изоляцией и ПВХ-оболочкой. Предназначен для присоединения электрических машин и приборов к электрической сети напряжением до 380В. Провод эксплуатируется при температуре от -25°С до + 40°С, предельно длительно допустимая температура жил +70°С, относительная влажность воздуха (при температуре до + 35°С) – 98%. Сечение 3х0.75 мм². | м | 80 |

# Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

Особые требования:

- обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная,  сертификат соответствия, в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей сопроводительной и технической документацией);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее  2015 года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)