«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание на выполнение работ

Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту полов в помещениях 27, 31, 61а, 75 здания 51.

Обнинск

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.3 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту полов в помещениях 27, 31, 61а, 75 здания 51.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах

В соответствии с Разделом 4 Ведомостью физических объемов работ.

Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

Работы будут выполняться на режимной территории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Подраздел 2.3 Требования к разработке ППР

Разработка ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Работы осуществлять в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса, в т. ч.: СНиП IV-2-82 Сборник 15. Отделочные работы, СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Здание 51. Ремонт полов в помещениях 27,31,61а,75. |  |  |  |
| Раздел: Тамбур ц/з, пом.61а (ТГМ) |  |  |  |
| 1 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (3 слоя) | 100 м2 покрытия | 0,815 |
| 2 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,702 |
| 3 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,25 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,702 |
| 5 | Устройство стяжек толщиной 5 мм из выравнивающей смеси «Ветонит» 3000 или эквивалент. Тех. характеристики: наливной пол Финишный; водостойкий; вяжущее - специальные цементы; фракция наполнителя менее 0,3 мм; сцепление с бетоном, МПа (28 суток) менее 1; усадка, мм/м (28 суток) менее 0,8; износостойкость (EN 13813) - RWFC 350; огнестойкость, класс (EN 13501-1) A2fl s1. | 100 м2 стяжки | 0,702 |
| 6 | Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,815 |
| 7 | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм | 100 м | 0,44 |
| 8 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 44 |
| 9 | Крепление пластиката к полам у рельсового пути стальной полосой 40х3мм | 100 м | 0,42 |
| 10 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 42 |
| 11 | Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком | 100 м шва | 0,44 |
| 12 | Окраска масляными составами металлической полосы за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,065 |
| Раздел: Коридоры пом.27,31, пом.75 (частичный ремонт) |  |  |  |
| 13 | Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов (2 слоя) | 100 м2 покрытия | 0,7 |
| 14 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытия | 0,59 |
| 15 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,25 |
| 16 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,59 |
| 17 | Устройство стяжек толщиной 5 мм из выравнивающей смеси «Ветонит» 3000 или эквивалент. Тех. характеристики: наливной пол Финишный; водостойкий; вяжущее - специальные цементы; фракция наполнителя менее 0,3 мм; сцепление с бетоном, МПа (28 суток) менее 1; усадка, мм/м (28 суток) менее 0,8; износостойкость (EN 13813) - RWFC 350; огнестойкость, класс (EN 13501-1) A2fl s1. | 100 м2 стяжки | 0,59 |
| 18 | Устройство покрытия полов из пластиката толщ. 3мм с отбортовкой на стены | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,7 |
| 19 | Крепление пластиката к стене стальной полосой 40х3мм | 100 м | 0,4 |
| 20 | Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная | м | 40 |
| 21 | Укладка металлического накладного профиля (крепление пластиката к полам) | 100 м профиля | 0,085 |
| 22 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 8,925 |
| 23 | Герметизация шва примыкания к стене силиконовым герметиком | 100 м шва | 0,4 |
| 24 | Погрузка и вывоз мусора строительного | 1 Т ГРУЗА | Весь |

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам.

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала работ – 30.03.2015 г. Дата окончания работ – работы должны быть завершены не позже 26.06.2015 г.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты; - ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ». - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Акт приемки выполненных работ (по форме КС-2) – 2 экз., справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) – 2 экз., акты на скрытые работы, если таковые имеются – 2 экз.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала заказчика не требуется.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ | Государственный стандарт |
|  | СНиП | Строительные нормы и правила |
|  | ППБ | Правила пожарной безопасности |
|  | СанПиН | Санитарные правила и нормы |

Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович, (48439) 9-88-32.