ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

________________ С.Ю. Байдаров

Техническое задание
на поставку автобуса КАвЗ 4235-31 «Аврора» приобретаемого по программе

«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств.

КАвЗ 4235-31 "Аврора"- двухдверный автобус, с дизельным двигателем Cummins Е-3, на мостах РЗАА / КААЗ с пневматической тормозной системой с АБС. Общее число мест 54(31 посадочных), 

Технические характеристики

	Класс
	средний

	Назначение
	пригородный / междугородний

	Длина / Ширина / Высота
	8380 мм / 2500 мм / 2995 мм

	База
	3600 мм

	Масса снаряженная, полная
	7070 / 11040 кг

	Минимальный радиус разворота
	7,7 м

	Максимальная скорость
	90 км/ч

	Контрольный расход топлива
	25 л на 100 км

	Емкость топливного бака
	105 л

	Общее число мест (в т.ч. посадочных)
	54 (31)

	Ресурс двигателя/КПП/мостов
	400000 км

	Ресурс кузова
	8 лет

	Наличие ABS
	есть

	Рулевое управление
	МАЗ-64229 с гидроусилителем

	Количество дверей
	2

	Тип шасси (мосты)
	РЗАА / КААЗ


Кузов Несущий, вагонной компановки
Сидения Полумягкие, раздельные сиденья с высокими спинками, материал обивки - велюр или искусственная кожа
Тормозная система Рабочая: Пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес барабанные, ABS 
Стояночная: Привод от пружинных энергоаккумуляторов

Система отопления салона Жидкостная, от системы охлаждения двигателя, независимый подогреватель
Двигатель Cummins дизельный,Количество и расположение цилиндров: 4R,Нормы экологической безопасности: EURO-3,Рабочий объем: 4461 см3,Мощность: 136 кВт ,Макс крутящий момент: 550 Нм,Расположение: заднее продольное,Коробка передач,ZF механическая 5 ст.
 *** Дополнительная опция: Мягкие не регулируемые сидения с высокой спинкой.
