
                                             ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения
Техническое задание 

Метрологическое обеспечение
                                                                      Саров 2013 г.

Техническое задание

 на оказание услуг 

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки
Подраздел 2.4  Стоимость работ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Выполнение работ по метрологическому обеспечению. 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	1. Газосварочные работы

2. Сантехнические работы

3. Электротехнические работы

4. Пусконаладочные работы

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг


Краны шаровые фланцевые 11с38п Breeze диаметром: 32 мм Цена:2380:1,18:4,87х1,08

	(шт.)

	шт

	2

	
	15

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
(шт.)
	шт

	4


	16

	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 32 мм
(1 шт.)

	шт

	2


	17

	Труба  нержавеющая резьбовая U образная с ответными фланцами  Ду32 Цена:5450:4,66х1,08
(1 шт.)
	шт

	2


	18

	Установка фильтров диаметром: 80 мм
(10 фильтров)

	шт

	0,2


	19

	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм
(шт.)

	шт

	2


	20

	Прокладка трубопроводов обвязки  из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 80 мм
(100 м трубопровода)
	м

	0,03


	21

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм
(1 присоединение)

	шт

	4


	22

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х6-57х4 мм
(шт.)
	шт

	4


	23

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм
(1 присоединение)
	шт

	4


	24

	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода: 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-38х4 мм
(шт.)

	шт

	4


	25

	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода: 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4,5 мм
(шт.)
	шт

	4


	26

	Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа
(100 шт.)

	шт

	0,09


	27

	Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 89 мм
(1 присоединение)
	шт

	3


	28

	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
(1 врезка)

	врезка

	1



Установка фильтров диаметром: 15 мм

(10 фильтров)

		шт

	0,1

	
	30

	Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм
(1 счетчик (водомер))

	шт

	1


	31

	Счетчик воды универсальный, марка: СBK-15-3-2и
(шт.)

	шт

	1




Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)

(1 шт.)

		шт

	1

	
	17

	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
(1 шт.)

	шт

	1


	18

	Ящики пусковые
(шт.)

	шт

	1


	19

	Розетка штепсельная: трехполюсная
(100 шт.)

	шт

	0,01


	20

	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
(шт.)

	шт

	1


	21

	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг
(100 м кабеля)

	м

	1


	22

	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2
(1000 м)

	м

	0,1


	23

	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
(1 шт.)

	шт

	1


	24

	Выключатели автоматические: АД-12
(шт.)

	шт

	1


	25

	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2
(100 шт.)

	шт

	0,03



	1. Пусконаладочные работы

1

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
(1 система)

сист

1

2

Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-002-01
(1 канал)

канал

5

Исполнитель за счет собственных средств закупает материалы, необходимые для производства вышеуказанных работ.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	1. Сантехнические работы - 199,12  ч/ч
2. Газосварочные работы – 17,87 ч/ч
3. Электротехнические работы - 280,62 ч/ч
4. Пусконаладочные работы – 120,48 ч/ч


	Подраздел 2.4  Стоимость работ (в том числе НДС):

350 005,00 (Триста пятьдесят тысяч пять рублей) 00 коп.
        Цена договора включает в себя:  все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора и т.п.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Соответствие  закону  СЗ №261 от 21.11.2009 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»



	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качество работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.01.01.-85,III-4-80, III-3-81.  Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.003-75, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы на срок  не менее 5лет.



	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Передача информации третьим лицам, относящейся к предмету договора и к сведениям о ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», возможна только с согласия с Заказчика. 


	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	        Наличие у Подрядчика системы охраны труда и структурного подразделения осуществляющего охрану труда и техники безопасности

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется 

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Техническое предложение участника должно включать:
- подробное описание участником выполняемых работ (в том числе состав работ и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

-  указание объема работ.
 

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Персонал исполнителя должен иметь необходимые допуска и разрешения при работе и ответственного за безопасную организацию данных  работ:

- допуск на газосварочные работы;
  Подрядчик должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных кадровых ресурсов соответствующей квалификации для выполнения работ, а именно следующий минимальный профессиональный состав специалистов:
Мастер работ – 1 чел. 

Электрогазосварщик 5разряда – 1 чел.

Слесарь-сантехник 5разряда -2чел.

 На выполнение  работ не допускается привлечение субподрядных организаций.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное оказание услуг на выполнение работ по метрологическому обеспечению. Пункт учета тепла и ХВС здания ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». 


	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Услуги должны соответствовать действующим правилам и нормам:СНиП 3.01.01.-85,III-4-80, III-3-81, ГОСТ 12.3.003-75

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:

· акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 2 экз.;

· справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 2 экз.




РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	Начало: 04 ноября  2013 года 

Окончание: 31 декабря  2013 года


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ХВС
	Холодное водоснабжение


