| Объект: ФГУП "ПО "Маяк". Завод 23. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |
| Смета в сумме: 756 999.69 руб. |  |  |  |  | Смета в сумме: 756 999.69 руб. |  |
| Согласована |  |  |  |  | Утверждена |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  | (должность, подпись ) |  |  |  |  | (должность, подпись ) |
| “______” _________________ _____г. |  |  |  |  | “______” __________________ _____г. |  |

# ЛОКАЛЬНАЯ  СМЕТА N 183

на УТЗ и оголовок, оголовок ОГ4, эстакада, опоры и лотки Участок Н6 - т.Д.

Сметная стоимость в ценах 2011г.: 756 999.69 руб.

| Основание: р.ч. 310-379, 310-380, 310-1611 Составлена: без стоимости сборных железобетонных изделий и металлических конструкций. | Составлена в ценах II квартала 2011г. |
| --- | --- |

| N/N | Шифр, N | Наименование | Кол- | Стоимость ед., руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн.раб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | позиции | работ и затрат, | во | Всего | Эксп.маш | Материалы | Всего | Основной | Эксп.маш, | Материалы | на ед./ |
| пп |  | единица измерения |  | основной зарплаты | в т.ч. зарплаты |  |  | зарплаты | в т.ч. зарплаты |  | Всего |
| Оголовок ОГ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.232 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 13 406.77 | 295.02 | 213.88 32.51 | 12 897.87 | 163.03 37.82 |
| 2 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -23.664 | 520 |  | 520 | -12 305.28 |  |  | -12 305.28 |  |
| 3 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | 23.664 | 665 |  | 665 | 15 736.56 |  |  | 15 736.56 |  |
| 4 | ФЕР 06-01-062-04 | Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм (Пфм3) 100 м3 | 0.053 | 151 151.77 6 853.73 | 8 072.93 1 014.14 | 136 225.11 | 8 011.05 | 363.25 | 427.87 53.75 | 7 219.93 | 729.12 38.64 |
|  | 2040050 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 14 мм т | 0.53 | 1 890.38 |  | 1 890.38 | 1 001.9 |  |  | 1 001.9 |  |
| 5 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.7738 | 5 650 |  | 5 650 | -4 371.97 |  |  | -4 371.97 |  |
| 6 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | 0.53032 | 5 650 |  | 5 650 | 2 996.31 |  |  | 2 996.31 |  |
| 7 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.08 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 269.41 | 36.95 | 162.88 18.93 | 69.58 | 52.84 4.23 |
| 8 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.096 | 519.8 |  | 519.8 | -49.9 |  |  | -49.9 |  |
| 9 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.096 | 548.3 |  | 548.3 | 52.64 |  |  | 52.64 |  |
| 10 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.09 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 431.05 | 58.33 | 257.19 29.52 | 115.53 | 74.15 6.67 |
| 11 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.1485 | 519.8 |  | 519.8 | -77.19 |  |  | -77.19 |  |
| 12 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.1485 | 548.3 |  | 548.3 | 81.42 |  |  | 81.42 |  |
| 13 | ФЕР 07-05-001-04 | Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т 100 шт. | 0.06 | 10 561.51 1 164.31 | 6 803.63 679.32 | 2 593.57 | 633.69 | 69.86 | 408.22 40.76 | 155.61 | 129.8 7.79 |
| 14 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.2502 | 519.8 |  | 519.8 | - 130.05 |  |  | - 130.05 |  |
| 15 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.2502 | 548.3 |  | 548.3 | 137.18 |  |  | 137.18 |  |
| 16 | ФЕР 06-01-035-01 | Устройство поясов в опалубке 100 м3 | 0.045 | 162 922.27 9 115.85 | 8 036.61 958.65 | 145 769.81 | 7 331.5 | 410.21 | 361.65 43.14 | 6 559.64 | 1 016.26 45.73 |
| 17 | ФССЦ 2040100 | Арматура горячекатанная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций т | -0.5625 | 5 650 |  | 5 650 | -3 178.13 |  |  | -3 178.13 |  |
| 18 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.3 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 352.16 | 60.55 | 22.07 0.64 | 269.54 | 21.2 6.36 |
| 19 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.072 | 3 390 |  | 3 390 | - 244.08 |  |  | - 244.08 |  |
| 20 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.072 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 1 001.89 |  |  | 1 001.89 |  |
| 21 | ФЕР 09-03-002-12 | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м 1 т | 0.53932 | 765.06 186.33 | 471.25 39.23 | 107.48 | 412.61 | 100.49 | 254.15 21.16 | 57.97 | 18.25 9.84 |
| 22 | ФЕР 07-01-044-03 | Установка монтажных изделий 1 т | 0.2114 | 11 107.72 435.97 | 249.79 | 10 421.96 | 2 348.17 | 92.16 | 52.81 | 2 203.2 | 42.7 9.03 |
| 23 | ФЕР 13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "унигрэм" 100 м2 | 0.1 | 793.19 50.76 | 9.31 0.1 | 733.12 | 79.32 | 5.08 | 0.93 0.01 | 73.31 | 4.64 0.46 |
| 24 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т | 0.978 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 1 060.32 | 351.31 | 621.24 62.5 | 87.77 | 39.13 38.27 |
| 25 | ФЕР 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила 1 м | 11.36 | 23.08 3.05 | 0.55 | 19.48 | 262.19 | 34.65 | 6.25 | 221.29 | 0.34 3.86 |
| 26 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.61 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 163.81 | 34.47 | 5.68 0.06 | 123.66 | 5.31 3.24 |
| 27 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.61 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 476.82 | 21.19 | 3.72 0.06 | 451.91 | 3.83 2.34 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 35 890.17 | 1 933.52 | 2 798.54 303.04 | 31 158.11 | 214.28 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 36 180.92 | 2 184.85 | 2 837.94 342.44 | 31 158.13 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 753.42 | 327.72 | 425.7 51.36 |  | 32.14 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 36 934.34 | 2 512.57 | 3 263.62 393.8 | 31 158.15 | 246.42 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 1,4,16 - 105% (от 1556.65); 7,10,13 - 155% (от 330.52); 18 - 122% (от 79.51); 21,23-27 - 90% (от 819.93); 22 - 130% (от 119.76)) |  |  |  |  |  |  | 3 137.41 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 1,4,16 - 65% (от 1556.65); 7,10,13 - 100% (от 330.52); 18 - 80% (от 79.51); 21-22,24-25 - 85% (от 860.6); 23,26-27 - 70% (от 79.09)) |  |  |  |  |  |  | 2 192.84 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 42 264.59 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 193 994.47 |  |  |  |  |
| Эстакадный переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.193 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 311.04 | 16.06 | 8.86 1.04 | 286.12 | 10.2 1.97 |
| 29 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит 100 м3 | 0.06336 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 1 696.85 | 311.2 | 1 299.81 143.5 | 85.84 | 547.56 34.69 |
| 30 | ФЕР 07-01-001-07 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций более 3,5 т 100 шт. | 0.04 | 18 032 2 767.96 | 13 081.27 1 210.99 | 2 182.77 | 721.28 | 110.72 | 523.25 48.44 | 87.31 | 308.58 12.34 |
| 31 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.56 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 657.37 | 113.02 | 41.2 1.19 | 503.15 | 21.2 11.87 |
| 32 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.1344 | 3 390 |  | 3 390 | - 455.62 |  |  | - 455.62 |  |
| 33 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.1344 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 1 870.19 |  |  | 1 870.19 |  |
| 34 | ФЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 | 0.75 | 1 872.2 226.63 | 31.65 3.7 | 1 613.92 | 1 404.15 | 169.97 | 23.74 2.78 | 1 210.44 | 26.82 20.12 |
| 35 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | -0.765 | 665 |  | 665 | - 508.73 |  |  | - 508.73 |  |
| 36 | ФССЦ 4010069 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс в 25 (М300) м3 | 0.765 | 720 |  | 720 | 550.8 |  |  | 550.8 |  |
| 37 | ФЕР 09-02-019-01 | Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м одноярусных 1 т | 2.40935 | 1 522.42 426.65 | 745.36 56.74 | 350.41 | 3 668.04 | 1 027.95 | 1 795.83 136.71 | 844.26 | 44.35 106.85 |
| 38 | ФЕР 09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 1 т | 0.228 | 1 083.67 304.28 | 689.65 76.27 | 89.74 | 247.08 | 69.38 | 157.24 17.39 | 20.46 | 32.37 7.38 |
| 39 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т | 0.1467 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 159.05 | 52.7 | 93.19 9.38 | 13.16 | 39.13 5.74 |
| 40 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 1.1 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 295.38 | 62.15 | 10.24 0.11 | 222.99 | 5.31 5.84 |
| 41 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 1.1 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 859.83 | 38.21 | 6.71 0.11 | 814.91 | 3.83 4.21 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 11 476.71 | 1 971.36 | 3 960.07 360.65 | 5 545.28 | 211.01 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 11 779.87 | 2 227.64 | 4 006.94 407.52 | 5 545.29 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 935.19 | 334.15 | 601.04 61.13 |  | 31.66 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 12 715.06 | 2 561.79 | 4 607.97 468.65 | 5 545.3 | 242.67 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 28-30 - 130% (от 819.94); 31 - 122% (от 148.41); 34 - 110% (от 224.49); 37-41 - 90% (от 1837.6)) |  |  |  |  |  |  | 3 147.75 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 28 - 89% (от 22.23); 29-30,37-39 - 85% (от 2504.61); 31 - 80% (от 148.41); 34,40-41 - 70% (от 355.19)) |  |  |  |  |  |  | 2 516.08 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 18 378.89 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 84 359.11 |  |  |  |  |
| УТЗ и оголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР 11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем 100 м2 | 0.11 | 703.04 64.54 | 85.12 9.31 | 553.38 | 77.33 | 7.1 | 9.36 1.02 | 60.87 | 7.7 0.85 |
| 43 | ФЕР 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 100 м3 | 0.012 | 57 787.79 1 271.63 | 921.89 140.13 | 55 594.27 | 693.45 | 15.26 | 11.06 1.68 | 667.13 | 163.03 1.96 |
| 44 | ФССЦ 4010061 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 3,5 (М50) м3 | -1.224 | 520 |  | 520 | - 636.48 |  |  | - 636.48 |  |
| 45 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | 1.224 | 665 |  | 665 | 813.96 |  |  | 813.96 |  |
| 46 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100 м3 | 0.024 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 2 903.21 | 45.17 | 88.17 8.83 | 2 769.87 | 220.66 5.3 |
|  | 2040048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм т | 0.24444 | 2 216.91 |  | 2 216.91 | 541.9 |  |  | 541.9 |  |
| 47 | ФЕР 06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100 м3 | 0.004 | 120 967.35 1 882.23 | 3 673.83 367.76 | 115 411.29 | 483.88 | 7.53 | 14.7 1.47 | 461.65 | 220.66 0.88 |
|  | 2040048 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм т | 0.0105 | 2 216.91 |  | 2 216.91 | 23.28 |  |  | 23.28 |  |
| 48 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.27 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 909.26 | 124.69 | 549.73 63.9 | 234.84 | 52.84 14.27 |
| 49 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.324 | 519.8 |  | 519.8 | - 168.42 |  |  | - 168.42 |  |
| 50 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.324 | 548.3 |  | 548.3 | 177.65 |  |  | 177.65 |  |
| 51 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.04 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 191.58 | 25.92 | 114.31 13.12 | 51.35 | 74.15 2.97 |
| 52 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.066 | 519.8 |  | 519.8 | -34.31 |  |  | -34.31 |  |
| 53 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.066 | 548.3 |  | 548.3 | 36.19 |  |  | 36.19 |  |
| 54 | ФЕР 07-05-001-03 | Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т 100 шт. | 0.04 | 7 276.92 932.97 | 4 528.54 501.53 | 1 815.41 | 291.08 | 37.32 | 181.14 20.06 | 72.62 | 104.01 4.16 |
| 55 | ФССЦ 4020004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 | -0.118 | 519.8 |  | 519.8 | -61.34 |  |  | -61.34 |  |
| 56 | ФССЦ 4020005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 м3 | 0.118 | 548.3 |  | 548.3 | 64.7 |  |  | 64.7 |  |
| 57 | ФЕР 07-01-006-04 | Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т 100 шт. | 0.02 | 18 659.39 1 540.36 | 3 671.91 337.91 | 13 447.12 | 373.19 | 30.81 | 73.44 6.76 | 268.94 | 169.83 3.4 |
| 58 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 | 0.0028 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 74.98 | 13.75 | 57.44 6.34 | 3.79 | 547.56 1.53 |
| 59 | ФЕР 07-01-021-01 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т 100 шт. | 0.09 | 4 053.94 845.6 | 3 096.58 483.84 | 111.76 | 364.85 | 76.1 | 278.69 43.55 | 10.06 | 96.75 8.71 |
| 60 | ФЕР 06-01-035-01 | Устройство поясов в опалубке 100 м3 | 0.029 | 162 922.27 9 115.85 | 8 036.61 958.65 | 145 769.81 | 4 724.74 | 264.36 | 233.06 27.8 | 4 227.32 | 1 016.26 29.47 |
| 61 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.427 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 501.25 | 86.18 | 31.42 0.91 | 383.65 | 21.2 9.05 |
| 62 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.10248 | 3 390 |  | 3 390 | - 347.41 |  |  | - 347.41 |  |
| 63 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.10248 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 1 426.02 |  |  | 1 426.02 |  |
| 64 | ФЕР 09-06-024-10 | Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой 1 т | 0.02674 | 766.91 368.06 | 299.31 6.07 | 99.54 | 20.5 | 9.84 | 8 0.16 | 2.66 | 38.26 1.02 |
| 65 | ФЕР 23-04-011-01 | Установка люка шт. | 2 | 586.65 11.32 | 5.28 0.74 | 570.05 | 1 173.3 | 22.64 | 10.56 1.48 | 1 140.1 | 1.31 2.62 |
| 66 | ФЕР 07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 т | 0.01176 | 11 107.72 435.97 | 249.79 | 10 421.96 | 130.63 | 5.13 | 2.94 | 122.56 | 42.7 0.5 |
| 67 | ФЕР 13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "унигрэм" 100 м2 | 0.006 | 793.19 50.76 | 9.31 0.1 | 733.12 | 4.76 | 0.3 | 0.06 | 4.4 | 4.64 0.03 |
| 68 | ФЕР 46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг т | 0.00079 | 1 133.63 778.3 | 247.93 6.88 | 107.4 | 0.89 | 0.61 | 0.2 0.01 | 0.08 | 84.69 0.07 |
|  | 2040003 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм т | 0.00079 | 6 726.18 |  | 6 726.18 | 5.31 |  |  | 5.31 |  |
| 69 | ФЕР 09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали 1 т | 0.03835 | 1 084.16 359.21 | 635.21 63.91 | 89.74 | 41.58 | 13.78 | 24.36 2.45 | 3.44 | 39.13 1.5 |
| 70 | ФЕР 09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила 1 м | 1.3502 | 23.08 3.05 | 0.55 | 19.48 | 31.16 | 4.12 | 0.74 | 26.3 | 0.34 0.46 |
| 71 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.03 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 8.06 | 1.7 | 0.28 | 6.08 | 5.31 0.16 |
| 72 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.03 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 23.44 | 1.04 | 0.18 | 22.22 | 3.83 0.11 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 14 864.17 | 793.35 | 1 689.84 199.54 | 12 380.98 | 89.02 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 14 993.25 | 896.49 | 1 715.78 225.48 | 12 380.98 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 391.84 | 134.49 | 257.35 33.81 |  | 13.36 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 15 385.09 | 1 030.98 | 1 973.13 259.29 | 12 380.98 | 102.38 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 42 - 123% (от 10.54); 43,46-47,60 - 105% (от 483.55); 48,51,54 - 155% (от 370.37); 57-59,65-66 - 130% (от 268.42); 61 - 122% (от 113.17); 64,67,69-72 - 90% (от 43.42); 68 - 110% (от 0.8)) |  |  |  |  |  |  | 1 621.76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 42 - 75% (от 10.54); 43,46-47,60 - 65% (от 483.55); 48,51,54 - 100% (от 370.37); 57-59,64,66,69-70 - 85% (от 276.54); 61 - 80% (от 113.17); 65 - 89% (от 31.34); 67-68,71-72 - 70% (от 4.76)) |  |  |  |  |  |  | 1 049.39 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 18 056.24 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 82 878.14 |  |  |  |  |
| Земляные работы под опоры и лотки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФЕР 01-01-003-15 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.195 | 3 875.39 134.39 | 3 741 505.04 |  | 755.71 | 26.21 | 729.5 98.48 |  | 17.23 3.36 |
| 74 | ФЕР 01-01-013-15 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 1000 м3 | 0.253 | 5 569.36 247.81 | 5 316.13 765.18 | 5.42 | 1 409.05 | 62.7 | 1 344.98 193.59 | 1.37 | 31.77 8.04 |
| 75 | ФЕР 01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 100 м3 | 0.4 | 1 934.4 1 934.4 |  |  | 773.76 | 773.76 |  |  | 248 99.2 |
| 76 | 310-3005-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьера: дальность, км 5, класс груза 1 т | 493.35 | 6.07 | 6.07 |  | 2 994.63 |  | 2 994.63 |  |  |
| 77 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 0.45 | 727.06 727.06 |  |  | 327.18 | 327.18 |  |  | 97.2 43.74 |
| 78 | ФЕР 01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 96 (130) квт (л.с.), 2 группа грунтов 1000 м3 | 0.19 | 632.15 | 632.15 96.62 |  | 120.11 |  | 120.11 18.36 |  |  |
| 79 | ФЕР 01-01-034-08 | При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к норме 01-01-034-2 1000 м3 | 0.19 | 304.3 | 304.3 46.51 |  | 57.82 |  | 57.82 8.84 |  |  |
| 80 | ФЕР 01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2 100 м3 | 1.9 | 440.28 106.88 | 333.4 30.58 |  | 836.53 | 203.07 | 633.46 58.1 |  | 12.53 23.81 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 7 274.79 | 1 392.92 | 5 880.5 377.37 | 1.37 | 178.15 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 7 504.93 | 1 574 | 5 929.56 426.43 | 1.37 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 1 125.53 | 236.1 | 889.43 63.96 |  | 26.72 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 8 630.46 | 1 810.1 | 6 818.99 490.39 | 1.37 | 204.87 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 73-74,78-80 - 95% (от 869.82); 75,77 - 80% (от 1430.67)) |  |  |  |  |  |  | 1 970.88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 73-74,78-80 - 50% (от 869.82); 75,77 - 45% (от 1430.67)) |  |  |  |  |  |  | 1 078.74 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 11 680.08 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 53 611.57 |  |  |  |  |
| Опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скользящие опоры ТИП1 (14шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания песчаного 10 м3 | 0.186 | 722.59 83.23 | 31.5 3.7 | 607.86 | 134.4 | 15.48 | 5.86 0.69 | 113.06 | 10.2 1.9 |
| 82 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.64 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 1 031.45 | 53.27 | 29.38 3.46 | 948.8 | 10.2 6.53 |
| 83 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.14 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 670.52 | 90.73 | 400.08 45.93 | 179.71 | 74.15 10.38 |
| 84 | ФЕР 07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 т | 0.021 | 11 107.72 435.97 | 249.79 | 10 421.96 | 233.27 | 9.16 | 5.25 | 218.86 | 42.7 0.9 |
| 85 | ФССЦ 2010777 | Исключен: Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.021 | 10 045 |  | 10 045 | - 210.95 |  |  | - 210.95 |  |
| 86 | ФЕР 13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "унигрэм" 100 м2 | 0.011 | 793.19 50.76 | 9.31 0.1 | 733.12 | 8.72 | 0.56 | 0.1 | 8.06 | 4.64 0.05 |
| 87 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 0.05 | 727.06 727.06 |  |  | 36.35 | 36.35 |  |  | 97.2 4.86 |
| Скользящие опоры ТИП2 (2шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания песчаного 10 м3 | 0.035 | 722.59 83.23 | 31.5 3.7 | 607.86 | 25.29 | 2.91 | 1.1 0.13 | 21.28 | 10.2 0.36 |
| 89 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.11 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 177.29 | 9.16 | 5.05 0.59 | 163.08 | 10.2 1.12 |
| 90 | ФЕР 07-05-001-01 | Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т 100 шт. | 0.02 | 3 367.6 461.82 | 2 036.02 236.66 | 869.76 | 67.36 | 9.24 | 40.72 4.73 | 17.4 | 52.84 1.06 |
| 91 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.02 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 95.78 | 12.96 | 57.15 6.56 | 25.67 | 74.15 1.48 |
| 92 | ФЕР 07-01-044-03 | Установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 т | 0.007 | 11 107.72 435.97 | 249.79 | 10 421.96 | 77.75 | 3.05 | 1.75 | 72.95 | 42.7 0.3 |
| 93 | ФССЦ 2010777 | Исключен: Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т | -0.007 | 10 045 |  | 10 045 | -70.32 |  |  | -70.32 |  |
| 94 | ФЕР 13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "унигрэм" 100 м2 | 0.005 | 793.19 50.76 | 9.31 0.1 | 733.12 | 3.97 | 0.25 | 0.05 | 3.67 | 4.64 0.02 |
| 95 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 0.02 | 727.06 727.06 |  |  | 14.54 | 14.54 |  |  | 97.2 1.94 |
| Скользящие опоры ТИП3 (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания песчаного 10 м3 | 0.013 | 722.59 83.23 | 31.5 3.7 | 607.86 | 9.39 | 1.08 | 0.41 0.05 | 7.9 | 10.2 0.13 |
| 97 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.08 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 128.93 | 6.66 | 3.67 0.43 | 118.6 | 10.2 0.82 |
| 98 | ФЕР 06-01-005-01 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 100 м3 | 0.006 | 68 292.01 3 728.82 | 3 528.1 465.9 | 61 035.09 | 409.75 | 22.37 | 21.17 2.8 | 366.21 | 441.28 2.65 |
| 99 | ФССЦ 4010023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс в 7,5 (М100) м3 | -0.612 | 560 |  | 560 | - 342.72 |  |  | - 342.72 |  |
| 100 | ФССЦ 4010046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) м3 | 0.612 | 665 |  | 665 | 406.98 |  |  | 406.98 |  |
| 101 | ФЕР 06-01-015-07 | Установка закладных деталей весом до 4 кг 1 т | 0.0015 | 8 790.12 1 957.49 | 32.63 2.03 | 6 800 | 13.19 | 2.94 | 0.05 | 10.2 | 215.82 0.32 |
| 102 | ФЕР 13-03-002-16 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "унигрэм" 100 м2 | 0.001 | 793.19 50.76 | 9.31 0.1 | 733.12 | 0.79 | 0.05 | 0.01 | 0.73 | 4.64 |
| 103 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 0.008 | 727.06 727.06 |  |  | 5.82 | 5.82 |  |  | 97.2 0.78 |
| Скользящие опоры ТИП5 (2шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.125 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 201.45 | 10.4 | 5.74 0.68 | 185.31 | 10.2 1.27 |
| 105 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм 100 м3 | 0.042 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 1 124.81 | 206.29 | 861.62 95.12 | 56.9 | 547.56 23 |
| 106 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100 шт. | 0.02 | 10 064.81 1 911.69 | 6 307.44 755.8 | 1 845.68 | 201.29 | 38.23 | 126.15 15.12 | 36.91 | 213.12 4.26 |
| 107 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.28 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 328.68 | 56.51 | 20.6 0.59 | 251.57 | 21.2 5.94 |
| 108 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.0672 | 3 390 |  | 3 390 | - 227.81 |  |  | - 227.81 |  |
| 109 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.0672 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 935.1 |  |  | 935.1 |  |
| 110 | ФЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 | 0.1 | 1 872.2 226.63 | 31.65 3.7 | 1 613.92 | 187.22 | 22.66 | 3.17 0.37 | 161.39 | 26.82 2.68 |
| 111 | ФЕР 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа 1 т | 2.527 | 873.55 182.17 | 257.49 17.47 | 433.89 | 2 207.46 | 460.34 | 650.68 44.15 | 1 096.44 | 19.38 48.97 |
| 112 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.18 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 48.34 | 10.17 | 1.68 0.02 | 36.49 | 5.31 0.96 |
| 113 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.18 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 140.7 | 6.25 | 1.1 0.02 | 133.35 | 3.83 0.69 |
| Скользящие опоры ТИП6 (5шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.32 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 515.72 | 26.63 | 14.69 1.73 | 474.4 | 10.2 3.26 |
| 115 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит 100 м3 | 0.105 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 2 812.03 | 515.72 | 2 154.05 237.8 | 142.26 | 547.56 57.49 |
| 116 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100 шт. | 0.05 | 10 064.81 1 911.69 | 6 307.44 755.8 | 1 845.68 | 503.23 | 95.58 | 315.37 37.79 | 92.28 | 213.12 10.66 |
| 117 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.7 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 821.72 | 141.27 | 51.51 1.48 | 628.94 | 21.2 14.84 |
| 118 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.12 | 3 390 |  | 3 390 | - 406.8 |  |  | - 406.8 |  |
| 119 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.12 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 1 669.81 |  |  | 1 669.81 |  |
| 120 | ФЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 | 0.95 | 1 872.2 226.63 | 31.65 3.7 | 1 613.92 | 1 778.59 | 215.3 | 30.07 3.52 | 1 533.22 | 26.82 25.48 |
| 121 | ФЕР 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа 1 т | 2.094 | 873.55 182.17 | 257.49 17.47 | 433.89 | 1 829.21 | 381.46 | 539.18 36.58 | 908.57 | 19.38 40.58 |
| 122 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.45 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 120.84 | 25.43 | 4.19 0.05 | 91.22 | 5.31 2.39 |
| 123 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.45 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 351.75 | 15.63 | 2.75 0.05 | 333.37 | 3.83 1.72 |
| Скользящие опоры ТИП7 (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.0625 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 100.73 | 5.2 | 2.87 0.34 | 92.66 | 10.2 0.64 |
| 125 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит 100 м3 | 0.021 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 562.4 | 103.14 | 430.81 47.56 | 28.45 | 547.56 11.5 |
| 126 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100 шт. | 0.01 | 10 064.81 1 911.69 | 6 307.44 755.8 | 1 845.68 | 100.65 | 19.12 | 63.07 7.56 | 18.46 | 213.12 2.13 |
| 127 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.15 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 176.08 | 30.27 | 11.04 0.32 | 134.77 | 21.2 3.18 |
| 128 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.024 | 3 390 |  | 3 390 | -81.36 |  |  | -81.36 |  |
| 129 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.024 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 333.96 |  |  | 333.96 |  |
| 130 | ФЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 | 0.19 | 1 872.2 226.63 | 31.65 3.7 | 1 613.92 | 355.71 | 43.06 | 6.01 0.7 | 306.64 | 26.82 5.1 |
| 131 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | -0.1938 | 665 |  | 665 | - 128.88 |  |  | - 128.88 |  |
| 132 | ФССЦ 4011002 | Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт N 22, класс в 25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм т | 0.1938 | 1 033.84 |  | 1 033.84 | 200.36 |  |  | 200.36 |  |
| 133 | ФЕР 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа 1 т | 0.553 | 873.55 182.17 | 257.49 17.47 | 433.89 | 483.07 | 100.74 | 142.39 9.66 | 239.94 | 19.38 10.72 |
| 134 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.09 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 24.17 | 5.09 | 0.84 0.01 | 18.24 | 5.31 0.48 |
| 135 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.09 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 70.35 | 3.13 | 0.55 0.01 | 66.67 | 3.83 0.34 |
| Неподвижные опоры ТИП4 (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания песчаного 10 м3 | 0.013 | 722.59 83.23 | 31.5 3.7 | 607.86 | 9.39 | 1.08 | 0.41 0.05 | 7.9 | 10.2 0.13 |
| 137 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.045 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 72.53 | 3.75 | 2.07 0.24 | 66.71 | 10.2 0.46 |
| 138 | ФЕР 07-05-001-02 | Установка блоков стен подвалов массой до 1 т 100 шт. | 0.01 | 4 789.46 648.07 | 2 857.72 328.05 | 1 283.67 | 47.9 | 6.48 | 28.58 3.28 | 12.84 | 74.15 0.74 |
| 139 | ФЕР 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 100 м3 | 0.003 | 727.06 727.06 |  |  | 2.18 | 2.18 |  |  | 97.2 0.29 |
| Неподвижные опоры ТИП8 (1шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | ФЕР 23-01-001-02 | Устройство основания щебеночного 10 м3 | 0.0625 | 1 611.63 83.23 | 45.9 5.4 | 1 482.5 | 100.73 | 5.2 | 2.87 0.34 | 92.66 | 10.2 0.64 |
| 141 | ФЕР 07-02-002-01 | Установка опор из плит 100 м3 | 0.021 | 26 781.22 4 911.61 | 20 514.74 2 264.76 | 1 354.87 | 562.4 | 103.14 | 430.81 47.56 | 28.45 | 547.56 11.5 |
| 142 | ФЕР 07-01-001-06 | Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т 100 шт. | 0.01 | 10 064.81 1 911.69 | 6 307.44 755.8 | 1 845.68 | 100.65 | 19.12 | 63.07 7.56 | 18.46 | 213.12 2.13 |
| 143 | ФЕР 08-01-003-07 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону 100 м2 | 0.01 | 1 173.88 201.82 | 73.58 2.12 | 898.48 | 11.74 | 2.02 | 0.74 0.02 | 8.98 | 21.2 0.21 |
| 144 | ФССЦ 1010594 | Мастика битумная кровельная горячая т | -0.0024 | 3 390 |  | 3 390 | -8.14 |  |  | -8.14 |  |
| 145 | ФССЦ 1010591 | Мастика бутилкаучуковая холодная т | 0.0024 | 13 915.11 |  | 13 915.11 | 33.4 |  |  | 33.4 |  |
| 146 | ФЕР 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях м3 | 0.19 | 1 872.2 226.63 | 31.65 3.7 | 1 613.92 | 355.71 | 43.06 | 6.01 0.7 | 306.64 | 26.82 5.1 |
| 147 | ФССЦ 4010066 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс: в 15 (М200) м3 | -0.1938 | 665 |  | 665 | - 128.88 |  |  | - 128.88 |  |
| 148 | ФССЦ 4011002 | Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт N 22, класс в 25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм т | 0.1938 | 1 033.84 |  | 1 033.84 | 200.36 |  |  | 200.36 |  |
| 149 | ФЕР 09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа 1 т | 0.83538 | 873.55 182.17 | 257.49 17.47 | 433.89 | 729.74 | 152.18 | 215.1 14.59 | 362.46 | 19.38 16.19 |
| 150 | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 | 0.09 | 268.53 56.5 | 9.31 0.1 | 202.72 | 24.17 | 5.09 | 0.84 0.01 | 18.24 | 5.31 0.48 |
| 151 | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 100 м2 | 0.09 | 781.67 34.74 | 6.1 0.1 | 740.83 | 70.35 | 3.13 | 0.55 0.01 | 66.67 | 3.83 0.34 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 22 452.36 | 3 180.63 | 6 762.98 680.96 | 12 508.75 | 352.09 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 22 954.37 | 3 594.15 | 6 851.5 769.48 | 12 508.72 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 1 566.85 | 539.09 | 1 027.76 115.39 |  | 52.84 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 24 521.22 | 4 133.24 | 7 879.19 884.87 | 12 508.79 | 404.93 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 81-82,84,88-89,92,96-97,104-106,114-116,124-126,136-137,140-142 - 130% (от 2284.74); 83,90-91,138 - 155% (от 233.78); 86,94,102,111-113,121-123,133-135,149-151 - 90% (от 1656.4); 87,95,103,139 - 80% (от 76.53); 98,101 - 105% (от 36.52); 107,117,127,143 - 122% (от 302.11); 110,120,130,146 - 110% (от 428.03)) |  |  |  |  |  |  | 5 762.27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 81-82,88-89,96-97,104,114,124,136-137,140 - 89% (от 194.35); 83,90-91,138 - 100% (от 233.78); 84,92,105-106,111,115-116,121,125-126,133,141-142,149 - 85% (от 3649.41); 86,94,102,110,112-113,120,122-123,130,134-135,146,150-151 - 70% (от 525.41); 87,95,103,139 - 45% (от 76.53); 98,101 - 65% (от 36.52); 107,117,127,143 - 80% (от 302.11)) |  |  |  |  |  |  | 4 176.47 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 34 459.96 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 158 171.22 |  |  |  |  |
| Лотки ОГ4 -т."Д" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕР 23-01-001-01 | Устройство основания песчаного 10 м3 | 0.84 | 722.59 83.23 | 31.5 3.7 | 607.86 | 606.97 | 69.91 | 26.46 3.11 | 510.6 | 10.2 8.57 |
| 153 | ФЕР 07-06-001-01 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту 100 м3 | 0.3396 | 17 578.74 3 423.77 | 7 390.77 753.3 | 6 764.2 | 5 969.74 | 1 162.71 | 2 509.91 255.82 | 2 297.12 | 372.96 126.66 |
| 154 | ФЕР 06-01-024-01 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных 100 м3 | 0.011 | 65 683.22 3 129.09 | 2 028.34 277.17 | 60 525.79 | 722.51 | 34.42 | 22.31 3.05 | 665.78 | 358.02 3.94 |
| 155 | ФЕР 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 100 м2 | 0.24 | 3 484.01 445.54 | 148.87 5.82 | 2 889.6 | 836.16 | 106.93 | 35.73 1.4 | 693.5 | 46.8 11.23 |
| Узел 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ФЕР 07-01-019-01 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 1 т и высоте здания до 15 м 100 шт. | 0.04 | 5 257.75 1 442.34 | 2 732.08 325.08 | 1 083.33 | 210.3 | 57.69 | 109.28 13 | 43.33 | 153.44 6.14 |
| 157 | ФЕР 07-01-019-04 | Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий (при свободном опирании) массой до 3 т и высоте здания до 25 м 100 шт. | 0.01 | 9 715.26 2 337.22 | 5 723.06 542.03 | 1 654.98 | 97.15 | 23.37 | 57.23 5.42 | 16.55 | 248.64 2.49 |
| 158 | ФЕР 07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 100 шт. | 0.07 | 6 289.69 1 011.72 | 5 151.64 717.8 | 126.33 | 440.27 | 70.82 | 360.61 50.25 | 8.84 | 107.63 7.53 |
| 159 | ФЕР 08-01-003-05 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя 100 м2 | 0.11 | 3 484.01 445.54 | 148.87 5.82 | 2 889.6 | 383.25 | 49.01 | 16.38 0.64 | 317.86 | 46.8 5.15 |
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ (прямые затраты) |  |  |  |  |  |  | 9 266.35 | 1 574.86 | 3 137.91 332.69 | 4 553.58 | 171.71 |
| Итого с отклонением по заработной плате K=1.13 |  |  |  |  |  |  | 9 514.33 | 1 779.59 | 3 181.15 375.93 | 4 553.59 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ K=1.15 |  |  |  |  |  |  | 744.11 | 266.93 | 477.18 56.4 |  | 25.75 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 10 258.44 | 2 046.52 | 3 658.34 432.33 | 4 553.58 | 197.46 |
| Накладные расходы от ФОТ (по позициям 152-153,156-158 - 130% (от 2224.87); 154 - 105% (от 48.69); 155,159 - 122% (от 205.29)) |  |  |  |  |  |  | 3 193.91 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ (по позициям 152 - 89% (от 94.89); 153,156-158 - 85% (от 2129.98); 154 - 65% (от 48.69); 155,159 - 80% (от 205.29)) |  |  |  |  |  |  | 2 090.82 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 15 543.17 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены K=4.59 |  |  |  |  |  |  | 71 343.15 |  |  |  |  |
| Итого с отклонением по заработной плате |  |  |  |  |  |  | 32 468.7 | 5 373.74 | 10 032.65 1 145.41 | 17 062.31 |  |
| Стесненные условия к ОСН. З/ПЛ, ЭМ |  |  |  |  |  |  | 2 310.96 | 806.02 | 1 504.94 171.79 |  | 78.59 |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 34 779.66 | 6 179.76 | 11 537.53 1 317.2 | 17 062.37 | 602.39 |
| Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8 956.18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6 267.29 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 50 003.13 |  |  |  |  |
| Пересчет в текущие цены |  |  |  |  |  |  | 229 514.37 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 644 357.65 |  |  |  |  |
| Временные здания и сооружения 2.48% |  |  |  |  |  |  | 15 980.07 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 660 337.72 |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 3.2% |  |  |  |  |  |  | 21 130.81 |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |  |  | 681 468.53 |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС на М и ЭМ без ЗПМ 18% |  |  |  |  |  |  | 756 999.69 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  | 756 999.69 |  |  |  |  |

| Согласовано: | ______________________ | И.В. Кирасов |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: | ______________________ | В.Н. Антонов |
| Проверил: | ______________________ | С.В. Холопов |
| Составил: | ______________________ | С.В. Кудряшов |