Приложение №1

Техническое задание на оказание услуг по техническому диагностированию транспортных средств ОАО «ППГХО»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Проведение технического диагностирования транспортных средств

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

При проведении технического диагностирования транспортных средств проводятся проверки нижеперечисленных узлов и агрегатов.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

При проведении контроля требований безопасности к техническому состоянию транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при техническом осмотре проводятся следующие проверки: ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ: - соответствие показателей эффективности торможения и устойчивости торможения; - соответствие разности тормозных сил установленных требований; - работоспособность рабочей тормозной системы автопоездов с пневматическим тормозным приводом в режиме аварийного (автоматического) торможения; - отсутствие утечек сжатого воздуха из колесных тормозных камер; - отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушение герметичности трубопроводов или соединений в гидравлическом тормозном приводе; - отсутствие коррозии, грозящей потерей герметичности или разрушением; - отсутствие механических повреждений тормозных трубопроводов; - отсутствие трещин, остаточной деформации деталей тормозного привода; - исправность средств сигнализации и контроля тормозных систем; 10. отсутствие набухания тормозных шлангов под давлением, трещин и видимых мест перетирания; 11. расположение и длина соединительных шлангов пневматического тормозного привода. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: - работоспособность усилителя рулевого управления. Плавность изменения усилия при повороте рулевого колеса; - отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса с усилителем рулевого управления от нейтрального положения при работающем двигателе; - отсутствие превышения предельных значений суммарного люфта в рулевом управлении; - отсутствие повреждения и полная комплектность деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма; - отсутствие следов остаточной деформации, трещин и других дефектов в рулевом механизме и рулевом приводе; - отсутствие устройств, ограничивающих поворот рулевого колеса, не предусмотренных конструкцией. ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ: - соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным требованиям; - отсутствие разрушений рассеивателей световых приборов; - работоспособность и режим работы сигналов торможения; - соответствие углов регулировки и силы света фар установленным требованиям; - наличие и расположение фар и сигнальных фонарей в местах, предусмотренных конструкцией. СТЕКЛООЧЕСТИТЕЛИ И СТЕКЛООМЫВАТЕЛИ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА: - наличие стеклоочистителя и форсунки стеклоомывателя ветрового стекла; - обеспечение стеклоочистителем подачи жидкости в зоны очистки стекла; - работоспособность стеклоочистителей и стеклоомывателей. КОЛЕСА И ШИНЫ: - соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям; - отсутствие признаков непригодности шин к эксплуатации; - наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес; - отсутствие трещин на дисках и ободьев колес; - установка шин на транспортное средство в соответствии с требованиями. ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ: - соответствие содержания загрязняющих веществ в отработавших газах транспортных средств установленным требованиям; - отсутствие подтекания и каплепадения топлива в системе питания; - работоспособность запорных устройств и устройств перекрытия топлива; - герметичность системы питания транспортных средств, работающих на газе; соответствие газовых баллонов установленным требованиям; - соответствие нормам уровня шума выпускной системы. ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ: - наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями; - отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя; соответствие полосы пленки в верхней части ветрового стекла; - соответствие норме светопропускания ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей; - отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского стеклоочистителя; - работоспособность замков дверей кузова, кабины, механизмов регулировки и фиксирующих устройств сидений, устройств обогрева и обдува ветрового стекла, противоугонного устройства; - работоспособность запоров бортов грузовой платформы и запоров горловин цистерн; - работоспособность аварийного выключателя дверей и сигнала требования остановки; - работоспособность аварийных выходов, приборов внутреннего освещения салона, привода управления дверями и сигнализации их работы; - наличие работоспособного звукового сигнального прибора; - наличие обозначений аварийных выходов и табличек по правилам их использования; обеспечение свободного доступа к аварийным выходам; - наличие задних и боковых защитных устройств, соответствие их нормам; - работоспособность автоматического замка, ручной и автоматической блокировки седельно-сцепного устройства; отсутствие видимых повреждении сцепных устройств; - наличие работоспособных предохранительных приспособлений у одноосных прицепов (за исключением роспусков) и прицепов, не оборудованных рабочей тормозной системой; - оборудование прицепов (за исключением одноосных роспусков) исправным устройством, поддерживающим сцепную петлю дышла в положении, облегчающим сцепку и расцепку с тяговым автомобилем; - отсутствие продольного люфта в беззазорно тягово-сцепных устройствах с тяговой вилкой для сцепленного с прицепом тягача; - обеспечение тягово-сцепными устройствами легковых автомобилей беззазорной сцепки сухарей замкового устройства с шаром; - соответствие размерных характеристик сцепных устройств установленным требованиям; - оснащение транспортных средств исправными ремнями безопасности; - наличие знака аварийной остановки; - наличие не менее двух противооткатных упоров; - наличие огнетушителей, соответствующих установленным требованиям; - надежное крепление поручней в автобусах, запасного колеса, аккумуляторной батареи, сидений, огнетушителей и медицинской аптечки; - работоспособность механизмов регулировки сидений; - наличие надколесных грязезащитных устройств, отвечающих установленным требованиям; - соответствие вертикальной статической нагрузки на тяговое устройство автомобиля от сцепной петли одноосного прицепа (прицепа-роспуска) нормам; - работоспособность держателя запасного колеса, лебедки и механизма подъема-опускания запасного колеса; - работоспособность механизмов подъема и опускания опор и фиксаторов транспортного положения опор; - соответствие каплепадения масел и рабочих жидкостей нормам; - установка государственных регистрационных знаков в соответствии с требованиями.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Количество транспортных средств подлежащих проведению технического диагностирования составляет: 574 единицы

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Осуществлять проверку технического состояния транспортных средств, в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования на предмет его соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Согласно Постановление правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года №1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств»

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

В случае нарушения срока проведения проверки технического диагностирования транспортных средств на предмет соответствия обязательным требования безопасности транспортных средств Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки за каждый день просрочки, либо расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещение убытков. В случае утраты, утери или порчи документов переданных Заказчиком, утраты или повреждения транспортного средства по вине Исполнителя при проверке технического состояния транспортных средств на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств, Исполнитель обязан возместить возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей, повреждением убытки в полном объеме. Если в ходе проведения проверки технического диагностирования транспортных средств на предмет соответствия обязательным требования безопасности транспортных средств не выявлены технические неисправности транспортного средства, либо такие неисправности выявлены, но сведения о них не были внесены в диагностическую карту, Исполнитель обязан возместить в полном объеме вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу владельца транспортного средства, либо третьих лиц вследствие таких неисправностей.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

отсутствует

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Обеспечить сохранность транспортного средства, предоставленного для проведения проверки технического диагностирования транспортных средств на предмет соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Не требуется

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Оператор технического осмотра должен быть включен в Реестр операторов технического осмотра Российского Союза Автостраховщиков. Наличие в составе организации технического эксперта соответствующего квалификационным требованиям, предъявляемым к техническим экспертам. Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 1 декабря 2011 года №1664 г.Москва «Об утверждении Квалификационных требований к техническим экспертам»

Подраздел 3.8 Специальные требования

Наличие передвижного пункта технического осмотра для проведения технического осмотра технологического транспорта в месте дислокации автотранспорта. Место нахождение стационарного пункта технического осмотра по пути следования автотранспорта для сокращения холостых пробегов.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По окончании проведения проверки технического состояния транспортных средств на предмет соответствия обязательным требования безопасности транспортных средств предоставляется диагностическая карта, содержащая сведения о выявленных технических неисправностях транспортного средства и о соответствии/несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Наличие диагностической карты на автомобиль

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Выставляется акт выполненных работ и счет-фактура по окончании истекшего года.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Не требуется |  |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
|  | нет |  |

И.о. начальника транспортного отдела				         А.В. Поляков