Информация не секретная

Типовая форма технического задания

на поставку стандартного промышленного оборудования
Предмет закупки  

«Комплект монохромной видеокамеры  с визирным перекрестием».
Санкт-Петербург 

2014 

Технического задания на поставку стандартного промышленного оборудования для  лазерной сварочной головки Preciteс YW50.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 
РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Комплект монохромной видеокамеры  с визирным перекрестием

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	Код ОКП 443000. Приборы оптические общепромышленного, специального и научного применения.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется в комплекте с лазерной сварочной головкой Preciteс YW50 для прецизионного наведения лазерного луча на сварочный стык при лазерной сварке изделий  Дивертора и Первой стенки  ИТЭР.   


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	3.1 Электропитание 220+ 10% 50(-3)Гц 


	 3.2 Температура окружающего воздуха от +15оС до +40 оС.

 3.3 Относительная влажность воздуха 40…60%
 3.4  Давление-атмосферное (700-780 мм.рт.ст.)

 3.5 Оборудование будет располагаться в корпусе 60А3 на стенде «Лазерной сварки» категория пожароопасности В4 по способности к возгоранию находящихся в нем веществ в соответствии с П–IIA (ПУЭ)- к отметке площадки обслуживания и др.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	4.1.1 Монохромная видеокамера CF 8/5 MX фирмы Kappa или аналог:
· Длина не более 50мм;

· Ширина не более 40мм;
· Высота не более 67мм;
· Масса не более 170 г;
· Монохромное изображение;
· Поддержка видеостандартов CCIR и EIA;

· Наличие фильтра блокирующего инфракрасное излучение; 

· Наличие  генератора визирного  перекрестия c двумя сетками; 

· Удаленное наведение визирного перекрестия с помощью внешнего блока управления;

· Размер матрицы не более 1/2”;
· Разрешение матрицы не менее 0,4 мегапикселей;

· Цифровая обработка сигнала не менее 12 бит;

· Наличие автоматической  экспозиции для определения оптимального  времени выдержки засветки матрицы;

· Наличие  автоматической регулировки  коэффициента усиления видеотракта для поддержания выходного сигнала;

· Переключаемый диапазон гамма коррекции  0,45/1 единиц;
· Наличие  внутренней и внешней  синхронизации смены кадров и строк;  

· Тип сенсора CCD (ПЗС-приборы с зарядной связью);
· Наличие автоматической регулировки контраста;
· Система DRE для получения четкой картинки;

· Количество пикселей не менее 752 х 582 (CCIR) 768 х 494 (EIA);
· Чувствительность видеокамеры не менее  0.06 лк при 14 дБ; 

· Наличие функции ”компенсация встречной засветки” во избежание затемнения объектов в кадре находящихся на фоне света;
· Тип соединения видео камеры C-Mount (с переходным кольцом на CS-Mount) для соединения с модулем камеры ZO CAM 90°FW P6501-1016-00001 GZ 1309 установленном на лазерной сварочной головке Preciteс YW50;
· Частота кадров для CCIR не менее 25 кадров в секунду (50 полей); 

· Частота кадров для EIA не менее  30 кадров в секунду (60 полей);
· Время экспозиции для CCIR не менее 1/50 секунды;

· Время экспозиции для EIA не менее 1/60 секунды; 

· Требуемая температура окружающей среды от -10оС до +45 оС;
· Динамический световой диапазон ПЗС матрицы не менее 58 дБ;
· Напряжение питания  9÷36V;
4.1.2 Блок управления визирным перекрестием MXC 200 фирмы Kappa или аналог:
· Длина не более 164мм;

· Ширина не более 106мм;
· Высота не более 32мм;
· Возможность   управления  визирным  перекрестием c двумя сетками;
· Возможность контроля автоматической  экспозицией  для определения оптимального  времени выдержки засветки матрицы;

· Возможность контроля  автоматической регулировки  коэффициента усиления видеотракта, для поддержания выходного сигнала;

· Возможность корректировки компенсации встречной засветки; 

· Разъем CSI для соединения с  видеокамерой;
· Внутренняя память для сохранения параметров. 

· Напряжение питания  9÷36V;
· Мощность  2 Вт.
4.1.3 Персональный компьютер (ноутбук) для обработки оптического изображения.
· Процессор не хуже Intel Core i7; 

· Количество ядер не менее четырех 
· Оперативная память не менее 8Гб 

· Память видеокарты не менее 4Гб 

· Объём жесткого диска не менее 1Тб 

· Размер экрана не менее 15 дюймов 
· Наличие не менее трех портов USB

· Наличие не менее одного порта HDMI
· Наличие лицензионного программного обеспечения не старше Windows 7 
4.1.4 Адаптер переменного тока  для преобразования напряжения с 220В на 9÷36В.
4.1.5 Телевизор 

· Размер экрана не менее 17”
· Частотный диапазон: 30 - 80 кГц (Г) / 50 - 75 Гц (В) ГГц

· Яркость: не менее 250 кд / м ²

· Соединения: 1 х HDMI, 1 х VGA, 2 х BNC, 1 х аудио (разъем 3,5 мм)

· Контрастность: 1.000:1

· Гребенчатый фильтр: 3D

· Тип: LED

· Время реакции: не более 5 мс

· Обнаружение сигнала: Автоматический

· Система видео: PAL / NTSC

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Восприимчивость к лазерному излучению с длинной волны 1030нм

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Приобретаемое в соответствии с настоящим техническим заданием оборудование должно сохранять работоспособность в течении всего времени эксплуатации.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Полная совместимость приобретаемого комплекта  с модулем  ZO CAM 90°FW P6501-1016-00001 GZ 13099 установленном на лазерной сварочной головке Preciteс YW50.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требований.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Восприимчивость к лазерному излучению с длинной волны 1030нм

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Поддерживаемое  напряжение сети 220+ 10% 50(-3)Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

 Комплект поставки:

	№

п/п

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

1.

Монохромная видеокамера с визирным перекрестием 
комп.

1

Персональный компьютер (ноутбук)
шт.

1

Телевизор
шт.

1

Блок управления
шт.

1

Адаптер переменного тока для преобразования напряжения с 220В на 9÷36В
шт.
1

Кабели

комп.

1

Техническая документация
комп.
1



	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка оборудования и его отдельных частей должна содержать:

- товарный знак и наименование предприятия изготовителя;

- наименование изделия и его обозначение;

- заводской серийный номер и дату изготовления. 

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать сохранность спецоборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» 
№П-6 от 15.06.1965г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» 
№П-7 от 25.04.1966г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего договора и нормам ГК РФ. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование, поставляемое в соответствии с настоящим техническим заданием, должно быть укомплектовано эксплуатационной документацией на русском языке в следующем составе:

- гарантийное свидетельство в котором указан срок и условия гарантии на оборудование (допускается указывать в техническом паспорте);

- руководство по эксплуатации;

- каталог деталей и сборочных единиц (допускается указывать в руководстве по эксплуатации).


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Нет требований


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет требований. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	В течение гарантийного срока Поставщик осуществляет за свой счет в согласованные с Покупателем сроки, но не более одного календарного месяца, ремонт или замену Оборудования, имеющего дефекты или вышедшего из строя по вине Поставщика.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования.


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет требований. 


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым. Год выпуска оборудования должен быть не ранее 2013 года. 


РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 


РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Оборудования: в течение 65 календарных дней с момента вступления договора в силу. Комплект монохромной видеокамеры  с визирным перекрестием - 1 шт. 

Договор вступает в силу после подписания дополнительного соглашения № 2 по договору № 201-Синтез/14 между ОАО "НИИЭФА" и ЧУ "ИТЭР-Центр".


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация предоставляется на бумажном и электронном носителе на русском или английском языках


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Нет требований.


РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ИТЭР
	Международный термоядерный экспериментальный реактор


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ

	100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания договора. 


РАЗДЕЛ 22. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ОАО «НИИЭФА», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


