Генеральный директор

АО «ДЕЗ»

______________ ФИО

«_____»                    201__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №9

на поставку автомобиля фургон ГАЗ 27057-365 «КОМБИ»

или аналог или аналог (эквивалент)

Предмет закупки: грузовой автомобильный транспорт.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Г. САРОВ

2015г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность | Единица измерения | Данные из ниже приведенного перечня | Кол-во | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок | Код ОКП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газель ГАЗ-27057-365 или эквивалент | - Габариты (длина×ширина×высота), не более мм, 5475×2075×2300; - Колесная база, не более 2900 мм; - Объем грузового отсека, не менее 6 м3 - Масса снаряженного автомобиля, не более 2435 кг; - Полная масса автомобиля, не более 3500 кг; - Грузоподъёмность, не менее 1065 кг; - Дорожный просвет, не менее 170 мм; - Колесная формула 4*4 (отключаемый передний привод); - Колея передних колес не более 1720 мм; - Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), не более 1560 мм; - Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем, с полной нагрузкой не менее, 26 %; - Погрузочная высота, не менее 725 мм; - Количество мест не менее 7; - Емкость топливного бака, не менее 64 л; - Коробка передач не менее механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах - Двигатель: ISF2.8s4129Р или аналог - Мощность двигателя не менее кВт (л.с.) 88,3 (120) - Тип: Дизельный, с турбонадувом и охладителем надувочного воздуха | х | - | шт. | - | х | _ | Гарантийный срок на автомобиль и комплектующие должна составлять не менее 3-х лет или не менее 150 тыс. км, пробега | - |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Продукция должна быть (от производителя), новой 2015 года выпуска, ранее не находившийся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, быть не подвергавшийся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

На автомобиле должна быть установлен заводская фирменная табличка, содержащая данные о заводе изготовителе, VIN, заводской номер, год выпуска.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Автомобиль передается Заказчику на производственной базе Продавца находящейся в Нижегородской области. Заказчику предоставляется автомобиль с проведённой предпродажной подготовкой. Заказчик осматривает, проверяет комплектность и проводит проверку работы автомобиля. Подписывается акта-приема передачи автомобиля.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Паспорт транспортного средства (ПТС); Инструкция по эксплуатации автомобиля и оборудования на русском языке; Поставщик обязуется представить полный комплект технической документации на русском языке. Сертификат соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Доставка автовозом

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

С момента подписания договора на поставку до передачи автомобиля заказчику, автомобиль должен хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению автомобилей заводом изготовителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Автомобиль должен отвечать требованиям, установленных действующими нормативными документами по ограничению воздействия на окружающую среду. Экологический стандарт токсичности отработавших газов не ниже – Евро IV.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Автомобиль должен отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование, допустимые уровни вибрационных и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

На предоставляемый автомобиль и дополнительное оборудование должны быть сертификаты качества.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 13.1 Место поставки продукции

## Самовывоз из Нижегородской области или доставка до ЗАТО г. САРОВ Нижегородская обл.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Представляемая информация должна быть на русском языке

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |