ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для обеспечения безопасности объектов ОАО "ППГХО"

Предмет закупки:   поставка радиостанций и комплектующих к ним

Краснокаменск

2013 
Техническое задание

на поставку стандартного промышленного оборудования

для объекта (объекты ОАО «ППГХО»)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Требования к оборудованию.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка радиостанций и комплектующих к ним (строка 4013/7 ГПЗ). Состав оборудования: - Радиостанция стационарная (базовая) ТАКТ-201 п45#21 (ГОСТ 12252-86); - Радиостанция носимая ТАКТ- 301 П45#21 (ГОСТ 12252-86); - Антенна вертикальная AO UHF; - Кабель коаксиальный 50 Ом; - Батарея аккумуляторная необслуживаемая HR 12-26 DELTA; - Батарея аккумуляторная к радиостанции носимой ТАКТ-301 П45#21; - Источник питания импульсный ТАКТ ИП-ТС; - Разъем под пайку N 112B N-MALE; - Разъем под пайку PL-259.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2010 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. В паспорте (сертификате) изделия должна быть указана дата выпуска изделия.

Подраздел 1.3 Код ОКП

Коды ОКП групп 650000 «Средства радиосвязи, радиовещания и телевидения», в частности: 657110 - «Радиостанции приемо-передающие стационарные»; 657140 - «Радиостанции приемо-передающие носимые»; 6577408 - «Антенные устройства радиосвязи, коммутаторы и переключатели»; Коды ОКП групп 660000 «Средства проводной связи и аппаратура радиосвязи оконечная и промежуточная»; Коды групп ОКП 350000 «Продукция кабельная», в частности: 358800 - «Кабели радиочастотные»; Коды ОКП групп 420000 - «Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения»; Коды ОКП групп 430000 - «Приборы и средства автоматизации специализированного назначения»; Коды групп ОКП 340000 - «Оборудование и материалы электротехнические».

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Назначение – радиосвязь; Область применения – обеспечение безопасности на объектах ОАО «ППГХО».

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69: - радиостанция стационарная (базовая) ТАКТ-201 п45#21, батарея аккумуляторная необслуживаемая HR 12-26 DELTA, источник питания импульсный ТАКТ ИП-ТС будут эксплуатироваться в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, в закрытых отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги) и должны иметь исполнение У3 (УХЛ3), У4 (УХЛ4) или другое; - радиостанция носимая ТАКТ- 301 П45#21, антенна вертикальная AO UHF, кабель коаксиальный 50 Ом, батарея аккумуляторная к радиостанции носимой ТАКТ-301 П45#21, разъем под пайку N 112B N-MALE, разъем под пайку PL-259 предназначены для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие совокупности климатических факторов, характерных для макроклиматического района Забайкальского края ) и должны иметь исполнение У1, ХЛ1 (УХЛ1).

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Требования к оборудованию

- ТАКТ-201 П45 # 21, Радиостанция стационарная 400-470 МГц, 45 Вт, 128 каналов, CTSS, DTSS, ЖК-дисплей – 2шт.; - ТАКТ-301 П45 # 21, Радиостанция носимая, 400-470 МГц, 16 каналов, 5 Вт, Li-ion аккумулятор 2000 мАч, IP 66, функция «монитор», VOX, зарядное устройство – 12шт.; - Антенна вертикальная АО UHF, 400-480МГц – 2шт.; - Кабель коаксиальный 50 Ом, RG-213 C/U, диаметр 10,29 мм, -40С, +60С, 100m reel – 50 метров; - Аккумуляторная необслуживаемая батарея HR12-26 DELTA, 12В/26Ач – 2шт.; - Дополнительная аккумуляторная батарея к радиостанции носимой ТАКТ-301 П45 # 21, LI-ion 7,4 В, 2000 мАч – 12шт.; - Источник питания импульсный ТАКТ ИП-ТС 1315В, 13,8В/15А, с корпусом под радиостанцию, с переключением на резервный АКБ – 2шт.; - Разъем под пайку N-112В N-male для RG-8/DX-10А - шт.; - Разъем под пайку PL-259, d=8мм. – 2шт.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Режим работы стационарной части оборудования (радиостанции базовые ТАКТ-301, антенны, кабель, ИБП - круглосуточная эксплуатация).

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Влаго- и пыле- защищенное исполнение радиостанций носимых ТАКТ-201 должно быть не ниже IP66. Требования к сроку службы оборудования, к назначенному ресурсу, к наработке на отказ, к сроку службы между ремонтами определяются ГОСТ 27.002-2009.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

В соответствии с эксплуатационной тех. документацией.

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

отсутствуют

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

В соответствии с эксплуатационной тех. документацией.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

В соответствии с эксплуатационной тех. документацией.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

отсутствуют

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

- Все поставленное оборудование должно иметь заявленное производителем данного оборудования количество конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов, поставляемых вместе с оборудованием. - Все поставленное оборудование должно иметь заявленное производителем данного оборудования количество поставляемых вместе с оборудованием материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа, выполнения пуско-наладочных работ, эксплуатации, ТО и ремонта. - Радиостанции носимые ТАКТ-301 (12шт.) и базовые стационарные ТАКТ-201 (2шт.) должны быть прошиты на радиоканалы (частоты) Заказчика. Диапазон частот; № канала; Частота, МГц. УКВ-диапазон PMR446 446,000-446,100 MГц; 1; 446,00625. 2; 446,01875. 3; 446,03125. 4; 446,04375.

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

отсутствуют

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

отсутствуют

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подрядчик предоставляет Заказчику под роспись не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором были выполнены работы, поставка оборудования, комплект документов на оплату фактически выполненных работ: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3, соответствующий счет (Счет-фактуру), Акт передачи оборудования, смету затрат. Входной контроль оборудования, полученного Подрядчиком от производителя данного оборудования, до передачи данного оборудования Заказчику, осуществляет Подрядчик своими силами. По результатам проведения входного контроля должен быть составлен Акт в 2-х (двух) экземплярах, один из которых, Подрядчик передает Заказчику в составе эксплуатационной документации. Заказчик вправе также дополнительно провести входной контроль поставленного оборудования своими силами.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая единица поставленного оборудования должна иметь заполненный технический паспорт установленной производителем формы. Также, если это предусмотрено производителем, иметь формуляр, инструкцию (руководство) по эксплуатации и др. 100% всего оборудования должно иметь сертификаты соответствия ОИТ, ГОСТ, МВД или иные, принятые в РФ. Сертификаты могут быть предоставлены Заказчику в электронном виде.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- Оборудование должно быть поставлено в адрес Заказчика: 674673 Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «ППГХО». - Доставку оборудования в адрес Заказчика организация-подрядчик выполняет своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

- Хранение и охрану оборудования, не переданного Заказчику, организация - подрядчик осуществляет своими силами и за свой счет. - Фактические условия хранения оборудования не должны отличаться от условий хранения, оговоренных производителем оборудования в эксплуатационной документации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Организация-подрядчик предоставляет гарантии качества на все поставленное оборудование в течение года с момента подписания Акта выполненных работ. - Все оборудование, в отношение которого наступил гарантийный случай, организация-подрядчик ремонтирует или заменяет на аналогичное новое за свой счет. - С производителем оборудования в случае наступления гарантийного случая (либо обнаружения неисправности/некомплектности оборудования до передачи Заказчику) по данному оборудованию рекламационную работу осуществляет организация-подрядчик своими силами и за свой счет. - Иные условия по предоставлению гарантий оговариваются договором.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Организация-подрядчик предоставляет услуги по прошивке на радиоканалы (частоты) Заказчика радиостанций носимых ТАКТ-301 (12шт.).

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Каждая единица поставленного оборудования должна иметь в техническом паспорте отметку ОТК производителя.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ

(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

- Поставка оборудования в адрес Заказчика должна быть произведена в объеме 100% в срок не позднее трех месяцев с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик предоставляет Заказчику комплект документов на оплату фактически выполненных работ: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3, соответствующий счет (Счет-фактуру), Акт передачи оборудования, смету стоимости, а также эксплуатационную документацию. Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3, соответствующий счет (Счет-фактуру), Акт передачи оборудования, смету стоимости передается Заказчику в 3-х экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде. Вся эксплуатационная документация должна быть на русском языке. Один комплект документов (в том числе вся эксплуатационная документация) должен быть предоставлен в адрес Дирекции по безопасности ОАО «ППГХО».

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

отсутствуют

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППГХО | Приаргунское производственное горно-химическое объединение |
| 2 | ГПЗ | Годовая программа закупок |
| 3 | ОКП | Общероссийский классификатор продукции, государственный стандарт, входящий в Единую систему классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации |
| 4 | ИБП | Источник бесперебойного питания |
| 5 | ТО | Техническое обслуживание |
| 6 | ОТК | Отдел технического контроля |
| 7 | ОИТ | Система сертификации оборудования, изделий и технологий, принятая для предприятий атомной отрасли в ГК «Росатом» |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация | 1 |