# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ _________ Шкуревских К.В. «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку винтовых компрессоров

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

Техническое задание на приобретение двух винтовых маслонаполненных компрессоров.

Исходные технические требования:

- Один винтовой маслонаполненный компрессор с переменной производительностью, с  прямым приводом, с воздушным охлаждением и автоматическим управлением.

Технические параметры:

Диапазон достигаемых рабочих давлений		5-13 бар изб

Номинальное рабочее давление				8 бар изб

Производительность при 8 бар изб			9,33-28,88 м3/мин

Диаметр головного винта (ротора)				224 мм

Мощность двигателя:				210 кВт

Привод прямой, соединение с двигателем через эластичную муфту

(без редукторной передачи)

Класс защиты мотора				IP 55 H

Класс энергоэффективности				IE 3

Габариты (ДШВ) мм:				2700 х 1686 х 1888

Масса:				3600 кг

Система контроля и управления  на основе PLC, с жидкокристаллическим дисплеем, c удобным интерфейсом.

- Один винтовой маслонаполненный компрессор постоянной производительности  с ременным приводом, с воздушным охлаждением и автоматическим управлением.

Технические параметры:

Номинальное рабочее давление				8 бар изб

Производительность при 8 бар				30,15 м3/мин

Диаметр головного винта (ротора)				224 мм

Класс защиты мотора				IP 55 F

Класс энергоэффективности				IE 3

Привод ременной,  с помощью клиновых зубчатых ремней, натяжение двигателем,

(без дополнительного ролика- натяжителя).

Габариты (ДШВ) мм				2700 х 1686 х 1888 мм

Масса:				3950 кг

Система контроля и управления  на основе PLC, с жидкокристаллическим дисплеем, c удобным интерфейсом.

Требование к оборудованию:

Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не отремонтированным, или восстановленным, изготовленным не ранее сентября 2015 г.

Условия поставки:

Все оборудование должно быть полностью очищено от таможенных платежей и пошлин и доставлено на условиях: DDP склад Покупателя ФГУП «Уральский Электромеханический Завод», адрес доставки: 620137, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 9.

Срок поставки товара.

Поставка оборудования осуществляется в срок не более 12 недель.