ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку считывателей биометрических 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка считывателей биометрических для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Считыватель биометрический ID3DR ( или эквивалент)

	Биометрический считыватель геометрии руки должен иметь металлический корпус светлого цвета, имеющий тампер на вскрытие.

Для ввода биометрических данных должна иметься площадка для руки в нижней части корпуса.

Для ввода данных должна использоваться клавиатура 3х4. Для вывода данных должен быть жидкокристаллический двухрядный дисплей расположенные в верхней левой лицевой части устройства.

Считыватель должен обеспечивать возможность автономной работы (управление одной точкой доступа) и работы в сети под управлением ПО.

Должно быть встроенное многоязыковое меню, не менее 62 временных зон, код «под принуждением», размер шаблона (снимка геометрии руки) 9 Байт, время верификации менее 1 сек.

Интерфейсы: RS 232, RS 422, RS 485, Ethernet (опционально)

Кол-во пользователей: не менее 256 (возможность расширения до 27 904)

Входы: Виганд 26 бит, 9 бит; магнитная полоса, штрих код (опционально); не менее 3 входов для подключения шлейфов (кнопка выхода, положение двери и др.)

Выходы: Виганд 26 бит, магнитная полоса, штрих код (режим эмуляции считывателя карт); выход управления замком и 1 дополнительный выход.

Габаритные размеры: не более ВхШхГ 21,2х16,4х18,6 см и не менее ВхШхГ 21,4х16,6х18,8
Питание: не менее 12 В и не более 24 В постоянного или переменного тока(50-60 Гц), не более 7 Вт (без дополнительных опций)

Вес не более 2,4 кг (без дополнительных опций и монтажной пластины)

Температура: рабочая от 0 до +45°С; хранения от -10 до +60 °С

Относительная влажность, не менее: рабочая от 20% до 80% (без образования конденсата); хранения, не менее: от 5% до 85% (без образования конденсата).

Дополнительно должны быть  возможности: расширения количества пользователей, установки аккумуляторной батареи, блоков питания на 120В и 220В переменного тока, монтажные комплекты для установки на стену  уличной установки при температуре от -37 до +49°С с помощью специального кожуха, установки считывателей Prox, iClass и др.


	2 года
	30
	шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. 
        7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

Не более 45 рабочих дней с даты  подписания договора.
 9. Дополнительные условия:

Оборудование должно быть новым (дата выпуска не ранее 2013 г.), не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Должно иметь сертификат соответствия.
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________                                             

                                                                                                                                                               подпись                                         ФИО
