Приложение №2

к Договору № ________/ _________
 от «___» _____________ 2015 г.

Типовая форма технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки Поставка и пусконаладка комплекта оборудования для системы видеоконференцсвязи (ВКС)

*(оборудование производителей Cisco, Polycom, Avaya согласно пункту ЕОСЗ 12.2.2. в): в случаях стандартизации (унификации) закупаемых в отрасли товаров, работ, услуг, определенных распорядительными документами Корпорации. (Приказ Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» прилагается к документации процедуры закупки)

Москва 2015
Техническое задание

на поставку и пусконаладку комплекта оборудования для системы видеоконференцсвязи (ВКС)

для объекта Большая переговорная АО «Атомредметзолото»

(109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22)

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) оборудования

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 5.1 Цель проведения работ.

Подраздел 5.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 5.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 9. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 12.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 12.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке оборудования

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 17. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 20. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 23. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 24. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Комплект оборудования для проведения видеоконференций на базе оборудования Avaya или оборудования с аналогичными характеристиками производителей Cisco, Polycom (в соответствии с п. 12.2.2 в) ЕОСЗ и приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 № 1/97-П) Работы по монтажу и пусконаладке комплекта оборудования для проведения видеоконференцсвязи.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое Оборудование должно быть новым, не ранее 2014 г. выпуска, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Требования отсутствуют.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Требования отсутствуют.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП 40 3500

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект оборудования для проведения видеоконференций предназначен для проведения видеоконференций, а также демонстрации учебных материалов персоналу в процессе обучения.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплект оборудования для проведения видеоконференций по виду климатического исполнения должен относится к исполнению УХЛ категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69, но рассчитан на применение при температуре окружающей среды от +5 до +50 С, относительной влажности до 80 %.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) Оборудования

Комплект оборудования для проведения видеоконференцсвязи на базе оборудования Avaya. В комплект входят: - кодек; - камера; - 3-канальный микрофонный модуль; - пульт; - кабель и блок питания; - сервисная поддержка производителя не менее чем 12 месяцев;

- Кодек групповой системы ВКС должен удовлетворять следующим требованиям: • Поддержка IP: H.323, SIP (RFC 3261) • Поддержка ISDN через специальный шлюз • Скорость передачи для H.323, SIP не менее 6 Мбит/c • Скорость передачи для H.320 не менее 2 Мбит/c • Совместимость с MCU по протоколам H.243, H.231 • Поддержка 2 параллельных каналов 1080p 60fps : камера + контент • Поддержка H.2632, H.263+2, H.263++2, H.264, H.264 High Profile, H.264 SVC • Поддержка двух видеоканалов: H.239 (H.323); BFCP (SIP) • Поддержка форматов ввода HDMI: разрешение - до 1920 x 1080, частота - 25, 30, 50, 60 кадров в секунду • Поддержка форматов кодирования онлайн видео: разрешение - до 1280 x 720, частота - 25, 30, 50, 60 кадров в секунду HD720p 25, 30, 50, 60 кадров в секунду • Поддержка форматов ввода DVI: разрешение - до 1920 x 1080, частота - 25, 30, 50, 60 кадров в секунду • Поддержка форматов кодирования ПК-контента: те же, что и форматы ввода DVI, частота - 60 кадров в секунду (масштабирование до 720p 60fps при превышении этого разрешения) • Поддержка форматов вывода HDMI: разрешение - 1280 x 720, частота - 25, 30, 50, 60 кадров в секунду • Поддержка разрешения камеры: 1080p 60 кадров в секунду • Поддержка поворот / наклон: ± 100°/± 25° • Поддержка увеличение: 10x (оптическое) • Наличие удаленного управления: H.224, H.281 • Поддержка подавления акустического эхо • Поддержка адаптивной пост-фильтрации • Поддержка маскирования ошибок аудио • Поддержка автоматической регулировки усиления (AGC) • Поддержка автоматического шумоподавление • Поддержка G.711, G.7281, G.722, G.722.1, G.722.1 Annex C, G.719 • Частотная характеристика: 50 - 20000 Гц • Поддержка диапазона 180º • Наличие видео входов: 1 х HDMI, 1 х DVI-I, • Наличие видео выходов: 2 х HDMI для двойного дисплея • Наличие аудио входов: 1 х HDMI, 1 х микрофон (RJ-11), 1 х 3,5 мм (1/8 &") аналоговый/цифровой с миниадаптером TOSLINK • Наличие аудио выходов: 1 х HDMI, 1 х 3,5 мм (1/8&") аналоговый/цифровой с миниадаптером TOSLINK • Наличие интерфейсов USB: 1 х USB 2. 0, 1 х USB 3. 0 • Параллельная поддержка IPv4 и IPv6 • Поддержка QoS: IP Precedence, IP Type of Service (ToS), Differentiated Services (diffserv) • Поддержка адаптивного управления IP-пакетами • Наличие 2 х 10/100/1000 Base-T полнодуплексный (RJ-45) • Поддержка обхода межсетевых экранов • Поддержка автоматическое обнаружение NAT HTTP и STUN • Поддержка H.460.18, H.460.19 • Наличие встроенных средств шифрования • Поддержка генерации и обмена ключами с открытым ключом шифрования (Diffie-Hellman), (H.323, SIP) • Обеспечение конфиденциальности RTP-потоков посредством H.235 AES 128 • Поддержка аутентификации H.235 MD5 • Поддержка аутентификации и целостность H.235 (H.235v3/Annex D) • Поддержка дайджест-аутентификация • Поддержка аутентификации и безопасности сеансов Microsoft NTLM (SSP) • Поддержка HTTPS, SSH • Поддержка USB дисков с файловой системой FAT32, EXT2 EXT3, EXT4 • Поддержка записи (с двух систем отображения) в формате MP4 • Поддержка встроенного сервера MCU не менее 9 портов - Размеры: - ширина: не более 29 см - длина: не более 16.5 см - высота: не более 4 см - вес: не более 2.4 кг - Камера должна удовлетворять следующим требованиям: - Разрешения: не менее 1080p60fps - Предустановки: 122 - Поле зрения (H): не менее 8° - 70° - PAN / Tilt: ± 100° / ± 25° - Zoom: не менее 10x оптический, 4x цифровой, 40x общий - Удаленный контроль: H.224, H.281 - Размеры: - не более 25.0 см - не более 15.2 см - не более 13.5 см - не более 1.6 кг

Для подключения комплекта оборудования для проведения видеоконференцсвязи к существующему оборудованию также необходимо поставить: - конвертер (активный) VGA (DVI) на HDMI; - переходник 2RCA на minijack 2 метра.

В соответствии с пунктом 12.2.2. в) ЕОСЗ и приказом Госкорпорации «Росатом» от 04.02.2014 № 1/97-П «Об Отраслевом технологическом стандарте в области информационных технологий, автоматизации и связи» допускается поставка эквивалента комплекта оборудования производителей Cisco, Polycom с характеристиками не хуже вышеуказанных по каждому из параметров в отдельности.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Каждая единица Оборудования должна поставляться с комплектом кабелей и блоков питания, предусмотренных комплектацией предприятия-изготовителя.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Оборудование маркируется знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92 на корпусе изделия, потребительской таре и в сопроводительной технической документации. Поставляется в невскрытой заводской упаковке с маркировкой завода изготовителя по ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», с приложением упаковочного листа.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Внешняя упаковка Оборудования должна соответствовать ГОСТ 8.579-2001. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Оборудования при хранении, транспортировке, проведении погрузочно-разгрузочных работ с учетом перегрузок и длительного хранения. В упаковке допускается размещать принадлежности Оборудования (запасные части, материалы и инструменты, техническую документацию и т.п.), необходимые для его обслуживания и эксплуатации. Оборудование и относящиеся к нему принадлежности должны быть надёжно закреплены в упаковке. Тара и упаковка, в которой поставляется Оборудование, является одноразовой и возврату Поставщику не подлежит.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Оборудования осуществляется при наличии пакета документов, подтверждающих разрешение на применение этого Оборудования на территории РФ, соответствие его ГОСТам и ТУ. Доставка Оборудования до места нахождения Заказчика осуществляется силами, средствами и за счет Исполнителя Моментом приемки-передачи Оборудования считается момент подписания обеими Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, что означает, что обязанность Исполнителя по передаче оборудования Заказчику исполнена и право собственности на оборудование, а также риски его повреждения перешли от Исполнителя к Заказчику. Приемка Оборудования осуществляется Заказчиком и Исполнителем совместно при передаче Оборудования Заказчику на месте размещения Заказчика (г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 22). При приемке Оборудования Заказчик путем внешнего осмотра проверяет соответствие наименования и количества Оборудования условиям Договора, в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к Договору, Разделом 4. данного Технического задания (Приложение №2 к Договору) и товаросопроводительным документам. В случае выявления несоответствия наименования и/или количества Оборудования Сторонами составляется Акт. Такой Акт должен быть подписан всеми лицами, участвующими в приемке. В случае несогласия, несогласная Сторона подписывает Акт с соответствующей оговоркой и особым мнением. В случае отказа представителя Исполнителя от подписания Акта Заказчик вправе осуществить приемку в одностороннем порядке. В соответствии с указанным актом Исполнитель осуществляет замену и допоставку оборудования в срок, указанный Заказчиком. При приемке Оборудования в случае обнаружения недостачи или несоответствия его по качеству или комплектности Исполнитель обязан за свой счет восполнить недостачу Оборудования, заменить Оборудование ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектное Оборудование либо заменить его комплектным. При приемке Оборудования Заказчик оставляет за собой право выборочно проверить его по специальной программе или направить для экспертизы в специализированный сервисный центр.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке Оборудования

Исполнитель подтверждает, что имеет право на поставку данного Оборудования на основании приложенной копии сертификата производителя, действующего на момент передачи Оборудования Заказчику. Вместе с Оборудованием Исполнитель передает Заказчику следующие документы: − Товарная (товарно-транспортная) накладная (ТОРГ-12); − Оригинальный счет на оплату; − Счет-фактура (не позднее пяти календарных дней, считая со дня приема-передачи Оборудования); − Документы о сертификации Оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии): сертификаты (или декларации) соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, подтверждающие соответствие Оборудования требованиям нормативных документов Российской Федерации. Элементы комплекта сертифицируются в соответствии требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 − Технические паспорта и инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) Оборудования. Исполнитель обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента передачи Оборудования.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Транспортировать передаваемое Оборудование допускается транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте, исключающими возможность механических повреждений поставляемого Оборудования.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование, предназначенное для работ в закрытых помещениях, хранятся в закрытых помещениях при температуре не ниже 5 °С и влажности 80%. Оборудование хранят отдельно от кислот, газов, щелочей, горючих материалов, а также материалов, выделяющих пыль: мел, алебастр и др. Оборудование, хранить на обычных полочных стеллажах или в штабелях, если оно находится в упаковке, которая допускает укладку его в несколько рядов.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ

Все расходы по замене, установке, транспортировке некачественного Оборудования производятся за счет Исполнителя. При обнаружении недостатков Оборудования (его составных частей) и/или комплектующих в период гарантийного срока эксплуатации Оборудования Исполнитель обязан устранить его дефекты. Устранение недостатков, согласно гарантийных обязательств, в срок до 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта рекламации.

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Значение воздействия приобретаемого Оборудования на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами для данной категории Оборудования.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Поставляемое оборудование должно соответствовать СТАНДАРТАМ БЕЗОПАСНОСТИ: Директива 2006/95/EC (Директива по приборам низкого напряжения) - Стандарт EN 60950-1; Директива 2004/108/EC (Директива по электромагнитной совместимости) - Стандарт EN 55022, класс А -Стандарт EN 55024;Стандарт EN 61000-3-2/-3-3.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ

Исполнитель гарантирует соответствие поставляемого Оборудования по качеству, безопасности и комплектности назначению Оборудования, требованиям предприятий-изготовителей, а так же действующим в РФ обязательным нормам и правилам, стандартам и техническим условиям, принятым для данного вида Оборудования. Элементы комплекта оборудования сертифицируются в соответствии требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ Р 51318.22-2006, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 Исполнитель гарантирует оригинальность (подлинность) поставляемого Оборудования в том, что данное Оборудование произведено на производственных мощностях предприятия-изготовителя, не было восстановленным или собранным из восстановленных компонентов, работоспособно и обеспечивает предусмотренную производителем функциональность официальным письмом от производителя Оборудования на основной модуль (групповая система видеоконференцсвязи). Поставляемое Оборудование и комплектующие к нему должны быть функционально совместимыми друг с другом. Исполнитель отвечает за недостатки Оборудования в течение гарантийного срока, если не докажет, что недостатки Оборудования возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил пользования Оборудованием или его хранения, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

Комплект оборудования для проведения видеоконференцсвязи должен быть обеспечен сервисной поддержкой производителя не менее чем на 12 месяцев

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Срок поставки Оборудования: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора. Исполнитель с согласия Заказчика может произвести досрочную поставку Оборудования. Исполнитель осуществляет доставку (отгрузку) Оборудования своими силами и за свой счёт до места монтирования Оборудования на территории Заказчика по адресу: 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22; В цену Оборудования должны быть включены все расходы Исполнителя по доставке Оборудования до места размещения Заказчика, стоимость тары и упаковки, затраты на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и сборов, предусмотренных законодательством РФ. О готовности осуществить поставку Оборудования Исполнитель обязан уведомить Заказчика по телефону, факсу или электронной почте не позднее, чем за два дня до даты предполагаемой поставки, сообщив Заказчику планируемую дату и время поставки Оборудования. Оборудование поставляется Заказчику единовременно (одной партией), в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении 1 к проекту Договора и Разделом 4. данного Технического задания (Приложение №2 к Договору).

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 14.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - монтаж Оборудования и технологических систем; - проведение пуско-наладочных работ и испытаний; - подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным объемам работ по согласованной с Заказчиком форме с предоставлением инструкций и схем.

Подраздел 14.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ: - Монтаж оборудования ВКС; - Подключение оборудования к питанию и существующей корпоративной сети передачи данных в точке монтажа; - Монтаж видеосистемы (установка и подключение камеры); - Настройка системы ВКС (в т.ч. системного программного обеспечения); - Монтаж кабельной трассы от архитектурного лючка к системе ВКС; - Сопряжение интерфейсов архитектурного лючка с системой ВКС. Заказчик предоставляет точки подключения к сети передачи данных, в том числе и электропитания для монтируемого оборудования в точке монтажа.

Подраздел 5.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ, и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Исполнитель предоставляет на утверждение Заказчику техническое задание на выполнение монтажных работ. Результаты монтажных работ Исполнитель отражает в схеме кабельной трассы и в схеме коммутации. Для проведения приемо-сдаточных испытаний Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу и методику испытаний (ПМИ).

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д.22, 1-й этаж, Большая переговорная

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 18. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Разработка и согласование технического задания на выполнение монтажных работ осуществляется в течение 1 недели с момента подписания Договора. Работы по монтажу и настройке системы осуществляются в течение 1 (одного) рабочего дня с момента поставки Оборудования. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести в график работ изменения, могущие вызвать увеличение срока выполнения работ, такие изменения должны вноситься по согласованию сторон в виде Дополнительного Соглашения к Договору. Разработка и согласование программы и методики испытаний (ПМИ) результатов выполненных пусконаладочных работ готовится к моменту начала проведения приемо-сдаточных испытаний. Приемосдаточные испытания осуществляются в течение 1(одного) рабочего дня после даты завершения работ по монтажу и настройке системы. Датой исполнения обязательств по выполнению Работ по монтажу и пусконаладке оборудования считается дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Заказчик принимает Работы у Исполнителя в случае успешного проведения приемосдаточных испытаний. Общий срок исполнения обязательств по выполнению Работ с учетом проведение приемосдаточных испытаний составляет 2 (два) рабочих дня.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ должно соответствовать стандартам, показателям, параметрам и т.п., заложенным в Техническом задании. Исполнитель предоставляет Заказчику сертификаты соответствия на все виды работ, в случае, если они подлежат сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 20. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

Подраздел 21.1 Порядок сдачи и приемки работ

Моментом приемки-передачи результата Работ по монтажу и пусконаладке комплекта оборудования для видеоконференцсвязи считается момент подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (форма по ОКУД 0322005). При этом в акте должна быть указа стоимость всех комплектующих и работ. Приемка результата Работ производится Заказчиком после проведения приемосдаточных испытаний, которые показали, что объект испытаний – комплект оборудования для проведения видеоконференцсвязи - отвечает требованиям технического задания. Результат приемосдаточных испытаний оформляется протоколом.

Подраздел 21.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при выполнении работ

Исполнитель передает Заказчику следующие документы: − Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2); - Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); − Оригинальный счет на оплату; − Счет-фактура (не позднее пяти календарных дней, считая со дня приема-передачи результата Работ); − Технические паспорта и инструкции по использованию (руководства по эксплуатации) комплекта оборудования. В случае отсутствия какого-либо из указанных документов или его неправильного оформления, соответствующий документ должен быть предоставлен или заменён в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента приемки результата Работ.

РАЗДЕЛ 22. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию в том, что переданное ему Оборудование не содержит дефектов, приводящих к его неработоспособности. В случае обнаружения дефекта, Заказчику передается другой экземпляр оборудования, после возврата ранее полученного экземпляра, при условии, что выявленный дефект не мог возникнуть вследствие аварии, умышленного повреждения или нарушения указанных в руководстве пользователя правил использования оборудования. Гарантийный срок для каждого вида оборудования определяется Производителем и указывается в документации на поставляемое оборудование, но не может быть менее 12 месяцев с даты поставки оборудования (с даты подписания накладной ТОРГ-12). Исполнитель гарантирует качественное выполнение Работ по монтажу и пусконаладке Оборудования, а также соответствие их положениям нормативных документов РФ, регламентирующих соответствующие Работы. Исполнитель гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки выполненных работ. Исполнитель гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами для выполнения Работ, проводимых по монтажу и пусконаладке Оборудования. Срок гарантийной эксплуатации результата выполненных Работ устанавливается на 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. Если в течение срока гарантийной эксплуатации выполненных работ обнаружатся дефекты, вызванные применением некачественных материалов, оборудования и (или) ненадлежащим выполнением работ, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и своими силами в согласованные Сторонами сроки с учетом сложности выявленного дефекта. Срок устранения недостатков в рамках гарантийных обязательств –в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта рекламации.

РАЗДЕЛ 23. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 24. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ВКС | Видеоконференцсвязь |

РАЗДЕЛ 25. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |  | Номер страницы |
| --- | --- | --- | --- |
| От Заказчика: Директор по информационным технологиям ______________ В.А. Галактионов «____» ___________ 2015 г. м.п. |  | От Поставщика: «____» ___________ 2015 г. м.п. |  |  |