Приложение № 2

к договору поставки

№ ____________ от ____________

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки : геотекстиль типа дорнит

Москва

2015
Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта: строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ пп; Наименование, тип; Основные технические характеристики; Код ОКП; Единица изм.; количество. 1; Геотекстиль типа дорнит 300 г/м2 или эквивалент; Поверхностная плотность 300±30 гр/м.кв; Разрывная нагрузка не менее 280 Н; Удлинение при разрыве вдоль полотна не более 120%; Удлинение при разрыве поперек полотна не более 135%; Толщина под нагрузкой 2 кПа не менее 3,7 мм; Коэффициент поперечной фильтрации под нагрузкой 2 кПа не менее 130 м/сут.; 83 9700; м2; 6 114.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Вся поставляемая продукция должна быть новой, изготовленной не позднее 3 квартала 2015 года, не бывшей в употреблении. Не допускается поставка продукции имеющей повреждения, вызванные неправильной транспортировкой или хранением, с истёкшим сроком гарантийного хранения. Продукция должна быть поставлена комплектно согласно заявке и сохранять гарантийные обязательства завода-изготовителя. Продукция должна быть свободна от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Изготовление по ТУ 8397-001-05204776-01 или эквивалент.

Подраздел 1.5 Код ОКП

83 9700

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Геотекстиль применяют при строительстве транспортных или мелиоративных гидротехнических сооружений, строительстве плотин или сооружений для защиты береговой линии. Он выполняет различные задачи: изоляция, фильтрация, дренаж, защита и герметизация. При строительстве гидротехнических сооружений (каналов, бассейнов, водохранилищ и пр.) геотекстильный материал «Дорнит» предотвращает потери песка в илистом грунте, препятствуют прорастанию корней, а также обеспечивают эффективную защиту мембраны от механических повреждений.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельеф среднегорный. Территория представляет собой степную холмистую местность с перепадами высот до 100 м и с абсолютными отметками 630-670 м. Климат района резко-континентальный с суровой зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха -2,6ºС, самый холодный месяц январь, со среднемесячной температурой -21,8ºС, расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 40ºС, самый тёплый - июль со среднемесячной температурой +19,2ºС. Средняя продолжительность безморозного периода – 72 дня. Среднегодовое количество осадков 297,4 мм, высота снежного покрова не превышает 0,1-0,2 м., вес снегового покрова для I района – 0,8кПА, нормативное значение ветра для III района 0,38 кПА, испарение с поверхности 600 мм, среднегодовое значение относительной влажности 64%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Продукция должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8397-001-05204776-01 или эквивалент и настоящего технического задания.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Срок службы продукции должен быть не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 (двадцать четыре) месяца с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, но не более 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки Продукции.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не требуется

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Каждый рулон с продукцией должен быть снабжен ярлыком, на котором должно быть указано: - товарный знак завода-изготовителя; - условное обозначение продукции; - количество; - обозначение технических условий; - дата изготовления (год, месяц). На ярлыке должно быть поставлено клеймо технического контроля.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

1. Покупатель обязан принять Продукцию и обеспечить её хранение в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, которые Поставщик обязан передать в адрес Покупателя не менее, чем за 5 дней до отгрузки Продукции (отдельной партии Продукции). 2. Внешний осмотр упаковки Продукции для выявления наружных повреждений и проверка соответствия количества отгруженной и поступившей Продукции без нарушения консервации проводится представителями Покупателя с участием представителя Поставщика в течение 5 рабочих дней (10 рабочих дней для негабаритной и тяжеловесной Продукции) с момента прибытия Продукции в Место назначения. 3. По результатам внешнего осмотра упаковки Продукции, проверки соответствия количества отгруженных и поступивших грузовых мест Продукции, оформляется Поставщиком и подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика акт приемки Продукции в 2 (двух) оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон. К акту приемки Продукции Поставщик прилагает товарную накладную по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортную накладную № 1-Т в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Отметку о приемке Продукции в товарной накладной ставят уполномоченные представители Покупателя (в строке «Груз принял», в строке «Груз получил»). Если поставленная Продукция поставлена не комплектно, то Поставщик обязан по требованию Покупателя, в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования, если иной, более длительный срок, не будет согласован Сторонами, за свой счет доукомплектовать Продукцию. Не смотря на время, предоставленное Поставщику для доукомплектования Продукции, если имеется нарушение сроков исполнения Поставщиком обязательств, установленных Договором, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере, указанном в проекте Договора. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязательства доукомплектовать Продукцию. 4. Вскрытие упаковки Продукции, проверка соответствия содержимого упаковки упаковочным листам должна производиться представителями Покупателя в присутствии представителей Поставщика. Покупатель обязан за 3 дня письменно уведомить Поставщика о планируемой дате вскрытия упаковки. Поставщик обязан в указанный в уведомлении срок направить своих представителей. Если представители Поставщика не прибудут на Строительную площадку к указанному в уведомлении сроку, проверка может быть произведена Покупателем в отсутствие представителей Поставщика, с привлечением представителей организации, осуществляющей монтаж данной Продукции. В этом случае составленный и подписанный Покупателем и представителем монтажной организации акт о несоответствии признается Поставщиком действительным. 5. Если поставленная Продукция не соответствует по качеству Обязательным техническим правилам, которые могут применяться к данной Продукции, и условиям Договора, то Поставщик обязан по требованию Покупателя, в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования, если иной, более длительный срок, не будет согласован Сторонами, за свой счет устранить недостатки Продукции.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); - б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) - г) акт приемки-передачи Продукции - д) товарно-транспортную накладную - е) упаковочные листы и ГТД (при необходимости).

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование, погрузка и выгрузка должно полностью исключить повреждение продукции.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок службы продукции должен быть не менее 25 лет. Гарантийный срок эксплуатации - 24 (двадцать четыре) месяца с даты получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, но не более 36 (тридцать шесть) месяцев с момента поставки Продукции.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставленной Продукции должно быть подтверждено сертификатами качества.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Место и условия поставки: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная площадка ПАО «ППГХО», золошлакоотвал ТЭЦ (восточнее г. Краснокаменск 10 км)/станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208. Установленная Цена включает в себя все расходы (в том числе упаковка, доставка, разгрузка), а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Весь заказываемый объем должен быть поставлен единовременно в течение одного месяца после подписания договора о поставке не позднее 30 апреля 2016г. Объем продукции, подлежащий к поставке, может меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки (для материалов по удельным нормам) в пределах +/- 10%.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | ТУ | Техническое условие |

| От Покупателя: Директор АО «ВНИПИпромтехнологии _______________/Ю.В. Дмитрак/ М. п. «___» ___________ 201__ г. | От Поставщика: _______________/ / М. п. «____» ____________ 201__ г. |
| --- | --- |