- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Калибратор универсаль-ный ## Типа НК4-1 или эквивалент | Технические характеристики: - Диапазон воспроизведения: сопротивления 103 - 1019Ом, тока 10-2 - 10-17А, напряжения 10-3 - 10-9В; - Пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения: сопротивления 0,05 - 25 %, тока 0,08 - 25 %, напряжения 1 - 15 %; - Диапазон измерения постоянных напряжений: 1 - 1000 В; - Погрешность измерения постоянного напряжения: 0,6 %; - Входное сопротивление: 1,2 х 109Ом; - Диапазон рабочих температур: 10 - 35 °С; - Питание: 220 В / 50 Гц; - Габаритные размеры: генератора 360 х 380 х 136 мм, дифференциатора 110 х 96 х 100 мм; - Масса: генератора 8,0 кг, дифференциатора 0,85 кг. | шт. | 1 |
|  | Пикоампер-метр ## Типа Keithley 6485 или эквивалент | Предназначен для измерения малых токов (от 20 фА) с высоким разрешением и обладает высокой скоростью измерения и надежностью в эксплуатации. Возможные области применения: - Мониторинг излучений и радиаций; - Измерение токов утечки в диэлектриках, переключателях, реле и других компонентах; - Измерение тока пучка сканирующего электронного микроскопа; - Тестирование и снятие характеристик оптоэлектронных устройств; - Настройка оптоволоконных устройств; - Тестирование цепей и фильтров; - Снятие характеристик датчиков; - Снятие ВАХ полупроводников и других устройств; - Снятие характеристик наноэлектронных структур; - Применение в учебных лабораториях Диапазон Разрешение для 5½ дисплея Точность (1 год) 23°C ±5°C ±(% от шкалы + смещение) Типичное СКЗ шума Время нарастания сигнала на аналоговом выходе (с 10% до 90%) 2 нА 10 фА 0,4% + 400 фА 20 фА 8 мс 20 нА 100 фА 0,4% + 1 пА 100 фА 8 мс 200 нА 1 пА 0,2% + 10 пА 1 пА 500 мкс 2 мкА 10 пА 0,15% + 100 пА 10 пА 500 мкс 20 мкА 100 пА 0,1% + 1 нА 100 пА 500 мкс 200 мкА 1 нА 0,1% + 10 нА 1 нА 500 мкс 2 мА 10 нА 0,1% + 100 нА 10 нА 500 мкс 20 мА 100 нА 0,1% + 1 мкА 100 нА 500 мкс. Общие характеристики: - Разрешение дисплея: 5½ разряда; - Дисплей: вакуумно-флюорисцентный, 12 символов; - Падение напряжения на входе: менее 200 мкВ во всех диапазонах, кроме диапазона 20 мА (1 мВ); - Аналоговый выход: масштабируемое выходное напряжение (полная шкала соответствует ±2 В во всех диапазонах); - Защита от перегрузки по входу: 220 В; - Выбор диапазона: автоматический или ручной; - Отображение относительных значений от базовой величины или логарифмических значений от абсолютной величины; - Вычисление сопротивления путем деления заданной величины напряжения от внешнего источника на измеренный ток: 50 Ом …0,5 ПОм; - Скорость считывания: 1000 измер./сек (во внутренний буфер), 900 измер./сек (в IEEE-488); - Память: 2500 значений; - Цифровой фильтр: медианный и усредняющий (2…100 значений); - Драйвер для LabView, LabWindows/CVI, Visual Basic, C/C++, Test Point; - ExcelLinx – программная надстройка для Excel (доступна для скачивания на сайте); - Интерфейс: RS-232, IEEE-488, Trigger Link; - Потребляемая мощность: 30 Вт; - Питание: 100-120 В/220-240 В, 50..60 Гц; - Размеры 90х214х369 мм; - Вес 2,8 кг. | шт. | 1 |
|  | Частотомер универсаль-ный ## Типа ## CNT-90 или эквивалент | Характеристики входов и выходов Входы A и B Диапазон частот: DC-соединение: DC – 300 МГц AC-соединение: 10 Гц – 300 МГц Импеданс: 1 МОм//20 пФ или 50 Ом (КСВН ≤ 2:1) Градиент срабатывания: положительный или отрицательный Макс. рассинхронизация канала: 500 пс Чувствительность: DC-100 МГц: 10 мВ (среднеквадр.) 100-200 МГц: 30 мВ (среднеквадр.) 200-300 МГц: 40 мВ (среднеквадр.) Ослабление: х1, х10; Динамический диапазон (х1): 30 мВ (p-p) – 10 В, (p-p) в диапазоне ± 5 В; Уровень срабатывания: показания на дисплее Разрешение: 2.5 мВ; Неопределенность (х1): ± (10 мВ + 1% уровня срабатывания); Уровень срабатывания в автоматическом режиме: уровень срабатывания автоматически устанавливается равным 50% входного сигнала (10% и 90% для периода переднего/заднего фронта); Гистерезис в автоматическом режиме: Время: Мин. период гистерезиса (коррекция на гистерезис), Частота: Одна треть амплитуды входного сигнала; Аналоговый шумовой фильтр: номинал 100 кГц. RC-типа; Цифровой низкочастотный фильтр: переменная частота среза 1 Гц – 50 МГц; Макс. выдерживаемое напряжение: 1 МОм 350 В (DC + ACpk) – 440 Гц с уменьшением до 12 В (среднеквадр.) при 1 МГц, 50 Ом 12 В (среднеквадр.) Разъем: BNC (миниатюрный байонетный соединитель). Вход C Рабочий диапазон входного напряжения: 100 – 300 МГц: 20 мВ – 12 В (среднеквадр.) 0.3 – 2.5 ГГц: 10 мВ – 12 В (среднеквадр.) 2.5 – 2.7 ГГц: 20 мВ - 12 В (среднеквадр.) 2.7 – 3.0 ГГц: 40 мВ – 12 В (среднеквадр.); Масштабный коэффициент: 16; Импеданс: ном. 50 Ом, КСВН < 2.5:1; Макс. выдерживаемое напряжение: 12 В среднеквадр. с диодной защитой выводов; Разъем: Тип N, розетка. Вход C (опция 13) Рабочий диапазон входного напряжения: 200 – 300 МГц: 20 мВ – 7 В (среднеквадр.) 0.5 – 3.0 ГГц: 10 мВ – 7 В (среднеквадр.) 3.0 – 4.5 ГГц: 20 мВ – 7 В (среднеквадр.) 4.5 – 6.0 ГГц: 40 мВ – 7 В (среднеквадр.) 6.0 – 8.0 ГГц: 80 мВ – 7 В (среднеквадр.); Масштабный коэффициент: 256; Импеданс: ном. 50 Ом, КСВН < 2.5:1; Макс. выдерживаемое напряжение: 7 В среднеквадр.; Разъем: Тип N, розетка. Вход C (опция 14) – (будет реализована позже) Диапазон частот: 0.3 ГГц – 14 ГГц. Входы и выходы на задней панели Опорный входной сигнал: синусоида 1, 5 или 10 МГц, 0.1 – 5 В среднеквадр., импеданс > 1 кОм; Опорный выходной сигнал: синусоида 10 МГц, > 1 В среднеквадр. для 50 Ом; Вход блокировки: блокировка/разблокировка всех функций измерения; Импеданс: 1 МОм//50 пФ или 50 Ом (КСВН ≤ 2:1); Соединители: Тип N, розетка для входа C на задней панели, BNC для всех остальных входов/ выходов. Дополнительные функции Задержка срабатывания: Диапазон задержки: 20 нс– 2 с, разрешение 10 нс. Внешнее управление пуском и остановом Режимы: Пуск, Останов, управление пуском и остановом; Входные каналы: A, B или E; Макс. частота следования управляющего сигнала: Канал A, B 160 МГц, Канал E 80 МГц; Диапазон задержки пуска: 20 нс – 2 с, разрешение 10 нс. Статистика Функции: максимум, минимум, среднее, Δmax – Min, стандартное отклонение и Allan-отклонение; Дисплей: цифровой, гистограммы или графики трендов; Размер выборки: от 2 до 2 х 109 образцов; Определение пределов: значения OFF или Capture, верхний предел/ нижний предел/в диапазоне или за пределами диапазона; Частота измерений: диапазон периода измерений: 2 мкс – 1000 с. Другие функции: Период измерения: 20 нс – 1000 с для частоты, выброса и среднего значения за период. Одиночный цикл для других функций измерения. Опорная временная база: внутренняя, внешняя или автоматическая. Блокировка дисплея: результат замораживается до начала нового измерения при рестарте. Аварийный сигнал по предельному значению: графическая индикация на передней панели и/или SRQ по шине GPIB. Сохраненные настройки прибора: можно сохранить/ вызвать из внутренней энергонезависимой памяти 17 настроек прибора; 10 из них могут быть защищены пользователем. Дисплей: графический ЖК-дисплей с задней подсветкой для управления меню, цифровых показаний и информации о состоянии. Количество цифр: 14 цифр в цифровом режиме. Разрешение: 320*97 пикселей. Интерфейс GPIB Совместимость: режим совместимости согласно IEEE 488.2-1987, SCPI 1999 53131A. Функции интерфейса: SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, DC1, DT1, E2. Макс. скорость измерений: по шине GPIB: 2К показаний, индивидуальное срабатывание. Во внутреннюю память: 250К показаний. Размер внутренней памяти: до 750К показаний. Интерфейс USB Версия USB: 1.1, полная | шт. | 1 |
|  | Генератор импульсов Типа АКИП-3302 или эквивалент | Характерис - тики; Параметры; Значение. Временные параметры; Вид выходного сигнала; период следования 20 нс ...10000с длительность импульса и задержка 5 нс...10000 с. Разрешение; 5 нс при временном интервале 4 с 10 мкс при временном интервале свыше 4 с. Выходной уровень; -110...+15 дБмВт разрешение 0,1 дБ. Погрешность установки; ± (5*Т*10-5 + 5 нс). Погрешность опорного источника частоты; 5*10-5. Время нарастания/спада; не более 10 нс. Выброс; не более 10% при амплитуде импульса 5 Впик на 50 Ом. Вход внешней опорной частоты; 5 и 10 МГц, 0,5 В скз. Амплитуд-ные пара-метры; Каналы; 1 канал с регулируе -мой амплитудой, 2 канала ТТЛ). Диапазон амплитуды; канал А: ± (25 мВпик ...5 Впик) на нагрузке 50 Ом с аттенюатором канал В: ± (250мВпик...5 Впик) на нагрузк е 50 Ом канал С: ТТЛ уровень. Разрешение; 10 мВ пик. Погрешность установки амплитуды; ± (2% + 25 мВ пик). Диапазон смещений; ± (25 мВ...5 В). Погрешность установки смещения; ± (5% + 25 мВ). Внутренне сопротивление выхода; 50 Ом. Синхроза -пуск; Режимы; внутренний, внешний, однократный. Диапазон частот внешнего синхросигнала; 1 Гц...10 МГц(меандр). Диапазон уровней внешнего синхросигнала; 1 В пик...20 В пик. Сопротивление входа внешнего синхросигнала; более 100 кОм. Общие данные; Напряжение питания; 220 В (± 15 %), 50 / 60 Гц. Габаритные размеры; масса; 254х103х384 мм; 3 кг - без усилителя. Дисплей; индикатор VFD 40 символов. | шт. | 1 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования:

- обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, свидетельство о поверке, методика поверки, паспорт изделия и инструкция по эксплуатации на русском языке);

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), выпуска не ранее 2014  года;

- прибор должен быть внесен в реестр средств измерения РФ, иметь первичную поверку;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).