# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку оргтехники

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН	1

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3

3.	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	3

4.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

4.1.	Основные компоненты	4

4.1.1.	Требования к запирающему устройству  KPC-4	4

4.1.2.	Требования к устройству  KPC-1	4

4.1.3.	Требования устройству KPC-2	4

4.1.4	Требования устройству ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 FS-C5400DN	4

4.1.5	Требования устройству МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А4 Kyocera FS-3040MFP	6

4.2.	Требования по надежности	8

4.3.	Требования к материалам и комплектующим Товара	8

4.4.	Требования к электропитанию	8

4.5.	Требования к комплектности	9

4.6.	Требования к маркировке	9

4.7.	Требования к упаковке	9

5.	ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ	9

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ	10

7.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ	10

8.	ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ	10

9.	ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ	10

10.	ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	11

11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	11

12.	ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА	11

13.	ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ	12

14.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	12

15.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	12

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тип Товара: 	         вычислительная техника

Марка: 			Kyocera

Модель: 			в составе спецификации (Приложение 1 к Договору)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Объекты оргтехники и антивандальные запирающие устройства к ней предназначены для расширения контура подсистемы защищённой печати.

- Поставляемый Товар совместим с принятым в качестве стандартного в Обществе.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Климатические факторы помещения для эксплуатации Товара должны соответствовать ГОСТ 15150-69 (с изм. 2004) «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» для вида климатического исполнения УХЛ категории 4.2.

Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания Товара должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя на них.

Нормальными климатическими условиями эксплуатации Товара являются:

температура окружающего воздуха (20 5) С;

относительная влажность окружающего воздуха (6015)% при атмосфере воздуха (20  5) С;

атмосферное давление (101,34) кПа (76030) мм. рт. ст.

Товар должно сохранять работоспособность при воздействии следующих климатических факторов:

температура окружающего воздуха от 10С до 35С;

относительная влажность воздуха от 40 % до 80 % при температуре 25 С.

Уровень электрического поля внутри серверного помещения не должен превышать значений, приведенных в ГОСТ 16325-88.

Допустимый уровень вибрации в помещении не должен превышать по амплитуде 0,1 мм и по частоте 25 Гц.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Основные компоненты

Требования к запирающему устройству  KPC-4

Товар должно устанавливаться на МФУ Kyocera 7550ci на подставную тумбу с лотками подачи бумаги и обеспечивать защиту от вскрытия лотков и крышки доступа к тонер-картриджам МФУ.

Требования к устройству  KPC-1

Товар должно устанавливаться в МФУ Kyocera 5550ci на подставную тумбу (PF-730) с лотками подачи бумаги и обеспечивать защиту от вскрытия лотков МФУ.

Требования устройству KPC-2

Товар должно устанавливаться в МФУ Kyocera 5550ci на корпус МФУ и обеспечивать защиту от вскрытия крышки доступа к тонер-картриджам МФУ.

    - Требования устройству ЦВЕТНОЙ ПРИНТЕР ФОРМАТА А4 FS-C5400DN

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 150000 |
| Принтер |  |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x600 dpi |
| Скорость печати | 35 стр/мин (ч/б А4), 35 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 60 с |
| Время выхода первого отпечатка | 8 c (ч/б), 9 c (цветн.) |
| Лотки |  |
| Подача бумаги | 650 лист. (стандартная), 2650 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный), 500 лист. (максимальный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 150 лист. |
| Расходные материалы |  |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | черный TK-570K, голубой TK-570C, пурпурный TK-570M, желтый TK-570Y |
| Память/Процессор |  |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 1280 Мб |
| Процессор | PowerPC 750 |
| Частота процессора | 733 МГц |
| Интерфейсы |  |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash |
| Число слотов расширения | 1, свободных 1 |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |  |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
| Дополнительная информация |  |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 608 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 91 Вт |
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 36 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 345x512x518 мм |
| Вес | 35 кг |

    - Требования устройству МОНОХРОМНОЕ МФУ ФОРМАТА А4 Kyocera FS-3040MFP

| Общие характеристики |  |
| --- | --- |
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 200000 |
| Принтер |  |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 40 стр/мин (ч/б А4) |
| Время разогрева | 22 с |
| Время выхода первого отпечатка | 9.50 c (ч/б) |
| Сканер |  |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 25 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Скорость сканирования (ч/б) | 35 стр/мин (300 dpi, A4) |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир |  |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Время выхода первой копии | 7 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Лотки |  |
| Подача бумаги | 600 лист. (стандартная), 2100 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
| Расходные материалы |  |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 15000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TK-350 |
| Память/Процессор |  |
| Объем памяти | 256 Мб, максимальный 768 Мб |
| Процессор | PowerPC 440 |
| Частота процессора | 667 МГц |
| Интерфейсы |  |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Прямая печать | есть |
| Шрифты и языки управления |  |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 101 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 93 |
| Дополнительная информация |  |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 677.6 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 95.8 Вт |
| Уровень шума при работе | 55 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 494x545x497 мм |
| Вес | 25.5 кг |

Требования по надежности

Товар (п. 4.1.1 – 4.1.3) должен обеспечивать устойчивость от воздействия физической силы пользователя, направленной на получение доступа к защищаемой области МФУ.  С этой целью Товар должен быть изготовлен из металла.

Требования к материалам и комплектующим Товара

    - Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

Требования к электропитанию

    - Напряжение питания должно быть (220  20) В при частоте 50 Гц.

    - Защитному заземлению (занулению) подлежат все металлические части электроустановки, которые могут оказаться под опасным напряжением вследствие нарушения изоляции частей и проводников, находящихся под напряжением, в соответствии с действующими правилами электробезопасности по ГОСТ Р 50571.22-2000 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации».

Требования к комплектности

    - Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость (если это опция).

    - Поставщик должен обеспечить работоспособность всего предлагаемого Товара, как в составе комплекта, так и в качестве самостоятельных единиц и включить в комплект поставки все необходимые компоненты для обеспечения данного требования.

Требования к маркировке

    - Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ. Импортный товар - международным стандартам маркировки.

Требования к упаковке

    - Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения, в соответствии с действующим ГОСТ 21552-84 Cредства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

- Поставщик должен за 1 (один) день до поставки товара заказать пропуск по телефону (495) 545-00-45 доб. 4546 или 4501 с указанием ФИО и паспортных данных лиц, сопровождающего товар (которые будут проносить Товар на территорию Заказчика). Указанным лицам в день поставки иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Нерезиденты РФ на территорию офиса Заказчика не допускаются.

- Остальные условия и правила сдачи и приемки Товара излагаются в проекте договора.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ

- Должны выполняться требования ГОСТ 21552-84 Cредства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

  - Поставщик должен обладать полномочиями распространять гарантийные обязательства от изготовителя на поставляемый Товар и проводить гарантийное обслуживание на территории Российской Федерации (подтверждается наличием Свидетельства изготовителя, дилерского соглашения или другим документом, подтверждающим полномочия).

  - Предлагаемый к поставке Товар должен иметь гарантийные обязательства, необходимые сертификаты, паспорта, документацию по инсталляции и эксплуатации, поставляться в фирменной упаковке.

  - Гарантийный срок для Товара –  в соответствии с условиями производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

  - Компоненты системы должны иметь в своем составе необходимые средства (программные утилиты и/или специальные встроенные или внешние аппаратные устройства) для диагностирования возможных неисправностей.

  - Техническое обслуживание Товара должно осуществляться в сервисных центрах головного производителя, расположенных в г. Москва.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

  - Должна быть проведена разгрузка и перемещение Товара до склада Заказчика силами Участника или привлечённой логистической компании.

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

  - При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств Системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

  - Аппаратное обеспечение Системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

  - Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой Системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

  - Допустимые уровни шума Товара должны соответствовать 
ГОСТ 26329-84.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Товар не должно оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду.

  - После окончания всех монтажных и регулировочных работ Исполнитель обязаны очистить рабочее место от отходов строительных материалов и мусора, образовавшихся при выполнении работы.

  - Товар должен быть сертифицирован на соответствие действующих нормам экологического законодательства РФ.

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРА

  - Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ.

  - Заказчик может произвести контроль качества товара в день получения. Заказчик может привлечь специалистов фирмы-производителя в качестве помощников для определения соответствия качества товара. Уведомление о приглашении высылается Заказчиком по электронной почте за один день до поставки товара. По завершению процедуры составляется акт оценки качества товара установленным требованиям, подписанный Заказчиком и приглашенными специалистами.

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

  - Поставка Товара должна быть произведена по адресу: 115184, Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 3.

  - Поставка включает в себя разгрузку и перемещение Товара до склада Заказчика силами Участника или привлечённой логистической компании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предъявляются.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПО | Программное обеспечение |