Техническая часть 

на выполнение строительно-монтажных работ

 при реконструкции объектов капитального строительства 
для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»
Тема закупки: «Строительно-монтажные работы».
Снежинск 2014

Техническая часть

на выполнение строительно-монтажных работ при реконструкции объектов капитального строительства 

для нужд ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина»

Тема закупки: «Строительно-монтажные работы».
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Вентиляция. Теплоснабжение. Отопление.
Выполнить демонтаж существующих воздуховодов, узлов управления и магистральных трубопроводов системы теплоснабжения приточных и вытяжных установок. Выполнить монтаж трубопроводов теплоснабжения вновь монтируемых приточных систем  вентиляций (взамен существующих) с врезкой в существующие сети, установить запорную и отсекающую арматуру, выполнить гидравлические испытания трубопроводов, выполнить монтаж водосмесительных узлов. Выполнить монтаж воздуховодов, клапанов, фильтров, жалюзийных решеток, ВПТРов, заслонок, вентиляторов, вытяжных устройств, зонтов, заглушек, выполнить масляную окраску и теплоизоляцию трубопроводов и воздуховодов. В ходе проведения работ оформлять и своевременно предоставлять к согласованию Заказчику исполнительную документацию. По окончанию работ вывезти на полигон твердых бытовых отходов строительный мусор.
Выполнить демонтаж и монтаж приборов, трубопроводов, арматуры, гидравлические испытания системы отопления.

Для защиты от статического электричества выполнить монтаж воздуховодов в единую непрерывную электрическую сеть, системы присоединить к сети заземления, заземление через мягкие вставки.

Сжатый воздух.

Выполнить монтаж линии сжатого воздуха из стальных труб.
При выполнении и после окончания работ оформлять и предоставлять Заказчику исполнительную документацию.

Общестроительные и отделочные работы.
Необходимо выполнить монтаж кронштейнов для кондиционеров и венткоробов, выполнить восстановление кровли, выполнить пробитие отверстий, выполнить кирпичную кладку стен, выполнить внутреннюю отделку помещений и т.д. По окончанию работ с объекта вывести строительный мусор.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	 Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - реконструкция системы вентиляции, отопления и теплоснабжения для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.
Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.
Ведомость выполняемых работ

                                       Раздел 1. Отопление

1

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)

0,01

2

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,03

3

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

2.2

4

Установка радиаторов: чугунных
(100 кВт радиаторов и конвекторов)

0,026

5

Радиаторы отопительные чугунные марка: МС-140-М2, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм(кВт)

2.56

6

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,04

                                       Раздел 2. Теплоснабжение

7

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,13

8

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,08

9

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,3

10

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,71

11

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,06

12

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм(100 м трубопровода)

0,165

13

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм(100 м трубопровода)

2,25

14

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм(100 м трубопровода)

0,215

15

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм(100 м трубопровода)

0,19

16

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

201

17

Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214(шт.)

25

18

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 32 "VALTEC" VT. 214(шт.)

4

19

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 40 "VALTEC" VT. 214(шт.)

6

20

Заглушка  внутр "VALTEC" VTr. 590 d 1 1/2"(шт.)

2

21

Установка воздухосборников наружным диаметром: 325 мм (А1И017.000-03)(1 шт.)

2

22

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

1,445

23

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм(100 м трубопровода)

2,655

                                       Узел обвязки системы П1

                                       Регулирующий шаровой клапан R338 с э. приводом  HR24-SR и циркуляционный насос WILO TOP-S 30/10  входит в комплект кондиционера

24

Установка узлов водосмесительных(1 узел)

1

25

Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм(1 шт.)

1

26

Фильтр механической очистки "VALTEC" косой VT. 192 d 1 1/2"(шт.)

1

27

Клапан обратный муфтовый пружинный VT 161 d 1 1/2"(шт.)

1

28

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 32 мм(шт.)

1

29

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 40 мм(шт.)

1

30

Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214(шт.)

2

31

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 40 "VALTEC" VT. 214(шт.)

6

32

Термоманометр ТМТБ-31Р (0-150° С)(шт.)

2

33

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,01

34

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,025

35

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,04

36

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

4

37

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 40 мм(шт.)

2

38

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,075

                                       Узел обвязки системы П2

                                       Регулирующий шаровой клапан R322 с э. приводом  LR24A-SR и циркуляционный насос WILO TOP-S 30/4  входит в комплект кондиционера

39

Установка узлов водосмесительных(1 узел)

1

40

Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 32 мм(1 шт.)

1

41

Фильтр механической очистки "VALTEC" косой VT. 192 d 1 1/4"(шт.)

1

42

Клапан обратный муфтовый пружинный VT 161 d 1"(шт.)

1

43

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 20 мм(шт.)

1

44

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 25 мм(шт.)

1

45

Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214(шт.)

2

46

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 25 "VALTEC" VT. 214(шт.)

2

47

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 32 "VALTEC" VT. 214(шт.)

4

48

Термоманометр ТМТБ-31Р (0-150° С)(шт.)

2

49

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,01

50

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм(100 м трубопровода)

0,025

51

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,005

52

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,04

53

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

4

54

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм(шт.)

2

55

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,08

                                       Узел обвязки системы П3

                                       Регулирующий шаровой клапан R338 с э. приводом  HR24-SR и циркуляционный насос WILO TOP-S 30/10  входит в комплект кондиционера

56

Установка узлов водосмесительных(1 узел)

1

57

Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 40 мм(1 шт.)

1

58

Фильтр механической очистки "VALTEC" косой VT. 192 d 1 1/2"(шт.)

1

59

Клапан обратный муфтовый пружинный VT 161 d 1 1/2"(шт.)

1

60

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 32 мм(шт.)

1

61

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 40 мм(шт.)

1

62

Кран шаровой В-В размером: 1/2" "VALTEC" VT. 214(шт.)

4

63

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 40 "VALTEC" VT. 214(шт.)

6

64

Термоманометр ТМТБ-31Р (0-150° С)(шт.)

2

65

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,01

66

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм(100 м трубопровода)

0,025

67

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,04

68

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

4

69

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 40 мм(шт.)

2

70

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,075

                                       Узел обвязки системы У1

                                       Регулирующий шаровой клапан R225 с э. приводом  LR 230A  входит в комплект воздушной завесы

71

Установка узлов обвязки(1 узел)

1

72

Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: до 32 мм(1 шт.)

1

73

Фильтр механической очистки "VALTEC" косой VT. 192 d 1 1/2"(шт.)

1

74

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 15 мм(шт.)

1

75

Клапан балансировочный ручной регулировки DANFOSS MSV-C, с измерительными ниппелями d 25 мм(шт.)

1

76

Кран шаровой В-Н размером: 1/2" "VALTEC" VT. 215(шт.)

4

77

Кран шаровой муфтовый полнопроходный В-В, максимальное давление 20(25) атм. из латуни, диаметр,мм: 40 "VALTEC" VT. 214(шт.)

2

78

Термоманометр ТМТБ-31Р (0-150° С)(шт.)

2

79

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм(100 м трубопровода)

0,035

80

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм(100 м трубопровода)

0,015

81

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм(100 м трубопровода)

0,03

82

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты(кг)

3.5

83

Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 40 мм(шт.)

2

84

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм(100 м трубопровода)

0,08

                                       Раздел 3. Вентиляция

                                       Установка П1

85

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час(1 камера)

1

86

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП (клапан воздухозаборный, фильтр панельный, воздухонагреватель жидкостный, вентилятор, промежуточная камера, шумоглушитель, гибкие вставки, автоматика): КЦКП-16-С1-У3, производительностью по воздуху 21,6 тыс. м3/час(комплект)

Поставка заказчика
87

Установка вставок гибких  1435х1180 мм, 1435х1235 мм, L=140 мм(1 м2)

1,48

88

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1435х1235/d900 мм, L=800 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,033

89

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1435х1235/d900 мм, L=800 мм(м2)

3.26

90

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1435х1180 мм, L=700 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,037

91

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1435х1180 мм, L=700 мм(м2)

3.66

92

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2(1 решетка)

1

93

Решетка "ВЕЗА" Р50 1120х1400-С с цельноотлитой сеткой и монтажной рамой(шт.)

1

                                       Система П1

94

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,063

95

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

6.3

96

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,045

97

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,063

98

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

10,8

99

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,102

100

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,071

101

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(м2)

17.3

102

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,301

103

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,727

104

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(м2)

102,8

105

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,071

106

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1000 мм(м2)

7.1

107

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

108

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 900 мм(м2)

0.4

109

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,495

110

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм

49.5

111

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

112

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм(м2)

0.34

113

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

114

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(м2)

0,95

115

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013

116

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

1,34

117

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 1000х500/d800 мм, L=600 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,034

118

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 1000х500/d800 мм, L=600 мм (2 шт.)
(м2)

3,3

119

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

120

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315 мм(м2)

0.17

121

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, d900 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,011

122

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, d900 мм(м2)

1.13

123

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,36

124

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм(1 шт.)

1

125

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 800 мм(шт.)

1

126

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм(1 шт.)

1

127

Заслонка Регуляр-Л рукоятка 200х200 мм(шт.)

1

128

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

1

129

Решетка алюминиевая АДР 200х200 ("Арктос")(шт.)

1

130

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг(1 воздухораспределитель)

10

131

Решетка (воздухораспределитель с камерой статического давления) АДН 700х300+1КСР С ("Арктос")(шт.)

10

132

Заглушки питометражных лючков(шт.)

10

                                       Установка П2

133

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час(1 камера)

1

134

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП (клапан воздухозаборный, фильтр панельный, воздухонагреватель жидкостный, вентилятор, промежуточная камера, шумоглушитель, гибкие вставки, автоматика): КЦКП-10-С1-У3, производительностью по воздуху 9,8 тыс. м3/час (комплект)

Поставка заказчика
135

Установка вставок гибких  1155х920 мм, 1155х945 мм, L=140 мм(1 м2)

1,17

136

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700 мм; от 4100 до 4500 мм (короб 1155х945х800(L) мм)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,034

137

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм (короб 1155х945х800(l) мм)(м2)

3.4

138

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1155х920 мм, L=700 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,029

139

Патрубок из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1155х920 мм, L=700 мм(м2)

2.9

140

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2(1 решетка)

1

141

Решетка "ВЕЗА" Р50 920х1200-С с цельноотлитой сеткой и монтажной рамой(шт.)

1

                                       Система П2

142

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,203

143

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

20,3

144

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,157

145

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

15.7

146

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,119

147

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,342

148

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

46,1

149

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,03

150

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

151

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (м2)

3.9

152

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,178

153

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(м2)

17.8

154

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,023

155

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

2,3

156

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,068

157

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм(м2)

6.8

158

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d200/d250 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

159

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d200/d250 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,42

160

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 315 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

161

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,007

162

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, L=300 мм (4 шт.)(м2)

1,23

163

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х250/d200 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

164

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х250/d200 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,42

165

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,0093

166

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (2 шт.)(м2)

0,93

167

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,136

168

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

5

169

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 160 мм(шт.)

1

170

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 200 мм(шт.)

2

171

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 250 мм(шт.)

2

172

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм(1 шт.)

2

173

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 400 мм(шт.)

1

174

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 500 мм(шт.)

1

175

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм(1 шт.)

1

176

Заслонка Регуляр-Л рукоятка 100х200 мм(шт.)

1

177

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм(1 шт.)

1

178

Продукция фирмы "ВЕЗА".Клапаны противопожарные универсальные, круглого сечения КПУ-1М-О-Н-Ф315-2хф-МБ220-сн, огнезадерживающие, с эл. приводом,диаметром 315 мм, длиной 250 мм(шт.)

1

179

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 560 мм(1 шт.)

1

180

Продукция фирмы "ВЕЗА".Клапаны противопожарные универсальные, круглого сечения КПУ-1М-О-Н-Ф500-2хф-МБ220-сн, огнезадерживающие, с электромагнитным приводом,диаметром 500 мм, длиной 310 мм(шт.)

1

181

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм(1 шт.)

1

182

Продукция фирмы "ВЕЗА".Клапаны противопожарные универсальные, круглого сечения КПУ-1М-О-Н-Ф630-2хф-МБ220-сн, огнезадерживающие, с электромагнитным приводом,диаметром 630 мм, длиной 375 мм(шт.)

1

183

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

9

184

Решетка алюминиевая АДР 100х100 ("Арктос")(шт.)

1

185

Решетка алюминиевая АДР 200х200 ("Арктос")(шт.)

2

186

Решетка алюминиевая АДР 300х200 ("Арктос")(шт.)

6

187

Установка диффузоров(1 решетка)

1

188

Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм(шт.)

1

189

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг(1 воздухораспределитель)

4

190

Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 595х595 ("Арктос")(шт.)

4

191

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг(1 воздухораспределитель)

5

192

Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 900х595 ("Арктос")(шт.)

3

193

Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2(шт.)

2

194

Заглушки питометражных лючков(шт.)

16

                                       Установка П3

195

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час(1 камера)

1

196

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП (клапан воздухозаборный, фильтр панельный, воздухонагреватель жидкостный, вентилятор, промежуточные камеры, шумоглушитель, гибкие вставки, автоматика): КЦКП-16-С1-У3, производительностью по воздуху 18,4 тыс. м3/час(комплект)

Поставка заказчика
197

Установка вставок гибких  1435х1180 мм, 500х1435 мм, L=140 мм(1 м2)

1,27

198

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1440х500/d900 мм, L=650 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,022

199

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, 1440х500/d900 мм, L=650 мм(м2)

2.18

200

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, 1600х600(h)х4000(L) мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,176

201

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, 1600х600(h)х4000(L) мм(м2)

17.6

202

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2(1 решетка)

1

203

Решетка "ВЕЗА" Р50 1600х620-С с цельноотлитой сеткой(шт.)

1

                                       Система П3

204

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,051

205

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,268

206

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

31,9

207

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,012

208

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

1.2

209

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,313

210

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,345

211

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,057

212

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

71,6

213

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,133

214

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(м2)

13.3

215

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,075

216

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

1,18

217

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(м2)

125,5

218

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 1,0 мм, диаметром от 900 до 1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,057

219

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 1,0 мм, диаметром до 1000 мм(м2)

5.7

220

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

221

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800 мм(м2)

0.4

222

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d160/d315 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

223

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d160/d315 мм, L=300 мм(м2)

0.22

224

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

225

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм(м2)

0.34

226

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

227

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(м2)

0,95

228

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013

229

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

1,34

230

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d800/d900 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,008

231

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d800/d900 мм, L=300 мм(м2)

0.8

232

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

233

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315(м2)

0.17

234

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,425

235

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм(1 шт.)

2

236

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 315 мм(шт.)

1

237

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 355 мм(шт.)

1

238

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 800 мм(1 шт.)

1

239

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 800 мм(шт.)

1

240

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм(1 шт.)

1

241

Заслонка Регуляр-Л рукоятка 200х200 мм (шт.)

1

242

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

1

243

Решетка алюминиевая АДР 200х200 ("Арктос")(шт.)

1

244

Установка диффузоров(1 решетка)

3

245

Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм(шт.)

3

246

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг(1 воздухораспределитель)

4

247

Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 300х300 ("Арктос")(шт.)

1

248

Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 450х450 ("Арктос")(шт.)

3

249

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг(1 воздухораспределитель)

2

250

Воздухораспределители турбулизирующие 1 ВПТР 900х595 ("Арктос")(шт.)

2

251

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг(1 воздухораспределитель)

10

252

Решетка (воздухораспределитель с камерой статического давления) АДН 600х300+1КСР С ("Арктос")(шт.)

10

253

Заглушки питометражных лючков(шт.)

19

                                       Установка П4

254

Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час(1 камера)

1

255

Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП (клапан воздухозаборный, фильтр панельный, вентилятор, промежуточные камеры, шумоглушитель,  гибкие вставки, автоматика): КЦКП-12,5-С1-У3, производительностью по воздуху 18,4 тыс. м3/час(комплект)

Поставка заказчика
256

Установка вставок гибких  1155х1200 мм, 520х1155 мм, L=140 мм(1 м2)

1,13

257

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 1160х520/d800 мм, L=650 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,019

258

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 1160х520/d800 мм, L=650 мм(м2)

1.91

259

Короб из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 1200(h)х1160х680(L) мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,032

260

Короб из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, 1200(h)х1160х680(L) мм(м2)

3.21

261

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2(1 решетка)

1

262

Решетка "ВЕЗА" Р50 1220х1200-С с цельноотлитой сеткой(шт.)

1

                                       Система П4

263

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,063

264

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

6.3

265

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,045

266

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,057

267

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм(м2)

10,2

268

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,079

269

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм(м2)

7.9

270

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,05

271

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

1,043

272

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм(м2)

109,3

273

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

274

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 800 мм(м2)

0.4

275

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

276

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/d400 мм, L=300 мм(м2)

0.34

277

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

278

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d400/d500 мм и d500/d630 мм, L=300 мм(м2)

0,95

279

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013

280

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

1,34

281

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

282

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315(м2)

0.17

283

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,29

284

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 1000 мм(1 шт.)

1

285

Заслонка Регуляр-Л d 800 мм(шт.)

1

286

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм(1 шт.)

1

287

Заслонка Регуляр-Л 200х200 мм(шт.)

1

288

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

1

289

Решетка алюминиевая АДР 200х200 ("Арктос")(шт.)

1

290

Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг(1 воздухораспределитель)

10

291

Решетка (воздухораспределитель с камерой статического давления) АДН 800х300+1КСР С ("Арктос")(шт.)

10

292

Заглушки питометражных лючков(шт.)

11

                                       Установка В1

293

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

294

Вентилятор радиальный низкого давления взрывозащищенный ВРАН9-2,5-В, №2,5 Л0 с взрывозащищенным  эл. дв. 4ВР63А2 (N=0,37 кВт, n=3000 об/мин.)(комплект)

1

295

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-2,5-В, ВГ-Н-2,5-В)(1 м2)

0,38

296

Вставка гибкая ВГ-В-2,5-В, L=200 мм, d 250 мм(шт.)

1

297

Вставка гибкая ВГ-Н-2,5-В, L=200 мм, 200х348 мм(шт.)

1

298

Фланец ФОВ-2,5-Ц(шт.)

1

299

Фланец ФОН-2,5-Ц(шт.)

1

300

Установка виброизолятора: номер 38(10 виброизоляторов)

0,4

301

Виброизоляторы пружинные: до № 38(шт.)

4

302

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

0,162

303

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

304

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=300 мм(м2)

0.19

305

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d160 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

306

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d160 мм, L=300 мм(м2)

0.23

307

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

308

Заслонка Регуляр-Л d 160 мм, взрывозащищенная с ручным управлением (шт.)

1

                                       Система В1

309

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,064

310

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

311

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,015

312

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

313

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

9,1

314

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0056

315

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

316

Заслонка Регуляр-Л d 160 мм, взрывозащищенная с ручным управлением (шт.)

1

317

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

                                       Установка В2

318

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

319

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-3000/SP (1,1 кВт, n=2800 об/мин.L=900м3/ч), на универсальной опоре, которая позволяет крепить его к строительным конструкциям(компл.)

1

320

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (d 250 мм, 120х240 мм)(1 м2)

0,2

321

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали(м2)

0,2

322

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, 120х240/d250 мм L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

323

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0.23

324

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

325

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 250 мм(шт.)

1

                                       Система В2

326

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,102

327

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

10,2

328

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,1

329

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

330

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

11

331

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d250/d160 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

332

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d250/d160 мм, L=300 мм(м2)

0.19

333

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (3 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

334

Заглушки из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (3 шт.)(м2)

0,17

335

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0095

336

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

6

337

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 125 мм(шт.)

6

338

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,65

339

Вытяжное устройство MSA-125-3, d 125 мм с монтажным кронштейном (опорой для крепления к стене)(компл.)

3

340

Вытяжное устройство MSA-125-4, d 125 мм в комплекте с поворотным удлинителем SAE-125-4 и опорой для крепления к стене(компл.)

1

341

Заглушки питометражных лючков(шт.)

8

                                       Установка В3

342

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

343

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP (0,55 кВт, n=2730 об/мин.L=900м3/ч) эл. двигатель АДМ63В2У2, на универсальной опоре, которая позволяет крепить его к строительным конструкциям (компл.)

1

344

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (d 160 мм, 75х240 мм)(1 м2)

0,16

345

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали(м2)

0,16

346

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

347

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)

0,36

348

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

349

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 200 мм(шт.)

1

                                       Система В3

350

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,082

351

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,016

352

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,019

353

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

354

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

11,9

355

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d160 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

356

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d160 мм, L=300 мм(м2)

0.17

357

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0095

358

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

3

359

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 100 мм(шт.)

3

360

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,3

361

Малогобаритное гибкое местное вытяжное устройство MMH-100-15, d 100 мм в комплекте с монтажным кронштейном для крепления под опорой(компл.)

1

362

Малогобаритное гибкое местное вытяжное устройство MMH-100-21, d 100 мм в комплекте с монтажным кронштейном для крепления под опорой(компл.)

2

363

Заглушки питометражных лючков(шт.)

5

                                       Система В4

364

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

365

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 125 А, производительность 230 м3/час(шт.)

1

366

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос")(шт.)

1

367

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,02

368

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

369

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

2.5

370

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

371

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

0.9

372

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

373

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,26

374

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 100х200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

375

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 100х200 мм(м2)

0.07

376

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0014

377

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

378

Заслонка Регуляр-Л d 125 мм(шт.)

1

379

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

2

380

Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100x200 мм(шт.)

2

381

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

382

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 100 мм
(1 зонт)

1

383

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 100 мм(шт.)

1

                                       Установка В6

384

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

385

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), на универсальной опоре, которая позволяет крепить его к строительным конструкциям(компл.)

1

386

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В d 160 мм)(1 м2)

0,2

387

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали(м2)

0,2

388

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

389

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 160 мм(шт.)

1

390

Переходник OL 2-160/SP для выходного фланца вентиляторов (FUA, FS, FUK) - 1800, 2100(шт.)

1

                                       Система В6

391

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,062

392

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

393

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,015

394

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

395

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

9,1

396

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 100 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

397

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 100 мм (2 шт.)(м2)

0,06

398

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0056

399

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,4

400

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-10S/SP (в комплекте с рожковой и круглой насадками и монтажным кронштейном для крепления на рабочем столе)(компл.)

4

401

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

2

402

Заслонка Регуляр-Л d 100 мм (шт.)

2

403

Заглушки питометражных лючков(шт.)

4

                                       Система В7

404

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

405

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 315 В, производительность 1950 м3/час(шт.)

1

406

Регулятор скорости вентилятора VRS 4,0 NU (IP44) ("Арктос")(шт.)

1

407

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,047

408

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,016

409

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

6.3

410

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,047

411

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 1000 мм(м2)

4,7

412

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,006

413

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,55

414

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х250/200х250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

415

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х250/200х250 мм, L=300 мм(м2)

0.26

416

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,008

417

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

418

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 250 мм (шт.)

1

419

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

4

420

Решетка алюминиевая АМР 300х200 ("Арктос")(шт.)

4

421

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

422

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм
(1 зонт)

1

423

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 250 мм(шт.)

1

                                       Система В15

424

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

425

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час(шт.)

1

426

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

427

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,035

428

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,015

429

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

430

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

6.3

431

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,066

432

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

6,6

433

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

434

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,35

435

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 100х200(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

436

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 100х200(м2)

0.07

437

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0097

438

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

6

439

Решетка алюминиевая АМР 150х150 ("Арктос") (шт.)

6

440

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

441

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм

1

442

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 160 мм(шт.)

1

                                       Установка В16

443

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

444

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), с эл. двигателем АДМ63В2У2на универсальной опоре, которая позволяет крепить его к строительным конструкциям(компл.)

1

445

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В d 140 мм)(1 м2)

0,2

446

Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали(м2)

0,2

447

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

448

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 140 мм (шт.)

1

449

Переходник OL 2-160/SP для выходного фланца вентиляторов (FUA, FS, FUK) - 1800, 2100(шт.)

1

450

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160/d 140 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

451

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 160/d 140 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,28

                                       Система В16

452

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,067

453

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

454

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013

455

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

456

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

9.2

457

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0145

458

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

459

Заслонка Регуляр-Л d 140 мм (шт.)

1

460

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

461

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 140 мм
(1 зонт)

1

462

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 140 мм(шт.)
1

                                       Системы В17, В17А

463

Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т(1 вентилятор)

2

464

Вентилятор КРОС6-6,3-Н-УХЛ1-0- 1,1х920-220/380, с электродвигателем А80В6 (Nу=1,1 кВт, n=930 об/мин.)(компл.)

2

465

Стакан монтажный СТАМ-84-Н-УХЛ1 -020-Гермик-П-AF230-С-0 (с клапаном, установленным внизу и эл. двигателем и сеткой)(компл.)

2

466

Поддон ПОД-84-Ц-0 (шт.)

2

                                       Система В19

467

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

468

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 125 А, производительность 230 м3/час(шт.)

1

469

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос")(шт.)

1

470

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,011

471

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

1.1

472

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

473

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

0.9

474

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

475

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,26

476

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0014

477

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

478

Заслонка Регуляр-Л d 125 мм(шт.)

1

479

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

2

480

Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200x100 мм(шт.)

2

481

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

482

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 100 мм
(1 зонт)

1

483

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 100 мм(шт.)

1

                                       Установка В23

484

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

485

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-3000/SP (1,1 кВт, n=2800 об/мин.), С эл. двигателем АДМ71В2У2 на универсальной опоре, которая позволяет крепить его к строительным конструкциям(компл.)

1

486

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (d 250 мм, 2 шт.)(1 м2)

0,32

487

Вставка гибкая ВГ-В-2,5-О, L=200 мм, d 250 мм (шт.)

2

488

Переходник OL 3-250/SP для выходного фланца вентиляторов (FUA, FS, FUK) - 3000 (шт.)

1

489

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

490

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 250 мм  (шт.)

1

                                       Система В23

491

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,016

492

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

1.6

493

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,079

494

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,057

495

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,051

496

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

497

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

19.2

498

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,027

499

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

2

500

Заслонка Регуляр-Л d 125 мм  (шт.)

1

501

Заслонка Регуляр-Л d 250 мм(шт.)

1

502

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,15

503

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-15H/SP (в комплекте с рожковой и круглой насадками, опорой для крепления к стене) (компл.)

1

504

Монтажная опора РА 110 для крепления вытяжных устройств к полу, потолку или стене. Длина 1,1 м  (шт.)

1

505

Установка зонтов над оборудованием (900х900х500(h) мм)(1 м2 поверхности зонта)

1.1

506

Заглушки питометражных лючков(шт.)

4

507

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм
(1 зонт)

1

508

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 250 мм(шт.)

1

                                       Установка В24

509

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

510

Вентилятор радиальный низкого давления взрывозащищенный ВРАН9-2,5-В, с эл. дв. 4ВР63А2 (N=0,37 кВт, n=3000 об/мин.) 

1

511

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-2,5-В, ВГ-Н-2,5-В)(1 м2)

0,38

512

Вставка гибкая ВГ-В-2,5-В, L=200 мм, d 250 мм (шт.)

1

513

Вставка гибкая ВГ-Н-2,5-В, L=200 мм, 200х348 мм(шт.)

1

514

Фланец ФОВ-2,5-Ц(шт.)

1

515

Фланец ФОН-2,5-Ц(шт.)

1

516

Установка виброизолятора: номер 38(10 виброизоляторов)

0,4

517

Виброизоляторы пружинные: до № 38(шт.)

4

518

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

0,162

519

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

520

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d250 мм, L=300 мм(м2)

0.21

521

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

522

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм(м2)

0.24

523

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

524

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 200 мм, взрывозащищенная (шт.)

1

                                       Система В24

525

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,031

526

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,025

527

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,029

528

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

529

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

8,7

530

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,016

531

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм(м2)

1.6

532

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0069

533

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

534

Заслонка Регуляр-Л d 200 мм, взрывозащищенная под привод  (шт.)

1

535

Электропривод ЭПВ-NM 230А  (шт.)

1

536

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

                                       Система В24А

537

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

538

Вентиляторы канальные фирмы OSTBERG настенные с прямоугольной подставкой: KV 125 С, мощностью 72 Вт(комплект)

1

539

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос")(шт.)

1

540

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,02

541

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

2

542

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,001

543

Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 250 мм
(10 узлов)

0,1

544

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка до 200 мм(шт.)

1

545

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 125 мм
(1 зонт)

1

546

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 125 мм(шт.)

1

                                       Система В25А

547

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

548

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час(шт.)

1

549

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос") (шт.)

1

550

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,035

551

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,008

552

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,012

553

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

554

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

5,6

555

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (3 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,005

556

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/d125 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

557

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (4 шт.)(м2)

0,52

558

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,007

559

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

560

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 125 мм(шт.)

1

561

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,2

562

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-10S/SP  в комплекте с кронштейном и струбциной универсальной опоры(компл.)

2

563

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

                                       Система В26

564

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

565

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час n=2200об/мин, Р=240Па, Ny=0,16кВт(шт.)

1

566

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос")(шт.)

1

567

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,018

568

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

569

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,015

570

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

4.3

571

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,042

572

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

4.2

573

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

574

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,38

575

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,006

576

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

577

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 160 мм (шт.)

1

578

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

3

579

Решетка алюминиевая АМР 200х100 ("Арктос") (шт.)

2

580

Решетка алюминиевая АМР 200х200 ("Арктос") (шт.)

1

581

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

582

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм
(1 зонт)

1

583

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 160 мм(шт.)

1

                                       Система В27

584

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

585

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 200 В, производительность 665м3/час,Р=260Па, n=2540об/мин, Ny=0,13кВт(шт.)

1

586

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос")(шт.)

1

587

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,06

588

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,01

589

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

7

590

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм , d200/d160 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

591

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм , d200/d160 мм, L=300 мм (2 шт.)(м2)

0,34

592

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм , d160/400х200 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

593

Переходы из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм , d160/400х200 мм, L=300 мм(м2)

0.26

594

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,006

595

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

596

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 160 мм(шт.)

1

597

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

1

598

Решетка алюминиевая АМР 400х200 ("Арктос")(шт.)

1

599

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

600

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 160 мм
(1 зонт)

1

601

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 160 мм(шт.)

1

                                       Система В28

602

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

603

Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBFRG марки СК 200 А, производительность 900 м3/час, Ny=0,115кВт, n=2580об/мин(шт.)

1

604

Регулятор скорости вентилятора VRS 1,5 U ("Арктос") (шт.)

1

605

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,012

606

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,019

607

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

608

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

3.5

609

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0023

610

Установка зонтов над оборудованием (800х800х500(h) мм)(1 м2 поверхности зонта)

1

611

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

612

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
(1 зонт)

1

613

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм(шт.)

1

                                       Система В29

614

Установка вентиляторов канальных массой: до 0,025 т(1 вентилятор)

1

615

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBFRG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час, N=0,15кВт, n=2600об/мин(шт.)

1

616

Регулятор скорости вентилятора VRS 2,5 U ("Арктос") (шт.)

1

617

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,042

618

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,009

619

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

620

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

5,4

621

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0035

622

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

623

Заслонка Регуляр-Л d 200 мм(шт.)

1

624

Установка вытяжного устройства(100 кг отсосов)

0,1

625

Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-10H/SP (в комплекте с рожковой и круглой насадками, опорой для крепления к стене)(компл.)

1

626

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

                                       Установка В30

627

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

628

Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН6-2,5, с эл. дв. АИР56А4 (N=0,12 кВт, n=1350 об/мин.) (комплект)

1

629

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-2,5-Н, ВГ-Н-2,5-Н)(1 м2)

0,38

630

Вставка гибкая ВГ-В-2,5-Н, L=200 мм, d 250 мм (шт.)

1

631

Вставка гибкая ВГ-Н-2,5-Н, L=200 мм, 200х348 мм (шт.)

1

632

Фланец ФОВ-2,5-Ц(шт.)

1

633

Фланец ФОН-2,5-Ц(шт.)

1

634

Установка виброизолятора: номер 38(10 виброизоляторов)

0,4

635

Виброизоляторы пружинные: до № 38(шт.)

4

636

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

0,162

637

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d125/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

638

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d125/d250 мм, L=300 мм(м2)

0.18

639

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

640

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм(м2)

0.24

641

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

642

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 125 мм (шт.)

1

                                       Система В30

643

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,033

644

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,008

645

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,012

646

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

647

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

5.5

648

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,036

649

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм(м2)

3.6

650

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х150/d125 мм, L=300 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

651

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 150х150/d125 мм, L=300 мм(м2)

0.15

652

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 125 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,001

653

Заглушка из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d 125 мм(м2)

0.04

654

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0065

655

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 1000 мм(1 шт.)

1

656

Продукция фирмы "ВЕЗА". Клапаны противопожарные универсальные, квадратного сечения с переходниками круглого сечения КПУ-1М-О-Н-150Х150-2*ф-МБ230-сн-0-0-0-0-0-мрп, огнезадерживающие, с электромагнитным приводом Belimo BLE 230N=5Втс пружинным возвратом, размером 150х150х300(шт.)

1

657

Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2(1 решетка)

4

658

Решетка алюминиевая АМР 200х100 ("Арктос") (шт.)

4

659

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

660

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 125 мм
(1 зонт)

1

661

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 125 мм(шт.)

1

                                       Системы В31, В32, В33, В34

662

Установка вентиляторов крышных массой: до 0,2 т(1 вентилятор)

4

663

Вентилятор КРОС9-5-Н-УХЛ1-0- 0,55х915-220/380, с электродвигателем А71В6 (Nу=0,55 кВт, n=915 об/мин.) (компл.)

4

664

Стакан монтажный СТАМ-57-Н-УХЛ1 -020-Гермик-П-AF230-С-0 (с клапаном, установленным внизу и эл. двигателем и сеткой)(компл.)

4

665

Поддон ПОД-57-Ц-0 (шт.)

4

                                       Установка В38

666

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

667

Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН9-2,5-1П, с эл. дв. А71В2F (N=1,1 кВт, n=4150 об/мин.) (комплект)

1

668

Преобразователь частоты VLT 2800 1,1 кВт ("Danfoss")(шт.)

1

669

Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-2,5-В, ВГ-Н-2,5-В)(1 м2)

0,38

670

Вставка гибкая ВГ-В-2,5-Н, L=200 мм, d 250 мм(шт.)

1

671

Вставка гибкая ВГ-Н-2,5-Н, L=200 мм, 200х348 мм (шт.)

1

672

Фланец ФОВ-2,5-Ц(шт.)

1

673

Фланец ФОН-2,5-Ц(шт.)

1

674

Установка виброизолятора: номер 38(10 виброизоляторов)

0,4

675

Виброизоляторы пружинные: до № 38(шт.)

4

676

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

0,162

677

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

678

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d200/d250 мм, L=300 мм(м2)

0.21

679

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,002

680

Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, 325х175/d200 мм, L=300 мм(м2)

0.24

681

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

1

682

Заслонка Регуляр-Л рукоятка d 200 мм (шт.)

1

                                       Система В38

683

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,046

684

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,013

685

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,019

686

Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,004

687

Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм(м2)

8.2

688

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия, толщиной: 1,2 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,017

689

Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 160(м2)

1.1

690

Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 315(м2)

0.6

691

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d200/600х500 мм, L=500 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,014

692

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d200/600х500 мм, L=500 мм (2 шт.)(м2)

1,42

693

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,0101

694

Установка фильтров 600х500х900(l) (б/у)(1 м2 поверхности в свету)

0.3

695

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: иаметром до 250 мм(1 шт.)

1

696

Заслонка Регуляр-Л d 200 мм(шт.)

1

697

Заглушки питометражных лючков(шт.)

2

698

Лючок для чистки воздуха А1К149.000-01(т)

0,0019

699

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм
(1 зонт)

1

700

Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали: круглые, диаметром шахты 200 мм(шт.)

1

                                       Система ВР20

701

Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих(1 агрегат)

1

702

Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (компл.)

1

703

Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т(1 вентилятор)

1

704

Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-3000/SP с эл. двиг. АДМ71В2У2  (1,1 кВт, n=2800 об/мин.)(компл.)

1

705

Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия, толщиной: 1,2 мм, диаметром до 200 мм(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,027

706

Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 160(м2)

2,7

707

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d110/65х100 мм, L=300 мм (3 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)

0,003

708

Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d110/65х100 мм, L=300 мм (3 шт.)(м2)

0,3

709

Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции(т)

0,002

710

Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм(1 шт.)

3

711

Заслонка Регуляр-Л d 110 мм (шт.)

3

712

Заглушки питометражных лючков(шт.)

1

713

Лючок для чистки воздуха А1К149.000-01(т)

0,0019

                                       Раздел 4. Воздушная завеса У1

714

Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т(1 агрегат)

2

715

Воздушная завеса AeroGuard AG-4 30W (компл.)

2

716

Автоматика (шт.)

1

                                       Раздел 5. Теплоизоляция трубопроводов и воздуховодов

                                       Отопление

717

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,05

718

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,05

                                       Теплоснабжение

719

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,31

720

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

1,31

721

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками(10 м трубопровода)

34,85

722

Трубка K-FLEX SOLAR HT 19х42 (высокотемпературная изоляция для труб d 32х2,8 мм)(м)

33

723

Трубка K-FLEX SOLAR HT 19х48 (высокотемпературная изоляция для труб d 40х3,0 мм)(м)

84,7

724

Трубка K-FLEX SOLAR HT 19х57 (высокотемпературная изоляция для труб d 50х3,0 мм) (м)

18,15

725

Трубка K-FLEX SOLAR HT 19х76 (высокотемпературная изоляция для труб d 76х3,0 мм)(м)

247,5

726

Изоляция трубопроводов рулоном  K-FLEX SOLAR HT(10 м2 изолируемой поверхности)

1,65

727

Рулон K-FLEX SOLAR HT 19х1000х10 (высокотемпературная изоляция для труб d 108х4,0 мм)(м2)

18,15

728

Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиком РСТ
(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

1,444

729

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м(м2)

167,504

                                       Узел обвязки

730

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,04

731

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,04

                                       Вентиляция

                                       Теплоизоляция воздуховодов

732

Изоляция воздуховодов матами "URSA" (толщ. 50 мм)                                                         
(1 м3 изоляции)

1,2

733

Маты URSA М25(Г)Ф с фольгой  (м3)

1,98

734

Покрытие поверхности изоляции стеклопластиком РСТ(100 м2 поверхности покрытия изоляции)

0,249

735

Стеклопластик рулонный марки: РСТ 250 шириной 1м(м2)

28,884

                                       Раздел 6. Демонтаж

                                       Отопление

736

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм(100 м трубопровода)

0,01

737

Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг(100 шт.)

0,01

738

Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм(100 м труб нитки регистра)

0,1

                                       Теплоснабжение

739

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 32 мм(100 м трубопровода)

0,18

740

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм(100 м трубопровода)

0,3

741

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм(100 м трубопровода)

0,35

742

Демонтаж: воздухосборников(100 шт.)

0,02

                    Архитектурно-строительные работы
№ пп

Наименование работ и затрат, единица измерения

Количество

1

3

4

                                       Раздел 1. Стены и перегородки

                                       Заделка проемов

1

Установка ершей(10 шт.)

2

2

Ерши металлические строительные(кг)

1.848

3

Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3    (1 м3)

0,8

4

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100                          (м3)

0,2

5

Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)(100 м2 стен (за вычетом проемов))

0.031

        Раздел 2. Перекрытие пом. 130 в осях 10-12

6

Монтаж балок Б1, Б2, прогонов П1, П2 и поз.3,4                                      (1 т конструкций)

0.588328

7

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                                     (т)

0,588

8

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,37

9

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)

0.35

10

Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7(т)

0.0664

11

Монтаж уголка 110х110(100 м плинтуса)

0.155

12

Уголок 110х110                                (м)

15,5

13

Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)                                                          (100 м2 потолка)

0.33

14

Подвес прямой для ПП-профиля                                                 (шт.)

54

15

Изоляция потолка(1 м3 изоляции)

1.65

16

Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М15                                   (м3)

1,7

17

Окраска ВА составами улучшенная: по ГКЛ потолков, подготовленным под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.33

                                       Раздел 3. Разные работы

       Установка КР1-КР2 для крепления кондиционеров

18

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

1.54

19

Бетон тяжелый, класс: БСГВ15П1F1 W4 (М200)                                              (м3)

0,06

20

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4        (м3)

0,06

21

Анкер HLC 60/40х6.5(100 шт.)

0.24

22

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,1

23

Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
(100 м2 покрытия)

0.0312

24

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,8 мм(т)

0.0196

                                       Установка гильз Г1-Г7

25

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича                                         (100 отверстий)

0.39

26

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(толщ.250мм)                               (100 отверстий)

1.24

27

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять (100 отверстий)

1.24

28

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (под гильзы)                                 (1 м3)

3,5

29

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона(гильзы)(1 т)

0.09

30

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.06

       Установка перемычек ПР1-ПР4 и пробивка проемов

31

Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича(толщ.380мм)                                  (100 отверстий)

2.84

32

Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять(100 отверстий)

2.84

33

Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (под перемычки и проемы 55, 59, 24, 60) (1 м3)

3

34

Укладка перемычек массой до 0,3 т(100 шт. сборных конструкций)

0.12

35

Перемычка брусковая: 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,79 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)                                                         (шт.)

9

36

Перемычка брусковая: 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход ар-ры 0,11 кг / (серия 1.038.1-1 вып. 1)           (шт.)

3

                          Крепления В1-В9 к сущ. плитам перекрытия (для крепления воздуховодов).

37

Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов
(1 т конструкций)

0.0676

38

Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты                       (т)

0.0676

39

Анкер распорный DBZ 4,5/46 "Hilti"         (шт.)

36

40

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.05

                                       Подставка под опору ПК1

41

Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов
(1 т конструкций)

0.017472

42

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке                                    (т)

0,018

43

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.02

                                       Кронштейны МК1(4шт) для тепловой завесы

44

Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование(100 кг изделия)

0.168

45

Бетон тяжелый, класс: БСГВ15П1F1 W4 (М200)                                (м3)

0,06

46

Надбавка по водонепроницаемости (W) за каждые 2 кгс/см2 давления воды до 4         (м3)

0,06

47

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.01

                                       Установка рам РМ1 (4шт), РМ2 (2шт), РМ3 (1шт).

48

Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(крепление рам Р1,2,3)
(1 т стальных элементов)

0.1284

49

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.08

                                       Установка стакана СБ 4А-1

50

Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств при высоте зданий: до 25 м (стакан СБ4-1)                                                      (100 шт. сборных конструкций)

0.01

51

Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов объемом до 0,1 м3 включительно(м3)

0,06

52

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание к стакану)                    (100 м2 покрытия)

0,15

53

Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей                                                         (100 м шва)

0,33

54

Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (хомуты)       (т)                    

0.007

                                       Восстановление кровли

55

Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой(100 м2 изолируемой поверхности)

0.12

56

Унифлекс ЭПП                         (м2)

13,2

57

Изоляция изделиями из плит ППЖ насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий                     (1 м3 изоляции)

1.8

58

Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ-200 ТУ 67-16-207-93 с изм. 1                                          (м3)

1,84

59

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  (100 м2 стяжки)

0,12

60

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать                                                                       (100 м2 стяжки)

0,12

61

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением                               (100 м2 кровли)

0,12

62

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
(100 м2 кровли)

0,12

63

Унифлэкс ЭКП                                 (м2)

13,7

64

Унифлекс ЭПП                                (м2)

13,9

                               Заделка отверстий после прокладки воздуховодов и трубопроводов

65

Заполнение щелей монтажной пеной(100 м шва)

1.2

66

Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл                            (шт.)

3

67

До монтажа воздуховодов и труб заделать пространство ц/п раствором
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)

0,25

68

Окраска ВА составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0.25

                                       Раздел 4. Демонтаж

69

Резка стального профилированного настила (в перекрытие пом. 130)(1 м реза)

7.2

70

Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 260х260 мм(для КР1,2 и К1-К6)(100 шт.)

0.32

71

Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов(100 м2 покрытия)

0.13

72

Разборка цементной стяжки (30мм)(100 м2 стяжки)

0.13

73

Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать                                                                  (100 м2 стяжки)

0.13

74

Разборка теплоизоляции на кровле из: плит - ППЖ, толщиной 100 мм
(100 м2 покрытия кровли)

0.13

75

Разборка пароизоляции                                                            (100 м2 покрытия)

0,13

76

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (стекложелезобетонные пенели перекрытия фонарей)
(100 отверстий)

1.5

77

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий, на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается (диаметр отверстий 20 мм)                                                                          (100 отверстий)

-1.5

78

Разборка монолитных перекрытий железобетонных (стекложелезобетонные пенели перекрытия фонарей)                                (м3)

0,7

79

Разборка монолитных перегородок железобетонных(м3)

9

80

Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (в плитах перекрытия)                                             (100 отверстий)

1.8

81

Разборка монолитных перекрытий железобетонных (пробивка отверстий)                   (м3)

0,7

82

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  (по контуру толщ. 120мм)                (100 отверстий)

2.07

83

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  (по контуру толщ. 250мм)              (100 отверстий)

2.46

84

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке                      (100 отверстий)

2.46

85

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм  (по контуру толщ. 380мм)            (100 отверстий)

1.65

86

Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен к расценке                                                  (100 отверстий)

1.65

87

Пробивка проемов в конструкциях из кирпича                                    (м3)

2,5

                                       Отвозка мусора

88

Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный                  (т)

25

89

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I                                                      (т)

25

Технологические трубопроводы сжатого воздуха
                                       Раздел 1. Технологические трубопроводы сжатого воздуха
                                       Стоимости материалов и оборудования приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлению счета, калькуляции.

1

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм (поз. 6, 12, 13-35)(100 м трубопровода)

1,4703

2

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм (норма расхода: 3,8%)(м)

152,586

3

Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 25 мм (отводы и тройники, поз.41, 42)(100 м трубопровода)

0,0255

 

Фасонные стальные сварные части, диаметр: до 800 мм (отводы, тройники, поз. 41, 42)(т)

0,00655

4

Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода: 15-25 мм (угольник поз. 40, втулки)(100 м)

0,0748

5

Угольник d 25 мм(шт.)

34

6

Втулки (отводы) муфтовые диаметром до 25 мм(шт.)

34

7

Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (скобы, поз. 10, 11)(кг)

4,7

8

Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: 25 мм(шт.)

89

9

Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм(1 шт.)

55

10

Кран шаровой проходной ФБ39.330.025.700-00 (10нж13п, серия ЭКОНОМ)(шт.)

55

11

Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 25 мм(1 врезка)

21

12

Установка штуцеров(1 шт.)

34

13

Штуцер (поз. 7, 8)(шт.)

34

14

Присоединение к приборам трубных проводок: из пластмассовых и резиновых труб, диаметр до 22 мм(10 соединений)

6,8

15

Рукав резиновый напорный с нитяным усилением неармированный 10,0х18,5-1,6 (ГОСТ 10362-76)(м)

54

16

Рукав резиновый напорный с нитяным усилением неармированный 12,0х20,0-1,6 (ГОСТ 10362-76)(м)

14

17

Хомутики для крепления труб (поз. 44, 45)(100 шт.)

0,34

                                       Раздел 2. Общестроительные работы

                                       Стойки

18

Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2(100 отверстий)

2,68

19

Штыри (поз. 5)(т)

0,01951

20

Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (стойки, поз. 1, 2)(1 т конструкций)

0,642928

21

Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке(т)

0,642928

22

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (трубопроводов)(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,25

23

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (трубопроводов)(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,25

24

Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (стойки)(100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,26




	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.



	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 31.08.2014



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- Положение о порядке организации и проведения модернизации систем и оборудования атомных станций (АС);

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

Подрядчик в письменном виде согласовывает с Заказчиком привлечение субподрядных организаций на выполнение отдельных видов работ по объекту.

Если на этапе подготовки документов для участия в процедуре закупки известно о том, какие субподрядные организации планируется привлечь на выполнение отдельных видов работ, к документации необходимо приложить соответствующий список в соответствии с таблицей №1.
Таблица №1

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИВЛЕКАЕМЫХ СУБПОДРЯДЧИКАХ

Открытый запрос предложений по выбору генерального подрядчика на право заключения государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция здания» для ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. Е.И. Забабахина»
№ п/п

организационная форма и название субподрядчика, адрес (место нахождения), телефоны, ФИО руководителя

виды работ с указанием кодов общероссийского классификатора видов экономической деятельности, продукции и услуг  (на основании Приказа Минрегионразвития РФ №274 от 09.12.2008г), виды работ, на которые планируется привлечь субподрядчика

номера свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов (копии приложить)

примечание

Приложить копии свидетельств субподрядчиков, выданных саморегулируемыми организациями, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, и являющихся предметом проводимого запрос предложений. Копии свидетельств, лицензий заверяются печатями субподрядчиков и следующей фразой: «Согласны выполнить работы в качестве субподрядчика по объекту: _____» (наименование объекта) в порядке, предусмотренном документацией о запросе предложений.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________ (Фамилия И.О.)









М.П.

Все применяемые при строительстве данного объекта материалы и оборудование должны иметь сертификаты и паспорта.


	РАЗДЕЛ 13. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

	Приложение1 – Локальный сметный расчет на работы по демонтажу систем вентиляции на 10л.
Приложение2 – Локальный сметный расчет на работы по монтажу систем отопления, вентиляции, теплоснабжения на 74л.

Приложение3 – Локальный сметный расчет на архитектурно – строительные работы на 11л.

Приложение4 – локальный сметный расчет не работы по монтажу линии сжатого воздуха на 4л.


29

