Приложение № 1 к спецификации № ___ от

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставкеавтомобиля КАМАЗ-53215 (6×4) тентованного и

автомобиля КАМАЗ-53215 (6×4) с КМУ  ИМ 150 или эквивалентов.

1. Наименование поставляемого товара.

1.1. Автомобиль КАМАЗ-53215 (6×4) тентованный;

1.2. Автомобиль КАМАЗ-53215 (6×4) с КМУ ИМ 150.

2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.Оборудование для Аварийно-спасательного формирования Отдельного военизированного горноспасательного отряда.

2.1.1. Спецификация автомобиля КАМАЗ-53215 (6×4) тентованного– 1 шт.

# Параметры; # Значение. #### Двигатель. # Модель; # 740.31-240 (Евро-2). # Тип; # дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. # Номинальная мощность, нетто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин; # 165 (225) / 2200. # Номинальная мощность, брутто, кВт(л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин; # 176 (240) / 2200. # Максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин; # 912 (93) / 1100-1500. # Расположение и число цилиндров; # V-образное, 8. # Рабочий объём, л; # 10,85. # Диаметр цилиндра и ход поршня, мм; # 120/120. # Степень сжатия; # 16,5. #### Весовые параметры и нагрузки, а/м. # Снаряженная масса а/м, кг; # 8500. # Снаряженная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг; # 3900. # Снаряженная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг; # 4600. # Грузоподъемность а/м, кг; # 11000. # Полная масса, кг; 19650. # Полная масса а/м, нагрузка на переднюю ось, кг; # 4420. # Продолжение таблицы. # Полная масса а/м, нагрузка на заднюю тележку, кг; # 15230. # Полная масса прицепа, кг; # 14000. # Полная масса автопоезда, кг; # 33650. #### Система питания. # Вместимость топливного бака, л; # 500. #### Электрооборудование. # Напряжение, В; # 24. # Аккумуляторы, В/Ачас; # 2х12/190. # Генератор, В/Вт; # 28/2000. #### Сцепление. Тип; фрикционное, сухое, двухдисковое. # Привод; # гидравлический с пневмоусилителем. #### Коробка передач. # Тип; # механическая, десятиступенчатая. # Управление; # механическое, дистанционное. # Передаточные числа на передачах; # 1 -7,82 -6,38 / 2 -4,03 -3,29 / 3 -2,50 -2,04 / 4 -1,53 -1,25 / 5 -1,00 -0,815 / 3Х -7,38 -6,02. #### Главная передача. # Передаточное отношение; # 5,43. #### Тормоза. # Привод; # пневматический. # Диаметр барабана, мм; # 400. # Ширина тормозных накладок, мм; # 140. # Суммарная площадь тормозных накладок, кв.см; # 6300. #### Колеса и шины. # Тип колес; # Дисковые. # Тип шин; # пневматические, камерные. # Размер обода; # 7,5-20 (190-508). # Размер шин; # 10.00 R20 (280 R508). Кабина. Тип; # расположенная над двигателем, с высокой крышей. Исполнение; # со спальным местом. #### Общие характеристики. #### Максимальная скорость, не менее, км/ч; # 90. #### Угол преодол. подъема, не менее, %; # 25. #### Внешний габаритный радиус поворота, м; # 9,8. 2.1.2. Спецификация автомобиля КАМАЗ-53215 (6×4)– 1 штс КМУ ИМ 150 – 1 шт. 2.1.2.1. Автомобиль КАМАЗ-53215 (6×4) – характеристики те же, что в п.2.1.1. без тента. 2.1.2.2. Характеристики крана-манипулятора ИМ-150. Грузовой момент, т; 21,9. Количество гидравлических выдвижных секций, шт; 2. Максимальная грузоподъемность, кг; 6050. Грузоподъемность на максимальном вылете, кг; 1320. Максимальный вылет стрелы, м; 8,4. Максимальная высота подъема, м; 10,55. Максимальная глубина опускания, м; 6,02. Угол поворота колонны, град; 390. База опор c увеличенным вылетом; 5,4. Тип выдвижных опор; гидравлический. Габаритные размеры в транспортном положении, мм; 2 480 х 854 х 2 235. Размер для монтажа на раме, мм; 960. Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг; 2120. Производительность насоса, л/мин; 32. Рабочее давление в гидросистеме, МПа; 28. Емкость гидробака, л (полная/max/min); 139 / 129 / 118. Способ управления; Гидравлический. КМУ входит: насос, аутригеры с короткой базой, гидравлический бак, соединительные рукава, крюковая подвеска, монтажные элементы и комплект ЗИП. В базовой комплектации управление КМУ осуществляется с земли (2 пульта с обеих сторон КМУ)..

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара

3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные имавтомобили и оборудование отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам автомобилей и оборудования, заявленнымзаказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара

Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку поставки товара

5.1. Автомобили и оборудование поставляется Заказчику в течение 60 дней с даты заключения договора.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка автомобилей и оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара

8.1. Исполнитель обязан поставить автомобили и оборудование способом самохода по следующему адресу:Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению автомобилей иоборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2.Качество поставляемыхавтомобилей и оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара

10.1. Автомобили и оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ.

11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа автомобилей и оборудования на весь период гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

12. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок наавтомобили и оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику.

12.2. Продукция должна иметь сертификат соответствия,  разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, документацию на русском языке.

__________________                   подписи сторон                _____________________