|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель Генерального директора по геологии ЗАО «РУСБУРМАШ» ___________ Мартыненко В.Г. «30» августа 2012г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ (ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ)  ЗАДАНИЕ

на проведение геофизических исследований в скважинах и топогеодезических работ  на месторождении Вершинное

1. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры.

1.1. Целевое назначение  работ.

Геофизические исследования в скважинах (ГИС), топогеодезические работы.

1.2. Пространственные границы объекта.

Республика Бурятия, Баунтовский район, Хиагдинское рудное поле, месторождение Вершинное, входящее в контур лицензии УДЭ № 00160 ТР от 14.04.1999 г.

1.3. Основные оценочные параметры и технические условия:

- Соответствие выполняемых работ Проекту и требованиям нормативной документации по проведению геофизических исследований скважин и топогеодезических работ: «Инструкции по гамма-каротажу при поисках и разведке урановых месторождений» / И.М. Хайкович, Л.В. Зернов и др., - М., 1987; «Методических рекомендаций по геофизическому опробованию при подсчете запасов месторождений металлов и нерудного сырья», М., 1992; «Инструкции по проведению геофизических исследований рудных скважин» 2001 г.; Действующих инструкций Федерального агентства геодезии и картографии по выполнению топографо-геодезических работ;

## 2. Виды, объемы работ и условия их проведения

2.1. Топогеодезические работы.

- Разбивка (выноска в натуру) и инструментальная привязка устьев проектных скважин. Инструментальная привязка устьев скважин после завершения работ; после окончания работ составляется отчет согласно нормативным требованиям, к отчету прилагается сканированная лицензия на производство геодезических работ. Объем работ - 14480 п.м.

2.2. Геофизические исследования в скважинах (ГИС)

Геофизические исследования скважин (ГИС) проводятся по всей длине скважин в соответствии с установленными требованиями.

В разведочных  скважинах выполняется комплекс ГИС, включающий ГК, КС-ПС, КМВ, КМ, ИМ.

В гидрогеологических скважинах выполняется комплекс ГИС, включающий: ГК, КС-ПС, КМВ, КМ, ИМ и расходометрию, ТМ.

- Объем геофизических исследований 14480 п.м. в т.ч.:.в разведочных скважинах – 11045 п.м., в гидрогеологических -2000 п.м., в бескерновых – 1435 п.м.

- Приемка промежуточных и окончательных материалов каротажа проводится согласно временному регламенту на выполнение ГИС в соответствии с инструктивными требованиями.

- Обеспечение геофизических исследований в скважинах, а именно: подготовка скважин для проведения каротажа в соответствии с установленными требованиями; своевременная выдача наряд-заказа на проведение ГИС, а также другие, необходимые для выполнения ГИС, действия предоставляются Заказчиком, либо организацией, нанятой Заказчиком по отдельному договору.

3. Охрана окружающей среды.

## При выполнении работ необходимо соблюдать требования по охране окружающей среды, включающие в обязательном порядке контроль за состоянием ОС (мониторинг), выполнение мероприятий по профилактике лесных пожаров, по уменьшению выбросов в атмосферу, по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод, по обращению с отходами производства и потребления.

4. Последовательность проведения работ и отчетность:

Работы проводятся в соответствии с прогнозным графиком работ (см. Приложение 4).

Ежемесячно и ежеквартально Субподрядчик не позднее 25 числа каждого месяца направляет Подрядчику информационные отчеты о проделанной работе, а по завершению работ - информационный отчет с материалами согласно п. 1.4 Договора.

5. Сроки выполнения работ:

начало -  ноябрь 2012 г.;

окончание – декабрь 2012 г.

Главный геотехнолог				                                            Руденко А.А.