Том 2 «Техническая часть»
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКДП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к комплектности

Подраздел 4.9. Требования к маркировке

Подраздел 4.10. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Противотаранный  комплекс Типа  ПТК-2 или эквивалент -2 шт.

	

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. 

	Подраздел 1.3 Код ОКДП

	Код ОКДП 2949000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Противотаранный  комплекс (далее ПТК) предназначен для организации санкционированного пропуска автотранспортных средств на территорию  и с территории охраняемого объекта и их задержания при попытке несанкционированного проезда.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	По стойкости, прочности и устойчивости к внешним воздействующим факторам составные части ПТК (устройство противотаранное, шкаф управления и питания, пульт управления), должны соответствовать требованиям группы 1.10 исполнения УХЛ по ГОСТ РВ 20.39.304-98 со следующими отклонениями:

- повышенная рабочая температура – 40 (С;

- повышенная предельная температура – 50 (С;

- пониженная рабочая температура – минус 40 (С; 

- пониженная предельная температура – минус 40 (С;

- диапазон изменения температуры окружающей среды – от минус 40 (С до 
  плюс 50 (С;

- относительная влажность воздуха 98 % при температуре 25 (С;

- атмосферные выпадающие осадки (дождь) с верхним значением 
  интенсивности при эксплуатации – 5 мм/мин.

Пропускаемые через ПТК автотранспортные средства должны иметь дорожный просвет не менее 130 мм.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

	ПТК представляет собой автотранспортное пропускное устройство в виде противотаранного барьера, оснащенное электроприводом, с блокирующим силовым элементом, имеющим возможность перемещения в вертикальной плоскости.

В состав ПТК должны входить:

- Устройство противотаранное;

- Шкаф управления и питания;

- Пульт управления;

- Комплект «Оборудование безопасности и сигнализации»;

- Комплект монтажных частей;

- Оповещатель звуковой взрывозащищенный «Шмель-12» (далее оповещатель).

Ширина ПТК не должны превышать 7950 мм, допустимое отклонение ±10 мм.
Высота не менее 2800мм;
Ширина блокируемого проезда 6000 мм.

Расстояние от дорожного полотна до балки (блокирующего элемента) ПТК
в положении «закрыто» – не менее 750 мм.
Масса ПТК не более 6800 кг.

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	1. ПТК устанавливается на монолитном фундаменте, оснащается электромеханическим приводом, оповещателем, датчиками (далее по тексту - датчик положения балки), индуктивными бесконтактными выключателями ВБИ-М18-34У-1121-3 (далее по тексту - датчик натяжения канатов и датчик рукоятки), пультом управления, а также комплектом «Оборудование безопасности и сигнализации», включающим светофоры ЦКДИ.676644.002 (далее по тексту - светофор), сигнальные проблесковые маяки «Спектр» с лампой АКГ 24-70-Н1 (далее по тексту - маяк) и фотодатчики.
2. ПТК должен иметь следующие режимы работы:

- автоматический в составе системы управления доступом и охранной сигнализации «Цирконий-М» (далее СУДОС);

- полуавтоматический, когда управление изделием производится с панели

  управления шкафа управления и питания и/или с пульта управления;

- ручной (аварийный), когда открытие и закрытие изделия производится

  вручную.

3. ПТК должен обеспечивать:

а) блокировку изделием автотранспортного средства массой до 20 т

    при скорости до 30 км/ч;

б) время открывания (закрывания) изделия:

   - в автоматическом режиме управления – не более 10 с;

   - в полуавтоматическом режиме управления – не более 10 с;

   - в ручном режиме управления – не более 4 мин.

в) регулирование движения через изделие при помощи сигналов светофоров;

г) светосигнальное предупреждение (сигнальные проблесковые маяки «Спектр», 

   оповещатель звуковой взрывозащищенный «Шмель-12») персонала и водителей
   транспортных средств о работе изделия на всем протяжении цикла 
    поднятия-опускания балки (блокирующего элемента);

д) безопасную эксплуатацию изделия путем его экстренной остановки при
    пересечении каким-либо объектом ИК-лучей фотодатчиков в зоне движения

    блокирующего элемента.

    При этом на пульте управления загораются индикаторы «ЭКСТРЕННАЯ

    ОСТАНОВКА» и «ОБЪЕКТ В ЗОНЕ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ».

4. Режим работы СО – круглосуточный, непрерывный.
5. Все подвижные составные части изделия должны быть закрыты и защищены кожухами от вмешательства посторонних лиц в работу изделия и воздействия атмосферных осадков. Для защиты от механических повреждений все коммуникации управления изделием должны быть расположены в металлических трубах и металлорукавах,.
6. Общий вид ПТК: 

[image: image1.jpg]



1 Шкаф управления и питания 

2 Балка устройства противотаранного 

3 Опора основания устройства

противотаранного

4 Комплект «Оборудование безопасности и сигнализации»



	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Назначенный срок службы должен быть не менее 10 лет.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Конструкция ПТК должна соответствовать конструкторской документации.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Внешние защитные покрытия должны обеспечивать необходимую коррозионную стойкость и декоративный внешний вид ПТК и его составных частей при эксплуатации и хранении с соблюдением требований по консервации.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Стабильность параметров ПТК во всем диапазоне воздействия внешних факторов должна быть не хуже ±10%.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	1. Напряжение питания изделия – 380 В/50 Гц.

2. Максимальная потребляемая мощность – 4,5 кВт.


	Подраздел 4.8 Требования к комплектности

	ПТК должен быть поставлен в следующей комплектации:

Обозначение

Наименование

Кол-во

Противотаранный комплекс в составе:

1

Устройство противотаранное

1
Шкаф управления и питания

1

Пульт управления

1

Эксплуатационные документы:

-паспорт;

-формуляр;

-руководство по эксплуатации;
-руководство по монтажу
1

Комплект монтажных частей

1

Комплект инструмента и принадлежностей

1

Комплект «Оборудование безопасности и сигнализации»

1

Упаковка

1


	Подраздел 4.9 Требования к маркировке 

	1. Шильдик с указанием обозначения изделия, заводского номера и даты изготовления расположен на опоре основания устройства противотаранного.

2. Табличка с указанием обозначения пульта управления, заводского номера и даты изготовления расположена в верхней части пульта управления на лицевой стороне. 

3. Табличка с указанием обозначения шкафа управления и питания, заводского номера и даты изготовления расположена в верхней части шкафа управления и питания на лицевой стороне. 

4. Маркировка упаковки составных частей изделия выполнена:

а) на ящике с указанием:

- положения изделия при транспортировании и хранении;

- манипуляционных знаков;

- надписи «С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»;

- даты изготовления;

- заводского номера;

- массы тары и изделия;

- шифра тары;

б) на бирках с указанием:

- наименования упаковываемого изделия;

- количества;

- заводского номера;

- шифра тары; 

- массы тары и изделия;

в) на остальных упаковках с указанием:

- манипуляционных знаков;

- даты изготовления;

- массы тары и изделия;

- шифра тары;

- заводского номера;

- наименования и количества упаковываемых изделий;

- знака ограничения по температуре.

	Подраздел 4.10 Требования к упаковке

	ПТК должен упаковываться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.
В каждый транспортный ящик должен быть вложен упаковочный лист с указанием наименования и количества упакованных изделий.
Техническая и товаросопроводительная документация должна быть уложена в полиэтиленовые чехлы.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Верификация поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя.  Пластмассовые элементы и металлические детали изделия не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе. Проверяется целостность заводской маркировки.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно обеспечиваться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, необходимой для правильной эксплуатации и ремонта.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	1. Транспортирование упакованного изделия может производиться железнодорожным или автомобильным транспортом, в любых сочетаниях, на любые расстояния в средних условиях транспортирования (Ст) по ГОСТ В 9.001-72 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 (С.

2. При транспортировании упакованного изделия на открытых платформах или в кузовах грузовых автомобилей тара с составными частями изделия должна быть накрыта брезентом. Воздействие атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред в процессе транспортирования не допускается. 

3. При перевозках транспортная тара с помещенными в неё составными частями изделия должна быть закреплена на транспортных средствах так, чтобы исключить ее перемещения, падение и соударения при толчках и ударах.

4. Крепление составных частей изделия, не подлежащих упаковыванию, осуществляется проволочными растяжками и брусом, обеспечивающими устойчивость составных частей изделия и предохранение  их наружной отделки от повреждения при перевозке, и исключающими их самопроизвольное перемещение и сползание.

5. ПТК в транспортной таре при перевозке железнодорожным и автомобильным транспортом должны быть прочными к воздействию синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц при амплитуде перемещения 0,35 мм, действующей вдоль трех взаимно перпендикулярных осей тары или в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком «Верх».


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Составные части изделия должны храниться в заводской упаковке в неотапливаемых хранилищах при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 (С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 (С. Допускается хранить крупногабаритные составные части изделия под навесами при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 (С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 25 (С. При хранении должно быть исключено непосредственное воздействие атмосферных осадков,  солнечного излучения, а также  воздействие агрессивных сред. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок хранения в неотапливаемых хранилищах – 3 года от даты изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год от даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
	Средний ресурс до первого капитального ремонта должен быть не менее 10000 ч.

Среднее время восстановления должно быть не более 24 ч.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Раздел «Техническое обслуживание» Руководства по эксплуатации должен содержать подробные инструкции в объеме достаточном для проведения обслуживания техническим персоналом конечного пользователя без дополнительного обучения.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Конструкция ПТК должна быть безопасной в нормальном режиме работы, а также при воздействиях различного рода электромагнитных помех естественного и искусственного происхождения и других помех объектов промышленного назначения. 


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
	ПТК должен соответствовать требованиям. 
ОКП 521720.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме в сроки, установленные п.5 Извещения о проведении закупки. Возможна досрочная поставка.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся документация на ПТК должна быть представлена на русском языке.


4





3





2





1








7

