- Техническое задание

| № п/п | Наименование ТМЦ | Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика |  | Ед. изм | Ко-личество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | ## Датчик давления высокочастотный ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 34 000...35 000 кПа; - Чувствительность: (±10%): 0,15 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥ 100 000 кПа; - Разрешение: ≥ 0,14 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤ 1,0 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,001 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0%; - Чувствительность к ускорению:≤ 0,0014кПа/(м/с²); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)˚С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤ 0,054%/˚С; - Максимальная температура: ≥ 1600˚С; - Максимальный удар: 190000…200000 м/с² пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 500 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack - Изолированная земля; - Вибрационно скомпенсированный. Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 1 |
|  | ## Датчик давления высокочастотный ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В04) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 6 500...7 000 кПа; - Чувствительность: (±10%): 0,7 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥ 65 000 кПа; - Разрешение: ≥ 0,14 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤ 1,0 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,005 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0%; - Чувствительность к ускорению:≤ 0,0014кПа/(м/с²); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)˚С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤ 0,054%/˚С; - Максимальная температура: ≥ 1600˚С; - Максимальный удар: 190000…200000 м/с² пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 100 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack - Изолированная земля; ### Вибрационно скомпенсированный. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 4 |
|  | ## Датчик давления высокочастотный ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В06) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 3 000…3 500 кПа; - Чувствительность (±10%): 1,45 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥65 000 кПа; - Разрешение: ≥0,014 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤1 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,01 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0 %; - Чувствительность к ускорению:≤0,0014кПа/(м/с2); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)0С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤0,054 %/0С; - Максимальная температура: ≥1600 0С; - Максимальный удар: 190000…200000м/с2 пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 50 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack; - Изолированная земля; ### - Вибрационно скомпенсированный. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 2 |
|  | ## Датчик давления высокочастотный ## с высоким разрешением ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В15) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 1300…1 400 кПа; - Чувствительность (±10%): 3,6 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥6 500 кПа; - Разрешение: ≥0,007 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤1 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,5 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0 %; - Чувствительность к ускорению:≤0,0014кПа/(м/с2); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)0С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤0,054 %/0С; - Максимальная температура: ≥1600 0С; - Максимальный удар: 190000… 200000м/с2 пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 1 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack; - Изолированная земля; ### - Вибрационно скомпенсированный. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 7 |
|  | ## Датчик давления высокочастотный ## с высоким разрешением ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В16) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 650…700 кПа; - Чувствительность (±10%): 7,25 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥6 500 кПа; - Разрешение: 0,007 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤1 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,5 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0 %; - Чувствительность к ускорению:≤0,0014кПа/(м/с2); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)0С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤0,054 %/0С; - Максимальная температура: ≥1600 0С; - Максимальный удар: 190000… 200000м/с2 пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 1 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack; - Изолированная земля; ### - Вибрационно скомпенсированный. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 1 |
|  | ## Датчик давления высокочастотный ## с высоким разрешением ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 102В18) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Амплитудный диапазон: 340…350 кПа; - Чувствительность (±15%): 14,5 мВ/кПа; - Максимальное давление (статика): ≥6 500 кПа; - Разрешение: 0,007 кПа; - Резонансная частота: >500 кГц; - Время нарастания: ≤1 мкс; - Минимальная частота (-5%): 0,5 Гц; - Нелинейность: ≤ 1,0 %; - Чувствительность к ускорению:≤0,0014кПа/(м/с2); - Температурный диапазон: не уже (0…+100)0С; - Температурный коэффициент чувствительности: ≤0,054 %/0С; - Максимальная температура: ≥1600 0С; - Максимальный удар: 190000…200000м/с2 пик; - Полярность: положительная; - Постоянная времени разряда: ≥ 1 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Материал диафрагмы: инвар; - Разъем: 10-32 Jack; - Изолированная земля; ### - Вибрационно скомпенсированный. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 3 |
|  | ## Датчик силы торообразный ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 203В) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Чувствительность (±15%): 55 мВ/кН; - Диапазон измерения (сжатие): 80,00 до 100 кН; - Максимальная статическая нагрузка: ≥100,0 кН; - Разрешение: 1,78 Н (СКЗ); - Частотный диапазон: 0.0003 до 60 кГц; - Нелинейность: ≥ 1%; - Температурный диапазон: не уже (0…+100)0С; - Постоянная времени разряда: ≥ 2000 сек; - Напряжения возбуждения: 20…30 В; - Ток возбуждения: 2…20 мА; - Сопротивление: ≤ 100 Ом; - Диаметр: ≤30,0 мм; - Высота: ≤11,0 мм; - Диаметр отверстия: ≤14,0 мм; ### - Разъем: 10-32 Jack. ### Совместимый с ICP датчиками. | шт. | 5 |
|  | ## Кабель коаксиальный малошумящий антивибрацион-ный ## Типа РСВ PIEZOTRONICS (США, код 003С50) или эквивалент |  | ### Технические характеристики: - Длина: 15 метров; ### - Разъем: 10-32 plug / BNC Plug; | шт. | 20 |

- Условия поставки:

- Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.

- Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий);

- поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии, не требующем дополнительных закупок, с  полным комплектом Технической документации в печатном виде и на компакт диске, на русском и английском языках;

- гарантийный срок – не менее установленного производителем;

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013  года;

- другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).