
	
	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)

«   »_______________2013 год


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-25.13 «Курская АЭС-2. Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации на  17-этажный жилой дом в г. Курчатов Курской области»

том 2 «техническая часть»

2013 год

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Основание для проектирования.
	Настоящее задание

	2.
	Заказчик
	ОАО Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект»

	3.
	Исполнитель
	Определяется по конкурсу

	4.
	Стадийность проектирования
	Проектная документация

	5.
	Источник финансирования 
	На основании п.8 приказа ОАО «Концерна Росэнергоатом» №9/29-П от 21.01.2013 финансирование осуществляется за счет инвестиционной программы ОАО «НИАЭП» с последующей оплатой из средств ОАО «Концерна Росэнергоатом»

	6.
	Вид строительства
	Новое

	7.
	Исходные данные для проектирования
	Градостроительный план земельного участка.

Площадь земельного участка под строительство определить с учетом федеральных и региональных норм

	8.
	Площадка строительства
	Объект размещается в г.Курчатов Курской области

	9.
	Указания по выполнению инженерных изысканий
	Выполнить инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания (выполняются разработчиком ПСД в объеме необходимом для проектирования)

	10.
	Состав проектной документации
	В соответствии с Постановление Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”

	11.
	Уровень ответственности
	II (нормальный) по ГОСТ 54257-2010 (СП 20.13330.2011)

	12.
	Требование по энергосбережению и обеспечению энергетической эффективности
	Разработать «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений раздел приборами учета используемых энергетических ресурсов»  согласно требованиям действующего законодательства.

Разработать энергетический паспорт здания.

	13.
	Основные технико-экономические показатели, требования к проектным решениям зданий и сооружений
	Проектную документацию 17-ти этажного жилого дома выполнить по СП 54.13330.2011“Здания жилые многоквартирные”, СП 31-107-2004 “Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий”.

Ориентировочный строительный объем жилого дома – около 36000 м3.

Общее количество квартир определить проектом

Архитектурные решения фасадов увязать с существующей застройкой. Архитектурно-планировочные решения
определить проектом в соответствие с действующими 
нормами с возможностью беспрепятственного использования маломобильных групп населения.

Предусмотреть устройство технического подполья и

	
	
	верхнего технического этажа (чердака) для размещения инженерных коммуникаций.

Лифтовые шахты предусмотреть с верхним машинным отделением.

Учесть требования по обеспечению жилых помещений инсоляцией, освещенностью и защитой от шума.

Планировки согласовать с Заказчиком.

Внутренняя отделка помещений:

Стены:

• жилая часть:

комнаты – улучшенная штукатурка, обои;

кухня - улучшенная штукатурка, моющиеся обои, 

                      керамическая плитка;

санузел - улучшенная штукатурка, покраска.

• общие коридоры - улучшенная штукатурка, 

водостойкая  покраска.

• тамбуры – утеплитель по расчету, штукатурка

Потолки:

• жилая часть – шпатлевка, водоэмульсионная покраска.

• тамбуры – утеплитель по расчету, подвесной потолок.

Полы:

• жилая часть – помещения квартир линолеум, санузлы – 

        керамическая плитка

• тамбуры, коридоры, лестничные клетки – 

керамическая плитка

	14.
	Требования к архитектурно-планировочным решениям, конструктивным решениям здания
	Строительные конструкции, изделия и материалы должны обладать необходимой прочностью, жесткостью, устойчивостью, долговечностью, удовлетворять общим архитектурным, эксплуатационным, санитарно-гигиеническим требованиям соответствующих технических регламентов и СанПиН.

1. Конструктивные решения:
 • Фундаменты – определить на основании материалов 

  инженерно-геологических изысканий. 

 • Колонны – монолитные железобетонные (сечение 

колонн, марку бетона по прочности и 

морозостойкости определить проектом). 

 • Перекрытие – безбалочное монолитное (толщину 

      перекрытия, марку бетона по прочности и 

      морозостойкости определить проектом). 

• Стены шахт лифтов – монолитные железобетонные

(толщину стен, марку бетона по прочности и 

 морозостойкости определить проектом). 

• Наружные стены – навесные с поэтажным

опиранием из мелкоштучных материалов (материал

   согласовывается с заказчиком дополнительно) с

   утеплением (толщина по расчету)  

• Внутренние стены заполнения – мелкоштучные 

   материалы (материал согласовывается с заказчиком

   дополнительно)

• Перегородки – мелкоштучные материалы (материал

   согласовывается с заказчиком дополнительно)

      • Лестницы – сборные железобетонные марши

           (серия  определяется проектом), площадки –

         монолитные  железобетонные

• Лифты - доступные для маломобильных групп 

   населения (производителя определить проектом,   

   согласовать с заказчиком)

•  Кровля – плоская рулонная с внутренним

   организованным водостоком

•  Технический этаж (верхний) – теплый/холодный, 

    определить проектом

•  Окна – ПВХ, двухкамерные стеклопакеты

•  Двери наружные – металлические

•  Двери внутренние межкомнатные – деревянные

•  Входные группы – предусмотреть устройство

навесов над входами, лестницы, пандусы.

	15.
	Основные требования и указания по инженерному обеспечению:

- теплоснабжение

- вентиляция

- горячее водоснабжение

- холодное водоснабжение

- канализация бытовая

- канализация дождевая

- электроснабжение, наружное освещение

- телефонизация

- телевидение

- охранная и пожарная сигнализация с системой оповещения

- домофонизация

- компьютерная сеть

-диспетчеризация  лифтового оборудования
	Исполнитель выполняет расчет инженерных нагрузок и самостоятельно получает Технические условия на присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

По независимой схеме от ИТП  с установкой приборов  учета

В соответствие с действующими нормами

По независимой схеме от ИТП

Централизованное с организацией водомерного узла  с установкой приборов учета   

Централизованная

В соответствие с действующими нормами

Согласно  требований   ТУ на технологическое подключение объекта 

Централизованная

Кабельное

В соответствии с действующими нормами

В соответствии с действующими нормами

С возможностью выхода в интернет

В соответствии с действующими нормами



	16.
	Требования и мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения и беспрепятственного доступа инвалидов.
	Предусмотреть мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа и эксплуатации здания маломобильными группами граждан в соответствие с требованиями СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-103-2001

Поверхности путей передвижения выполнить твердыми, недопускающими скольжения. Проходы, проемы и габариты помещений и площадок с учетом возможности проезда, маневрирования и эвакуации при ЧС маломобильных групп граждан.


	17.
	Проект организации строительства.
	Разработать в составе проектной документации и в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16 февраля 2008 г. “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”.

	18.
	Охрана окружающей среды
	Выполнить раздел ООС в соответствие с действующими нормами.

	19.
	Основные исходные данные для составления сметной документации
	Сметная документация составляется в базисном уровне 

по состоянию на 01.01.2001 года с использованием утвержденных сметных нормативов Российской Федерации и в текущем уровне цен в соответствии с условиями договора.

Сметные расчеты выполнить с использованием ТЕР Курской области.

Сметы должны быть выполнены в программе «Атомсмета» в форматах tif, xls, sob. АРПС 1.10 (.txt).

Сметная документация передается заказчику, на бумажных носителях и в электронном виде на цифровых носителях в форматах тех программных продуктов, при помощи которых она создавалась, а также в не редактируемых форматах (tif с разрешением не менее 300 dpi) с подписями исполнителей (приоритет по степени убывания имеет бумажная версия, сканированная версия, редактируемый формат). 

	20.
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (далее – МБП).
	Выполнить раздел МБП в соответствие с действующими нормами.

	21.
	Энергосберегающие мероприятия
	Выполнить согласно действующим нормам и правилам

	22.
	Проведение государственной экспертизы
	Проектная организация по поручению заказчика предоставляет проектную документацию в полном объеме для проведения государственной экспертизы, ведет работу по снятию замечаний экспертных органов. Государственная экспертиза проводится в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации

	23.
	Количество экземпляров выдаваемой проектной документации
	Проектная документация передается Заказчику:

- в бумажном виде в 5 экземплярах (1 экземпляр – копия в несброшюрованном виде, 4 экземпляра – копии в сброшюрованном виде);

- в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях (в т.ч. в формате разработки). Документация в электронном виде сдается в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в форматах tif  или pdf.

	24.
	Срок выполнения работ
	С момента подписания договора до 23.04.2013 года






















































































































































































































































































































































































































































































































